Месторождение р. Орто-Сала (клетки I-1, I-2, II-2, № 30) являлось уникальным. Отдельные участки россыпи отрабатывались различными способами (подземным, открытым, дражным) до 4-6 раз. В пределах листа россыпь имеет длину около 35 км. Она приурочена, главным образом, к современным аллювиальным отложениям, которые золотоносны практически на всю мощность (до 35 м). Долинная россыпь состояла из плотикового (главная россыпь) и висячего пластов. Кроме того, выделялись пойменные, русловые, косовые, террасовые концентрации золота, отдельные линзы и гнезда выше висячего пласта /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Ширина плотиковой россыпи 20-180 м (средняя 60 м), мощность торфов 5-11 м, песков 0,6-4,5 м (средняя 2,1 м). Содержание золота – 4-8 г/м3, в обогащенных гнездах и струях 30-100 г/м3 и более. Параметры висячего пласта: ширина 20-120 м (средняя 60 м), мощность торфов 1,5-8 м (средняя 5 м), песков 0,4-3,5 м (средняя 2 м). Содержание золота – 2-5 г/м3. Размеры россыпи в целом: ширина 50-350 м (средняя 120 м), мощность торфов 1,6-33 м (средняя 10 м), песков 0,5-5,6 м (средняя 3,5 м). Среднее содержание золота – 4,4 г/м3. Плотиком россыпи служат породы фундамента. Золото хорошо окатано, преобладающие размеры золотин 1-2 мм (39%), более 2 мм (24%), 0,5-1 мм (23,5%). В районе устья руч. Орочен часто попадались самородки весом 0,5-2 кг (самый крупный имел вес 2,35 кг). Пробность золота 835-960 (средняя 914). Между устьями ручьев Механический и Пролетарка золотоносными являлись и палеоген-неогеновые аллювиальные, делювиально-аллювиальные отложения с высоким содержанием глинистого материала, фрагментарно подстилающие современный аллювий на различных участках долины реки. Их мощность достигает 28 м, среднее содержание золота на массу – 0,248 г/м3. Золото, в основном, мелкое и тонкое, пробностью 870. К настоящему времени россыпь р. Орто-Сала отработана. По 4 участкам техногенных отложений подсчитаны прогнозные ресурсы кат. Р1 – 1,3 т. /Error: Reference source not found/.