# Полезные ископаемые

Территория листа охватывает большую часть Эльконского урановорудного района с крупнейшими в России золото-урановыми месторождениями. Кроме того, на площади выявлены месторождения и проявления россыпного золота, железа, флогопита, молибдена, и графита (прил.1).

Характеристика обнаруженных проявлений и пунктов минерализации оптического кварца, высокоглинозёмистого сырья (силлиманита), а также выделенных геохимических аномалий важнейших элементов и шлиховых потоков приведена в прил.2.

## Черные металлы. Железо

Эмельджакское месторождение (II-3-3) расположено в истоках руч. Первого, левого притока р. Эмельджак, где приурочено к интенсивно мигматизированным породам медведевской свиты федоровской серии (диопсидовые, диопсид-роговообманковые, гиперстен-диопсидовые плагиосланцы, линзы флогопит-диопсидовых и скаполит-диопсидовых пород). Рудные тела представлены 5 согласно залегающими пласто- и линзообразными залежами северо-западного простирания, падающими на юго-запад под углами 45-60. Наиболее крупное из них имеет протяженность 2,1 км при мощности 5-90 м. Длина других рудных тел не превышает 270 м при мощности 2-15 м. Рудовмещающими породами служат диопсид-роговообманковые, диопсидовые, флогопит-диопсидовые метасоматиты, образующие маломощные оторочки, прослои и линзы внутри рудных тел. Контакты рудных тел с вмещающими породами постепенные. Собственно рудные образования представлены гиперстен-магнетитовыми, диопсид-магнетитовыми, массивными магнетитовыми, кварц-полевошпат-магнетитовыми и серицитизированными форстерит-магнетитовыми разновидностями. По содержанию железа выделяются три типа руд: сплошные (более 50% железа), вкрапленные (25-50%) и бедновкрапленные (менее 25%). В среднем рудные тела содержат 27-33,2% железа, 0,01-0,04% серы, 0,1-0,16% фосфора, а также 29,08% SiO2, 5,37% Al2O3, 3,27% CaO, 11,3% MgO, 0,46% TiO2, 0,03% Cu, 0,01% Co, 0,021% Zn. Запасы железа по категориям С2 составляют 26,4 млн. т /Error: Reference source not found/.

Краткая характеристика проявлений и пунктов минерализации железа дана в приложении 2.

## Цветные металлы. Молибден

Местрождение Минеевское (I-2-15) расположено в средней части долины руч. Минеевский, правого притока р. Русской. Промышленная молибденоносность приурочена к отрезку тектонической зоны Южной и оперяющей ее структуре – зоне Второй.

Зона Южная в пределах месторождения имеет длину около 4 км, азимут простирания 305, угол падения 70-75 на юго-запад. Ее мощность изменяется от 10-15 м до 55 м, обычно составляя 20-40 м. Зона выполнена древними (протерозойскими) швами бластомилонитов, ультрамилонитов по вмещающим породам (гнейсам, кристаллосланцам, гранитам, мигматитам, дайкам метадиоритов), кварц-полевошпатовыми, хлорит-серицит-альбитовыми метасоматитами, а также более поздним (мезозойским) комплексом метасоматических и гидротермально-метасоматических образований. Швы тектонитов имеют мощность от первых см до 7 м (обычно 1,5-3 м). Тела кварц-полевошпатовых и полевошпатовых метасоматитов имеют мощность 0,3-10,7 м (в среднем 3 м), а их количество в поперечном сечении зоны составляет 2-4. Хлорит-серицит-альбитовые метасоматиты широко распространены в пределах всей зоны, образуя полосу мощностью до первых десятков метров. Более поздние пирит-карбонат-калишпатовые метасоматиты являются одним из главных элементов строения зоны и вмещают преимущественно жильные минеральные ассоциации всех последующих стадий и собственно рудные тела месторождения (см. ниже). Метасоматиты и метасоматически измененные породы (степень изменения более 20%) образуют зоны (полосы) мощностью от 0,5 м до 8 м. Средняя суммарная мощность их в поперечном сечении зоны составляет 5-10 м, редко достигая 20-25 м. Ореол более слабо проявленных метасоматитов имеет мощность 20-30 м. Наблюдается увеличение мощности метасоматитов с глубиной и некоторое уменьшение степени метасоматоза в юго-восточном направлении. Тела метасоматитов чаще приурочены к центральной части зоны, а также к ее лежачему боку. В пределах метасоматитов и метасоматически измененных пород фиксируются швы брекчий и микробрекчий, а участками – сложные брекчии с кварц-карбонатным, кварц-молибденовым и кварц-сульфидным цементом. Мощность таких швов колеблется от первых см до первых десятков см, реже до 1,-1,5 м. В пределах зоны широко распространены жилы серого кварца, часто несущие молибденовую минерализацию. Мощность отдельных жил изменяется от 0,2 м до 4,7 м, составляя в среднем 1-1,5 м. Количество жил в сечении зоны колеблется в пределах 1-6, в среднем – 2-3. По всему сечению зоны наблюдаются также сеть маломощных (от долей до первых мм) и разно ориентированных прожилков, выполненных флюоритом, кварцем, карбонатом, магнетитом и другими минералами.

Зона Вторая расположена в 200-400 м северо-восточнее зоны Южной. Она представляет собой тектоническую зону шириной 40-80 м, в пределах которой наблюдаются от 2 до 6 швов мощностью 2-15 м, представленных катаклазитами, калишпатизированными гранито-гнейсами, кварц-полевошпатовыми породами, дайками метадиоритов, метасоматитами и гидротермалитами. В целом строение структуры аналогично таковому зоны Южной.

В зоне Южной молибденовое оруденение локализуется в протяженных линзовидных залежах, приуроченных к интервалам максимального брекчирования, катаклаза и гидротермальных изменений вмещающих пород. Общая протяженность отрезка зоны с промышленными параметрами молибдена составляет более 5 км. По вертикали размах оруденения достигает 1150 м без признаков снижения продуктивности с глубиной. Выделяются две рудные залежи, расположенные кулисообразно и частично перекрывающиеся между собой /Error: Reference source not found/. Рудная залежь № 1 прослеживается от северо-западной части месторождения на расстояние 1700 м, где выклинивается со склонением линии выклинивания к северо-западу под углом 30-40. Далее, к юго-востоку расположена рудная залежь № 2. Относительно залежи № 1 она смещена в сторону лежачего бока зоны на 40-50 м.

Залежь № 1 представляет собой единое рудное тело мощностью 0,46-11,45 м, редко распадающееся на 2-4 рудных интервала, разделенных прослоями забалансовых руд или безрудных пород мощностью 2-10 м. Содержание молибдена в рудных интервалах изменяется в пределах 0,06-0,52% (среднее 0,187%). Наблюдается увеличение содержания молибдена до 0,25-0,35% в юго-восточной части залежи вблизи границы выклинивания. Залежь № 2 имеет протяженность 2,2 км и включает от 1 до 2-4 рудных интервалов мощностью 0,17-4,8 м с содержаниями молибдена 0,06-1,384% (в среднем 0,13%).

В зоне Второй молибденовое оруденение представлено серией субпараллельных маломощных рудных линз протяженностью от первых десятков до первых сотен метров, прослеживающихся в виде полосы мощностью 200-500 м на расстояние 2,2 км. Имея более пологое падение (40-50) на юго-запад, рудоносные структуры зоны Второй при приближении к зоне Южной частично выклиниваются и сочленяются с верхней частью залежи № 2. Мощность рудных интервалов – 0,17-4,78 м (средняя 1,18 м) при содержании молибдена 0,06-1,384% (в среднем 0,122-0,181%).

Особенностью месторождения является широкое развитие забалансового оруденения. Забалансовые руды окаймляют рудные интервалы с кондиционными содержаниями. Мощности забалансовых интервалов изменяются от 0,13 м до 11,7 м, а содержания молибдена – от 0,01% до 0,049%. Кроме молибдена, руды месторождения содержат уран (в среднем 0,1%), золото (менее 0,1 г/т) и серебро (до 5 г/т).

В процессе формирования месторождения Б.С. Кондратьев /Error: Reference source not found/ выделяет 6 стадий минералообразования (табл. 15). При этом поздние минеральные ассоциации последовательно телескопировали более ранние. Основной продуктивной стадией явилась пятая – молибденитовая, сопровождавшаяся микробрекчированием. В эту стадию произошло формирование двух близодновременных минеральных ассоциаций – брукит-иордизитовой и молибденит-иордизитовой. Первая развита в верхних частях зон, преимущественно выше горизонта +600 м, а вторая – ниже этого горизонта.

Таблица 15

Стадии гидротермально-метасоматического минералообразования 
и парагенетические минеральные ассоциации зон Южной и Второй по /161/

| №№ пп | Стадии | Ассоциации | Минералы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мусковит-хлорит-альбитовая | 1. серпентин-тальк-хлоритовая | серпентин, тальк, хлорит, ангидрит, мусковит-серицит, гематит, сфен, эпидот, цоизит, альбит, магнетит, рутил, альбит-олигоклаз, микрочешуйчатый биотит |
|  |  | 2. карбонат-хлорит-альбитовая | альбит, альбит-олигоклаз, хлорит, карбонат, сфен, мусковит-серицит, гематит, кварц, пирит, микроклин |
| 2 | пирит-карбонат-калишпатовая | 1. пирит-карбонатная I | пирит, доломит, анкерит, бурый калишпат, адуляр, сфен, серицит-каолинит, гидрослюда, самородное золото |
|  |  | 2. пирит-карбонат-адуляровая | адуляр, бурый калишпат, доломит, анкерит, кальцит, пирит, марказит, апатит, анатаз, рутил |
|  |  | 3. пирит-калишпат-кальцитовая | кальцит, пирит, бурый калишпат, адуляр, гематит, кварц, апатит, глаукофан-кроссит, сфен, эпидот |
|  |  | 4. пирит-карбонатная II | доломит, анкерит, пирит, адуляр, сфен, апатит, анатаз |
| 3 | барит-кварцевая | 1. карбонат-барит-кварцевая | серый кварц, барит, кальцит, адуляр, флюорит, пирит, теннантит, халькопирит, галенит, сфалерит, сульванит |
|  |  | 2. кварцевая | темно-серый кварц |
| 4 | кварц-карбонатная | 1. рисовидного кварца | рисовидный кварц, рутил, апатит |
|  |  | 2. карбонатная | доломит, пирит, анатаз, адуляр, рутил |
| 5 | молибденит-иордизитовая | 1. брукит-иордизитовая | брукит, иордизит, молибденит, пирит, апатит, каолинит |
|  |  | 2. молибденит-иордизитовая | молибденит, иордизит, брукит, рутил, анатаз, пирит, серицит, мусковит-серицит, апатит, гематит |
| 6 | карбонат-кварцевая | 1. кварц-карбонатная | кварц, доломит, пирит, теннантит, халькопирит, рутил, барит, адуляр |
|  |  | 2. карбонатная | кальцит, кварц, адуляр, флюорит, гематит, гидро-гематит, гетит, пирит, марказит, арагонит |
|  |  | 3. карбонат-флюоритовая | кальцит, флюорит, адуляр, пирит,марказит |

Вблизи дневной поверхности до горизонта +600 м по рудным образованиям развивается зона гипергенеза, основными минералами которой являются гидрогетит и каолинит, реже распространены гидрогематит, ярозит, гипс, а также вторичные минералы молибдена – бетпакдалит и ильземанит.

Молибденовая минерализация в форме коротких (до 2-5 мм) маломощных (от долей мм до 1-2 мм) прожилков, тонкой рассеянной вкрапленности, небольших (0,05-0,3 мм, редко 1-3 мм в поперечнике) кучных скоплений, пятен и примазок содержится в жильном кварце и приконтактовых частях вмещающих метасоматически измененных гранито-гнейсов. Она представлена, главным образом, сульфидным молибденом (резко преобладает), тонкочешуйчатым с размером чешуек от менее 0,001 мм до 0,05 мм (чаще 0,008-0,01 мм), а также порошковатым тонкодисперсным иордизитом. Последний при окислении переходит в водный окисел молибдена – ильземанит. Иордизит и тесно ассоциирующий с ним ильземанит отмечаются в виде темных пятен неправильной формы с неясными ограничениями, уплощенных скоплений вдоль трещин, а также примазок серо-черного цвета размерами от долей мм до 1-5 мм. В тесных срастаниях с минералами молибдена находятся тонковкрапленный пирит, гипогенно измененный браннерит, вкрапленный коффинит, а также кварц, брукит, анатаз, флюорит, барит.

Проведенные технологические испытания показали, что в результате обогащения из руды в концентрат извлекается 65-67% молибдена. Последующая гидрометаллургическая переработка флотационного концентрата позволяет получить из него пара-молибдат аммония с извлечением 96%.

Запасы молибдена кат. С2 по месторождению в целом составляют 55 605 т (зона Южная), а прогнозные ресурсы кат. Р1 – 52 346 т (в т.ч. 29 346 т по зоне Южной и 23 000 т по зоне Второй) /Error: Reference source not found/.

Прогнозные ресурсы урана кат. Р1 составляют 5000 т (зона Южная), кат Р2 – 1200 т (зона Вторая) /Error: Reference source not found/.

## Благородные металлы. Золото

На площади листа расположены проявления и пункты минерализации рудного золота, а также месторождения и непромышленные россыпи золота.

### Золото рудное

В пределах территории известны более 50 проявлений и пунктов минерализации рудного золота. Практически все золоторудные объекты расположены в границах Центрально-Алданского золотоносного района, который объединяет три рудных узла: Эльконский, Джекондинский (прогнозируемый) и Ыллымахский (прогнозируемый).

#### Эльконский рудный узел

Золоторудная минерализация устойчиво сопутствует урановому оруденению во всех ураноносных зонах Эльконского горста вне зависимости от их протяженности и ориентировки (см. ниже). Урановорудные тела, как правило, заключены в контурах зон золотоносных пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов, мощность которых в 2-5 раз превышает мощность урановорудных тел. Средние содержания золота в зонах метасоматитов, оконтуренных по содержанию 0,3 г/т, составляют 0,4-1,4 г/т при мощности золотоносных интервалов 0,7-35 м. Содержания золота в урановорудных телах изменяется от 0,5 г/т до 2,2 г/т при мощности 0,2-18,3 м. В зоне окисления оно увеличивается до 3-6 г/т (Зона Агдинская). К данному типу оруденения относятся проявления I-1-1, 18, 19, 50, 52; II-1-1, 11; пункты минерализации I-1-3, 4, 8, 9, 12, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 48, 51; I-2-5, 21; II-1-8, 12, 16. Краткая характеристика всех объектов дана в приложении 2. Прогнозные ресурсы золота по зонам Эльконского горста составляют в целом кат. Р1 – 0,62 т, кат. Р2 – 50,4 т (приложение 3).

В пределах Эльконского рудного узла известна также золоторудная минерализация, связанная с оруденелыми сиенит-порфирами (I-1-6, 11) и сульфидизированными диопсид-магнетитовыми метасоматитами (I-1-14). Содержания золота в первых не превышает 5-6 г/т, а во вторых достигает 28 г/т (приложение 2).

#### Джекондинский рудный узел (прогнозируемый)

На площади листа расположен восточный фланг Джекондинского прогнозируемого рудного узла. В его пределах известны несколько пунктов минерализации рудного золота, связанных с зонами окварцевания и лимонитизации в доломитах (II-1-22, 25), пирит-карбонат-калишпатовыми (II-1-10) и гематитовыми метасоматитами (II-1-7). Содержания золота в оруденелых образованиях не превышают первых г/т. Краткая характеристика всех объектов дана в приложении 2. Прогнозные ресурсы рудного золота в границах узла оцениваются в 3,2 т кат. Р2 (приложение 3).

#### Ыллымахский рудный узел (прогнозируемый)

На территории листа расположены центральная и восточная части Ыллымахского прогнозируемого рудного узла. Золоторудная минерализация в его пределах представлена гидротермально-измененными породами кристаллического фундамента (пункты минерализации III-1-11, 13, 20, 25, 35, 36, 38, 39), содержащими 0,4-1 г/т золота, а также сульфидизированными кварц-скаполит-диопсидовыми, диопсид-плагиоклазовыми метасоматитами (пункты минерализации III-1-32, 37) – 0,6-1,4 г/т золота – и лимонитизированными доломитами – 0,4 г/т золота (приложение 2). Прогнозные ресурсы рудного золота в границах узла оцениваются в 7,4 т кат. Р3 (приложение 3).

### Золото россыпное

На территории листа известны 8 промышленных месторождений россыпного золота, а также 3 непромышленные россыпи. По общности геолого-геоморфологических позиций, морфологии и строения, форм нахождения золота все из них относятся к геолого-промышленному типу мелкозалегающих аллювиальных россыпей /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Непромышленные россыпи отличаются от промышленных, главным образом, недостаточной степенью изученности. Характеристика всех месторождений приведена в табл. 16. Прогнозные ресурсы россыпного золота площади кат. Р1 – 50 кг, кат. Р2 – 430 кг (приложение 3).

## Радиоактивные элементы. Уран

На территории листа, в его северо-западной части, расположена большая часть месторождений и проявлений урана, объединяемых в Эльконский урановорудный район. Они представляют собой субвертикальные минерализованные зоны дробления и рассланцевания в породах фундамента. Образование месторождений урана связано с мезозойским этапом активизации региона. Активизация сопровождалась подновлением древних разрывных структур, формированием различных метасоматических и гидротермально-метасоматических образований, внедрением по зонам нарушений даек сельвсбергитов, грорудитов, сиенит-порфиров, бостонитов, минетт. По генезису месторождения являются метасоматическими и принадлежат комплексной золото-молибденит-браннеритовой рудной формации /Error: Reference source not found/. Центральная часть разрывных структур выполнена метасоматитами пирит-калишпатового, пирит-карбонат-калишпатового состава (гумбеитами). Тела метасоматитов сопровождаются ореолами слабой и умеренной калишпатизации, хлоритизации, эпидотизации, окварцевания. На заключительной стадии по метасоматитам образовались катаклазиты, тектонические брекчии и микробрекчии /Error: Reference source not found/. Зоны имеют значительную протяженность (десятки км), при относительно небольшой мощности (первые десятки, реже сотни метров). На глубину они прослежены более чем на 2000 м.

Таблица 16

Характеристика россыпных месторождений золота, показанных на карте полезных ископаемых листа O-52-XIII

| №№ на карте | Название | Длина, км | Ширина, м | Мощность торфов, м | Мощность песков, м | Средние содержания золота, г/м3 (пробность) | Краткая характеристика | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-3-5 | р. Бол. Ыллымах | 5,2 | 35 | 0,4 | 2,4 | 0,88 | Аллювиальная долинная непромышленная россыпь. Прогнозные ресурсы кат. Р2 – 380 кг. | 147 |
| II-1-13 | р. Джеконда | 2 | 100-250 | 1-5,1 | 1-3 | 1-16,6 (935) | Аллювиальная долинная россыпь. В пределах площади листа расположена нижняя ее часть в форме простой ленточной залежи. Мощность аллювиальных отложений 3,7-20 м. Плотиком россыпи являются породы фундамента. Преобладало золото размером 0,8-3 мм, средней окатанности, комковидной и комковидно-уплощенной формы. Цвет золотин золотисто-желтый с красноватым оттенком. Россыпь отработана. | 167, 178 |
| II-1-15 | руч. Падь | 0,7 | 50-60 | 0-7,3 | 0,2-3,5 | 1,1-53 | Аллювиальная долинная россыпь. В пределах площади листа расположена нижняя ее часть в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Приурочена к нижней части четвертичного аллювия мощностью до 8 м. Плотик представлен породами фундамента. Встречались самородки весом 1-2 г. Золотины окатаны, по форме преобладало жилковидное, пластинчатое и дендритовидное золото. Россыпь отработана. | 167, 229 |
| II-1-19 | руч. Часовой | 2,5 | 30 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | Аллювиальная долинная непромышленная россыпь. Прогнозные ресурсы кат. Р2 – 50 кг. | 147 |
| II-1-23 | руч. Маристый | 6 | 10-110 | 1,3 | 1,1-1,75 | 0,31-1 (907) | Аллювиальная долинная россыпь. Приурочена к нижней части четвертичного аллювия мощностью 1,8-4 м. Плотик представлен породами фундамента. Россыпь частично отработана. | 115, 189 |
| II-1-29 | руч. Валунистый | 2,8 | 15-80 | 1,9-4,7 | 0,57-1,8 | 0,54-2,17 (907) | Аллювиальная долинная россыпь в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Приурочена к четвертичному аллювию мощностью до 5 м. Плотик представлен породами фундамента. Россыпь частично отработана. | 167, 189 |
| III-1-21 | руч. Амбурдак | 5,8 | 10-140 | 0,3-5,6 | 0,5-3,4 | 0,47-6,1 (906) | Аллювиальная долинно-террасовая россыпь. Плотик представлен породами фундамента. По гранулометрическому составу среди золотин преобладают фракции менее 1 мм (86%). При отработке встречались самородки весом 10-20 г. Преобладают золотины пластинчатой формы золотисто-желтого, красновато-желтого цвета с зеленоватым оттенком. Россыпь эксплуатируется. | 167, 178 |
| III-1-23 | руч. Тростниковый | 3,1 | 35 | 1,3 | 0,9 | 0,53 | Аллювиальная долинная непромышленная россыпь. Прогнозные ресурсы кат. Р1 – 50 кг. | 189 |
| III-1-26 | руч. Петрович | 2 | 15 | 1,2 | 0,7 | 0,37 | Аллювиальная долинная непромышленная россыпь. Прогнозные ресурсы кат. Р1 – 8 кг. | 189 |
| III-1-40 | руч. Бык | 2,4 | 20-80 | 0-2 | 0,4-2,4 | 0,29-3,34 (902) | Аллювиальная долинная россыпь в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Мощность аллювиальных отложений 1,2-3,6 м. Плотик представлен породами фундамента. Золото мелкое. Фракция менее 1 мм составляет 75-87%, причем фракция менее 0,25 – 38%. Золотины имеют темно-желтый цвет, реже светло-желтый с зеленоватым оттенком. Хорошо и средне окатано. В крупных зернах содержит включения кварца, магнетита, циркона. По форме преобладает лепешковидное с шероховатой поверхностью. Встречается комковатое золото, редко губчатое (с ямчато-бугорчатой и микропористой поверхностью). Среди мелких фракций наблюдается золото неправильной формы, булавовидное и бочонковидное, пластинчатое слабо окатанное и неокатанное. Россыпь частично отработана. | 115, 197 |
| IV-1-1 | руч. Власовский | 0,5 | 20-40 | 0,4-1,2 | 0,8-1,6 | 0,38-1,43 (907) | Аллювиальная долинная россыпь в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Золото мелкое. Фракция менее 1 мм составляет 70%. Золотины, как правило, окатаны, имеют темно-желтый, реже светло-желтый цвет. По форме преобладает комковатое, лепешковидное, реже встречается «амебовидное» золото. Россыпь частично отработана. | 197 |
| IV-1-2 | руч. Аянка | 1,6 | 20-60 | 0-0,8 | 0,4-2 | 0,38-1,09 (917) | Аллювиальная долинная россыпь в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Приурочена к нижней части четвертичного аллювия мощностью до 5,6 м. Плотик представлен породами фундамента. Золото мелкое. Фракция менее 1 мм составляет 97-100%, причем фракция менее 0,25 – 90%. Золотины имеют темно-желтый цвет, иногда с красноватым оттенком. Редко отмечается светло-желтое золото и золото в «рубашке» бурого и темно-бурого цвета. Окатанное и полуокатанное. По форме преобладает комковатое золото, состоящее из слипшихся, перемятых и перегнутых золотинок с неровным контуром. Среди мелких фракций наблюдается золото неправильной формы, булавовидное, бочонковидное, лепешковидное, октаэдрическое. Среди фракции менее 0,25 встречаются золотины проволковидной, дендритовидной, крючковатой формы. Россыпь частично отработана. | 115, 197 |

По ряду геологических особенностей строения и морфологическим типам оруденения все рудоносные зоны подразделяются на 4 типа /Error: Reference source not found/. Рудные зоны первого типа приурочены к крупным докембрийским структурам, выполненным дайками микродиоритов, швами милонитов и ультрамилонитов общей мощностью от 20-30 м до 100-200 м и протяженностью в первые десятки км. Простирание зон северо-западное (295-315), падение на юго-запад от сравнительно пологого (50-60) до крутого (80-90), при среднем 60-70. Рудные залежи мощностью 5-15 м приурочены к швам микробрекчий, развивающихся по различным гидротермально-метасоматическим образованиям мезозойского возраста. Руды, как правило, рядового качества. К первому типу относятся зоны Южная, Сохсолоохская, Надеждинская, Магнитная. Рудные зоны второго типа имеют относительно простое строение и представлены метасоматитами и метасоматически измененными породами мощностью до 2-3 м, реже до 5-6 м, с отдельными швами микробрекчий и частично кварцевых брекчий. Некоторые из них наследуют элементы докембрийских разрывных структур. Протяженность зон от первых км до 10-15 км, простирание преимущественно северо-западное (290-315), реже субширотное, падение на юго-запад под углами 50-60, иногда вертикальное. Руды контрастные, рядовые, участками богатые. К данному типу структур относятся зоны Пологая, Медвежья, Невская, Курунг, Центральная, Весенняя, Интересная, Срединная и др. Третий тип зон имеет ограниченное распространение и представлен структурами мезозойского заложения длиной от сотен метров до 3-6 км, выполненными метасоматитами, микробрекчиями. Большей частью они представлены кулисами, сопровождающимися большим количеством оперяющих разрывов и трещин. Зоны сильно изменчивы по падению (от 45 на юго-запад до 80 на северо-восток) и по простиранию (до 15-20 при среднем 305-315). Руды рядовые. К этому типу относятся зоны Агдинская, Северная и др. Четвертый тип объединяет многочисленные малопротяженные разрывные нарушения, являющиеся, в основном, оперяющими структурами более высоких порядков. Мощность зон 0,5-3 м, редко 6-7 м, протяженность – от первых сотен метров до 2-3 км. Простирание изменяется от субширотного до субмеридионального, падение – от 45 до 85 в обе стороны. Зоны выполнены катаклазитами, реже метасоматитами, брекчиями и микробрекчиями, в отдельных случаях – швами бластомилонитов, а также дайками метадиоритов, сиенит-порфиров, вогезитов. Руды контрастные, рядовые, участками богатые. К данному типу относятся зоны Вторая, Странная, Секущая, Веселая, Широтная, № 517, Аналогичная и др.

В процессе формирования гипогенной минерализации в рудоносных зонах различными авторами выделяется от 8 до 10 стадий /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. В результате последних исследований /Error: Reference source not found/ выделяется 11 последовательно формирующихся парагенетических минеральных ассоциаций (табл. 17).

Альбит-серицит-хлоритовые и пирит-карбонат-калишпатовые метасоматиты формируют мощные (до первых десятков метров) ореолы, внутри которых размещаются продукты всех последующих стадий метасоматоза: кварцевые, барит-кварцевые прожилки и жилы, микропрожилки и микробрекчии с браннеритом, кварцевые брекчии, брукит- и серицит-молибденитовые прожилки, карбонатные брекчиии с коффинитом, карбонат-кварцевые жилы с флюоритом.

С формированием пирит-калишпатовых, пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов связана золотоносная минерализация. Золото присутствует в субмикроскопической форме в пирите и крайне редко – в свободной форме в карбонате. Содержания его изменяются от следов до 3 г/т (см. выше). Наибольшей золотоносностью отличается пирит, связанный с анкеритом (в среднем 75-80 г/т /Error: Reference source not found/). Кроме золота в его составе присутствуют серебро, мышьяк, таллий и ванадий. Радиометрическими и химическими анализами в пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитах фиксируется уран, содержание которого составляет тысячные доли процента.

К минералам собственно урановорудной стадии относятся браннерит, пирит и марказит. Браннерит выделяется в зонах дробления пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов, где в виде сплошных колломорфноподобных масс слагает цемент брекчий, выполняет отдельные швы или серии сближенных швов. Наблюдаются следующие текстурные типы браннеритовых руд: брекчиевые, прожилково-брекчиевые и прожилковые. Пирит и марказит присутствуют, большей частью, в форме обломков в брекчиях.

Таблица 17

Парагенетические минеральные ассоциации урановорудных зон Эльконского горста по /202/

| №№ пп | Наименование ассоциаций | Минеральный состав | Характер выделений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбит-серицит-хлоритовая | Актинолит-тремолит, биотит, тальк, хлорит, эпидот, серицит, альбит, кальцит, магнетит, гематит, рутил, лейкоксен | Метасоматическое замещение, микропрожилки |
| 2 | Халькопирит-пирротиновая | Пирротин, пентландит, халькопирит, макинавит, гессит, миллерит, герсдорфит, полидимит | Метасоматическое замещение, микропрожилки |
| 3 | Пирит-карбонат-калишпатовая | Пирит, марказит, кальцит, доломит, анкерит, бурый калиевый полевой шпат, адуляр, серицит, сфен, апатит, флюорит, дисперсное золото, коффинит 1 | Метасоматическое замещение, микропрожилки |
| 4 | Пирит-карбонатная | Пирит, марказит, доломит, кальцит, дисперсное золото | Прожилки, цемент брекчий |
| 5 | Барит-кварцевая | Кварц, барит, теннантит, пирит, халькопирит, энаргит, сфалерит, галенит | Жилы и прожилки |
| 6 | Браннеритовая | Юраннерит, пирит, марказит | Микропрожилки, цемент брекчий |
| 7 | Микрозернистого (рисовидного) кварца | Кварц, сагенит, рекристаллизованный браннерит | Метасоматическое замещение |
| 8 | Брукит-молибденитовая | Тонкодисперсный молибденит, брукит, оксид урана | Прожилки, примазки |
| 9 | Коффинит-карбонатная | Доломит, анкерит, пирит, марказит, коффинит 2, гематит, анатаз, золото | Метасоматическое замещение |
| 10 | Флюорит-кварц-карбонатная | Кварц, карбонат, барит, флюорит, пирит, марказит, галенит, сфалерит | Прожилки |
| 11 | Зоны окисления | Гидроокислы железа и марганца, глинистые минералы, опал, хризоколла, малахит, азурит, медь самородная, |  |

С брукит-молибденитовой ассоциацией в зоне Южной связаны промышленные концентрации молибдена (см. выше характеристику месторождения Минеевского).

Несколько отличается от вышеописанного процесс минералообразования в зоне Интересной (месторождение Интересное). Минеральные ассоциации рудного и пострудного этапов представлены здесь последовательно сменяющимися во времени пирит-калишпатовой, сульфидно-биотитовой, продуктивной уранинит-сфеновой, сульфидно-барит-карбонат-кварцевой и флюорит-кальцитовой. В состав рудной ассоциации входят уранинит и сфен, образующие микробрекчии, вкрапленные выделения и прожилки.

Зона гипергенеза на месторождениях имеет линейный характер и распространяется до глубин 400-450 м (чаще 100-250 м). Вторичные минералы урана представлены, главным образом, слюдками. В зоне Федоровской (лист O-51-XVIII) с формированием зоны гипергенеза и вторичного обогащения связаны промышленные концентрации золота (месторождение Лунное).

Урановое оруденение прослежено скважинами на глубину до 2 км и не обнаруживает тенденции к выклиниванию. При этом наиболее продуктивная часть зон имеет размах по вертикали не менее 800 м. В зависимости от преобладающих минеральных ассоциаций выделяются следующие природные типы руд (по /Error: Reference source not found/, генерализованно): браннеритовые с золотом и серебром (Южное, Снежное, Северное, Агдинское), молибденитовые с браннеритом (Минеевское), уранинитовые (Интересное, Надеждинское), слюдко-черниевые зоны окисления (Снежное и Агдинское). Основным концентратором урана является браннерит, реже коффинит и уранинит, а также урановые слюдки. Средние содержания урана изменяются в пределах 0,123-0,195%. Геохимический спектр руд характеризуется повышенными концентрациями золота, серебра, мышьяка, таллия, ванадия, молибдена, титана, галлия, марганца, меди, стронция, бария, фосфора /Error: Reference source not found/. Возраст оруденения можно определить в рамках поздняя юра-ранний мел, так как калий-аргоновые датировки золотоносных пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов (145-150 млн. лет) соответствуют поздней юре, а пострудными по отношению к браннеритовой минерализации являются раннемеловые дайки сельвсбергитов и грорудитов эльконского комплекса. В геофизических полях минерализованные зоны выделяются аномалиями калия (до 5-6%), урана (до 0,0002%), тория (до 0,001%), гамма-поля (до 16 мкР/ч) /Error: Reference source not found/. При наземной радиометрической съемке они фиксируются аномалиями от 30-70 мкР/ч до 950 мкР/ч на фоне 15-20 мкР/ч.

Краткая характеристика месторождений урана приведена в табл. 18, а проявлений и пунктов минерализации – в приложении 2.

## Горнотехническое сырье

### Флогопит

На площади листа расположены 12 месторождений и более двух десятков проявлений и пунктов минерализации флогопита. Все месторождения приурочены к породам медведевской и леглиерской свит федоровской серии. Разрезы этих свит включают горизонты существенно диопсидовых пород (диопсидовых, флогопит-диопсидовых, скаполит-диопсидовых и др.), мраморов и кальцифиров, в которых и локализуются флогопитовые тела. В структурном плане размещение месторождений контролируется отдельными элементами (перегибами крыльев, замковыми частями) преимущественно синклинальных форм. Все месторождения группируются в 4 флогопитоносных поля: Эмельджакское, Каталахское, Неакуинское, Гоновское /Error: Reference source not found/. Месторождения, в свою очередь, как правило, состоят из нескольких участков, объединяющих две и более флогопитоносные зоны. Последние представляют собой совокупность сближенных флогопитовых тел (гнезд, жил), объединенных в определенный контур, отвечающий требованиям кондиций. Флогопитоносные зоны имеют протяженность от 10-20 м до 300-400 м, мощность от первых метров до первых десятков метров и по падению прослеживаются на расстояние до 200 м. Содержания флогопита (забойного сырца) по зонам колеблется от 8,5 кг/м3 до 345 кг/м3, а выход обогащенного сырца составляет 43,2-65,5%. Флогопитовые тела (гнезда и жилы) с промышленным ослюденением сложены преимущественно крупнопластинчатым

Таблица 18

Характеристика месторождений урана, 
расположенных на площади листа O-52-XIII по /156, 192, 202/

| №№ на карте | Название, географическая привязка | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| I-1-5 | Интересное | Основной рудовмещающей структурой является зона Интересная, представленная брекчированными метасоматитами, развитыми вдоль дайки роговообманковых порфиров. Дайка оруденения не содержит. Рудные тела имеют форму линз, четковидно сменяющих друг друга по простиранию. Протяженность зоны 2,5 км, простирание 290-300о, падение 60-80о на юго-запад. Содержание урана изменяется от 0,074% до 3,377% при колебании мощностей от 0,06 м до 3,75 м. Урановая минерализация представлена браннеритом и настураном. Содержания золота 0,1-28,1 г/т (среднее 0,4 г/т) при мощности 1,5-3,3 м. Запасы урана подсчитаны по категориям С1+С2 при ср. сод. 0,354%: запасы по категории С1 –979 т., по категории С2 – 1835 т. |
| I-1-13 | Надеждинское | Основной рудовмещающей структурой является зона Надеждинская, являющаяся северо-западным флангом зоны Сохсолоохской и протягивающаяся на 9 км. Простирание зоны 310-315о, падение субвертикальное. Зона выполнена бластомилонитами, включает дайками метасоматически измененных метадиоритов. Мощность полосы бластомилонитов 80-150 м. Рудовмещающие зоны дробления выполнены брекчиями и представляют серию кулисообразных швов, развивающихся в полосе мощностью 5-10 м. Мощность рудных интервалов колеблется от 0,07 м до 5,35 м. Содержание урана от 0,052% до 1,314%(ср. сод. 0,137%). Выделяется несколько рудных залежей* размером 1000500 м и мощностью от 1,91 м до 2,63 м. Урановая минерализация представлена браннеритом. Средние содержания золота 0,9 г/т. Элементы-спутники – свинец, мышьяк, таллий, медь. Запасы урана подсчитаны по категории С2 – 1475 т. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 28500 т. (при ср. сод. 0,140%). |
| I-1-17 | Магнитное | Включает зоны Приятную и Зону № 513. Протяженность структуры 8 км. Протяженность месторождения 4 км. Зона представлена метасоматитами и брекчиями, милонитизированными дайками метадиоритов. Простирание зоны 320-330о, падение на юго-запад под углами 70-80о. Мощность зоны от 5 до 20 м. Форма рудных тел – уплощенные линзы. Содержание урана на поверхности 0,048%, на глубине до 0,122% на мощность 1 м. Среднее содержание золота 1,3 г/т при мощности золотоносных интервалов 2,6-3,6 м. Элементы-спутники – свинец, мышьяк, таллий, ванадий, молибден, вольфрам, ниобий. Прогнозные ресурсы урана по категории Р1 3000 т (при среднем содержании 0,1%). |
| I-1-25 | Медвежье | Приурочена к зоне Медвежьей, имеющей протяженность 3,8 км. Зона сложена бластомилонитами, метасоматитами, гидротермально измененными и брекчированными дайками метадиоритов. Азимут простирания структуры 280-300о, падение на юго-запад под углами 60-70о. Форма рудных тел линзовидная, удлиненная. Среднее содержание урана изменяется от 0,07% до 0,199%. Содержание золота 0,5-1,6 г/т при мощности золотоносных интервалов 1,8-3,4 м. Элементы-спутники – ванадий, таллий, бериллий. Прогнозные ресурсы урана по категории Р1 3800 т (при среднем содержании 0,19%). |
| I-1-27 | Снежное | Приурочено к зоне Пологой, имеющей протяженность 10,5 км. Протяженность месторождения 4 км. Зона Пологая представлена единой структурой северо-западного простирания (310о), падающей под углом 55-65о на юго-запад. Сложена метасоматитами, метасоматически измененными кварц-полевошпатовыми породами. Средняя мощность 3-5 м. Рудные тела имеют сложную форму, протяженность их десятки м – первые сотни м, мощность от 0,5 м до 1,0 м. Среднее содержание урана изменяется от 0,1% до 0,3%. Содержание золота: 0,4-2,2 г/т на мощность 1,1-4,7 м. Элементы-спутники – мышьяк, таллий, ванадий, титан, никель. Запасы урана подсчитаны по категориям С1+С2 (по категории С1 2620 т. при ср. сод. 0,161%, по категории С2 5314 т при ср. сод. 0,16%). Прогнозные ресурсы категории Р2 8100 т. (ср. сод. 0,13%). |
| I-1-28 | Невское | Приурочено к тектонической зоне Невской, имеющей общую протяженность 6,2 км. Протяженность месторождения 2,2 км. Зона сложена брекчированными и катаклазированными гидротермально измененными породами. Азимут простирания зоны 305-330о, падение 55-65о на юго-восток, мощность зоны колеблется от 1,7 до 8,0 м. Урановая минерализация представлена браннеритом. Рудные тела имеют линзообразную форму, длина их изменяется от 5-6 м до 20-30 м, мощность – от 0,11 м до 1,26 м. Содержание урана от 0,08% до 0,608%. Содержания золота 0,9-1,4 г/т на мощность 1,9-3 м. Элементы-спутники – сурьма, мышьяк, таллий. Запасы урана категории С2 2472 т (ср.сод. 0,147%). Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 3100 т. |
| I-1-34 | Главное | Приурочено к зоне Главной протяженностью 5,4 км. Зона сложена метасоматитами, метасоматически измененными кварц-полевошпатовыми породами и кварц-карбонатными брекчиями. Азимут простирания зоны 300о, падение на юго-запад под углом 60о. Параметры оруденения на поверхности – содержание урана 0,14% на мощность 0,75 м; на глубине – 0,122% на мощность 0,23 м. Среднее содержание золота 1,8 г/т при мощности 4,6 м. Элементы-спутники – мышьяк, таллий, сурьма. Прогнозные ресурсы кат. Р1 – 1200 т. |
| I-2-1 | Северное | Месторождение приурочено к зоне Северной, прослеженной на 10 км. Протяженность месторождения 7,2 км. Азимут простирания зоны 300-310о, падение 40-60о на юго-запад. Промышленные запасы урана сосредоточены в основном в 3 крупных залежах протяженностью от 1,7 до 3,5 км с распространением на глубину более 1,2 км. Нижняя граница оруденения не установлена. Среднее содержание урана 0,149%. Средние содержания попутных компонентов: золото – 0,7 г/т (0,3-1,32 г/т), серебро – 12,4 г/т. Мощность золоторудных интервалов 1,2-4,2 м. Элементы-спутники – свинец, мышьяк, медь. Запасы по категории С2 – 58,6 тыс т. |
| I-2-4 | Южное | Включает участки Дружный, Непроходимый, Курунг, Эльконское плато, Элькон. Месторождение приурочено к зоне Южной, прослеженной на 37 км. Протяженность месторождения 20,7 км. Простирание зоны 305о с колебанием от 290 до 315о, падение от 52 до 80о на юго-запад. Урановые руды локализуются как в основной зоне Южной, так и в оперяющих зонах Старой и Знакомой. Верхняя граница промышленного оруденения проходит в 200-400 м от поверхности. На глубину руды прослежены на 1800 м, нижняя граница не определена. В пределах зоны выделяются рудные залежи и рудные тела. Всего выделено 9 кулисообразно и субпараллельно расположенных рудных залежей протяженностью 650-5400 м со склонением к северо-западу под углом 30-50°. Мощность их изменяется от 0,1 м до 25 м (в среднем 4-6 м). В границах залежей выделены от 1 до 16 рудных тел длиной от 20-30 м до 650-750 м при мощности от десятых долей метра до 2-5 м. Форма крупных рудных тел в продольном сечении близка к ромбовидной, более мелкие тела имеют изометричную, столбообразную или ромбовидную форму. Кондиционное оруденение представлено первичными рудами, урановая минерализация в которых на 90% сложена браннеритом и продуктами его изменения. Содержание урана в рудах изменяется от 0,04% до 3% (среднее 0,148%). В целом для месторождения характерно увеличение содержания урана в рудах с юго-востока на северо-запад и, менее отчетливо выраженное – с глубиной. Попутными полезными компонентами в рудах месторождения являются, золото, серебро и молибден. Последний появляется на юго-восточном фланге зоны. Мощность золоторудных интервалов составляет от 0,3 м до 18,8 м при содержаниях золота 0,1-14,1 г/т. Средние содержания попутных компонентов: Au – 0,8 г/т, Ag – 10,2 г/т, Mo – 0,076%, V – 0,1%. Элементы-спутники – платина, мышьяк, вольфрам, таллий, ванадий, медь. Запасы урана подсчитаны по категориям В+С1+С2 в количестве 234,8 тыс. т. По данным технологических испытаний руд с учетом полного цикла переработки извлечение урана оценивается на уровне 90%, молибдена – 50-55%, золота и серебра – 40-50%. |
| I-2-13 | Таежное | Приурочено к зоне Центральной протяженностью 9,5 км. Зона выполнена бластомилонитами, метасоматитами, дайками метадиоритов. Протяженность месторождения 4,1 км. Простирание зоны 305-315о, падение на юго-запад под углами 55-65о. Мощность рудных пересечений колеблется от 0,1 м до 1,65 м. Содержание урана изменяется от 0,05% до 0,6%. Протяженность рудных тел 10-165 м. Среднее содержание урана 0,155%. Содержания золота 0,3-1,8 г/т на мощность 0,3-1,7 м. Элементы-спутники – таллий, ванадий, молибден. Запасы урана по категории С2 3065 т (ср. сод. 0,155%). Прогнозные ресурсы по категории Р1 5000 т (ср. сод. 0,12%). |
| I-2-14 | Весеннее | Приурочено к тектонической зоне Весенней, выполненной бластомилонитами, метасоматитами, гидротермально измененными и брекчированными дайками метадиоритов. Простирание зоны 300-305о, падение на юго-запад под углами 45-65о, протяженность – 13 км. Длина месторождения – 2,5 км. Мощность рудных пересечений 0,29-1,61 м. Содержание урана изменяется от 0,306% до 0,906%. Урановая минерализация – браннерит. Запасы по категории С2 1600 т в двух разобщенных блоках. Содержания золота 0,4-1,3 г/т на мощность 0,1-6,3 м. |
| I-2-27 | Агдинское | Приурочено к серии кулисообразных и сочленяющихся структур, ориентированных по азимуту 310-315о, сопровождающихся системой оперяющих трещин. Падение зоны изменяется от 55о на юго-запад до 80-85о на северо-восток. Зона не выдержана по мощности, которая колеблется от 5-10 до 20 м, резко уменьшаясь с глубиной. Форма рудных тел – уплощенные линзы протяженностью первые сотни м при мощности от 1-2 м до 3-5 м. Рудная минерализация представлена коффинитом, браннеритом, присутствующих в цементе брекчий. Содержания золота 0,3-6,0 г/т (среднее 1,61 г/т). Элементы-спутники – сурьма, мышьяк, таллий. Запасы урана по категории С1 978 т (ср. сод. 0,186%), по категории С2 1005 т (ср. сод. 0,106%). Прогнозные ресурсы по категории Р1 1000 т (ср. сод. 0,105%). |

флогопитом, в подчиненном количестве мелкими его кристаллами, а также мелкочешуйчатой разновидностью, приуроченной к неперекристаллизованным участкам. Кроме флогопита в них присутствуют диопсид, паргасит, скаполит, апатит, кальцит, магнетит, сульфиды, шпинель.

Основным типом ослюденения является гнездовый. Размеры отдельных гнезд достигают первых метров, иногда 10 м в поперечнике. Форма их самая разнообразная: изометричная, линзовидная, неправильная. Жильный тип ослюденения представлен поперечными лестничными жилами, реже встречаются согласные и диагональные по отношению к вмещающим породам жилы. Наблюдаются как пологопадающие (25-30), так и крутые до субвертикальных жилы. Обычно они не имеют зональности вследствие последующей перекристаллизации. Иногда в жилах, локализующихся в алюмосиликатных породах, центральная часть сложена крупнокристаллическим флогопитом, нередко с крупными кристаллами кальцита и диопсида. По периферии таких жил наблюдается паргасит-диопсидовая или неперекристаллизованная флогопит-диопсидовая оторочка, а в зальбандовых частях – скаполит-диопсидовые породы. Параметры жил: мощность от первых см до 2-3 м, в раздувах до 5-10 м, протяженность от первых дм до 150 м (обычно – первые метры). Содержание забойного сырца в гнездах и жилах обычно на порядок выше, чем в флогопитоносных зонах (от первых сотен кг/м3 до 1500-2000 кг/м3).

Кондиционные кристаллы флогопита обычно имеют коричневый, темно-коричневый до черного цвет. Размер их в поперечнике обычно не превышает 2-15 см, редко достигая 1-2 м. Встречаются кристаллы бочонковидного, таблитчатого (псевдогексагонального), короткопризматического и усеченно-пирамидального облика. В большинстве же случаев они лишены правильных кристаллографических очертаний. Идеальные гексагональные короткопризматические кристаллы отмечаются в кальцифирах в участках собирательной перекристаллизации. В жилах и гнездах пластины флогопита обычно беспорядочно срастаются друг с другом. По содержанию железа (3,5-11,5%) флогопит месторождений относится к железистому типу.

К дефектам кристаллов флогопита относятся включения других минералов, представленные как первичными (шпинель, диопсид, скаполит), так и вторичными (кальцит, пирит, гидроокислы железа по спайности, кварц) минералами. Часто в крупных кристаллах наблюдается трещиноватость, параллельная и пересекающаяся под углами обычно в 60, 120. В результате единый кристалл распадается на отдельные пакеты лент, ромбов, треугольников или параллелограммов. В зонах пострудных разломов пластины флогопита изогнуты, приобретают волнистую или гофрированную поверхность. Из вторичных изменений иногда наблюдается хлоритизация, тремолитизация кристаллов по спайности или их гидратация.

Все месторождения флогопита в настоящее время законсервированы в связи с прекращением спроса на данный вид сырья. Краткая их характеристика приведена в табл. 19. Сведения о проявлениях и пунктах минерализации даны в приложении 2. Прогнозные ресурсы площади оцениваются в 460 тыс. т. кат. Р2 и 9 тыс. т. кат. Р3 /Error: Reference source not found/.

### Графит

На площади расположено одно месторождение, два проявления и два пункта минерализации графита.

Месторождение Чебере (IV-1-4) находится на правобережье р. Прав. Ыллымах напротив устья ее левого притока – руч. Чебере. Состоит из 4-х участков (Центральный, Заречный, Таборный, Правобережный). Графитоносные тела, локализованы в верхней части разреза нимнырской свиты, сложенной мигматизированными графит-биотитовыми, графит-биотит-гиперстеновыми, графит-гиперстеновыми, графитовыми гнейсами с прослоями графитовых и графитсодержащих кварцитов. Графитоносные образования смяты в узкие изоклинальные складки и протягиваются в виде субмеридиональной полосы шириной 1,7-2,0 км.

Всего в пределах месторождения выявлено 54 рудных тела с содержаниями графитного углерода 15-60% /Error: Reference source not found/. Рудные тела представляют собой согласные линзы, линзо- и пластообразные залежи протяженностью от первых десятков метров

Таблица 19

Характеристика месторождений флогопита, расположенных на площади листа O-52-XIII

| №№ на карте | Название, географическая привязка | Краткая характеристика | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| I-3-14 | Эмельджакское, левобережье среднего течения руч. Эмельджак | Состоит из 9 участков (Противорудничный, Викторовский, Центральный, Скальный, Пятый, Четвертый, Третий, Дорожный, Водораздельный). Приурочено к супракрустальным образованиям медведевской свиты федоровской серии, представленными, главным образом, существенно диопсидовыми породами, содержащими кварц, шпинель, кальцит, флогопит, роговую обманку, скаполит, волластонит, а также пироксен-роговообманковыми гнейсами. Широкое распространение в пределах месторождения имеют мигматиты, граниты и гранит-пегматиты, а также динамометаморфические образования – милониты, формирующие субвертикальные субсогласные с простиранием вмещающих пород зоны протяженностью до 600-800 м при мощности от 0,5-1 м до 10-15 м. В структурном плане месторождение приурочено к юго-западному крылу крупной антиформы, а промышленные скопления флогопита тяготеют к замковым частям мелких антиклинальных структур. Флогопит формирует гнезда в диопсидовых и шпинель-диопсидовых породах и жилы – в гнейсах, гранит-пегматитах и милонитах. Форма гнезд линзовидная, прожилковидная и неправильная, размер их обычно составляет 0,2-0,4 м, реже 1,5-2 м, до 49 м (участок Центральный). Среди флогопитовых жил по отношению к вмещающим породам различаются согласные и секущие. Наиболее распространены секущие жилы северо-восточного простирания (30), падающие на юго-восток под углами 30-70. Мощность секущих жил достигает 2-3 м, а длина 30-50 м. Согласные жилы встречаются реже и обычно приурочены к крыльям складчатых форм. Длина их достигает 15-25 м, а мощность 0,3-0,7 м до 1,5 м. Гнезда и жилы сложены флогопитом (преобладает), диопсидом, скаполитом, роговой обманкой, шпинелью, кальцитом. Размеры кристаллов слюды обычно колеблются от 5-10 см до 20-30 м в поперечнике, реже достигают 0,5-0,8 м. Наиболее крупные и качественные кристаллы слюды наблюдаются в местах пересечения согласных и секущих жил. Содержание флогопита на месторождении изменяется от 9 кг/м3 до 802 кг/м3 /203, 223/. В 1987-1988 г.г. диопсидовые породы месторождения исследовались в качестве диопсидового сырья /163/. Технологическими исследованиями и промышленными испытаниями доказана возможность использования их в производстве минеральной ваты, керамической и стеклянной облицовочной плитки, каменного литья, стеклосвязки для абразивного инструмента, пеностекла, как составляющей обмазки электродов и др. | 163, 203, 223 |
| II-4-1 | Участок Второй, левобережье верхнего течения руч. Эмельджак | Приурочено к супракрустальным образованиям леглиерской свиты федоровской серии, представленными роговообманково-диопсидовыми, роговообманковыми кристаллосланцами и гнейсами с прослоями скаполит-диопсидовых, флогопит-диопсидовых пород и кальцифиров. Флогопитовые тела локализуются в диопсидовых, флогопит- и скаполит-диопсидовых породах. Представлены гнездами, реже согласными и секущими жилами, группирующимися в 9 слюдоносных зон длиной 54-387 м при мощности 2,3-33 м. Размер гнезд флогопита достигает 1 м в диаметре. Жилы флогопита имеют длину 5-8 м при мощности до 0,5 м. Кристаллы флогопита различного качества. Среднее содержание его по зонам – 31,4 кг/м3. | 150, 203 |
| II-4-3 | Горелое (Верхне-Эмельджакское), правый склон долины руч. Эмельджак | Объединяет участок Горелый и зону Южную. Приурочено к супракрустальным образованиям медведевской свиты федоровской серии, представленными роговообманковыми, биотит-роговообманковыми, роговообманково-диопсидовыми, флогопит-скаполит-диопсидовыми кристаллосланцами и кальцифирами. Флогопитовые тела локализуются в диопсидовых, флогопит-скаполит-диопсидовых породах и кальцифирах. Представлены гнездами, реже согласными и секущими жилами, группирующимися в слюдоносные зоны длиной до 180 м при мощности 2,5-15 м. Всего на месторождении выделено 8 таких зон. Размер гнезд флогопита достигает 2-2,5 м в диаметре. Жилы флогопита имеют длину 10-15 м при мощности от 0,5-1 м до 5,5 м. Секущие жилы часто приурочены к сводовым частям мелких складчатых форм. Флогопит месторождения относится к крупнокристаллическому среднего качества. Содержание его изменяется от 39,9 кг/м3 до 337,9 кг/м3. | 223 |
| II-4-6 | Таборное, водораздел верховьев ручьев Ивановка-Керибикан | Приурочено к супракрустальным образованиям медведевской свиты федоровской серии, представленным диопсидовыми и скаполит-диопсидовыми породами, кальцифирами, диопсид-роговообманковыми, биотит-роговообманковыми, роговообманковыми кристаллосланцами и гнейсами. Флогопитовая минерализация локализуется в существенно диопсидовых породах и кальцифирах. Представлена гнездами, реже согласными и секущими жилами, группирующимися в 8 слюдоносных зон. Размер гнезд флогопита достигает 2-2,5 м в диаметре. Размеры жил незначительные и в длину обычно не превышают первых метров при мощности от 5-8 см до 2 м. Наиболее крупные жилы имеют длину 18-25 м при мощности 1,5-4,5 м. Размер кристаллов флогопита обычно составляет от 0,5-2 см до 0,3 м. Содержание его изменяется от 46,2 кг/м3 до 108,1 кг/м3. В пределах месторождения отмечаются линзовидные тела серпентин-магнетитовых, флогопит-магнетитовых и серпентин-диопсид-магнетитовых пород. Простирание их северо-западное, длина 80-120 м, мощность – 6-8 м. Содержание магнетита в среднем составляет 20-25%. | 203, 223 |
| II-4-7 | Магнитное, водораздел верхних течений ручьев Эмельджак, Ивановка | Приурочено к супракрустальным образованиям медведевской свиты федоровской серии, представленным диопсидовыми, скаполит-диопсидовыми, флогопит-диопсидовыми с магнетитом и серпентином породами, а также диопсид-роговообманковыми, биотит-роговообманковыми, биотит-диопсид-роговообманковыми, роговообманковыми кристаллосланцами и гнейсами. В структурном плане месторождение находится на северо-западном крыле Керибиканской антиформы. Флогопитовая минерализация локализуется в существенно диопсидовых породах. Представлена гнездами, мелкими согласными, реже секущими жилами, группирующимися в 4 слюдоносных зоны. Размер гнезд флогопита изменяется от 5-10 см до 1 м в поперечнике. Размеры жил незначительные и в длину не превышают 6-8 м при мощности от нескольких десятков см до 0,5-1 м. Гнезда и жилы сложены флогопитом, диопсидом, кальцитом, реже встречаются магнетит, шпинель, серпентин и гиперстен. Размер кристаллов флогопита обычно составляет от 0,5-2 см до 0,5 м. Содержание его изменяется от 10,3 кг/м3 до 265,1 кг/м3.В пределах месторождения отмечаются линзовидные тела флогопит-магнетитовых и диопсид-магнетит-амфиболовых пород. Длина их не превышает30-50 м при мощности 3-5 м. Содержание магнетита в среднем составляет 36%. | 203, 223 |
| II-4-10 | Верхне-Керибиканское, верховья руч. Керибикан | Приурочено к супракрустальным образованиям медведевской свиты федоровской серии. Флогопитовая минерализация локализуется в существенно диопсидовых породах и представлена гнездовым типом. Размер гнезд флогопита изменяется от 6-10 см до 1-1,5 м в поперечнике. Форма гнезд, как правило, асимметричная с извилистыми ограничениями. Часто они вытянуты по простиранию вмещающих пород. Гнезда сложены флогопитом, кальцитом, диопсидом, роговой обманкой. В целом они концентрируются в 8 слюдоносных зон длиной до 300 м при мощности около 4 м. Содержание флогопита в рудных телах изменяется от 5,3 кг/м3 до 265,1 кг/м3. | 203 |
| III-2-4 | Каталахское, верховья руч. Каталах | Пространственно объединяет 4 участка: Цветковский, Покостах, участок № 1 и участок № 2. Первые два участка ранее рассматривались в качестве самостоятельных месторождений /190, 229/. Приурочено к супракрустальным образованиям медведевской и леглиерской свит федоровской серии, представленным, соответственно, диопсид-роговообманковыми, роговообманковыми кристаллосланцами, гнейсами и диопсидовыми, гиперстен-диопсидовыми, диопсид-гиперстен-роговообманковыми, часто с биотитом кристаллосланцами, мраморами, кальцифирами. В структурном плане месторождение расположено на западном крыле Каталахской синформы. В пределах месторождения на 4 участках разведаны 39 слюдоносных зон длиной до 75-100 м и мощностью до 20-40 м. Флогопитовая минерализация приурочена к горизонтам диопсидовых, скаполит-диопсидовых, флогопит-диопсидовых пород, мраморов, кальцифиров и локализуется в виде небольших гнезд и жил в седловидных частях и крыльях мелких складчатых форм и в зонах трещиноватости. Основной тип ослюденения – гнездовой. Размер гнезд флогопита колеблется от 0,3-0,5 до 1-3 м в поперечнике, редко до 8 м по удлинению. Согласные жилы выполняют трещины субмеридионального простирания и часто имеют четковидную форму. Длина их не превышает 4-5 м, а мощность изменяется от 0,1-0,3 м до 0,6-0,8 м. Секущие жилы обычно представляют собой мелкие (длиной 0,5-2 м при мощности 0,15-0,4 м) крутопадающие (70-80) или средненаклонные (40-50) тела северо-восточного простирания, резко выклинивающиеся по падению и простиранию. Флогопитовые тела сложены флогопитом, диопсидом, кальцитом, паргаситом, редко встречаются скаполит, сульфиды, апатит. Среднее содержание флогопита в рудных телах составляет 10-73 кг/м3 /204/. | 190, 204, 229 |
| IV-3-6 | Неакуинское, левый склон долины руч. Слюдяного, левого притока р. Бол. Неакуя | Приурочено к супракрустальным образованиям нимнырской свиты верхнеалданской серии, представленным диопсидовыми, диопсид-гиперстеновыми и биотит-гиперстеновыми кристаллосланцами и гнейсами, включающим линзы серпентинитов. Промышленное ослюденение приурочено к диопсидовым породам, серпентинитам и представлено гнездовым и жильным типами. Гнезда имеют неправильную форму с многочисленными ответвлениями и карманами. Размер их достигает 0,7-0,8 м в поперечнике, а диаметр кристаллов флогопита – 1 м. Среди жил встречаются согласные и секущие, длина их, как правило, не превышает 2 м, при мощности до 0,5-0,6 м. Сложены флогопитом, диопсидом, серпентином, кальцитом, паргаситом. Всего на месторождении разведано 11 слюдоносных зон длиной 41,5-211 м и мощностью 4,5-14,8 м. Ослюденение прослежено до глубины 150 м. Содержание флогопита в рудных телах составляет 83,5-211,5 кг/м3. | 141, 204, 229 |
| IV-3-11 | Дремучинское, правый борт долины р. Бол. Неакуя | Приурочено к супракрустальным образованиям нимнырской свиты верхнеалданской серии, представленным диопсидовыми, диопсид-роговообманковыми и диопсид-гиперстеновыми кристаллосланцами и гнейсами. Промышленное ослюденение локализовано в диопсидовых породах и представлено гнездовым типом. Гнезда неправильной формы с многочисленными ответвлениями имеют размер 0,2-0,4 м, редко до 1 м, в поперечнике. Качество флогопита низкое. Содержание его в рудных телах составляет 27,1-109,6 кг/м3. | 141 |
| IV-4-10 | Шумное, водораздел верховьев ручьев Гранитный и Плесовый | Приурочено к супракрустальным образованиям леглиерской свиты федоровской серии, представленным диопсидовыми и диопсид-роговообманковыми кристаллосланцами и гнейсами. Промышленное ослюденение локализовано в диопсидовых породах и представлено гнездовым, реже жильным типами. Гнезда имеют округлую и линзовидную форму. Размер их составляет от 55 см до 2,53 м, а диаметр кристаллов флогопита достигает 1 м. Среди жил встречаются согласные и секущие, длина их изменяется от 0,2-0,5 м до 2-3 мм, редко 10-15 м при мощности 0,2-0,5 м (редко 1-1,5 м). Всего на месторождении разведано 7 слюдоносных зон длиной 42-217 м и мощностью 3,5-6,8 м. По падению зоны разведаны до глубины 75 м. Содержание флогопита в рудных телах составляет 55-174 кг/м3. | 204, 229 |
| IV-4-11 | Плесовское, верховья руч. Плесовый | Приурочено к супракрустальным образованиям леглиерской свиты федоровской серии, представленным диопсидовыми, геденбергит-диопсидовыми кристаллосланцами, флогопит-диопсидовыми и кальцит-флогопит-диопсидовыми, скаполит-диопсидовыми породами. Промышленное ослюденение локализовано в диопсидовых породах и представлено гнездами, линзовидными телами и жилами, группирующимися в слюдоносную зону длиной 160 м и мощностью 3-40 м. Размер гнезд не превышает 0,5-0,7 м в поперечнике. Жилы в виде небольших четковидных тел имеют длину 0,5-1 м, редко до 15 м, и мощность от первых см до 0,3-0,7 м. Гнезда и жилы сложены флогопитом, диопсидом, кальцитом, серпентином, реже встречаются паргасит, скаполит, сфен, магнетит, апатит, сульфиды. Размер кристаллов флогопита достигает 0,20,81 м. Качество флогопита низкое. Содержание его в рудных телах составляет 5-430 кг/м3. | 141, 204 |
| IV-4-13 | Гоновское, левый склон долины руч. Безымянного | Приурочено к супракрустальным образованиям леглиерской свиты федоровской серии, представленным диопсидовыми и диопсид-роговообманковыми кристаллосланцами и гнейсами с линзами флогопит-диопсидовых, скаполит-диопсидовых пород и кальцифиров. Промышленное ослюденение локализовано в диопсидовых породах и представлено гнездами, реже жилами. Гнезда имеют размер от 0,2-0,3 м до 0,8-1 м в поперечнике. Длина жил изменяется от 0,3-0,5 м до 1,5-2 мм, редко 3,2 м при мощности 0,1-0,2 м. Всего на месторождении разведано 2 слюдоносных зоны. Флогопит средне- и мелкокристаллический, в основном, хорошего качества. Содержание его в рудных телах составляет 14-285 кг/м3. | 141, 204 |

до 600-700 м, шириной от 20-25 м до 150-170 м, редко 200-230 м, и мощностью от первых десятков см до 15-20 м, редко 30-40 м. По простиранию и падению рудные тела часто расщепляются на несколько параллельных пластов, прерываются, выклиниваются, кулисообразно сменяя друг друга. Нередко наблюдаются пережимы или раздувы рудных тел. Вследствие широкого развития разнопорядковой складчатости наблюдаются сложные изгибы рудных тел с резкой сменой углов падения по простиранию и по падению.

Среди графитсодержащих пород выделяются 4 типа графитовых руд, как правило, перемежающихся между собой и разделяющихся линзами и прослоями пустых пород:

1) графитовые гнейсы (бедные руды) биотит-пироксен-плагиоклазового, пироксен-плагиоклазового состава, в различной степени графитизированные, сульфидизированные и мигматизированные, содержащие 1-8% графита;

2) массивные (богатые) графитовые руды – графит-плагиоклаз-кварцевого, графит-сульфидно-кварц-плагиоклазового состава с содержаниями графита 15-40% и более;

3) линзовидно-полосчатые графитовые руды с содержаниями графита 8-15% (распространены незначительно);

4) линзовидно-пятнистые графитовые руды графит-пироксен-плагиоклаз-кварцевого состава, содержащие 4-11% графита.

Наибольшее распространение на месторождении имеют руды первых двух типов. Бедные руды (графитовые гнейсы) сложены андезином №№ 32-36 (10-55%), кварцем (22-45%), биотитом (6-15%), графитом (1-8%), содержат диопсид, гиперстен, роговую обманку, пирротин, пирит, халькопирит (первые проценты каждого), апатит, циркон, шпинель (менее 1% каждого). Доля наиболее богатых массивных и линзовидно-полосчатых руд в составе рудных тел равна 85%. Они сложены графитом (от 15% до 40-60%), андезином, реже лабрадором (11-20%), кварцем (18-23%), биотитом (5-12%), гиперстеном (до 4%), сульфидами (до 12-19%). В зонах тектонических нарушений и на дневной поверхности в пределах отдельных участков месторождения руды разрушены выветриванием и представляют собой грубозернистую супесь желто-коричневого или серого, темно-серого цвета. Глубина распространения коры выветривания обычно не превышает первых метров, увеличиваясь в зонах разломов до 10-15 м, редко до 25 м.

Графит в рудах представлен, в основном, двумя разновидностями: 1) чешуйчатый и крупночешуйчатый (размер зерен от 0,2 мм до 1,5-5 мм); 2) мелко- и тонкокристаллический (до 0,15-0,2 мм). Первая разновидность характерна для бедных графитовых руд (с содержаниями графита 1-8%). При возрастании содержания графита до 15% соотношение чешуйчатого и мелкокристаллического графита примерно выравнивается. При увеличении содержания более 15% в руде резко возрастает роль мелкокристаллической разновидности. Очень богатые руды (40% и более графита), как правило, состоят из тонкокристаллического графита (0,1-0,15 мм и менее). Во всех типах руд зерна графита располагаются в промежутках между кристаллами кварца, плагиоклаза и пироксена, редко проникая в них в виде мелкозернистых, чешуйчатых агрегатов по трещинам спайности или зонкам дробления совместно с сульфидами. С биотитом графит часто находится в тесном срастании.

Бедные руды в среднем содержат (в %): 56,2 SiO2, 0,85 TiO2, 14,65 Al2O3, 1,54 Fe2O3, 7,75 FeO, 10,09 Fe2O3 общ, 0,04 MnO, 4,37 MgO, 3,71 CaO, 2,72 Na2O, 2,04 K2O, 0,18 P2O5, 2,23 S. Массивные руды, соответственно, 34,85 SiO2, 0,32 TiO2, 4,07 Al2O3, 20,08 Fe2O3 общ, 0,04 MnO, 1,9 MgO, 1,13 CaO, 0,49 Na2O, 0,76 K2O, 0,1 P2O5, 7,53 S /Error: Reference source not found/. Элементами-индикаторами графитовых руд являются никель, кобальт, медь, молибден, барий, стронций и ванадий. Иногда в рудах и вмещающих породах отмечаются высокие содержания урана – 0,01-0,03% до 0,086% на мощности 0,2-1,1 м /Error: Reference source not found/.

Физические свойства графитовых руд: объемная масса плотнокристаллических и линейно-полосчатых рудных образований 2,7 г/см3, естественная влажность 0,26%; для сланцеватых и полосчатых руд – 2,77 г/см3 и 0,22%, соответственно. При технологических испытаниях на обогатимость графитовых руд установлено, что графитовые руды месторождения относятся к нормальнообогатимым с получением низкозольных (2-5% золы) концентратов. Методы химического дообогащения позволяют снизить зольность до 0,5-1% и менее. Без химического дообогащения можно получить графит марок ГС-4 и «II», по ГОСТ 8295-73 и графит марки ГК-3 по ГОСТ 4404-78. После химического кислотного дообогащения концентрата имеется возможность получения всех марок графита зольностью менее 2% (ГС-1 и ГС-2 (смазочный), ГАК-1 и ГАК-2 (аккумуляторный), ЗУЗ-М по ГОСТ 10274-79 «Графит для производства электроугольных изделий». Бедные по содержанию графита руды обогащаются легче с извлечением графита до 95%. Для получения качественного графита из богатых руд требуется более сложная схема обогащения.

По результатам проведенной предварительной разведки подсчитаны запасы графита по категории С1 – 537 тыс. т, по категории С2 – 2181 тыс. т, прогнозные ресурсы по категории Р1 – 246 тыс. т, по категории Р2 – 673 тыс. т /Error: Reference source not found/. В целом прогнозные ресурсы площади на графит оцениваются в 246 тыс. т категории Р1, 4873 тыс. т кат. Р2 и 16 460 тыс. т кат. Р3 /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.

Краткая характеристика проявлений и пунктов минерализации графита приведена в приложении 2.

# Закономерности размещения полезных ископаемых 
и оценка перспектив района

В истории геологического развития территории можно выделить три металлогенические эпохи: раннедокембрийскую, позднепротерозойско-палеозойскую, мезо-кайнозойскую.

Полезные ископаемые, связанные с раннедокембрийской эпохой, на площади представлены месторождениями и проявлениями железа, флогопита и графита. Все железорудные и флогопитоносные объекты имеют четкий литологический контроль – они приурочены к горизонтам диопсидовых пород и кальцифиров в разрезе федоровской серии. Промышленные скопления графита также приурочены к графитсодержащим гнейсам и кварцитам в разрезе нимнырской свиты верхнеалданской серии.

Наиболее продуктивной в отношении полезных ископаемых является мезо-кайнозойская металлогеническая эпоха, которую можно разделить на два этапа – мезозойский и кайнозойский. С мезозойским металлогеническим этапом связаны месторождения и проявления урана, молибдена, рудного золота; с кайнозойским – месторождения и проявления россыпного золота.

В настоящее время в сложившейся экономической ситуации и конъюктуре рынка минерального сырья наиболее значимым для района видом полезных ископаемых является золото, в значительно меньшей степени – уран. Закономерности размещения золоторудных, золотороссыпных и урановорудных объектов, а также оценка перспектив территории на уран и золото рассматриваются ниже.

Суммарный прогнозный потенциал территории на различные виды минерального сырья приведен в приложении 4.

## Закономерности размещения золоторудных объектов

На площади листа О-52-XIП частично расположен Центрально-Алданский золотоносный район, который, в свою очередь, относится к Чаро-Алданской полиметально-золоторудной  минерагенической зоне /Error: Reference source not found/. В рамках площади в пределах Центрально-Алданского района выделяются 3 золоторудных узла, объединяющие сближенные в пространстве месторождения, проявления и пункты минерализации, которые с различной долей условности можно отнести к определенной золоторудной формации. Золоторудная минерализация в пределах Эльконского рудного узла принадлежит комплексной золото-молибденит-браннеритовой формации /Error: Reference source not found/. Золотое оруденение данной формации на площади листа является сопутствующим урановому. Закономерности размещения урановорудных объектов данной формации рассмотрены ниже.

Золоторудную минерализацию в границах прогнозируемых Джекондинского и Ыллымахского рудных узлов с определенной долей условности можно отнести к золото-сульфидно-кварцевой рудной формации. Данная формация объединяет группу сближенных в пространстве рудных парагенезисов (кварц-пирит-анкеритовый, кварц-гематитовый, тремолит-сульфидный, полисульфидный, полиметаллически-сульфидный) /Error: Reference source not found/, формирующих месторождения западнее площади (Лебединский рудный узел, лист O-51-XVIII). Оруденение обнаруживает пространственную связь с магмопроявлениями 2-ой фазы лебединского (штоки, лакколиты сиенитов, кварцевых сиенитов) и колтыконского (дайки сиенит-порфиров) комплексов, локализованными в карбонатной толще чехла, реже в породах фундамента вблизи его подошвы. В целом оруденение данной формации характеризуется сложным набором рудоконтролирующих факторов, основными из которых являются структурный и литологический /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. В структурном аспекте оруденение приурочено к крутопадающим тектоническим зонам, сопряженным с субгоризонтальными трещинами в карбонатных породах. Рудные тела концентрируются в участках разнообразных структурно-вещественных неоднородностей. Таковыми являются прослои песчаников, песчанистых и глинистых доломитов, горизонты кремней и оолитоподобных окремнелых доломитов, поверхности несогласий (контакты штоков, силлов и даек с вмещающими породами), мелкие флексуры и перегибы пластов карбонатных пород, изгибы поверхностей разрывов и др. Определенную роль в локализации рудных тел играют физико-механические свойства самих карбонатных пород (пористость, проницаемость), а также различия этих свойств в соседних слоях. Положительным фактором рудоконтроля является малая мощность проницаемых горизонтов и тектонических зон. Главными элементами-индикаторами оруденения являются марганец, мышьяк, медь, свинец, цинк, второстепенными – молибден, ванадий, кобальт, вольфрам, висмут, олово, кадмий, сурьма.

## Прогнозная оценка золоторудных объектов

На площади листа O-52-XIII на рудное золото выделено 10 объектов (приложение 3). При этом использованы материалы специализированных работ /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/ и отчетов, завершенных к 01.07.02 г. /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Прогнозные объекты выделены в границах установленных и прогнозируемых рудных узлов. В каждом из них прогнозируется золотое оруденение определенной формационной принадлежности: золото-молибденит-браннеритовой – для Эльконского, золото-сульфидно-кварцевой – для Джекондинского и Ыллымахского.

Оценка прогнозных ресурсов дана по трем категориям: Р1, Р2, Р3. Методика и расчеты количества прогнозных ресурсов по конкретным объектам приведены в соответствующих специализированных отчетах.

По степени изученности выделяются две группы прогнозируемых объектов. К первой группе относятся известные месторождения и проявления урана, где золото является сопутствующим элементом. В пределах Эльконского рудного узла это месторождения урана I-1-17 (Магнитное), I-1-25 (Медвежье), I-1-28 (Невское); I-2-1 (Северное), I-2-4 (Южное); зоны I-1-52 (Бирская-I); II-1-6 (Джекондинская). Выделенные объекты имеют высокую перспективность, по ним даны прогнозные ресурсы категории Р1 и Р2 вполне надежной степени достоверности. В их пределах рекомендуются разведочные работы со сгущением разведочной сети на отдельных рудных телах или в интервалах между ними /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.

Ко второй группе относятся объекты, оконтуренные в границах площадей известных пунктов минерализации или те, перспективы которых оцениваются по геологическим предпосылкам и косвенным поисковым признакам. В пределах Джекондинского рудного узла это проявление № 0.1.2.0.1 (участок Стрелка); Ыллымахского рудного узла – проявления №№ 0.1.3.0.1 (Амбурдакская площадь) и 0.1.3.0.2 (Дабанская площадь) (приложение 3). Проявления характеризуются средней перспективностью, по ним даны прогнозные ресурсы категорий Р2 или Р3 средней степени надежности. На объектах рекомендуются специализированные поисковые работы масштабов 1:10 000 или 1:25 000, в зависимости от степени изученности /Error: Reference source not found/.

## Закономерности размещения и прогнозная оценка 
золотороссыпных объектов

Для Центрально-Алданского золотоносного района характерна тесная пространственная связь золоторудных и золотороссыпных объектов. Источниками россыпей были объекты всех рудных формаций, но наибольший объем россыпного золота поступил из коренных источников золото-сульфидно-кварцевой и золото-пирит-адуляр-кварцевой формаций /Error: Reference source not found/.

В кайнозойском этапе развития можно выделить три крупных эпохи рос-сыпеобразования, разделенные периодами относительной стабилизации и корообразования: палеоцен-эоценовую, олигоцен-миоценовую, верхнечетвертично-современную /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Формирование россыпных месторождений площади связано с последней из них. Россыпи, образовавшиеся в верхнечетвертично-современную эпоху, отнесены к геолого-промышленному типу мелкозалегающих аллювиальных россыпей /Error: Reference source not found/. Россыпи связаны, как правило, с русловыми отложениями, глубина залегания их составляет 0,5-7 м. Золотоносные отложения имеют грубообломочный состав и легко промываются (извлечение металла достигает 90%). Особенностью россыпей этого геолого-промышленного типа являются «сквозной» характер распространения – практически во всех как положительных, так и отрицательных морфоструктурах, а также тесная связь с конкретными коренными источниками. К настоящему времени россыпи подобного типа на площади отработаны или разведаны /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Определенные перспективы прироста запасов связаны с недостаточно изученными россыпями, имеющими непромышленные параметры. К этому типу отнесены россыпепроявления р. Бол. Ыллымах, ручьев Тростниковый, Часовой. По ним подсчитаны прогнозные ресурсы категорий Р1 или Р2 высокой или средней степени перспективности /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/ (приложение 3).

## Закономерности размещения и прогнозная оценка уранового оруденения

В пределах площади листа промышленным типом уранового оруденения являются урановорудные объекты золото-молибденит-браннеритовой формации (месторождения Южное, Северное и др.). Урановое оруденение данной формации долгое время (в течение более 30 лет) являлось объектом специализированных исследований, т.к. уран является ведущим полезным ископаемым формации. Закономерности размещения урановой минерализации подробно рассмотрены в обобщающих тематических отчетах /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found и др./. В качестве региональных рудоконтролирующих факторов уранового оруденения обычно выделяются следующие: 1) приуроченность урановой минерализации к крупной положительной блоковой структуре 2-го порядка – Эльконскому горсту; 2) размещение оруденения в крутопадающих протяженных тектонических зонах в докембрийском фундаменте; 3) линейность и однонаправленность наиболее крупных разрывных нарушений в пределах горста, их унаследованный характер, что проявилось в пространственном наложении большинства мезозойских рудоносных метасоматических зон на древние (протерозойские) зоны бластомилонитов; 4) связь оруденения с пирит-калишпатовыми, пирит-карбонат-калишпатовыми метасоматитами курунгского комплекса (гумбеитами).

Основными локальными рудоконтролирующими факторами оруденения являются:

1. Морфология и внутреннее строение рудоносных структур. Рудоносные зоны подразделяются на четыре геолого-промышленных типа /Error: Reference source not found/: 1) крупные сложные разломы, контролируемые древними региональными зонами бластомилонитов и дайками метадиоритов; 2) разломы относительно простого строения с малой мощностью, контролируемые и не контролируемые древними структурами; 3) разломы и зоны сложного строения, в основном не контролируемые древними структурами; 4) мелкие нарушения сложной морфологии, являющиеся преимущественно оперяющими структур первых трех типов. Наиболее крупные рудные залежи локализуются в пределах сложных по составу структур древнего заложения, в которых формируются многочисленные поверхности анизотропии.

2. Характер структурной поверхности рудоносных зон, являющийся отражением изгибов структур по простиранию и падению. Рельеф структурной  поверхности рудных зон подразделяется на три типа: коробленый (изгибы по падению и простиранию), гофрированный (изгибы по падению или по простиранию), гофрированный с участками коробления. Наиболее благоприятной для локализации оруденения формой рельефа является коробленый тип, образующийся при взаимодействий двух систем перекрещивающихся изгибов и характеризующийся сочетанием различных размеров выпуклых и вогнутых участков.

К косвенным поисковым признакам уранового оруденения относятся: зоны катаклазитов, брекчий, милонитов и бластомилонитов; ореолы хлоритизации, эпидотизации, альбитизации, карбонатизации в породах фундамента; приуроченные к тектоническим зонам геохимические аномалии урана, золота, серебра, элементов-спутников (молибдена, меди, свинца, цинка, ванадия, бария); геофизические аномалии (повышенная радиоактивность минерализованных зон, аномалии урана, калия, тория, магнитного поля, кажущейся поляризуемости и кажущегося сопротивления). Важным косвенным признаком оруденения являются зоны пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов. Интенсивность метасоматической проработки является показателем возможной рудоносности зон.

Многолетний опыт разведочных работ, выполненых Приленской экспедицией (позднее – Приленским ПГО) на месторождениях Эльконского урановорудного района, показывает, что многие слабо изученные рудоносные структуры и отдельные их интервалы при вовлечении их в разведку обнаруживают большие потенциальные возможности по значительному увеличению промышленных запасов урановых руд. Например, зона Северная слабо проявлена на поверхности не только урановым оруденением, но и самой тектонической структурой. Однако после предварительной разведки месторождения Северного в 1980-1985 гг. запасы урана в нём были увеличены в восемь раз по сравнению с первоначальной оценкой.

На площади листа на уран выделено 40 объектов (приложение 3). За основу нижеприведённой прогнозной оценки ураноносности площади взята специализированная итоговая работа геологов Приленского ПГО /Error: Reference source not found/.

По степени изученности выделяются три группы прогнозируемых объектов. Объекты первых двух групп выделены в границах Эльконского урановорудного района. Прогнозные ресурсы урана минерализованных зон определены, исходя из протяженности структур, их рудонасыщенности и степени разведанности на глубину. За исходную величину принят минимальный промышленный метропроцент 0,1 (содержание урана 0,1%, мощность рудного интервала 1 м). Средняя объемная масса руды – 2,6 т/м3. Глубина подсчета не превышала 300-500 м, а протяженность подсчетных блоков – половины длины рудовмещающей структуры. Подсчет выполнен по удельной продуктивности на единицу площади вертикальной продольной проекции зон /Error: Reference source not found/.

К первой группе относятся объекты, выделенные на флангах месторождений урана и в пределах хорошо изученных проявлений (приложение 3). По ним даны прогнозные ресурсы урана кат. Р1 высокой (или средней) перспективности и вполне надежной (или средней) степени достоверности. На данных объектах рекомендуются разведочные работы со сгущением разведочной сети.

Ко второй группе относятся объекты, выделенные в пределах недостаточно изученных проявлений урана (приложение 3). По ним даны прогнозные ресурсы урана кат. Р2 средней перспективности и средней степени достоверности. На данных объектах рекомендуются поисково-оценочные работы.

К третьей группе относятся объекты, расположенные вне пределов Эльконского урановорудного района и объединенные в две перспективные площади: Амбурдакскую (№ 0.0.0.0.1) и Дес-Ыллымахскую (№ 0.0.0.0.2). Площади объединяют сближенные перспективные проявления и пункты минерализации урана. По ним подсчитаны прогнозные ресурсы категорий Р1, Р2 и (или) Р3 средней перспективности и средней степени достоверности. На площадях рекомендуется постановка поисково- оценочных работ.

Суммарные прогнозные ресурсы площади на уран оцениваются в кат. Р1 – 75 200 т, кат. Р2 – 64 510 т, Р3 – 73 000 (приложения 3, 4).

* В пределах ураноносных зон выделяются рудные образования трех типов: рудные тела, рудные залежи, продуктивные зоны. Рудные тела представляют собой обособленные скопления урановых руд, приуроченные к одному тектоническому шву или серии сближенных трещин и оконтуренное в соответствии с установленными кондициями (cmin 0,04-0,05%). Рудная залежь представляет собой систему рудных тел, приуроченных к единой серии тектонических швов. Продуктивная зона объединяет рудные залежи в границах единой тектонической структуры (зоны).