На площади расположено одно месторождение, два проявления и два пункта минерализации графита.

Месторождение Чебере (IV-1-4) находится на правобережье р. Прав. Ыллымах напротив устья ее левого притока – руч. Чебере. Состоит из 4-х участков (Центральный, Заречный, Таборный, Правобережный). Графитоносные тела, локализованы в верхней части разреза нимнырской свиты, сложенной мигматизированными графит-биотитовыми, графит-биотит-гиперстеновыми, графит-гиперстеновыми, графитовыми гнейсами с прослоями графитовых и графитсодержащих кварцитов. Графитоносные образования смяты в узкие изоклинальные складки и протягиваются в виде субмеридиональной полосы шириной 1,7-2,0 км.

Всего в пределах месторождения выявлено 54 рудных тела с содержаниями графитного углерода 15-60% /Error: Reference source not found/. Рудные тела представляют собой согласные линзы, линзо- и пластообразные залежи протяженностью от первых десятков метров

до 600-700 м, шириной от 20-25 м до 150-170 м, редко 200-230 м, и мощностью от первых десятков см до 15-20 м, редко 30-40 м. По простиранию и падению рудные тела часто расщепляются на несколько параллельных пластов, прерываются, выклиниваются, кулисообразно сменяя друг друга. Нередко наблюдаются пережимы или раздувы рудных тел. Вследствие широкого развития разнопорядковой складчатости наблюдаются сложные изгибы рудных тел с резкой сменой углов падения по простиранию и по падению.

Среди графитсодержащих пород выделяются 4 типа графитовых руд, как правило, перемежающихся между собой и разделяющихся линзами и прослоями пустых пород:

1) графитовые гнейсы (бедные руды) биотит-пироксен-плагиоклазового, пироксен-плагиоклазового состава, в различной степени графитизированные, сульфидизированные и мигматизированные, содержащие 1-8% графита;

2) массивные (богатые) графитовые руды – графит-плагиоклаз-кварцевого, графит-сульфидно-кварц-плагиоклазового состава с содержаниями графита 15-40% и более;

3) линзовидно-полосчатые графитовые руды с содержаниями графита 8-15% (распространены незначительно);

4) линзовидно-пятнистые графитовые руды графит-пироксен-плагиоклаз-кварцевого состава, содержащие 4-11% графита.

Наибольшее распространение на месторождении имеют руды первых двух типов. Бедные руды (графитовые гнейсы) сложены андезином №№ 32-36 (10-55%), кварцем (22-45%), биотитом (6-15%), графитом (1-8%), содержат диопсид, гиперстен, роговую обманку, пирротин, пирит, халькопирит (первые проценты каждого), апатит, циркон, шпинель (менее 1% каждого). Доля наиболее богатых массивных и линзовидно-полосчатых руд в составе рудных тел равна 85%. Они сложены графитом (от 15% до 40-60%), андезином, реже лабрадором (11-20%), кварцем (18-23%), биотитом (5-12%), гиперстеном (до 4%), сульфидами (до 12-19%). В зонах тектонических нарушений и на дневной поверхности в пределах отдельных участков месторождения руды разрушены выветриванием и представляют собой грубозернистую супесь желто-коричневого или серого, темно-серого цвета. Глубина распространения коры выветривания обычно не превышает первых метров, увеличиваясь в зонах разломов до 10-15 м, редко до 25 м.

Графит в рудах представлен, в основном, двумя разновидностями: 1) чешуйчатый и крупночешуйчатый (размер зерен от 0,2 мм до 1,5-5 мм); 2) мелко- и тонкокристаллический (до 0,15-0,2 мм). Первая разновидность характерна для бедных графитовых руд (с содержаниями графита 1-8%). При возрастании содержания графита до 15% соотношение чешуйчатого и мелкокристаллического графита примерно выравнивается. При увеличении содержания более 15% в руде резко возрастает роль мелкокристаллической разновидности. Очень богатые руды (40% и более графита), как правило, состоят из тонкокристаллического графита (0,1-0,15 мм и менее). Во всех типах руд зерна графита располагаются в промежутках между кристаллами кварца, плагиоклаза и пироксена, редко проникая в них в виде мелкозернистых, чешуйчатых агрегатов по трещинам спайности или зонкам дробления совместно с сульфидами. С биотитом графит часто находится в тесном срастании.

Бедные руды в среднем содержат (в %): 56,2 SiO2, 0,85 TiO2, 14,65 Al2O3, 1,54 Fe2O3, 7,75 FeO, 10,09 Fe2O3 общ, 0,04 MnO, 4,37 MgO, 3,71 CaO, 2,72 Na2O, 2,04 K2O, 0,18 P2O5, 2,23 S. Массивные руды, соответственно, 34,85 SiO2, 0,32 TiO2, 4,07 Al2O3, 20,08 Fe2O3 общ, 0,04 MnO, 1,9 MgO, 1,13 CaO, 0,49 Na2O, 0,76 K2O, 0,1 P2O5, 7,53 S /Error: Reference source not found/. Элементами-индикаторами графитовых руд являются никель, кобальт, медь, молибден, барий, стронций и ванадий. Иногда в рудах и вмещающих породах отмечаются высокие содержания урана – 0,01-0,03% до 0,086% на мощности 0,2-1,1 м /Error: Reference source not found/.

Физические свойства графитовых руд: объемная масса плотнокристаллических и линейно-полосчатых рудных образований 2,7 г/см3, естественная влажность 0,26%; для сланцеватых и полосчатых руд – 2,77 г/см3 и 0,22%, соответственно. При технологических испытаниях на обогатимость графитовых руд установлено, что графитовые руды месторождения относятся к нормальнообогатимым с получением низкозольных (2-5% золы) концентратов. Методы химического дообогащения позволяют снизить зольность до 0,5-1% и менее. Без химического дообогащения можно получить графит марок ГС-4 и «II», по ГОСТ 8295-73 и графит марки ГК-3 по ГОСТ 4404-78. После химического кислотного дообогащения концентрата имеется возможность получения всех марок графита зольностью менее 2% (ГС-1 и ГС-2 (смазочный), ГАК-1 и ГАК-2 (аккумуляторный), ЗУЗ-М по ГОСТ 10274-79 «Графит для производства электроугольных изделий». Бедные по содержанию графита руды обогащаются легче с извлечением графита до 95%. Для получения качественного графита из богатых руд требуется более сложная схема обогащения.

По результатам проведенной предварительной разведки подсчитаны запасы графита по категории С1 – 537 тыс. т, по категории С2 – 2181 тыс. т, прогнозные ресурсы по категории Р1 – 246 тыс. т, по категории Р2 – 673 тыс. т /Error: Reference source not found/. В целом прогнозные ресурсы площади на графит оцениваются в 246 тыс. т категории Р1, 4873 тыс. т кат. Р2 и 16 460 тыс. т кат. Р3 /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.