Местрождение Минеевское (I-2-15) расположено в средней части долины руч. Минеевский, правого притока р. Русской. Промышленная молибденоносность приурочена к отрезку тектонической зоны Южной и оперяющей ее структуре – зоне Второй.

Зона Южная в пределах месторождения имеет длину около 4 км, азимут простирания 305, угол падения 70-75 на юго-запад. Ее мощность изменяется от 10-15 м до 55 м, обычно составляя 20-40 м. Зона выполнена древними (протерозойскими) швами бластомилонитов, ультрамилонитов по вмещающим породам (гнейсам, кристаллосланцам, гранитам, мигматитам, дайкам метадиоритов), кварц-полевошпатовыми, хлорит-серицит-альбитовыми метасоматитами, а также более поздним (мезозойским) комплексом метасоматических и гидротермально-метасоматических образований. Швы тектонитов имеют мощность от первых см до 7 м (обычно 1,5-3 м). Тела кварц-полевошпатовых и полевошпатовых метасоматитов имеют мощность 0,3-10,7 м (в среднем 3 м), а их количество в поперечном сечении зоны составляет 2-4. Хлорит-серицит-альбитовые метасоматиты широко распространены в пределах всей зоны, образуя полосу мощностью до первых десятков метров. Более поздние пирит-карбонат-калишпатовые метасоматиты являются одним из главных элементов строения зоны и вмещают преимущественно жильные минеральные ассоциации всех последующих стадий и собственно рудные тела месторождения (см. ниже). Метасоматиты и метасоматически измененные породы (степень изменения более 20%) образуют зоны (полосы) мощностью от 0,5 м до 8 м. Средняя суммарная мощность их в поперечном сечении зоны составляет 5-10 м, редко достигая 20-25 м. Ореол более слабо проявленных метасоматитов имеет мощность 20-30 м. Наблюдается увеличение мощности метасоматитов с глубиной и некоторое уменьшение степени метасоматоза в юго-восточном направлении. Тела метасоматитов чаще приурочены к центральной части зоны, а также к ее лежачему боку. В пределах метасоматитов и метасоматически измененных пород фиксируются швы брекчий и микробрекчий, а участками – сложные брекчии с кварц-карбонатным, кварц-молибденовым и кварц-сульфидным цементом. Мощность таких швов колеблется от первых см до первых десятков см, реже до 1,-1,5 м. В пределах зоны широко распространены жилы серого кварца, часто несущие молибденовую минерализацию. Мощность отдельных жил изменяется от 0,2 м до 4,7 м, составляя в среднем 1-1,5 м. Количество жил в сечении зоны колеблется в пределах 1-6, в среднем – 2-3. По всему сечению зоны наблюдаются также сеть маломощных (от долей до первых мм) и разно ориентированных прожилков, выполненных флюоритом, кварцем, карбонатом, магнетитом и другими минералами.

Зона Вторая расположена в 200-400 м северо-восточнее зоны Южной. Она представляет собой тектоническую зону шириной 40-80 м, в пределах которой наблюдаются от 2 до 6 швов мощностью 2-15 м, представленных катаклазитами, калишпатизированными гранито-гнейсами, кварц-полевошпатовыми породами, дайками метадиоритов, метасоматитами и гидротермалитами. В целом строение структуры аналогично таковому зоны Южной.

В зоне Южной молибденовое оруденение локализуется в протяженных линзовидных залежах, приуроченных к интервалам максимального брекчирования, катаклаза и гидротермальных изменений вмещающих пород. Общая протяженность отрезка зоны с промышленными параметрами молибдена составляет более 5 км. По вертикали размах оруденения достигает 1150 м без признаков снижения продуктивности с глубиной. Выделяются две рудные залежи, расположенные кулисообразно и частично перекрывающиеся между собой /Error: Reference source not found/. Рудная залежь № 1 прослеживается от северо-западной части месторождения на расстояние 1700 м, где выклинивается со склонением линии выклинивания к северо-западу под углом 30-40. Далее, к юго-востоку расположена рудная залежь № 2. Относительно залежи № 1 она смещена в сторону лежачего бока зоны на 40-50 м.

Залежь № 1 представляет собой единое рудное тело мощностью 0,46-11,45 м, редко распадающееся на 2-4 рудных интервала, разделенных прослоями забалансовых руд или безрудных пород мощностью 2-10 м. Содержание молибдена в рудных интервалах изменяется в пределах 0,06-0,52% (среднее 0,187%). Наблюдается увеличение содержания молибдена до 0,25-0,35% в юго-восточной части залежи вблизи границы выклинивания. Залежь № 2 имеет протяженность 2,2 км и включает от 1 до 2-4 рудных интервалов мощностью 0,17-4,8 м с содержаниями молибдена 0,06-1,384% (в среднем 0,13%).

В зоне Второй молибденовое оруденение представлено серией субпараллельных маломощных рудных линз протяженностью от первых десятков до первых сотен метров, прослеживающихся в виде полосы мощностью 200-500 м на расстояние 2,2 км. Имея более пологое падение (40-50) на юго-запад, рудоносные структуры зоны Второй при приближении к зоне Южной частично выклиниваются и сочленяются с верхней частью залежи № 2. Мощность рудных интервалов – 0,17-4,78 м (средняя 1,18 м) при содержании молибдена 0,06-1,384% (в среднем 0,122-0,181%).

Особенностью месторождения является широкое развитие забалансового оруденения. Забалансовые руды окаймляют рудные интервалы с кондиционными содержаниями. Мощности забалансовых интервалов изменяются от 0,13 м до 11,7 м, а содержания молибдена – от 0,01% до 0,049%. Кроме молибдена, руды месторождения содержат уран (в среднем 0,1%), золото (менее 0,1 г/т) и серебро (до 5 г/т).

В процессе формирования месторождения Б.С. Кондратьев /Error: Reference source not found/ выделяет 6 стадий минералообразования (табл. 15). При этом поздние минеральные ассоциации последовательно телескопировали более ранние. Основной продуктивной стадией явилась пятая – молибденитовая, сопровождавшаяся микробрекчированием. В эту стадию произошло формирование двух близодновременных минеральных ассоциаций – брукит-иордизитовой и молибденит-иордизитовой. Первая развита в верхних частях зон, преимущественно выше горизонта +600 м, а вторая – ниже этого горизонта.

Таблица 15

Стадии гидротермально-метасоматического минералообразования 
и парагенетические минеральные ассоциации зон Южной и Второй по /161/

| №№ пп | Стадии | Ассоциации | Минералы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мусковит-хлорит-альбитовая | 1. серпентин-тальк-хлоритовая | серпентин, тальк, хлорит, ангидрит, мусковит-серицит, гематит, сфен, эпидот, цоизит, альбит, магнетит, рутил, альбит-олигоклаз, микрочешуйчатый биотит |
|  |  | 2. карбонат-хлорит-альбитовая | альбит, альбит-олигоклаз, хлорит, карбонат, сфен, мусковит-серицит, гематит, кварц, пирит, микроклин |
| 2 | пирит-карбонат-калишпатовая | 1. пирит-карбонатная I | пирит, доломит, анкерит, бурый калишпат, адуляр, сфен, серицит-каолинит, гидрослюда, самородное золото |
|  |  | 2. пирит-карбонат-адуляровая | адуляр, бурый калишпат, доломит, анкерит, кальцит, пирит, марказит, апатит, анатаз, рутил |
|  |  | 3. пирит-калишпат-кальцитовая | кальцит, пирит, бурый калишпат, адуляр, гематит, кварц, апатит, глаукофан-кроссит, сфен, эпидот |
|  |  | 4. пирит-карбонатная II | доломит, анкерит, пирит, адуляр, сфен, апатит, анатаз |
| 3 | барит-кварцевая | 1. карбонат-барит-кварцевая | серый кварц, барит, кальцит, адуляр, флюорит, пирит, теннантит, халькопирит, галенит, сфалерит, сульванит |
|  |  | 2. кварцевая | темно-серый кварц |
| 4 | кварц-карбонатная | 1. рисовидного кварца | рисовидный кварц, рутил, апатит |
|  |  | 2. карбонатная | доломит, пирит, анатаз, адуляр, рутил |
| 5 | молибденит-иордизитовая | 1. брукит-иордизитовая | брукит, иордизит, молибденит, пирит, апатит, каолинит |
|  |  | 2. молибденит-иордизитовая | молибденит, иордизит, брукит, рутил, анатаз, пирит, серицит, мусковит-серицит, апатит, гематит |
| 6 | карбонат-кварцевая | 1. кварц-карбонатная | кварц, доломит, пирит, теннантит, халькопирит, рутил, барит, адуляр |
|  |  | 2. карбонатная | кальцит, кварц, адуляр, флюорит, гематит, гидро-гематит, гетит, пирит, марказит, арагонит |
|  |  | 3. карбонат-флюоритовая | кальцит, флюорит, адуляр, пирит,марказит |

Вблизи дневной поверхности до горизонта +600 м по рудным образованиям развивается зона гипергенеза, основными минералами которой являются гидрогетит и каолинит, реже распространены гидрогематит, ярозит, гипс, а также вторичные минералы молибдена – бетпакдалит и ильземанит.

Молибденовая минерализация в форме коротких (до 2-5 мм) маломощных (от долей мм до 1-2 мм) прожилков, тонкой рассеянной вкрапленности, небольших (0,05-0,3 мм, редко 1-3 мм в поперечнике) кучных скоплений, пятен и примазок содержится в жильном кварце и приконтактовых частях вмещающих метасоматически измененных гранито-гнейсов. Она представлена, главным образом, сульфидным молибденом (резко преобладает), тонкочешуйчатым с размером чешуек от менее 0,001 мм до 0,05 мм (чаще 0,008-0,01 мм), а также порошковатым тонкодисперсным иордизитом. Последний при окислении переходит в водный окисел молибдена – ильземанит. Иордизит и тесно ассоциирующий с ним ильземанит отмечаются в виде темных пятен неправильной формы с неясными ограничениями, уплощенных скоплений вдоль трещин, а также примазок серо-черного цвета размерами от долей мм до 1-5 мм. В тесных срастаниях с минералами молибдена находятся тонковкрапленный пирит, гипогенно измененный браннерит, вкрапленный коффинит, а также кварц, брукит, анатаз, флюорит, барит.

Проведенные технологические испытания показали, что в результате обогащения из руды в концентрат извлекается 65-67% молибдена. Последующая гидрометаллургическая переработка флотационного концентрата позволяет получить из него пара-молибдат аммония с извлечением 96%.

Запасы молибдена кат. С2 по месторождению в целом составляют 55 605 т (зона Южная), а прогнозные ресурсы кат. Р1 – 52 346 т (в т.ч. 29 346 т по зоне Южной и 23 000 т по зоне Второй) /Error: Reference source not found/.

Прогнозные ресурсы урана кат. Р1 составляют 5000 т (зона Южная), кат Р2 – 1200 т (зона Вторая) /Error: Reference source not found/.