Таблица 16

Характеристика россыпных месторождений золота, показанных на карте полезных ископаемых листа O-52-XIII

| №№ на карте | Название | Длина, км | Ширина, м | Мощность торфов, м | Мощность песков, м | Средние содержания золота, г/м3 (пробность) | Краткая характеристика | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-3-5 | р. Бол. Ыллымах | 5,2 | 35 | 0,4 | 2,4 | 0,88 | Аллювиальная долинная непромышленная россыпь. Прогнозные ресурсы кат. Р2 – 380 кг. | 147 |
| II-1-13 | р. Джеконда | 2 | 100-250 | 1-5,1 | 1-3 | 1-16,6 (935) | Аллювиальная долинная россыпь. В пределах площади листа расположена нижняя ее часть в форме простой ленточной залежи. Мощность аллювиальных отложений 3,7-20 м. Плотиком россыпи являются породы фундамента. Преобладало золото размером 0,8-3 мм, средней окатанности, комковидной и комковидно-уплощенной формы. Цвет золотин золотисто-желтый с красноватым оттенком. Россыпь отработана. | 167, 178 |
| II-1-15 | руч. Падь | 0,7 | 50-60 | 0-7,3 | 0,2-3,5 | 1,1-53 | Аллювиальная долинная россыпь. В пределах площади листа расположена нижняя ее часть в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Приурочена к нижней части четвертичного аллювия мощностью до 8 м. Плотик представлен породами фундамента. Встречались самородки весом 1-2 г. Золотины окатаны, по форме преобладало жилковидное, пластинчатое и дендритовидное золото. Россыпь отработана. | 167, 229 |
| II-1-19 | руч. Часовой | 2,5 | 30 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | Аллювиальная долинная непромышленная россыпь. Прогнозные ресурсы кат. Р2 – 50 кг. | 147 |
| II-1-23 | руч. Маристый | 6 | 10-110 | 1,3 | 1,1-1,75 | 0,31-1 (907) | Аллювиальная долинная россыпь. Приурочена к нижней части четвертичного аллювия мощностью 1,8-4 м. Плотик представлен породами фундамента. Россыпь частично отработана. | 115, 189 |
| II-1-29 | руч. Валунистый | 2,8 | 15-80 | 1,9-4,7 | 0,57-1,8 | 0,54-2,17 (907) | Аллювиальная долинная россыпь в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Приурочена к четвертичному аллювию мощностью до 5 м. Плотик представлен породами фундамента. Россыпь частично отработана. | 167, 189 |
| III-1-21 | руч. Амбурдак | 5,8 | 10-140 | 0,3-5,6 | 0,5-3,4 | 0,47-6,1 (906) | Аллювиальная долинно-террасовая россыпь. Плотик представлен породами фундамента. По гранулометрическому составу среди золотин преобладают фракции менее 1 мм (86%). При отработке встречались самородки весом 10-20 г. Преобладают золотины пластинчатой формы золотисто-желтого, красновато-желтого цвета с зеленоватым оттенком. Россыпь эксплуатируется. | 167, 178 |
| III-1-23 | руч. Тростниковый | 3,1 | 35 | 1,3 | 0,9 | 0,53 | Аллювиальная долинная непромышленная россыпь. Прогнозные ресурсы кат. Р1 – 50 кг. | 189 |
| III-1-26 | руч. Петрович | 2 | 15 | 1,2 | 0,7 | 0,37 | Аллювиальная долинная непромышленная россыпь. Прогнозные ресурсы кат. Р1 – 8 кг. | 189 |
| III-1-40 | руч. Бык | 2,4 | 20-80 | 0-2 | 0,4-2,4 | 0,29-3,34 (902) | Аллювиальная долинная россыпь в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Мощность аллювиальных отложений 1,2-3,6 м. Плотик представлен породами фундамента. Золото мелкое. Фракция менее 1 мм составляет 75-87%, причем фракция менее 0,25 – 38%. Золотины имеют темно-желтый цвет, реже светло-желтый с зеленоватым оттенком. Хорошо и средне окатано. В крупных зернах содержит включения кварца, магнетита, циркона. По форме преобладает лепешковидное с шероховатой поверхностью. Встречается комковатое золото, редко губчатое (с ямчато-бугорчатой и микропористой поверхностью). Среди мелких фракций наблюдается золото неправильной формы, булавовидное и бочонковидное, пластинчатое слабо окатанное и неокатанное. Россыпь частично отработана. | 115, 197 |
| IV-1-1 | руч. Власовский | 0,5 | 20-40 | 0,4-1,2 | 0,8-1,6 | 0,38-1,43 (907) | Аллювиальная долинная россыпь в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Золото мелкое. Фракция менее 1 мм составляет 70%. Золотины, как правило, окатаны, имеют темно-желтый, реже светло-желтый цвет. По форме преобладает комковатое, лепешковидное, реже встречается «амебовидное» золото. Россыпь частично отработана. | 197 |
| IV-1-2 | руч. Аянка | 1,6 | 20-60 | 0-0,8 | 0,4-2 | 0,38-1,09 (917) | Аллювиальная долинная россыпь в форме узкой приплотиковой ленточной залежи. Приурочена к нижней части четвертичного аллювия мощностью до 5,6 м. Плотик представлен породами фундамента. Золото мелкое. Фракция менее 1 мм составляет 97-100%, причем фракция менее 0,25 – 90%. Золотины имеют темно-желтый цвет, иногда с красноватым оттенком. Редко отмечается светло-желтое золото и золото в «рубашке» бурого и темно-бурого цвета. Окатанное и полуокатанное. По форме преобладает комковатое золото, состоящее из слипшихся, перемятых и перегнутых золотинок с неровным контуром. Среди мелких фракций наблюдается золото неправильной формы, булавовидное, бочонковидное, лепешковидное, октаэдрическое. Среди фракции менее 0,25 встречаются золотины проволковидной, дендритовидной, крючковатой формы. Россыпь частично отработана. | 115, 197 |