Эмельджакское месторождение (II-3-3) расположено в истоках руч. Первого, левого притока р. Эмельджак, где приурочено к интенсивно мигматизированным породам медведевской свиты федоровской серии (диопсидовые, диопсид-роговообманковые, гиперстен-диопсидовые плагиосланцы, линзы флогопит-диопсидовых и скаполит-диопсидовых пород). Рудные тела представлены 5 согласно залегающими пласто- и линзообразными залежами северо-западного простирания, падающими на юго-запад под углами 45-60. Наиболее крупное из них имеет протяженность 2,1 км при мощности 5-90 м. Длина других рудных тел не превышает 270 м при мощности 2-15 м. Рудовмещающими породами служат диопсид-роговообманковые, диопсидовые, флогопит-диопсидовые метасоматиты, образующие маломощные оторочки, прослои и линзы внутри рудных тел. Контакты рудных тел с вмещающими породами постепенные. Собственно рудные образования представлены гиперстен-магнетитовыми, диопсид-магнетитовыми, массивными магнетитовыми, кварц-полевошпат-магнетитовыми и серицитизированными форстерит-магнетитовыми разновидностями. По содержанию железа выделяются три типа руд: сплошные (более 50% железа), вкрапленные (25-50%) и бедновкрапленные (менее 25%). В среднем рудные тела содержат 27-33,2% железа, 0,01-0,04% серы, 0,1-0,16% фосфора, а также 29,08% SiO2, 5,37% Al2O3, 3,27% CaO, 11,3% MgO, 0,46% TiO2, 0,03% Cu, 0,01% Co, 0,021% Zn. Запасы железа по категориям С2 составляют 26,4 млн. т /Error: Reference source not found/.