7. ПОЛЕЗНЫЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

В районе установлены проявление бурого угля, месторождения и проявления алмазов, месторождения строительных материалов и технологического сырья. В современных аллювиальных и делювиальных образованиях, а также в базальных горизонтах терригенных отложений карбона установлены отдельные находки алмазов, представляющие лишь поисковый интерес.

ГОРЮЧИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

## Нефть, газ и глубинные рассолы

В породах нижнего силура присутствует, в основном, сингенетический битум с содержаниями 0,0003 - 0,0013% с небольшим повышением содержаний в отдельных маломощных прослоях пористо-кавернозных пород. Породы моркокинской, мархинской свит верхнего кембрия характеризуется несколько повышенной битуминозностью пород с содержанием ХБА от 0,0009 - 0,0015% до 0,16%, в отдельных прослоях до 0,6 - 1,56% . Содержание Сорг. в породах вмещающей толщи колеблется от 0,001 до 0,07%.

Повышенная битуминозность характерна для пористо-кавернозных прослоев пород, с отношением ХБА/СП больше единицы, свидетельствующее о миграционном характере битумоидов. Насыщающие разрез жидкие битумоиды темно-коричневого, черного цвета эпигенетического (миграционного) происхождения, пропитывают отдельные прослои, заполняя каверны, поры и микротрещины. Среди битумоидов выделяются все типы: от легких маслянистых до осмоленных и смолистых асфальтов.

Низкие содержания ХБА в породах образуют сингенетичный битуминозный фон, но во всех глубоких скважинах в нижней части вскрываемых разрезов (пород верхнего, среднего и нижнего кембрия, отчасти верхнего протерозоя) наблюдается стабильное присутствие парафино-нафтеновых и ароматических классов УВ, присущих нефти. Насыщенные нефте-битуминозным веществом породы содержат высокие концентрации УВГ. Битуминозность кимберлитов весьма неоднородна, содержание ХБА 0,0006 - 0,0036%,  содержание легких и осмоленных битумоидов – 0,005 - 0,01%; содержание ХБА на контакте кимберлитов и вмещающих пород возрастает до 0,08 - 1,24%. Содержание Сорг. в кимберлитах 0,06 - 0,2%. В составе ХБА кимберлитов выделяются ХБА с преобладанием фталатов (кислородные соединения) и ХБА с преобладанием кислородных соединений (метано-нафтеновые, ароматические), кислородные  серосодержащие соединения незначительны.

Газопроявление углеводородно (метано)-азотного состава отмечено в скважине 18, расположенной вблизи кимберлитовой трубки Айхал. Хотя газы в осадочных породах (и  растворенные  в подземных рассолах) отмечены во всех глубоких скважинах района. Газовая смесь (без газов воздуха) состоит из свободных (миграционных) газов, преимущественно углеводородного состава, газов, сорбированными   осадочными породами и растворенных газов в подземных водах. Общая газонасыщенность пород нижнего ордовика  12,3 - 305,2 см3/кг с возрастанием содержания с глубиной. По составу газы азотные (80 - 99% N2), с  содержание водорода – несколько процентов, гелия – сотые доли процента, СО2  1 - 15% (снижается с глубиной). Содержание УГВ (представленного всеми классами УВ до гексана включительно) незначительно. Общая газонасыщенность пород верхнеге кембрия 610 - 750 см3/кг, газы азотные (до 90% N2), но с глубиной становятся углеводородно (метано)-азотными, доля УГВ с глубиной возрастает до 9 - 23%. Содержание СО2  0,1 - 15%,  снижается с глубиной; содержание водорода и гелия – сотые и тысячные доли процента. Содержание метана с глубиной возрастает до 85 - 99%. Общая газонасыщенность рассолов низкая, от 0,02 до 0,5 м3/м3. Основными компонентами газовой сме-си являются углеводороды и азот. Содержание углеводородов с глубиной возрастает до 74%, а азота – уменьшается. Содержание СО2, Н2 и Не с глубиной уменьшается значительно. На содержание свободных газов влияет повышенная битуминозность пород, возрастающая с глубиной и дегазация зон глубинных разломов.

В целом по результатам изучения нефтебитуминозности пород вскрытого разреза осадочного чехла можно сделать следующие предварительные выводы:

1. Нефтебитумопроявления являются характерной особенностью пород этого района. Их количество и интенсивность указывает на значительные масштабы перемещения флюидов и свидетельствуют о высоких перспективах района в целом.

2. Геохимические данные и результаты литологического изучения разреза осадочных пород указывают на разновременность и многофазность поступления нафтидов в породы, спектр их очень широк – от твердых и порошкообразных битумов до подвижной светлокоричневой нефти. На фоне высокой зараженности нафтидами, в породах невозможно выделить заведомо сингенетические разности битумов. Наиболее нефтебитумонасыщенные интервалы пород связаны с зонами трещиноватости, кавернозности, реже с участками, где присутствует заметное количество терригенного материала.

Рассолы нижнеордовикского водоносного комплекса (О1ol) приурочены к карбонатным породам олдондинской свиты нижнего ордовика, общая мощность водоносных горизонтов (коллекторов) 45 - 96 м. Кровля водоносного комплекса установлена в на глубине 454 - 523,2 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 454 - 523,2 м.    Напор вод (рассолов) 79 - 134 м над кровлей. Рассолы хлоридные, магний – кальциевые с минерализацией 57,8 - 147 г/л, плотность 1,04 г/см2,  рН = 6,5 - 7,7.

Рассолы верхнекембрийского водоносного комплекса (Є3mk, Є3mh) представлены водонасыщенными карбонатными породами моркокинской и мархинской свит верхнего кембрия. Кровля водоносного комплекса вскрыты на глубине 606 –690 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 350 - 375 м. В разрезе моркокинской свиты выделено 13 водонасыщенных пластов -  коллекторов  с суммарной мощностью до 32,9 м. В разрезе мархинской свиты  2 - 3 пласта коллектора с суммарной эффективной мощностью до 4,8 м. Водообильность слабая, 6 - 13 м3/сут., водопроводимость 0,02 - 0,6 м.3/сут.  Растворы хлоридные, натрий – магний – кальциевые с минерализацией 350 г/л, с содержанием растворенных газов 0,2 - 0, 5 м3/м3 преимущественно углеводородного состава.

Среднекембрийский водоносный комплекс (Є2). Его кровля вскрыта на глубине 1100 – 1110 м. Общая мощность 800 м. Водовмещающими являются карбонатные породы среднекембрийского возраста. Водопроводимость незначительная, 0,01 – 0,35 м2/сут., величина напора до 350 м. Рассолы хлоридные с минерализацией до 403 г/л  и содержат до 0,4 м3/м3 растворенных углеводородных газов.

Нижнекембрийский водоносный комплекс (Є1) вскрыт на глубине 1900 м и обладает напором до 1350 м над кровлей. Водообильность, состав рассола и фильтрационные параметры коллектора не изучены. Средняя минерализация по зоне  Б  Верхне-Вилюйского криоартезианского бассейна 401 г/л.

Твердые  горючие  ископаемые

Бурый уголь

Моркокинское проявление бурого угля (III-2-7) расположено на правом берегу р.  Моркоки, в 10 км ниже устья р. Тегюрюк [13]. Это проявление приурочено к отложениям ботуобинской свиты, которые прослеживаются в нижней части склона долины р. Моркоки на протяжении 4,5 км. Пласт угля залегает в нижней части разреза отложений и прослеживается по простиранию на расстоянии 2,5 км с падением на юг под углом 30º. Каменноугольные отложения перекрыты силлом долеритов мощностью от 120 до 300 м.

Мощность пласта угля колеблется от 0,8 до 1,2 м. Кроме того, встречаются линзы угля мощностью от 0,1 до 0,4 м  и протяженностью не более 0,4 км.

Образцы бурого угля были подвергнуты техническому анализу. Результаты (средние данные по четырем образцам) этих анализов следующие (в %): влага   (Wa)- 9,27, зола (Аа) - 14,06,  углерод  на  горючую  массу (Сг) - 65,42, сера   (Sc) - 1,48, летучие на сухое топливо (Vг) - 39,13, полукокс -	72,0, теплотворная способность (Q) - 6455 ккал. Таким образом, угли Моркокинского проявления

можно отнести к углям переходным от бурых к  длиннопламенным, так как они отличаются пониженным содержанием летучих компонентов и довольно высокой для бурых углей теплотворной способностью.

В качестве разведанного месторождения бурых углей в районе ниже приводится описание месторождения «Черное»,  расположенного на водоразделе верхнего течения ручьев Озерный и Черный Ключ в 40 км от п. Айхал на северо-запад. Месторождение открыто в 1959 г. при производстве геологосъемочных и поисковых работ масштаба 1:50 000 геологами Амакинской экспедиции. В 1961 - 1962 гг. была произведена детальная разведка. По результатам разведки составлен и защищен в ГКЗ отчет с подсчетом запасов [197]. Геологическое строение месторождения простое. Оно приурочено к верхней части разреза ботуобинской  свиты, где четко выделяется угленосный горизонт, сложенный алевролитами с прослоями песчаников, пластами и линзами бурого угля и углистых сланцев. Мощность горизонта от 2 - 3 до 10 - 12 м, причем максимальная мощность его приурочена к южной части месторождения. Прослои и линзы угля зафиксированы в 2 - 5 м ниже и в 4 м выше основного пласта; углистых сланцев - в 8 м выше и в 2 м ниже его. Линзы и прослои угля имеют незначительную (0,1 - 0,9 м) мощность и очень ограниченное распространение. Углистые сланцы, хотя и достигают мощности 2,3 м, также развиты на незначительной площади. Таким образом, маломощные прослои и линзы угля, а также углистых сланцев промышленного интереса не представляют.

Собственно месторождение представлено пластом угля, имеющем рабочую (более 1  м) мощность и установленным горными и буровыми работами на площади 4,7 кв. км. Глубина залегания пласта варьирует от 1,6 - 21,4 м в зоне выхода карбоно-вых отложений на дневную поверхность до 29,7 - 63,3 м на участке, перекрытом интрузией долеритов. Абсолютные отметки почвы пласта укладываются в пределах 578,6 - 620,5 м, кровли - 582,1 - 621,0 м. Пласт очень не выдержан по мощности.  Она изменяется от 0,3 - 3,5 м на неэродированной части месторождения до 0,1 - 0,8 м на площади выхода пласта на дневную поверхность. Отмечается закономерное уменьшение мощности пласта угля и угленосного горизонта в северном направлении, т.е. по восстанию. Общее падение пласта на юг, в этом же направлении наблюдается и увеличение углов падения - от 35′ на севере до 2 – 10º  на юге. Кроме того, залегание пласта осложнено несколькими положительными и отрицательными структурами высших порядков амплитудой от 10 до 25 м.

Пласт угля имеет сложное строение. Представляет он собой чаще всего переслаивание прослоев угля (3 - 10 см, иногда 50 см) с линзами и  прослойками  (от 1 -  2 мм до 20  см) углистых и глинистых сланцев и сажистых алевролитов. Уголь  сильно трещиноватый и минерализован, трещины выполнены кальцитом и гидроокислами железа. По степени углефикации он относится к обычным бурым углям, по исходному материалу (высшие наземные растения) - к группе гумитов. Уголь в основном серовато-черный, реже черный и бурый, полуматовый, иногда блестящий и матовый. По составу и содержанию компонентов уголь подразделяется на четыре типа.

Угли первого типа не имеют широкого развития ни в пласте угля, ни в угленосном горизонте. Характеризуются они большим содержанием компонентов группы витринита (91%) и незначительным содержанием семивитринитовых (6%) и фюзинитовых (3%) ингредиентов. Угли второго типа получили наибольшее развитие. Компоненты группы витринита составляют в них от 3 до 23%, семивитринитов - от 50 до 91%, в среднем 72 %, фюзинита - от 5 до 25%, в среднем 13%. Третий тип углей составляет 28%. Основное значение в них  имеют компоненты группы семивитринита - 34 -70%, в среднем 52% и фюзинита - 23 - 43%, в среднем 35%.  На компоненты группы витринита приходится от 1 до 25%, в среднем 12%. Лейптинитовые компоненты составляют 1%. Угли четвертого типа составляют примерно 22%  всего объема углей. Основное место в них занимают компоненты группы фюзинита - от 44 до 62%, в среднем 52%. На втором месте стоят ингредиенты группы семивитринита - от 25 до 46%, в среднем 34%. Витринитовые компоненты составляют от 9 до     17%, в среднем 13%.

По результатам технического анализа угли пригодны для использования в качестве энергетического сырья и характеризуются следующими показателями:

рабочая влажность - 22,8 - 31,60%, лабораторная влажность - 10,51%,                              зольность - 23,77%, сера общая -  1,97%, летучие - 42,25%, теплотворная способность - 6100 калорий. Степень изученности месторождения позволила подсчитать балансовые запасы по категориям B, C1  и забалансовые - по категории C2. Балансовые запасы составляют 1528,9 тыс. тонн, забалансовые - 1372,4 тыс. тонн. Месторождение не эксплуатировалось.

Перечень остальных перспективных проявлений бурого угля, выявленных в процессе проведения ГРР, приведен в приложении 2.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

## Черные металлы.

## Железо. Сидеритовые руды. На исследованной территории на правом берегу р. Моркока в 10 км ниже устья р. Тегюрюк в угленосных отложениях ботуобинской свиты выявлены сидеритовые руды (III-2-10) в виде прослоя сидерита, мощностью 0,05 - 0,7 м. Результаты химического анализа сидерита следующие: Fe (мет. валовое) – 25,67%;  Mn (растворимая часть) – 0,35%;  P – нет; S – нет; TiO2 – 3,12%; MgО -16,5%.

По району прослои сидерита мощностью от 0,05 м  до 0,7 м установлены в целом ряде скважин в угленосных отложениях ботуобинской и ахтарандинской свит на значительных глубинах (от 30 до 150 м перекрывающих образований). Практического интереса не представляют.

Хром представлен литохимическими ореолами: 7 первичными, 7 вторичными и 7 потоками рассеяния. Обусловлен выносом хрома при разрушении пород интрузий  основного состава и кимберлитов. Концентрация металла в моноэлементных и комплексных аномалиях превышает фоновые концентрации до 5 - 10 раз,  в потоке (III-2-9) – более 10 фонов.

Цветные металлы

Медь. Представлена 8 вторичными ореолами и 2 потоками рассеяния. Обусловлены породами основного состава. Концентрация металла в моноэлементных и комплексных аномалиях превышает фоновые концентрации до 5 - 10 раз,  во вторичных ореолах (III-4-1, III-4-2, III-4-9) – до более 10 фонов.

Цинк представлен литохимическими ореолами: 1 первичным, 3 вторичными и 2 потоками рассеяния. Первичный ореол обусловлен гидротермальной проработкой зон тектонических нарушений Алакит-Мархинского кимберлитового поля, частич-но залеченных  интрузиями основного состава и кимберлитами. Концентрация металла в моноэлементных и комплексных аномалиях превышает фоновые концен-трации от 2 - 5 до 5 - 10 раз.

Никель.  Представлен 6 вторичными ореолами и 2 потоками рассеяния. Кон-центрация металла в моноэлементных и комплексных аномалиях превышает фоновые концентрации от 2 - 5 до 5 - 10 (редко) раз. Связан  с магматическими породами основного состава.

Кобальт. Представлен 2 слабоконтрастными потоками рассеяния с концентрациями до 2 - 5 фонов.

Редкоземельные элементы

Иттрий. Представлен 1 моноэлементным слабоконтрастным потоком рассеяния. Чаще присутствует в комплексных аномалиях в концентрациях 2 - 5 и более раз превышающих фоновые.

Благородные металлы

Золото. Установлено с современном аллювии в  шлихах в единичных знаках.  На правом водоразделе руч. Южная Чукука в делювии по терригенным образованиям ботуобинской свиты определено более 100 знаков совершенно окатанного золота класса – 0,5 мм.

Серебро. Представлено 1  вторичным ореолом рассеяния (IV-2-1) с концентрациями более 10 фонов.

ТВЕРДЫЕ  НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

## Горнотехническое сырье. Цеолиты

На  исследованной территории находки цеолитов приурочены к полям разви-тия туфолавовой толщи нижнего триаса и обнаружены в долеритовых и туфогенных

породах. В долеритовых телах цеолиты (пункты минерализации) связаны со скрытокристаллическими миндалекаменными базальтами и долерито-базальтами. Миндалины чаще всего выполнены цеолитами, реже анальцимом, кальцитом и кварцем. Размер миндалин различный и варьирует в пределах от 1 мм до 30 мм. Количество миндалин в различных образцах траппов также неодинаково и составляет от 1 до 20 %. Все миндалины выполнены прозрачным, бесцветным и молочно-белым волокнистым, в миндалинах имеющим радиально-лучистое строение, натролитом. (Ng = 1,483 - 1,501;  Np = 1,474 -1,486;  погасание прямое).

Минералогический интерес представляют проявления цеолитов на правом водоразделе руч. Аллара-Сала (III-4-3, III-4-4). Здесь среди элювиальных мелкоглыбовых развалов витролитокластических туфов светло-кремово-серого цвета встречены обломки крупнозернистого радиально-лучистого цеолита. Максимальные размеры обломков составляют 5 - 8 см, радиально-лучистые агрегаты кристаллов цеолита достигают 2 - 3 см.

## Драгоценные камни. Алмазы

Алмазы являются основным полезным ископаемым района. К настоящему времени в пределах рассматриваемой территории выявлено 31 кимберлитовое тело, в т.ч. 25 трубок (включая 3 трубки, открытые в 2004 г.), 4 жилы и 2 отторженца от основных тел. Из них три трубки (Юбилейная, Айхал, Краснопресненская) являются промышленными месторождениями. Трубки Одинцова, Радиоволновая и Алакитская отличаются повышенным содержанием алмазов и относятся к разряду перспективных проявлений. Остальные кимберлитовые тела слабо- и убогоалмазоносны и на сегодняшний день промышленного интереса не представляют. Все кимберлитовые тела прорывают терригенно-карбонатные отложения венд-раннепалеозойского структурного яруса и перекрываются терригенными и вулканогенными образованиями позднепалеозойского-раннемезозойского яруса. Часть трубок в настоящее время в результате эрозии имеют выход на дневную поверхность.

В качестве примеров месторождений ниже приводится описание алмазоносности самой крупной в России кимберлитовой трубки Юбилейная, наиболее богатой по содержаниям в Далдыно-Алакитском районе трубки Айхал, а также месторождения Краснопресненское и перспективных проявлений трубок Алакитская,  Радиоволновая и Одинцова.

Трубка Юбилейная (I-3-1). Все выделенные разновидности кимберлитовых пород в рудных столбах существенно отличаются по содержаниям алмазов. Степень алмазоносности западного и восточного рудных столбов практически одна и та же. Алмазы в них распределены довольно равномерно. Величины отклонений средних содержаний алмазов по выделенным блокам подсчетов запасов от их среднего по рудным столбам варьируют в пределах 1,2 - 8,4 % для западного столба и 2,4 - 3,5% - для  восточного. Относительно невысокая алмазоносность кимберлитовой туфобрекчии центрального столба объясняется пониженной первичной концентрацией в ней алмазов и присутствием значительного количества ксеногенного материала.

Кимберлитовые породы зоны смешения характеризуются средней алмазоносностью, обусловленной присутствием в этой зоне кимберлитов всех выделенных разновидностей. Верхняя часть зоны имеет повышенную алмазоносность за счет увеличения в ней количества инъекций автолитовой кимберлитовой брекчии. В нижней части зоны присутствуют в значительном количестве крупные (до 20 - 30 м в поперечнике) ксенолиты вмещающих пород и увеличиваются на отдельных участках содержания мелкого ксеногенного материала (до 50 - 70% от общей массы породы). Оба фактора определяют пониженные (примерно в 2 раза) содержания алмазов по сравнению с верхней частью зоны.

Наиболее неравномерное распределение алмазов по вертикали характерно для автолитовой кимберлитовой брекчии центрального рудного столба. Отклонения среднего содержания алмазов по выделенным блокам от среднего по данной разновидности колеблются от 17,1 до 22,6%. Общая повышенная алмазоносность автолитовой кимберлитовой брекчии обусловлена как высокой концентрацией в ней алмазов, так и высоким средним весом одного кристалла (за счет значительного содержания алмазов класса -4+2  мм). Колебания в средних содержаниях алмазов по выделенным блокам в этой разновидности связаны с естественными колебаниями концентраций алмазов класса -4+2 мм. В целом же по месторождению основную массу алмазов по количеству составляют кристаллы класса -1+0,5 мм.

Среди кристаллов алмазов преобладают октаэдры и переходные формы от октаэдрического габитуса к ромбододекаэдрическому, а также ламинарные додекаэдры. В значительном количестве по сравнению с другими коренными месторождениями  в трубке Юбилейная встречаются типичные округлые алмазы «уральского» («бразильского») типа - свыше 10% всех находок.

Основную массу алмазов составляют бесцветные кристаллы, в основном «прозрачные», реже «весьма прозрачные» и «полупрозрачные». Алмазы «чистой воды» и « непрозрачные» встречаются значительно реже. Почти половину алмазов составляют окрашенные кристаллы. Среди них резко преобладают бледно-дымчато-коричневые, реже розовато-лиловые и лилово-коричневые камни. Значительное количество кристаллов окрашено в серые и черные цвета, сравнительно часто встречаются зеленовато-желтая, желто-зеленая, серовато-желтая и серовато-зеленая окраска. Довольно редкими являются соломенно-желтая и янтарно-желтая и желто-оранжевая окраска. Очень редко встречаются бледно-зеленые камни цвета морской  воды.

Трубка Айхал (I-3-30). Как и в месторождении трубки Юбилейная, петрографические разновидности кимберлитовых пород существенно отличаются по степени своей алмазоносности. Наиболее высокие содержания алмазов присущи автолитовой кимберлитовой брекчии. Несколько пониженным содержанием характеризуются порфировые кимберлиты. Наиболее бедна алмазами кимберлитовая туфобрекчия. Среднее содержание алмазов в ней более чем в 2 раза ниже по сравнению с кимберлитовой брекчией. В свою очередь, каждая разновидность пород характеризуется весьма неравномерным распределением алмазов, как в плане, так и по вертикали, что связано со случайным чередованием богатых и бедных участков. Кроме того, содержание алмазов с глубиной заметно уменьшается, что связано с увеличением примеси ксеногенного материала на нижних горизонтах.

По величине алмазов трубка Айхал относится к месторождениям с преобладанием по количеству мелких кристаллов класса -2+0,5 мм. По кристалломорфологическим особенностям среди алмазов преобладают (около 40 %) ламинарные кристаллы ромбододекаэдрического габитуса. Их содержание выше суммарного содержания индивидов октаэдрического и переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому габитусов при заметном (до 11,7 % в классе -1+0,5 мм) количестве бесформенных осколков без признаков кристаллографической огранки.  Содержание округлых алмазов очень низкое, в отличие от тр. Юбилейной.

Для алмазов месторождения характерна пониженная степень прозрачности. В классе -1+0,5 мм около половины алмазов составляют камни категории «прозрачные» при заметном (около 25 %) содержании «полупрозрачных» индивидов. Прозрачность кристаллов юго-западного рудного тела заметно выше по сравнению с северо-восточным. В свою очередь, наихудшей степенью прозрачности в пределах северо-восточного рудного тела обладают кристаллы восточного рудного столба.

Второй характерной особенностью алмазов тр. Айхал является наиболее высокое, по сравнению с эксплуатируемыми месторождениями, содержание окрашенных камней, составляющих около половины и более от общего количества кристаллов. Среди них резко преобладают алмазы лилово-коричневой и дымчато-коричневой (вследствие пластической деформации) окраски, причем максимальное количество такого рода окрашенных камней характерно для класса -2+1 мм. Характерным для алмазов тр. Айхал является также повышенное содержание кристаллов с желто-зеленой, серо-черной и цвета морской волны окраской. Общее содержание окрашенных камней заметно выше в северо-восточном рудном теле, причем максимальное количество их характерно для восточного рудного столба. Что касается качества алмазов в целом по месторождению, то оно ниже по сравнению с тр. Юбилейной.

Трубка Краснопресненская (I-2-22). Разновидности кимберлитовых пород резко различны по степени своей алмазоносности. В кимберлитовой туфобрекчии содержание алмазов более чем в 3 раза ниже по сравнению с автолитовой кимберли-товой брекчией. Основная масса алмазов, как и в других месторождениях, пред-

ставлена кристаллами класса -2+0,5 мм. Кристаллы представлены в основном ромбододекаэдрами (38,3 - 43,8 %), октаэдрами (9,1 - 9,3 %) и переходными между ними формами (11,7 - 14,2 %). Типоморфным признаком для тр. Краснопресненской является повышенное содержание сильно уплощенных «лепешкообразных» бесформенных осколков с протомагматическими сколами.

Характерной особенностью алмазов месторождения является очень низкое содержание бесцветных камней. Более 80 % всех алмазов окрашены и имеют разной степени нацвет. Наиболее распространены кристаллы с дымчато-серым и дымчато-коричневым нацветом (около 70 % всех алмазов). Наиболее часто встречаемым типом окраски является серая и черная. Заметное количество камней окрашены в коричневые и розово-лиловые тона. Алмазы с желтой, желто-оранжевой и зеленой окраской встречаются крайне редко. Большое количество окрашенных, содержащих включения и в различной степени трещиноватых индивидов существенно влияет на их визуальную прозрачность. Алмазов «чистой воды» и высокой степени прозрачности мало (немногим более 10 %).

Трубка Алакитская (I-2-23). Алмазоносность низкая, средний вес одного кристалла алмаза – 4,87 мг. Количественно по величине среди алмазов преобладают камни размером -1+0,5 мм. В целом, в подавляющем большинстве относятся к бесцветным и дымчато-коричневым камням  I разновидности (91,6%). Выход окрашенных в коричневые, желтые и серые цвета кристаллов составляет 8,4%. Представлены, в основном, ромбододекаэдрами (43,8%), с преобладанием индивидов со сноповидно-занозистой штриховкой. Далее, по частоте встречаемости следуют бесформенные камни (16,7%),  октаэдры (15,3%), переходные формы (12,5%), довольно много двойников и сростков. Более половины (51,4%)  камней содержат микровключения графита, сульфидов, оливина, граната. Основная масса кристаллов относится к бесцветным камням категорий «прозрачные» и «чистой воды». Близкое расположение трубки Алакитская к месторождению Краснопресненская позволяет эксплуатировать их одним карьером, что повысит рентабельность отработки обоих объектов.

Трубка Радиоволновая (I-3-12). Алмазоносность низкая, средний вес одного кристалла алмаза – 1,81 мг. Доминирующий размером является  –1+0,5 мм. По морфологии преобладают кристаллы I разновидности (86%), в т.ч. ромбододекаэдры (43,8%), октаэдры (29%) и переходные формы (7,7%). Содержания бесформенных камней – 5,9%, довольно часты двойники и сростки. Около одной трети (34,3%)  камней содержат микровключения графита, сульфидов, реже – оливина, хромита. В целом, алмазы трубки Радиоволновая отличаются довольно высоким качеством. Основная часть кристаллов относится к бесцветным камням категорий «чистой воды», «весьма прозрачным» и «прозрачным». Реже встречаются алмазы, эпигенетически окрашенные в дымчато-коричневые цвета (10,7%). Значительно повышает качество алмазного сырья и максимальный среди алмазоносных кимберлитовых тел Далдыно-Алакитского района выход весьма ценных камней с высокими содержаниями примесного азота.

Трубка Одинцова (I-3-13). Алмазоносность низкая, средний вес одного кристалла алмаза – 2,32 мг, а наиболее крупного – 62,6 мг. Количественно преобладают алмазы класса –1+0,5 мм. Среди морфологических типов доминируют бесцветные кристаллы I разновидности (84,4%) с преобладанием октаэдров и переходных форм (49%), ромбододекаэдров (23,1%). Содержания округлых и бесформенных камней – 7,7% и 14,6% соответственно. Кристаллы IV (4,7%) и VIII (0,9%) разновидностей малочисленны. Довольно много камней с микровключениями (57,5%) графита, сульфидов, реже - оливина.

Качество кристаллов довольно низкое. Однако, учитывая высокое содержание наиболее ценных прозрачных алмазов октаэдрического габитуса, из практики разведки месторождений алмазов можно ожидать находки крупных ювелирных камней при достаточно большом объеме обогащения кимберлитов. Это позволяет отнести трубку Одинцова к перспективным объектам для наращивания сырьевого потенциала территории.

Строительные   материалы

В начале 60-х гг., в связи с организацией рудника Айхал, строительством промышленного комплекса и бытовых сооружений, были развернуты поисково-разведочные работы на строительные материалы с целью обеспечения развивающейся стройиндустрии местным сырьем. В результате проведенных работ были обнаружены и разведаны месторождения долеритов, известняков, песков, песчано-гравийных смесей, полностью обеспечившие потребности в указанных видах сырья.

Магматические породы. Долериты

Месторождение долеритов «Трапповое» (I-4-14) расположено на левом склоне долины р. Сохсолоха в 0,5 км к юго-востоку от кимберлитовой трубки Айхал. Открыто и разведано  в 1961 - 1962 гг. По месторождению произведен подсчет запасов до глубины 9,2 м на площади 8 649 кв. м. Подсчитанные запасы по категории  В  составили 79 220 куб. м сырья. По результатам физико-механических испытаний было дано заключение о пригодности долеритов в качестве бутового камня марки «1000». В 1982 г. была произведена доразведка месторождения с целью обеспечения Айхальского комбината строительных материалов промышленными запасами долеритов в качестве щебня - наполнителя тяжелого бетона.

Геологическое строение месторождения простое. Оно представляет собой часть обширной пластовой интрузии долеритов мощностью до 100 м. В верхней части разреза до глубины 0,5 - 3 м долериты перекрыты современными делювиально-элювиальными образованиями, представленными дресвой, щебнем и глыбами долеритов, сцементированных мерзлым суглинком. Долериты мелко-среднезернистые с пойкилофитовой, участками офитовой, структурой. Сложены плагиоклазом (25 - 55%), моноклинным пироксеном (15 - 69%), оливином (10 - 30%) и рудным минералом (до 1%).

По результатам испытаний долериты характеризуются следующими парамет-рами: объемный вес - 2,90х103 кг/м3; удельный вес - 3,01х103 кг/м3; общая пористость - 3,54%; открытая пористость - 0,68%; водопоглощение - 0,44%; морозостойкость в растворе сернокислого натрия, 15 ц. - 300; предел прочности в водонасыщенном состоянии – 723 - 964 кгс/см2; предел прочности в сухом состоянии - 656 – 1 179 кгс/см2. Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре по ГОСТ 8267-75 для разных участков месторождения изменяется от 1000 до 1200. Долериты месторождения полностью соответствуют требованиям ГОСТов. Доразведанная площадь месторождения составляет 128 726 м2  при средней мощности полезной толщи 13,4 м. Подсчитанные запасы по категориям В+С1  составляют 1 725 тысяч м3. В настоящее время месторождение эксплуатируется.

Технологическое  сырье. Известняк

Месторождение известняка Крутое (I-3-34) расположено на левом склоне долины р. Сохсолоха в 0,4 км к югу от карьера тр. Айхал. Открыто и разведано в 1963 г. В связи с эксплуатацией месторождения и необходимостью наращивания запасов в 1986 - 1989 гг. была произведена его доразведка. Месторождение приурочено к нижней части разреза башенной свиты раннего силура и сложено криптозернистыми массивными плотными крепкими известняками кремового и желтовато-кремового цвета с темными и бурыми пятнами, нередко с раковистым изломом.

Довольно часто они содержат гнездообразные выделения изометричной формы,  размером до 2 мм и нитевидные прожилки водяно-прозрачного кальцита и перекристаллизованные мелко-крупнозернистым кальцитом остатки брахиопод, пелеципод, остракод, гастропод, трилобитов. Известняки сложены мельчайшими зернами кальцита (менее 0,01 мм), составляющими от 80 - 86 до 93 - 99% объема породы, перекристаллизованными органическими остатками (до 6%) и примесью глинистых частиц (от 1 до 6%). Встречаются редкие зерна доломита, полевых шпатов, кварца, рудных минералов. Часто в породе заметны пылевидные включения гидроокислов железа, придающие ей желтоватый оттенок, и рассеянная вкрапленность окислов марганца. Нередко известняки затронуты выветриванием (участками мощностью от 10 до 40 - 50 см), где они становятся менее плотными, даже пористыми. Зачастую по плоскостям наслоения в известняках наблюдаются примазки и прослойки, мощностью от 2 до 10 мм глинистого материала. Промышленная залежь известняков характеризуется непостоянной мощностью, которая изменяется от 8 до 17 м.

По результатам химических анализов известняки характеризуются следующими показателями: содержание CaCO3  изменяется от 74,81% до 80,75%, в среднем 77,42%; содержание MgCO3  изменяется от 4,86 до 9,95%, в среднем 6,80%; содержание нерастворимого остатка изменяется от 8, 96 до 26,98%, в среднем 14,87%.

Физико-механические свойства известняков следующие: удельный вес  (2,62 - 2,7) х103 кг/м3, в среднем 2,66 х103 кг/м3; объемный вес (2,2 - 2,45) х103 кг/м3, в   среднем 2,32 х103 кг/м3; водопоглощение  3,44 - 8,83%, в среднем 5,72%; порис- тость  от 7,9  до 19,63 %; временное сопротивление сжатию от 327,05 до 603,84 кг/см2. По всем качественным показателям известняки месторождения Крутое пригодны для производства гидравлической извести, а также могут использоваться для производства воздушной кальциевой извести третьего сорта. Общие подсчитанные в процессе разведки 1963 г. и доразведки 1989 г. запасы известняка по категориям В+С1  составляют 1 136,9 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется с 1964 г.

Песчано-гравийный  материал

По району выявлено и разведано четыре месторождения песчано-гравийных смесей - Водораздельное, Верхнее, Чукука и Оюр-Юряге  и отработаны Северное, Славное. Все месторождения имеют один генезис и приурочены к базальным горизонтам конекской и ботуобинской свит. В качестве примера ниже приводится описание  ближайшего к  п. Айхал месторождения Оюр-Юряге (I-4-19). Оно находится в 8 км к юго-востоку от пос. Айхал в долине одноименной реки. Открыто и разведано в 1981-1982 гг.

Продуктивный горизонт представлен песчано-гравийно-галечными отложениями средней мощностью 3,1 м. Песок (40 - 50% объема породы) кварцевый среднезернистый слегка глинистый светло-серый. Гравийно-галечный материал хорошей степени окатанности, представлен кремнистыми породами, роговиками, редко кислыми эффузивами. Размер галек до 5 см. Песчано-гравийная смесь месторождения характеризуется очень высоким (в среднем 86,1%) содержанием песка-отсева. Его параметры следующие: модуль крупности  -  1,1 - 1,7 , в среднем 1,6; среднее содержание зерен < 0,14  -  17,6%; содержание глинистых и пылевидных частиц  -  6,8 - 11,9%,  в среднем 9,1; группа песка (ГОСТ 8736-77)  - мелкая; пустотность песков  -  44,9 - 46,9; удельный вес  -  (2,62 - 2,65) х103 кг/м3; объемный насыпной вес  -  1390 - 1460 кг/м3; колориметрическая проба  -  светлее эталона. По результатам анализов пески-отсевы могут быть использованы для производства силикатно-бетонных изделий, а после гидрообогащения - для приготовления строительных растворов.

Гравийная составляющая по содержанию низкая и составляет 13,9%. Согласно испытаниям, проведенным институтом ВНИИСТРОМ пригодна в качестве вяжущего компонента для изделий из силикатного бетона. Подсчитанные запасы песчано-гравийной смеси по категории С1 составляют 103 тыс. м3. Месторождение относится к группе резервных.

Песок строительный

Месторождение Сохсолох (I-3-40) расположено на правом склоне долины одноименной реки в 4 км южнее устья руч. Быстрого. Открыто и разведано в 1963 - 1964 гг. Геологическое строение месторождения весьма простое. Приурочено оно к выходу на дневную поверхность терригенных отложений ботуобинской свиты, залегающих практически горизонтально и сложено средне- и крупнозернистыми преимущественно кварц-полевошпатовыми слабосцементированными песчаниками светло-серого, участками коричневато-серого, цвета. Изредка встречаются прослойки и линзы гравелита, аргиллитов, углистых сланцев, угля. Мощность прослоев и линз не превышает 10 см. Нередко встречается детрит и отпечатки листовой флоры. Максимальная вскрытая мощность песчаников 7,6 м.

По результатам лабораторно- технологических испытаний песчаники характеризуются следующими показателями: песок среднезернистый, содержание частиц диаметром менее 0,05 мм - 10,85%, содержание органических примесей в пределах нормы, удельный вес песка - 2,64 х103 кг/м3, содержание кремнезема - 90,32%. По испытаниям вибрированных образцов песок месторождения соответствует марке 150 по СН 259-63. По результатам лабораторно-технологических испытаний пески были признаны пригодными для изготовления силикатно-бетонных изделий. Дальнейшие полузаводские испытания песка показали пригодность его для производства ячеистого бетона объемной массой 700 кг/м3  и тяжелого силикатного бетона марки 300. В настоящее время месторождение полностью отработано.

Месторождение Быстрое (I-3-29) расположено на правом склоне долины одноименного ручья в 1 км от его устья и в 2,5 км (по прямой) от месторождения Сохсолох. Открыто и разведано в 1981 - 1982 гг. Месторождение приурочено к нижней части разреза ботуобинской свиты и представляет собой линзовидную залежь, сложенную разнозернистыми кварцевыми слабосцементированными песчаниками  светло-серого цвета с примесью гравийно-галечного материала. Гальки и гравий   хорошо окатаны и представлены кремнистыми породами. Содержание их составля-ет соответственно 10% и 15%. Цемент песчаников известковистый и железисто-глинистый. Мощность песчаников в пределах месторождения изменяется от 1 до 13 м, в среднем составляя 5,7 м.

Пески месторождения характеризуются нижеследующими показателями. Модуль крупности изменяется от 0,7 до 2,1, составляя в среднем 1,3. Среднее содержание зерен, проходящих через сито 014, составляет в среднем 18,7%. Содержание глинистых, пылевидных и илистых частиц составляет в среднем 6,8%. Группа песка согласно ГОСТ 8736-77 - очень мелкая. Пустотность песка колеблется от 36,7 до 47,8%. Удельный вес - (2,64 - 2,70) х103 кг/м3. Объемный насыпной вес – 1 400 - 1 670 кг/м3. Колориметрическая проба на органические примеси светлее эталона.

Учитывая, что пески месторождения очень мелкие, наиболее целесообразно использовать их в качестве вяжущего компонента для силикатных бетонов. Месторождение разведано на площади 117 278 м2. Подсчитанные запасы песков по категориям В+С1 составляют 662 тыс. м3. В настоящее время месторождение находится в эксплуатации. Помимо вышеперечисленных, на площади района установлены еще несколько месторождений (Гусиное (I-3-36) и др.).

Прочие ископаемые. Гипс

По району гипсоносные горизонты приурочены к отложениям удачнинской, мархинской, моркокинской, олдондинской, кылахской и делингдинской свитам. Гипсовые, ангидрит-гипсовые образования развиты в виде прослоев, жилок, гнезд, часто образуя карбонат-глинисто-гипсовые слои. Отмечаются и мономинеральные пласты гипсов,  мощностью до 2,0 м (IV-2-2, IV-2-3, IV-2-4; IV-3-3). Содержания СaSO4x2H2O составляют 77,4 – 98,2%.

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА

Анализ имеющихся материалов позволяет уверенно выделить 5 минерагенических эпох: рифейско-раннепалеозойскую, среднепалеозойскую, позднепалеозойскую, раннетриасовую и четвертичную. Территория является составной частью выделенной И. П. Атласовым и В. Н. Вакаром в 1958 г. Далдыно-Оленекской [6] кимберлитоконтролирующей минерагенической зоны Якутской минерагенической провинции с алмазоносной специализацией. Доминирует магматогенно-эксплозивный генетический тип оруденения, относящийся к среднепалеозойской эпохе рудообразования с резко подчиненной ролью четвертичных россыпей на его основе.

Небольшие перспективы имеют рифейско-раннепалеозойские проявления нефти и газа. По Т. К. Баженовой [11] территория находится на южной периферии Анабарской перспективно-нефтегазоносной области Лено-Тунгусского мегабассейна.  Определенный практический интерес представляют относящиеся к этой же минерагенической эпохе проявления  рудной формации поликомпонентных жидких руд. Последние связаны с глубинными рассолами венд-кембрийских водоносных комплексов Оленекского и Верхневилюйского криоартезианских бассейнов.

Второстепенное значение имеют каменноугольно-пермские проявления буроугольной формации  Восточно-Тунгусского района Тунгусского угленосного бассейна [11, с. 240]. Резко подчиненную роль играет эндогенное оруденение гидротермального типа (проявления цеолитов), парагенетически связанное с позднепалеозойско-раннемезозойским основным магматизмом Вилюйско-Котуйской железоносной металлогенической зоны [11, с. 341].

Рифейско-раннепалеозойская минерагеническая эпоха

Горючие ископаемые. Нефть и газ

Рассматриваемая территория в отношении нефтегазоносности относится к объектам с невысокими перспективами. Процессы нефтегазогенерации в данном ре-гионе связываются с нефтегазоматеринским горизонтом (НГМГ) доманикоидов  куонамской свиты.  Месторождения и проявления нефти и газа локализуются толь-ко в вендско-нижнепалеозойском структурном ярусе.  По данным Т. К. Баженовой [11, с. 234], продуктивность генерации углеводородов (УВ) составляет: жидких углеводородов (УВЖ) 0,2 - 0,5 млн. т/км2, газообразных (УВГ) – 0,2 - 0,5 млрд. м3/км2. Общая площадь развития межрифового типа разреза (с доманикоидами) на площади листа Q-49-XXI,XXII равна ~4 170 км2. Объемы  возможной генерации УВЖ определяются величиной 800 – 2 100 млн. т, УВГ - 800 – 2100 млрд. м3. Доля прогнозных ресурсов для Сибирской платформы от общих масштабов генерации и миграции УВ составляет чуть более 1% [11, с. 238], что определяется сложными условиями аккумуляции и сравнительно плохими условиями сохранности их скоплений. На основании приведенных данных, общие прогнозные ресурсы территории листа  Q-49-XXI,XXII (на уровне качественной оценки) могут составить 8 - 21 млн. т УВЖ и порядка 8 - 21 млрд. м3 УВГ соответственно.

Месторождения и проявления нефти и газа в вендско-нижнепалеозойском структурном ярусе в центральной части Сибирской платформы приурочены к региональным горизонтам-коллекторам. К ним относятся терригенные породы в составе бюкской (старореченской) свиты венда, трещинно-кавернозные коллекторы карбонатных пород венда – нижнего кембрия и нижнего кембрия. Бронирующими покрышками для залежей углеводородов являются ангидрито-глинистые, мергелистые эвапоритовые образования.

Проведенные геологосъемочные, буровые и сейсморазведочные работы выявили с различной степенью надежности ряд локальных положительных блоковых и антиклинальных структур – потенциальных ловушек углеводородов. Определенный интерес могут представлять также рифовые постройки Анабаро-Синского фациально-стратиграфического субрегиона, где углеводороды скапливаются в пористых и трещиноватых коллекторах обломочно-карбонатных пород нижнего-среднего кембрия. Однако интенсивно проявленные разрывные нарушения в платформенном чехле, определяемые на основе геофизических данных, ставят под серьезное  сомнение степень сохранности потенциальных нефтегазовых ловушек.

Из положительных структур, выявленных сейсморазведкой на территории листа Q-49-XXI,XXII, определенный интерес на поиски углеводородов может представлять  установленное в среднем течении р. Тегюрюк  одноименное поднятие брахиантиклинальной формы. Размеры не полностью оконтуренной  положительной  структуры ~17 х 14 км, площадь ~180 км2, амплитуда по горизонту «КВ» – 150 м. Разрывная тектоника проявлена относительно слабо,  преимущественно на периферии поднятия.  Менее перспективно, в силу интенсивно проявленной разрывной тектоники, Вавуканское поднятие. Площадь его, оконтуренная лишь по геологосъемочным данным, составляет 200 - 300 км2, амплитуда – 100 - 150 м.

Жидкие руды

Рудная формация поликомпонентных жидких руд связана с глубинными рассолами венд-кембрийских водоносных комплексов. Высокая концентрация в них промышленно ценных магния, брома, калия, рубидия, лития и стронция в среднем превышает минимально промышленные содержания в 8, 7, 6, 5, 2 и 2 раза соответственно. Низкие значения коэффициента Cl/Br (46 – 65) и Na/Cl (0,44 - 0,21)  и высокие Ca/Mg (0,7 - 3,58) свидетельствуют о седиментационном генезисе подземных вод и являются показателем высокой степени метаморфизации рассолов. Минерализация вод колеблется от 126 до 403 г/л,  увеличиваясь с глубиной; состав хлоридный кальциевый и кальций-магниевый. Формирование и сохранность залежей глубинных рассолов обеспечивается факторами закрытости недр, наличием в разрезе венд-кембрийских отложений эвапоритовых образований.

Практическое использование руд возможно попутно при разработке алмазных месторождений, а также при работах на нефть и газ. Так, максимальные ожидаемые притоки рассолов, которые необходимо будет удалять с последующей утилизацией  из карьера и шахты на месторождении Юбилейная составляют 500 – 1 100 м3/сутки. Это может обеспечить прогнозные объемы попутной годовой добычи магния –         3 000 т, брома – 550 т, калия – 750 т, рубидия – 5 т, лития – 8 т и стронция – 180 т.

Каменная соль (галит)

Территория листа Q-49-XXI,XXII относится к Лено-Тунгусской солеродной структурно-металлогенической зоне Восточно-Сибирской хатакратонной области. На смежной территории проявления соли приурочены к отложениям мархинской и удачнинской свит кембрия в районе г. Удачного. Мощность соленосных горизонтов достигает нескольких метров. В верхней части удачнинской свиты доломиты содержат каменную соль в количестве до 25%, где она слагает мономинеральные прослои мощностью до 5 см. Проявления соли практического значения не имеют.

Гипс

Проявления гипса контролируются Ботуобинской карбонатно-терригенной сульфатоносной пестроцветной структурно-металлогенической зоной Лено-Тунгусской хатакратонной провинции. Гипсоносны в той или иной мере практически все образования кембрийских и ордовикских красно- и пестроцветных терригенно-карбонатных формаций. Проявления гипса  установлены в отложениях моркокинской свиты верхнего кембрия, олдондинской, сохсолохской и делингдинской свит ордовика.  Приурочены к горизонтам эвапоритовых образований. Практического значения проявления гипса не имеют.

Флюорит оптический

Проявление флюорита осадочно-гидротермального генезиса установлено на смежной территории по р. Моркока, выше устья р. Кюнде. Флюоритоносный горизонт, содержащий  флюорит-кальцитовые секреции (5 - 10% объема породы), мощностью 0,4 - 23 м, приурочен к комковатым и кавернозным доломитам яральинской свиты. Секреции округлой, эллипсовидной формы, размером 1,0 - 5,0 см (в длину), сложены серым (до темно-серого) кальцитом и светло-, темно-фиолетовым тонкокристаллическим флюоритом (по периферии). Содержание флюорита в конкрециях составляет 5 - 40%  (в среднем 10 - 15%), а на весь объем пород флюоритоносного горизонта – десятые доли процента. Флюорит проявления из-за низкого содержания и  некондиционности не имеет практического значения, представляет только минерагенический  интерес.

Вместе с тем, широкое развитие выходов  яральинской свиты при плохой об-наженности не исключают возможности наличия здесь более крупных и богатых проявлений флюорита. Это определяет возможность выделения прогнозируемой Уэся-Ого-Юрягинской потенциально-флюоритоносной площади (III.1 flo/S) в северо-западной части территории листа Q-49-XXI,XXII. Учитывая стратиформный характер оруденения, предполагается его осадочно-гидротермальный генезис и принадлежность к флюоритовой и/или ратовкитовой  рудной формациям.

Среднепалеозойская минерагеническая эпоха

Драгоценные и поделочные камни. Алмазы

Основным полезным ископаемым района являются алмазы.  Территория практически полностью  входит в состав Далдыно-Алакитского алмазоносного рудно-россыпного района. Она охватывает юго-западную часть Алакит-Мархинского алмазоносного рудно-россыпного поля Айхальского узла [66] и восточный фланг прогнозируемого Моркокинского рудного поля (вне рудно-россыпного узла). В составе последних на основе комплекса поисковых признаков и прогнозных критериев выделяются более мелкие металлогенические таксоны – минерализованные зоны и   минерализованные участки [65].

В процессе проведения поисковых работ в течение длительного периода и многочисленных тематических исследований для Далдыно-Алакитского района была разработана система поисковых признаков и прогнозных критериев, используемых при планировании и осуществлении геологоразведочных работ [6, 34, 46, 47, 50, 53, 54, 87, 101, 117, 128, 138, 139, 148, 149, 158, 171, 176-178, 182, 194, 195, 218 - 223 и др.]. К поисковым признакам относятся: известные месторождения и рудопроявления алмазов, тела кимберлитов, шлиховые ореолы парагенетических спутников алмазов и самих алмазов, наличие в ореолах рассеяния высокохромистых – низко-кальциевых пиропов алмазной ассоциации, геохимические и геофизические аномалии, а также связанные с формированием кимберлитов изменения вмещающих пород. Последние, выражаются в их метасоматической доломитизации и образовании прожилков, жеод  и секреций кальцита, горного хрусталя, аметиста, халцедона, сульфидов.

К прогнозным критериям относятся геолого-стратиграфические, литологические, палеоминерагенические, фациально-генетические, структурно-тектонические, палеогеографические и другие критерии и предпосылки. Не останавливаясь на характеристике всех перечисленных критериев, достаточно подробно описанных в многочисленных отчетах, статьях и монографиях, рассмотрим лишь некоторые из них, наиболее важные, на наш взгляд, при прогнозных построениях.

Структурно-тектонические критерии. В настоящее время не вызывает сомнений, что пространственное размещение большинства кимберлитовых тел Алакит-Мархинского поля контролируется тремя основными кимберлитовмещающими северо-восточными зонами Далдыно-Оленекского глубинного разлома, активизировавшегося в среднепалеозойское время и обусловившего широкое проявление кимберлитового магматизма. При этом значительная часть трубок приурочена к узлам пересечений указанных зон с разломами северо-западного и субширотного направлений, т.е. к участкам с наибольшей проницаемостью земной коры. Предшественниками [194] акцентировались узлы пересечения указанных зон лишь с разломами северо-западного направления. При этом отмечалась невписываемость (пока) в эту схему лишь трубок Молодость, Юность, Байтахской и 30 лет Айхала, что не исключало возможность наличия в створе этих трубок четвертой кимберлитовмещающей зоны разломов.

Не менее важными при прогнозировании являются и менее глубинные факторы, влияющие на размещение кимберлитовых тел. К ним относятся, прежде всего, структуры вмещающего трубки карбонатного «цоколя». В качестве структурного критерия можно отметить приуроченность кимберлитовых тел к поднятиям венд-раннепалеозойского структурного яруса - так называемым кимберлитоперспективным структурно-денудационным выступам карбонатного «цоколя» (КСДВ). КСДВ - это та относительная возвышенность, с которой древней гидросетью сносилась в коллектор высокобарная минерализация коренного источника при его размыве, а  кимберлитовые тела приурочены преимущественно к склонам КСДВ [139, 158]. По мнению вышеназванных исследователей распознавание таких поднятий на закрытых площадях затруднено, в связи с формированием ложных структур (денудационных выступов, палеоантиклиналей, инъективных поднятий) и отпрепарированного расчлененного раннетриасового вулканического рельефа. На структурной карте палеорельефа карбонатного «цоколя» [194] отмечена приуроченность подавляющего большинства кимберлитовых тел к малоамплитудным отрицательным структурам (типа депрессий), значительно меньшая часть - к склонам поднятий.

Тектонофизически объясняется это тем, что именно в отрицательных формах обеспечиваются благоприятные условия для локализации кимберлитов. В синформных структурах поля тектонических напряжений распределены таким образом, что в килевой части создается область растяжения, а в приповерхностной части, наоборот, сжатия [18]. С одной стороны, обстановка растяжения в нижней части благоприятствует быстрой транспортировке кимберлитового расплава-флюида в верхние горизонты платформенного чехла, что обеспечивает сохранность алмазов в расплаве. Господствующее в верхней части разреза сжатие, с другой стороны, препятствует преждевременной потере расплавом летучих вследствие дегазации, и связанной с этим «мгновенной» кристаллизацией магмы на недоступных глубинах. Это обеспечивает замкнутость системы на период, необходимый для накопления энергии для формирования в последующем собственно кимберлитовой  трубки взрыва.

Наблюдаемая приуроченность части кимберлитовых тел (слабоалмазоносных) к бортам поднятий определяется особенностями процесса трещинообразования при формировании складок поперечного изгиба,  к которым и  относятся крупные пликативные дислокации платформенного чехла. Область крыла складки поперечного изгиба является местом с наибольшим снижением всестороннего давления и максимальным числом разрывов. Это обеспечивает условия для формирования преимущественно тел жильной формы, не являющихся в Далдыно-Алакитском районе перспективными промышленными объектами.

Кроме КСДВ, в качестве структурно-тектонических критериев упомянутые исследователи выделяют околодиатремовые мульды оседания (ОМО), «межтрапповые окна и коридоры». Околодиатремовые мульды оседания представляют собой структурные деформации вмещающих пород на локальном около- и надтрубочном пространстве, возникшие в процессе становления диатрем. Так, для средних и крупных кимберлитовых трубок размеры ОМО вместе с диатремой в 2 - 5 раз больше площади кратера, углы наклона слоев до 5-10º, глубина корневой зоны ОМО - десятки метров [53].

В процессе проведения поисково-разведочных работ на известных   кимберлитовых телах давно замечено, что мощные долеритовые интрузии оленек-велингнинского комплекса в околотрубочном пространстве испытывают резкое выклинивание и расслоение на несколько маломощных (2 – 4 м) силлов, которые как бы обтекают трубки, образуя над ними «окна» или «козырьки». Такое поведение базитов, по-видимому, связано с особенностями строения околотрубочного пространства и механизмом их внедрения. «Межтрапповые коридоры» обусловлены отсутствием в перекрывающих трубки отложениях интрузий вышеуказанного комплекса или их пониженной  мощностью. Как прогнозный критерий «межтрапповые окна и коридоры» должны применяться только в комплексе с другими предпосылками.

Минералогический критерий наряду со структурно-тектоническими предпосылками является одним из наиболее важных и определяющих при выборе перспективных площадей. При этом используются находки алмазов и их парагенетических спутников - пиропа, пикроильменита, хромита, оливина, хромдиопсида. Ведущая роль среди минералов-спутников принадлежит пиропу и пикроильмениту, как наиболее распространенным. Надежным индикатором близости погребенного коренного источника являются находки в базальных горизонтах терригенной толщи малотранспортабельных оливина и хромдиопсида, пиропа и пикроильменита с неизношенной первичной поверхностью зерен и примазками кимберлита, обломков самих кимберлитов. Находки в повышенном (более 5 %) количестве высокохромистых - низкокальциевых (Cr2O3> 5 %, CaO не более 2 - 3 % ) пиропов алмазной ассоциации и алмазов указывают на наличие средне- и высокоалмазоносного коренного источника.

Геохимический критерий. Индикаторами кимберлитовых пород в экзогенных ореолах (вторичные потоки и ореолы рассеяния в продуктивных отложениях верхнего палеозоя и квартера) являются геохимические аномалии хрома и комплексные аномалии хрома, никеля, кобальта [221]. Для детально изученной горно-буровыми методами части территории в качестве признаков кимберлитоконтролирующих и локализующих разрывных нарушений хорошо себя зарекомендовал комплексный показатель аномальности по первичным ореолам рассеяния халькофилов - Pb, Zn, Ag, Cu  и ряда других элементов [220].

Закономерности пространственного размещения кимберлитов. В пределах рассматриваемой части Алакит-Мархинского кимберлитового поля комплексом геолого-геофизических методов с компьютерной обработкой был выделен целый ряд тектонических элементов различных типов, основные из них показаны в виде линейных и сублинейных разрывных нарушений и взаимно пересекающихся зон пространственно сближенных дизъюнктивов. По густоте тектонических нарушений доминируют «зоны» северо-восточного простирания.

Меньшую плотность имеют нарушения северо-западного простирания. Последние выделены в районе в основном лишь структурной сейсморазведкой, причем этим нарушениям (северо-западного простирания) отводится кимберлитоконтролирующая роль [154 - 156]. Значительная часть кимберлитовых тел локализована в пределах таких зон, чаще всего в узлах пересечения их с зонами тектонических нарушений северо-восточного простирания. Последние рассматриваются в качестве рудовмещающих, так как внедрившиеся в них кимберлитовые тела и сопряженные с ними жилы вытянуты в северо-восточном направлении.

Проведенная структурная сейсморазведка подтвердила наличие субортогональной системы зон тектонических нарушений северо-восточного и северо-западного простираний. Ее составляющая северо-западной ориентировки может рассматриваться как более древняя, почти не подвергшаяся активизации в среднепалеозойскую эпоху кимберлитообразования.

В пределах контролирующей северо-восточной Далдыно-Оленекской системы глубинных разломов достаточно четко выделяется только Центральная кимберлитовмещающая зона, протяженностью 56 км, в которой установлено 20 трубок (от тр. Краснопресненской, Алакитской на крайнем юго-западе района до тр. Снежинка на северо-востоке за пределами района). Целенаправленные работы в пределах этой зоны позволили выявить здесь за последние годы еще 2 кимберлитовые трубки, что доказывает перспективность данной зоны. Восточнее отмечается еще одна субпараллельная ей кимберлитовмещающая зона, протяженностью 16,5 км (от тр. Октябрьской и Айхала до тр. Комсомольской). Третья кимберлитовмещающая зона, более расплывчатая, расположена севернее, за пределами данной территории.

В целом, в пределах этих трех зон, имеющих большую протяженность и претерпевших активизацию в период кимберлитового вулканизма, были локализованы практически все кимберлитовые тела рассматриваемой территории. По данным геофизических работ, эти зоны распадаются на небольшие по протяженности кимберлитовмещающие линейные структуры.

Кроме вышеперечисленных, заслуживают внимания как объект поисков две кимберлитовмещающие зоны субширотного простирания. Они расположены: первая между тр. Юбилейная и Комсомольская, вторая -  между тр. Краснопресненская и Айхал. Все указанные кимберлитовмещающие зоны требуют дальнейшего изучения. По [195] выделяемая Центральная зона - основная кимберлитовмещающая зона Алакит-Мархинского поля, к которой приурочено 20 кимберлитовых тел с большей частью запасов алмазов рассматривалась при интерпретации, как эталон рудовмещающей структуры. Устойчивые признаки выделения ее, как рудовмещающей структуры, попытались распространить на другие предполагаемые зоны разломов (Байтахский, Алакитский, Айхальский) фиксируемых сейсморазведкой, и которые возможно выделить на данной территории.

Проведенный анализ морфологических особенностей трубок и вещественно-индикационных свойств рудовмещающей зоны, как промежуточного объекта поисков в ряду кимберлитовое поле - отдельное кимберлитовое тело не дал ожидаемых результатов. При этом выяснилось, что данная зона распадается на небольшие по протяженности рудовмещающие линейные структуры, в пределах которых локализованы кимберлитовые тела по обе стороны от осевой зоны. В целом, кимберлитовмещающая зона выделяется как линейная структура с повышенной тектонической трещиноватостью в породах карбонатного цоколя (тектоногенное поле), насыщенная кимберлитовыми додиатремовыми инъекциями в виде жил и даек, связывающие диатремы (рудогенное поле) и характеризуется повышенной проницаемостью для гидротерм, поверхностных и грунтовых вод, обусловивших первичные геохимические ореолы рассеяния, повышенную битуминозность, интенсивную карстофикацию и кавернозность кимберлитовмещающих пород (геохимическо-гидрогенное поле) и реконструируется, как область активного динамического влияния разломов осадочного чехла (тектоно-магматогенное поле) [195].

Позднепалеозойская минерагеническая эпоха

Горючие ископаемые. Уголь бурый

Территория располагается на крайнем восточном фланге Восточно-              Тунгусского района (1.1 УБ) Тунгусского угленосного бассейна (1 УБ C-P). Промышленная угленосность района связана с каменноугольными и пермскими образованиями ботуобинской, ахтарандинской и боруллойской свит. Палеогеологические факторы, наряду с преобладанием в течение среднекаменноугольного-позднепермского этапа гумидного умеренного климата, создавали благоприятные условия для формирования отложений терригенной угленосной формации регрессивной стадии. Углеобразование шло в обстановке формирования отрицательных структур длительного развития - обширных телеорогенных прогибов вдоль сводовых поднятий. Преобладание восходящих тектонических движений над нисходящими создавало условия для компенсации депрессий, образовавшихся в обрамлении сводовых поднятий, угленосным, а не чисто терригенным типом осадочных формаций. Палеогеографически область угленакопления представляла собой территорию наземных гумидных равнин, периодически затоплявшихся морем. Отложения формировались в условиях аллювиально-озерного, болотного и дельтового комплекса фаций. Седиментогенез носил отчетливо выраженный регрессивный характер в среднем карбоне и в пермском периоде с некоторым ослаблением регрессивных тенденций в позднекаменноугольную эпоху [11, с. 238].

Особенностью Айхальской буроугольной площади (1.1.1УБ), где расположена рассматриваемая территория, является приуроченность промышленной угленосности к верхнекаменноугольным образованиям ботуобинской свиты.  Этим она отличается от всей остальной части Тунгусского бассейна, где угленасыщенными являются пермские образования. Вероятнее всего, это определяется тем, что верхние, более угленосные, части разрезов ахтарандинской и боруллойской свит на территории листа Q-49-XXI,XXII уничтожены эрозией.

Пласты угля на изученной площади маломощные (0,2 - 3,5 м) быстро выклинивающиеся и расщепляющиеся. Залегают они на больших (20 - 200 м и более) глубинах. Авторами установлено, что положение залежей угля с минимальной рабочей мощностью (0,7 м) контролируется в первом приближение 35-метровой изопахитой суммарной мощности отложений конекской и ботуобинской свит.  Разрезы с меньшей мощностью средне-верхнекаменноугольных образований отличаются нестабильной фациальной обстановкой, частыми внутриформационными размывами, что создает неблагоприятные условия для углеобразования. Угли района среднезольные, низкосернистые и низкофосфористые. Преобладают угли марок Б (бурые), реже встречаются угли марок БД и БЖ (переходные к длиннопламенным и жирным). Число угольных пластов – 1 - 5, рабочих – 1 - 2, коэффициент угленосности – 2 - 9 %.

Черные металлы. Железо

В угленосных осадочных образованиях верхнего карбона и перми отмечаются конкреции, линзы и прослои сидеритолитов мощностью 0,05 - 1,0 м, в единичных

случаях  - до 3,0 м. В связи с низкими содержаниями железа, малыми размерами зон оруденения, значительными глубинами залегания (в более 2/3 случаях – 20 - 200 м), пункты минерализации не представляют промышленного интереса.

Драгоценные и поделочные камни. Алмазы

Позднепалеозойская эпоха была относительно благоприятной для образования россыпей. Тем не менее, детальные горнобуровые работы не выявили промышленных скоплений алмазов. В базальных горизонтах верхнепалеозойских отложений отмечаются редкие находки алмазов в ореолах рассеяния и в отдельных пунктах, относящиеся к осадочно-механическому генетическому типу формации алмазоносных россыпей. Являются важным поисковым признаком при поисках и прогнозировании коренных месторождений алмазов.

Раннетриасовая минерагеническая эпоха

Распределение рудоносных и рудных формаций контролируется Вилюйско-Котуйской металлогенической зоной, предположительно перспективной на  железные и полиметаллические руды.  В минерагении района эндогенное оруденение гидротермального и гидротермально-метасоматического типа (проявления черных, цветных и благородных металлов, цеолитов) на современной стадии изученности  играет незначительную роль.

Металлические ископаемые

Черные металлы. Железо

Магнетитовое оруденение, связанное с контактово-метасоматическими образованиями, выявлено на смежной к СВ площади [129]. Руды приурочены к контактовым скарнам  - хлорит-серпентин-карбонатным породам в зонах контактов (в кровле и подошве) долеритов кузьмовского комплекса с карбонатными породами нижнего палеозоя. Пункты минерализации представлены магнетитовыми рудами мелковкрапленными, реже - полосчатой и массивной текстуры. Содержания Fe2О3 – 35,9 – 64,54 %, FeО – 14,69 – 20,31 %, MnO – 0,13 %, Sобщ. - отсутствует. Отмечается      также тип оруденения, связанный с убогой вкрапленностью магнетита в минерали-

зованных зонах дробления в интрузиях долеритов (в кровле) и по карбонатным породам ордовика.

Цветные металлы. Медь, никель, свинец, цинк

Пункты медной минерализации [151] выявлены в бассейне р. Моркока к западу от изученной территории. Сульфидная минерализация приурочена к минерализованным зонам дробления и  контактовым зонам дифференцированных интрузий долеритов оленек-велингнинского комплекса с туфами, песчаниками, известняками лландовери. Представлена мелкой рассеянной вкрапленностью халькопирита  до   2,3 %, пирротина - до 1,17%, пирита - до 17 %. В связи с малыми размерами пункты минерализации представляют чисто минералогический интерес.

С данным типом оруденения на территории района связана, вероятнее всего, группа многочисленных   вторичных геохимических ореолов и потоков рассеяния, точечных аномалий меди, никеля, свинца, цинка, кобальта, иногда с сопутствующим серебром. В связи с низкими параметрами уровней концентраций и отсутствием коренных объектов связанных с ними, прогнозная оценка территории на цветные металлы не производится.

В то же время, на Сибирской платформе выявлено большое количество проявлений самородной меди, приуроченных к  туфолавовой толще раннего-среднего (?) триаса [11]. Медь концентрируется в миндалекаменных базальтах и туфах. В южной части  площади листа Q-49-XXI,XXII широко развиты аналогичные по составу образования южночунской и чичиканской свит. С ними связаны проявления цеолитов.  В водотоках, дренирующих их выходы, установлены целый ряд вторичных литохимических ореолов и потоков рассеяния меди. Все это позволило выделить прогнозируемые цеолитоносную Кюндейскую и медь-цеолитоносную Мас-Юряхскую площади, перспективные на открытие   медного и цеолитового оруденения.

Благородные металлы. Золото

Золото в количестве от единичных до первых десятков знаков отмечается в отдельных шлиховых пробах, отобранных из аллювиальных русловых и верхнепалеозойских отложений. Представлено чешуйками, реже пластинками размером до 0,5 редко до 2,0 мм. Практического интереса не представляет.

Коренным источником золота могут быть установленные на смежных площадях [151] зоны сульфидного оруденения в интрузиях долеритов. Они содержат пиритовую минерализацию в виде мелкой вкрапленности, прожилкования. Содержания пирита 1,7 - 4,8 %, содержания золота в пирите до 0,3 - 0,6 г/т; содержания золота в кварце из зоны дробления – 0,06 г/т.

Неметаллические ископаемые. Цеолит

Гидротермальные цеолиты обнаружены в базальтах, агломератовых туфах. Как правило, гидротермальная проработка туфогенных отложений сопровождается разнообразной по минеральному составу цеолитизацией. Слабее, часто только на микроскопическом уровне,  процессы цеолитизации проявлены в долеритах базитовых интрузий. Наиболее перспективными для обнаружения промышленных месторождений цеолитового сырья, являются пачки и толщи туфогенно-осадочных пород: туфопесчаников, туфоалевролитов, туффитов и пепловых туфов. В районе они сосредоточены на уровне алакитской и южночунской свит нижнего триаса.

Четвертичная минерагеническая эпоха

Многолетними поисковыми работами в пределах района выявлены лишь коренные месторождения и проявления алмазов. В отношении россыпей, представляющих промышленный  интерес, как современных, так и древних погребенных, рассматриваемая территория бесперспективна.  Ранее была установлена аллювиально-делювиальная ложковая законтурная россыпь коренного месторождения тр. Айхал, которая полностью была отработана в процессе строительства эксплуатационного карьера. Непромышленные россыпи, россыпные проявления, механические потоки и ореолы рассеяния алмазов, а также его спутников в четвертичных образованиях различного генетического типа являются одними из важнейших поисковых признаков при поисках коренных месторождений алмазов.

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА

Количественная прогнозная оценка минерально-сырьевого потенциала выполнена, в основном, прямым расчетом с экспертной оценкой расчетных параметров. Параметры и результаты расчетов приведены в приложении 3. Данные по ресурсам основных полезных ископаемых по районам, узлам, полям и некоторым проявлениям показаны на схемах прогноза полезных ископаемых; суммарные ресурсы по минерагеническим зонам  в приложении 4. Методика расчетов варьирует в зависимости от степени изученности, формационного типа оруденения, ранга и сложности минерагенического объекта.

Степень изученности территории в ее северной половине горно-буровыми работами (сеть 0,5 х 0,5 до 1,0 х 1,0 км) позволяет оценить прогнозные ресурсы угленосности по категории Р2.  Площади проявлений оконтуривались по минимальной рабочей мощности пласта 0,7 м.  На их основе выведен коэффициент площадной продуктивности по бурому углю (0,21 т/км2) для верхнепалеозойских образований и определены ресурсы территории в сумме категорий  Р2+3.

Для оценки прогнозных ресурсов компонентов жидких руд на изученной территории в качестве эталона была выбрана детально изученная Далдынская площадь в районе г. Удачный (лист Q-49-XVII,XVIII, [134]). Коэффициенты соответствия и продуктивность недр в отношении жидких руд приведены в таблице 8.1.

Остаточные перспективы  восполнения запасов алмазов в Далдыно-Алакитском районе большинством исследователей связываются с Алакит-Мархинским  кимберлитовым и прогнозируемым Моркокинским полями. Для этого имеются  вполне  определенные благоприятные предпосылки и признаки, позволяющие с большой долей уверенности планировать и проводить алмазопоисковые работы с целью выявления новых  промышленно перспективных  кимберлитовых трубок. Количественная оценка ресурсов категории Р3 проводилась в соответствие с рекомендациями ЦНИГРИ [44] методом аналогии с эталонными полями.

|  |  | Таблица 8.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет коэффициентов соответствия гидродинамических параметров и продуктивности залежей рассолов |  |  |  |  |
| Параметры | Эталон |  | Лист Q-49-XXI,XXII | Кс |
| Мощность талой зоны, м | 2050 |  | 2530 | 1,234 |
| Эффективная мощность пластов-коллекторов, м | 200 |  | 50 | 0,25 |
| Коэффициент водопроводимости, м2/сут. | 63,3 |  | 0,86 | 0,0136 |
| Коэффициент пьезопроводности, м2/сут. | 135000 |  | 8500 | 0,063 |
| Коэффициент упругой водоотдачи | 10-4 |  | 10-5 | 0,1 |
| Итого (среднее): |  |  |  | 0,333 |
| Продуктивность залежей рассолов, млн. м3/км2 | 10,2 |  | 3,4 |  |
| Примечание: Кс - коэффициент соответствия |  |  |  |  |

Количество прогнозируемых кимберлитовых тел оценивалось исходя из площади перспективных участков с учетом количества тел приходящихся на единицу площади в эталоне. Площадь прогнозируемых кимберлитовых тел приравнивалась средней площади известных трубок,  а содержания алмазов в них – 1 карат/т. Число вероятных промышленных месторождений определялось исходя из ожидаемой процентной доли тел с принятым минимально промышленным содержанием 0,2 кар/т. Последняя величина определяется параметрами вовлеченных в разработку месторождений алмазов в районе, ростом содержаний и стоимости извлеченных алмазов в промышленных крубнообъемных пробах в сравнении с данными разведки скважинным методом,  возможным снижением кондиций.

Глубина прогноза для алмазоносных кимберлитовых тел в контуре детальных поисковых работ в центральной части Алакит-Мархинского поля принималась равной 400 м, для остальной территории – 200 м. Горная масса определялась с учетом установленного коэффициента конусности хорошо изученных на глубину 12 кимберлитовых трубок в Алакит-Мархинском поле и средней плотности кимберлитов.

Учитывая разную степень изученности территории, в качестве эталонных были взяты разные объекты. Для основной части листа Q-49-XXI,XXII оценка проводилась в сравнении с расположенным в том же Далдыно-Алакитском алмазоносном районе, но в условиях открытого карбонатного поля и поэтому хорошо изученного, Далдынским кимберлитовым полем в целом.  Для освоенной промышленностью и сравнительно хорошо изученной северной части территории в контурах глубинных поисковых работ масштаба 1:10 000 использовалась удельная площадная продуктивность (на количество тел) минерализованной зоны Удачная - Зарница того же Далдынского поля. Для исключения влияния неоднозначно определяемого фактора «площадь кимберлитового поля или зоны», для оценки продуктивности использовались их площади в рамках регистрационных границ (по крайним трубкам).

При оценке остаточных перспектив района в основу положены структурно-тектонические признаки фундамента и осадочного чехла определенные по геофизическим данным (магнитное и гравитационное поля, сейсморазведка) и геологоразведочным данным (пликативные дислокации, «межтрапповые коридоры»). Геохимические и шлихоминералогические данные, несмотря на неравномерную опоискованность кимберлитовмещающего цоколя территории горнобуровыми работами в закрытой ее части, включались в прогноз в качестве самостоятельных признаков и учитывались при оценке каждого из выделенных перспективных участков.

Прогнозная оценка с применением компьютерных технологий проводилась в двух вариантах. Вначале в системе «Coscad 3D», в алгоритме – «Распознавание многопризнаковых аномалий» был выполнен  прогноз в ранге «кустов», включающих известные кимберлитовых тела. В его основу положены структурно-тектонические признаки фундамента и осадочного чехла, определенные по геофизическим данным (магнитное и гравитационное поля, сейсморазведка). Было сформировано три группы эталонных объектов:

- айхальский «куст», объединивших 7 кимберлитовых тел (включая тр. Айхал);

- «куст» района трубки Юбилейной, объединивших 13 кимберлитовых тел;

- «моркокинский», включающий участок с тр. Моркока.

Прогноз выполнен последовательно по каждому из эталонных объектов, в результате которого выделены участки, соответствующие тому или иному объекту. Кроме того, определились и участки соответствия обоим эталонным объектам – «айхальскому» и «юбилейненскому».

Выделенные перспективные участки характеризуются упорядоченной пространственной локализацией в виде трех линейных «зон» общей северо-восточной ориентировки. Пространственно все выделенные перспективные участки находятся в контуре 7 класса (таксона) по фундаменту, в который попадают все известные кимберлитовые тела, кроме трубки Моркока. Во внутренней структуре выделенного таксона эталонные «кусты» тел характеризуются значениями 0,8 - 0,9 (айхальский), 0,9 - 1,0 (район тр. Юбилейной). Перспективные участки в той же структуре таксона также отмечаются достаточно высокими значениями, находящимися в пределах 0,6-0,9. Сведения о положении кимберлитовых тел в структуре выделенного 7 таксона приведены в первичной базе данных.

Итоговый прогноз алмазоносности района был выполнен на основе ГИС-технологий в системе «ArcVew».  Достаточно представительное количество «эталонных» объектов, которыми являлись все известные кимберлитовые тела (29  трубок и жил) на площади листа Q-49-XXI,XXII, позволило провести статистически достоверную оценку. В качестве перспективной рассматривалась зона динамического влияния (ЗДВ) выбранного критерия, которая обеспечивала 100% «захват» всех известных кимберлитовых тел. В анализе участвовали следующие структурно-тектонические критерии: разрывные нарушения по геофизическим данным фундамента (ЗДВ 2000 м) и чехла (ЗДВ 1200 м), площади депрессий в структурах чехла, оси межтрапповых «коридоров» (ЗДВ 1200 м), площади перспективных участков на основе прогнозно-геофизических критериев. На детально изученных территориях при прогнозе использовались первичные ореолы рассеяния халькофилов, за ее пределами – вторичные ореолы рассеяния хрома и хрома, никеля, кобальта.

Наиболее перспективными считались участки, где наблюдалось совпадение максимального числа критериев прогнозирования, включая, в первую очередь, ми-

нералогического. Для древних шлиховых ореолов зона его динамического влияния (1000 м) распространялась в сторону ближайшего водораздела нижнепалеозойского погребенного рельефа. Результаты прогнозирования с выделением локальных  участков и оценкой их перспективности и надежности приведены в электронной базе данных, блок «Схема минерагенического районирования и прогноза на алмазы         1 : 200 000».

Прогнозная оценка по отдельным видам полезных ископаемых и минерагеническим объектам приведена в приложении 3, сводные ресурсы по листу в целом – приложении 4. Основная часть площади минерагенических объектов, для которых существовали оценки прогнозных ресурсов на начало работ, располагается за пределами территории листа Q-49-XXI,XXII, по его обрамлению. Также следует отметить, что отсутствуют данные об их (объектах) размерах в целом, что не позволяет оценить долю площади,  приходящейся на рассматриваемый лист. По этой причине в приложениях 3 и 4  авторы приводят данные прогнозных ресурсов только по площади изученного листа.

Результаты оценки прогнозной эффективности проведенных работ по составлению Госгеолкарты-200 по листу Q-49-XXI,XXII  приведены в таблице 8.2. В качестве оценки ресурсов по категориям на начало работ использовались опубликованные или открытые данные: по Айхальской буроугольной площади (месторождение Черное) - [11, 198], Далдыно-Алакитскому алмазоносному району - [46], Далдыно-Мархинской залежи глубинных рассолов солей смешанного состава - [134].