Месторождение известняка Крутое (I-3-34) расположено на левом склоне долины р. Сохсолоха в 0,4 км к югу от карьера тр. Айхал. Открыто и разведано в 1963 г. В связи с эксплуатацией месторождения и необходимостью наращивания запасов в 1986 - 1989 гг. была произведена его доразведка. Месторождение приурочено к нижней части разреза башенной свиты раннего силура и сложено криптозернистыми массивными плотными крепкими известняками кремового и желтовато-кремового цвета с темными и бурыми пятнами, нередко с раковистым изломом.

Довольно часто они содержат гнездообразные выделения изометричной формы,  размером до 2 мм и нитевидные прожилки водяно-прозрачного кальцита и перекристаллизованные мелко-крупнозернистым кальцитом остатки брахиопод, пелеципод, остракод, гастропод, трилобитов. Известняки сложены мельчайшими зернами кальцита (менее 0,01 мм), составляющими от 80 - 86 до 93 - 99% объема породы, перекристаллизованными органическими остатками (до 6%) и примесью глинистых частиц (от 1 до 6%). Встречаются редкие зерна доломита, полевых шпатов, кварца, рудных минералов. Часто в породе заметны пылевидные включения гидроокислов железа, придающие ей желтоватый оттенок, и рассеянная вкрапленность окислов марганца. Нередко известняки затронуты выветриванием (участками мощностью от 10 до 40 - 50 см), где они становятся менее плотными, даже пористыми. Зачастую по плоскостям наслоения в известняках наблюдаются примазки и прослойки, мощностью от 2 до 10 мм глинистого материала. Промышленная залежь известняков характеризуется непостоянной мощностью, которая изменяется от 8 до 17 м.

По результатам химических анализов известняки характеризуются следующими показателями: содержание CaCO3  изменяется от 74,81% до 80,75%, в среднем 77,42%; содержание MgCO3  изменяется от 4,86 до 9,95%, в среднем 6,80%; содержание нерастворимого остатка изменяется от 8, 96 до 26,98%, в среднем 14,87%.

Физико-механические свойства известняков следующие: удельный вес  (2,62 - 2,7) х103 кг/м3, в среднем 2,66 х103 кг/м3; объемный вес (2,2 - 2,45) х103 кг/м3, в   среднем 2,32 х103 кг/м3; водопоглощение  3,44 - 8,83%, в среднем 5,72%; порис- тость  от 7,9  до 19,63 %; временное сопротивление сжатию от 327,05 до 603,84 кг/см2. По всем качественным показателям известняки месторождения Крутое пригодны для производства гидравлической извести, а также могут использоваться для производства воздушной кальциевой извести третьего сорта. Общие подсчитанные в процессе разведки 1963 г. и доразведки 1989 г. запасы известняка по категориям В+С1  составляют 1 136,9 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется с 1964 г.