2. СТРАТИГРАФИЯ

В результате геологических исследований площади листа Q-49-XXI,XXII по-лучены различной полноты сведения об архейских, протерозойских (вендских), палеозойских, мезозойских и кайнозойских образованиях. Наиболее древними отложениями, выходящими на земную поверхность, являются нижнеордовикские. Гидрогеологическими и нефтегазопоисковой скважинами вскрыты более древние разновозрастные отложения осадочного чехла, а также образования  архея. Все описания частных разрезов ниже приводятся снизу вверх.

## АРХЕЙ

Кристаллические породы фундамента вскрыты нефтепоисковой скважиной 6, пробуренной в 2 км к северо-западу от тр. Айхал. Представлены они светло- и розовато-серыми биотит-амфиболовыми и двупироксеновыми гнейсами, кварцито-гнейсами, мигматитами и амфиболитами. Структура пород преимущественно среднезернистая, текстура полосчатая, участками сланцеватая. Вскрытая мощность 15 м.

В многочисленных образцах ксенолитов метаморфических пород из кимберлитовых трубок Далдыно-Алакитского района устанавливаются: плагиогнейсы и   гнейсы гранатовые, гиперстен-гранатовые, гиперстеновые, салитовые, двупироксеновые, гнейсы силлиманитовые, кордиеритовые, кристаллические сланцы пироксен- и двупироксен-плагиоклазовые, биотит-графитсодержащие разновидности этих пород,  кварциты, сланцы магнетитовые, графит- и сапфиринсодержащие породы, кальцифиры, мраморы.

Сериальная принадлежность пород определяется на основе гипотезы об аналогии геологического строения фундамента рассматриваемой площади и Анабарского щита, основанной на сходстве структур региональных геофизических полей этих двух территорий и определенной их связи. Комплекс кристаллического фундамента в пределах площади представлен теми же верхнеанабарской (нижний архей) и хапчанской (верхний архей) сериями метаморфических пород, что выделяются в пре-делах Анабарского массива или их аналогами [39, 100, 160, 111].

Все сведения о вещественном составе фундамента исследуемой территории носят косвенный характер и получены по результатам изучения пород в пределах  Анабарского щита, а также по многочисленным образцам ксенолитов метаморфических пород из кимберлитовых трубок Далдыно-Алакитского района. В целом, эти характеристики весьма близки. Сводные данные по физическим свойствам серий метаморфических пород фундамента приведены в таблице 2.1.

Средние значения магнитной восприимчивости для пород  верхнеанабарской серии выше, чем у образований хапчанской серии и верхнеламуйкского комплекса. Фактор Q > 1 характерен для пород гранулитовой фации метаморфизма, а Q < 1 – для повторно метаморфизованных пород верхнеламуйкского комплекса. По плот-ностным свойствам серии метаморфических пород различаются слабо (2,76 - 2,80) х103 кг/м3, только граниты и образования верхнеламуйкского комплекса имеют пониженные значения (2,67 х103 кг/м3).

Исходя из этого, следует ожидать, что породы гранулитовой фации метаморфизма (верхнеанабарская и хапчанская серии) будут создавать положительные региональные аномалии в гравитационном поле и региональные магнитные аномалии высокой интенсивности над верхнеанабарской серией и слабоинтенсивные – над  породами хапчанской серии.

ПРОТЕРОЗОЙ, ВЕНДСКАЯ – ФАНЕРОЗОЙ, КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМЫ

Согласно легенде Верхневилюйской серии для данного стратиграфического среза площадь листа Q-49-XXI,XXII относится к Мархара-Куондинскому району

Анабаро-Синского субрегиона Восточно-Сибирского региона. В Анабаро-Синском фациально-стратиграфическом субрегионе, расположение и границы которого оп-ределяются одноименным рифогенным барьером, наблюдается фациальная зональность с расположением фациальных зон вдоль оси рифового барьера и поперек его простирания. Первая обусловливает образование центрально-рифовой и тыльно-рифовой зон. В центрально-рифовой зоне доминируют рифогенные образования: биогермные сооружения, различные обломочные карбонатные образования, не поддающиеся однозначной стратификации. В тыльно-рифовой зоне из-за влияния западного лагунного осадконакопления рифогенные отложения сменяются нормально слоистыми, иногда сульфатными, карбонатными отложениями.

В соответствие с фациальной зональностью для района выделяются два типа разреза - межрифовый и рифовый. Вся приведённая ниже информация по отложе-ниям венда-среднего  кембрия взята исключительно из материалов нефтегазопоискового бурения. Описание разрезов в рифовых участках (кроме удачнинской свиты) приводится по данным [3], т.к. на площади листа они не вскрыты.

## ВЕНДСКАЯ СИСТЕМА

К венду на рассматриваемой площади относятся отложения иктехской серии. В ее составе выделяются бюкская, успунская и кудулахская свиты для рифового типа разреза. В межрифовых участках успунская и кудулахская свиты объединяются в один стратон. Бюкская, успунская, кудулахская, а также венд-нижнекембрийские юряхская и билирская свиты  выделены Граусманом В. В., Жерновским В. П. в   1986 г. [108]. Стратотип данных свит расположен на Среднеботуобинской площади нефтегазопоискового бурения, в скважине 10, парастратотип -  на Моркокинской площади нефтегазопоискового бурения (лист P-49-XXXV), в скважине 707 [108].

## Иктехская серия

Бюкская свита (Vbk) представлена трансгрессивно-инундационной толщей. Вскрыта скважиной 6 в интервале 3087 - 2890 м. В нижней, трансгресивной части преобладают полимиктовые песчаники, алевролиты и песчанистые доломиты с глауконитом, залегающие на размытой поверхности кристаллического фундамента.

На Мирнинском своде (за пределами данной площади) песчаники являются основными коллекторами углеводородов и известны в литературе как «ботуобинский» продуктивный горизонт [75]. К этим же коллекторам местами приурочены залежи подземных вод. Кровля терригенной части разреза свиты фиксируется сейсморазведкой как отражающий горизонт КВ.

Верхняя, доломитовая, инундационная часть разреза свиты сложена серыми разнозернистыми доломитами с прослоями строматолитовых, глинистых и известковистых доломитов и доломитовых мергелей с гипсом и ангидритом. Песчаники светло-серые, серые, мелко- и среднезернистые, кварцевые и кварц-полевошпатовые. Цемент глинисто-карбонатный регенерационный поровый. Поры часто заполнены нефтью, водой, битумом, газом. Алевролиты серые, зеленовато-серые с трещинами и гнёздами, выполненными нефтью и битумом. Аргиллиты тёмно-серые тонкослоистые, по плоскостям наслоения пиритизированы с присыпками алевритовой фракции и сгустками битума. Доломиты серые, тёмно-серые неравномерно глинистые, местами ангидритизированные (гнёзда и прослойки ангидритов, гипсов), с прослойками мергелей, песчаников. По породам и трещинам отмечаются выпоты нефти и битума.

Мощность свиты 200 м. Абсолютный возраст пород по глаукониту составляет 624 млн. лет. На Среднеботуобинской площади из отложений выделен комплекс акритарх, позволяющих отнести свиту к тирскому горизонту венда: Karamia costata Kolos.,  Botuobia vermiculata Pjat., B. angustata Kolos., Volyniella concentrica Kolos., V. inviolata Kolos., V. torta Kolos. и др. [64].

Успунская свита (Vus) - трансгрессивная толща доломитов, мергелей, известняков, аргиллитов, ангидритов, согласно залегающая на бюкской. Мощность – 90 м. Доломиты (преобладают) серые (от светлых до коричневых и тёмных оттенков)  тонкозернистые, массивные и тонкоплитчатые, часто глинистые, песчанистые (в   подошве свиты) и ангидритизированные. Аргиллиты темно-серые, черные, ангид-ритизированные тонкослоистые. Мергели доломитовые голубовато-серые и светло-серые с коричневатым оттенком тонкогоризонтально-слоистые. Известняки серые, коричневатые с неясной слоистостью. Разрез свиты сопоставляется с разрезами, вскрытыми на Среднеботуобинской площади c акритархами  Granomarginata (?) squamacea Volk., Bailikania diligena Trestsh., Micrhystridium sp. и др., характерными для нижнеданиловского подгоризонта венда  [28].

Кудулахская свита (Vkd) - регрессивно-трансгрессивная толща доломитов (преобладают), известняков, мергелей, аргиллитов, согласно залегающая на успунской свите. Мощность – 80 - 100 м. Доломиты серые, коричневатые, часто глинистые, по трещинам и порам отмечаются ангидрит, кальцит, битум. Известняки се-рые с коричневым оттенком, тонкозернистые, пористые, кавернозные и трещиноватые с выпотами нефти и битума. Мергели светло- и тёмно-серые, доломитовые,   тонкослоистые. Аргиллиты темно-серые до черных, листоватые, тонкослоистые. Ритмика свиты определяется присутствием известняков в подошве и кровле свиты и аргиллитов - в ее средней части. Свита сопоставляется с разрезом Среднеботуобинской площади, где установлены акритархи Leiomarginata (?) simpler Naum., Bavlinella faveolata Schep., Micrhystridium sp., Protosphaeridium div. sp., характеризующие среднеданиловский подгоризонт венда [28].

Успунская и кудулахская свиты объединенные (Vus+kd). Вскрываются скважиной 6 на  глубинах 2620 – 2890 м. Согласно залегают на бюкской свиты. Разрез представлен серыми (в нижней части пестроцветными) доломитами, строматолитовыми и глинистыми ангидритизированными доломитами с прослоями доломитовых мергелей. В нижней части разреза присутствуют гравелиты, песчаники и песчанистые доломиты, пропитанные жидкой нефтью. Мощность свиты 270 м. Возраст ее на смежных территориях определяется по катаграфиям, как вендский [28].

## ВЕНД - НИЖНИЙ КЕМБРИЙ

Для рифового типа разреза выделяется юряхская свита, в межрифовых участ-ках – юряхская и билирская свиты объединенные.

Юряхская свита (V-Є1jur) - регрессивная толща известняков и доломитов (в низах разреза), доломитов с прослоями мергелей и аргиллитов (в кровле). Залегает согласно на кудулахской свите. Мощность свиты – 110 - 120 м.

Известняки серые, тёмно-серые с коричневатым и зеленоватым оттенком микро- и тонкозернистые, местами глинистые, часто со стилолитовыми швами, трещинами и порами, с выпотами нефти по ним. На Иреляхской, Среднеботуобинской, Верхневилючанской площадях нижняя (16 - 20 м), известняковая часть разреза свиты выделяется в так называемый «юряхский» продуктивный на углеводороды горизонт.

Доломиты серые, светло-серые с коричневым оттенком скрыто- и мелкозернистые до среднезернистых, часто переходят в известковистые и глинистые. Присут-ствуют поры и трещины, выполненные ангидритом и с выпотами нефти. Мергели коричневато- и тёмно-серые, доломитистые, горизонтально-слоистые с включениями ангидрита. Аргиллиты белые, светло-серые, зеленоватые, коричневатые и серые листоватые, с прожилками и слойками ангидрита, а также выпотами нефти.

На стратотипической Верхневилючанской площади определены водоросли Renalcis polymorphus (Masl.), R. gelatinosus Korde, Girvanella sp., микрофитолиты Nubecularites problematicus Masl., N. punctatus Reitl., Hieroglyphites mirabilis Reitl., H. parvulus Korol., позволяющие отнести свиту к верхнеданиловскому подгоризонту венда (?) - раннего кембрия [64].

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Нижний отдел. Томмотский ярус

Билирская свита (Є1bl) – имеет трансгрессивный разрез, сложенный доломи-тами, известняками, мергелями, аргиллитами. Мощность – 130 - 140 м. Согласно залегает на юряхской свите.

Доломиты серые, тёмно-серые, тонко- и мелкозернистые, часто водорослевые, переходят в глинистые и известковистые разности. Отмечается переслаивание их с аргиллитами зеленовато-серыми тонкослоистыми и листоватыми. Повсеместны слойки, прожилки и вкрапленности ангидрита, а также выпоты нефти. Известняки серые, тёмно-коричневые, доломитистые, плотные, часто в переслаивании с доло-митами, мергелями, аргиллитами. Пористость и трещиноватость пород свиты при-даёт им неплохие коллекторские свойства («осинский» продуктивный горизонт).

Содержание нефти и газа в них достигает промышленных (Тас-Юряхское, Среднеботуобинское месторождения) концентраций. На стратотипической Среднеботуобинской площади в свите установлены Robustocyathus cf. novus Zhur., Aldanocyathus sp., Renalcis Jacuticus Kor., Spinulitheca billingsi (Sys.), типичные для  усольского горизонта раннего кембрия [64].

Юряхская и билирская свиты объединенные (V-Є1jur+bl). Вскрываются   скважиной 6 на  глубинах 2420 - 2620 м.  Согласно залегают на объединенных успунской и кудулахской свитах. Мощность 200 м.

Сложены преимущественно доломитами, реже известняками, красноцветными мергелями и аргиллитами с прослоями глинистых сидеритизированных доломитов с ангидритом. Верхняя часть разреза отличается преобладанием известняков. Известняки серые массивные и водорослевые, с прослоями пестроцветных мергелей, глинистых известняков и доломитов. В интервале 2493 - 2490 м определены хиолительминты Hyolithellus tenuis Miss., Torellella curvae Miss., Cirkothecidae gen. et sp. indet., которые имеют широкий диапазон распространения от верхней половины томмотского до низов ботомского ярусов.

## Атдабанский ярус

В межрифовых участках включает отложения пестроцветной свиты (Є1ps), в рифовых – нижнюю часть удачнинской свиты (Є1-2ud).

Пестроцветная свита (Є1ps). Впервые  выделена Граусманом В. В., Жерновским В. П. в 1986 г. Стратотип свиты расположен на Среднеботуобинской площади нефтегазопоискового бурения, в скважине 10, парастратотип -  на Моркокинской площади нефтегазопоискового бурения (лист P-49-XXXV), в скважине 707 [108]. Вскрывается скважиной 6 на  глубинах 2140 - 2420 м.   Согласно залегает на объединенных юряхской и билирской свитах. Сложена доломитами, известняками, красноцветными мергелями и пестроцветными аргиллитами с прослоями глинистых сидеритизированных доломитов с ангидритом. Отмечаются редкие прослои каменной соли. Встречаются водорослевые известняки. Мощность 240 - 280 м.

Ботомский ярус нижнего кембрия –

амгинский ярус среднего кембрия

В межрифовых участках включает отложения куонамской свиты (Є1-2kn), в рифовых – нижнюю и среднюю части  удачнинской свиты (Є1-2ud).

Куонамская свита  (Є1-2kn). Вперные  выделена Демокидовым К. К. в 1957 г. Стратотип свиты расположен на р. Малая Куонамка. Свита вскрыта скважиной 6, где согласно залегает на отложениях пестроцветной свиты. Представлена тонкопереслаивающимися темно-серыми и черными аргиллитами с прослоями кремнистых мергелей, силицитов, доломитов, битуминозных известняков и горючих сланцев. Мощность свиты 250-260 м. Возраст свиты определен в бассейне р. Оленек по находкам трилобитов Lermontovia dzevanovskii (Lerm.), Bergeroniellus expansus     (Lerm.), характерных для ленского надъяруса и Anabaraspis splendens Lerm., Oryctocephalops frischenfeldi Lerm. и др., характерных для амгинского яруса.

Ботомский ярус нижнего кембрия –

майский ярус среднего кембрия

Представлен комплексом рифовых образований удачнинской свиты (Є1-2ud). Впервые выделена Л. Г. Огиенко в 1981 г. Стратотип расположен на северо-восточном фланге месторождения тр. Удачная в 700 м от Восточного рудного тела (скважина 316, интервал 1400,0 - 839,2 м), парастратотипы – скважины 310, 306. Разрез свиты вскрыт рядом гидрогеологических скважин.

Объем свиты различными исследователями принимается по-разному. В соответствие с легендой Верхневилюйской серии листов в состав свиты включается и вышезалегающая над интервалом первичного стратотипического разреза удачнинской свиты, так называемая, известняково-доломитовая толща мощностью 368 м. Суммарная мощность свиты 980 м. Границы свиты неровные, биогермного характера. Несогласно, с размывом залегает на отложениях билирской свиты.

Свита служит нижним водоупором для среднекембрийского водоносного комплекса. Обводненными являются лишь маломощные разрозненные прослои пористо-кавернозных доломитов и зоны карстовых брекчий. Сложена удачнинская свита рифогенными эпифитоновыми известняками, обломочными известняками и доломитами фации «битая ракушь», реже – пористо-кавернозными доломитами, разнозернистыми известняковыми песчаниками, гравелитами, конгломератами. Эпифитоновые известняки в виде прослоев, мощностью от 0,2 до 5 - 19 м, относительно равномерно распределены по всему разрезу и составляют около 35% его объема. Основным их породообразующим компонентом являются колонии эпифитоновых водорослей, слагающих биогермы караваеобразной, линзовидной и клиновидной формы. Интервалы между эпифитоновыми известняками сложены массивными  разнозернистыми известняковыми песчаниками с рассеянным глауконитом, гравелитами и конгломератами. В резко подчиненном количестве встречаются светлые пористо-кавернозные доломиты, являющиеся, по-видимому, продуктом доломитизации эпифитоновых известняков. На площади листа вскрывается лишь самая верхняя часть свиты в гидрогеологических скважинах 29 и 40.

Разрез свиты настолько фациально изменчив (характерно для рифогенных образований), что корреляция отдельных пластов даже в близрасположенных скважинах невозможна. Нефтенасыщенность пород неравномерная, слабая. В самых низах свиты обнаружены трилобиты Chondragraulos minussensis Lerm., Chondranomocare singularis Jegor., Neopagetina orbiculata Laz., Paramicmacca petropavlovskii Suv. и др., характерные для ботомского яруса [51]. Выше по разрезу встречаются обильные остатки трилобитов Anabaraspis splendens Lerm., Alocistocare laticaudum Resser, Сhondronomocare irbinica Rep., Dolichometopus perfidelis  (Jegor.), Kootenia amgensis N. Tchern., Kounamkites rotundatus N. Tchern., Olenoides optimus Laz., Pseudanomocarina aojiformis N. Tchern., Peronopsis fallax ( Linrs.), Triplagnostus praecurrens (Wgord), принадлежащие амгинскому ярусу. Верхняя часть разреза охарактеризована трилобитами Amgaspis sp., Deltocephalus sp., Harataspis ex. gr. lauta Jegor., Irinia sp., Itcheriella sp., Olenoides cf. optimus Laz., Pseudacarina sp., Semicyclocephalus flexilis Jegor., Urjungaspis sp., среди которых присутствуют формы, свойственные как амгинскому, так и нижней части майского яруса.

Средний отдел. Майский ярус

В межрифовых участках представлен отложениями зеленоцветной свиты (Є2sl), в рифовых – верхней частью удачнинской свиты (Є1-2ud).

Зеленоцветная свита (Є2sl). Впервые выделена М. Н. Злобиным в 1958 г., стратотип не указан, стратотипическая местность – бассейн р. Оленек. Названа по цвету слагающих пород. Залегает с размывом на подстилающих отложениях куонамской свиты. Вскрыта скважиной 6. Свита сложена светло-серыми и зеленовато-серыми известняками и доломитами, часто обломочными. Отмечаются прослои водорослевых и глинистых тонкоплитчатых известняков и зеленовато-серых и красновато-бурых мергелей. В нижней части разреза отмечаются прослои глинистых доломитов и аргиллитов. В отложениях свиты определены трилобиты Megagnostus sp., Centropleura sp., Phalacroma sp., Anomocaridae  характерные для майского яруса. Мощность 450 м.

Верхний отдел.

Аюсокканский – батырбайский ярусы

Глинисто-карбонатные отложения позднего кембрия представлены мархинской и моркокинской свитами, отличающимися литологическими особенностями слагающих пород и отчетливо разделяющимися на каротажных диаграммах.

Мархинская свита выделена Б. Н. Леоновым в 1952 г. по р. Марха (приток р. Вилюй). Стратотип не указан [109]. По предложению Ю. Я. Шабанова [52] следует выделить вторичный стратотип (гипостратотип) мархинской свиты в скважинах 310 (за пределами района) и 1. С размывом несогласно залегает на зеленоцветной и удачнинской свитах.

В целом, свита сложена известняками, доломитами, мергелями, реже аргиллитами. Известняки и доломиты зачастую глинистые, алевритистые, песчанистые, реже встречаются оолитовые, обломочные и кавернозные разности, нередко битуминозные. Отмечаются прослои и линзы известковистых доломитов, водорослевых известняков, известковых песчаников и плоскогалечных конгломератов. Окраска пород желтовато-, зеленовато- и коричневато-серая, участками красно-бурая. По характеру ритмичности, мощности пластов переслаивающихся разновидностей пород, их насыщенности битумом и с учетом каротажных данных свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю  (Є3mh1) и верхнюю (Є3mh2).

Разрез нижнемархинской подсвиты (Є3mh1) вскрыт параметрической скважиной 6 с частичным отбором керна, поэтому описание разреза приводится по скважине 310, в районе г. Удачный, которая находится на соседнем листе:

1. Доломиты глинистые зеленовато-серые с прослоями мергелей……87 м

2. Мергели зеленовато-серые, переслаивающиеся с известняками (прослои мощностью 0,3 - 0,5 м). Трилобиты: Kuraspis antiqua Ros., Erixanium sp. nov., Bolaspidina insignis Lerm., Ritella sp. nov………………………………………63 м

3. Мергели зеленовато-серые с прослоями по 0,5 - 0,7 м известняков… 41 м.

Мощность подсвиты в разрезе – 191 м, по району – 180 – 200 м.

Наиболее типичный разрез верхнемархинской подсвиты (Є3mh2) вскрыт скважиной 1 и приводится ниже:

- Переслаивание известняков доломитистых, плотных, мелко- тонкозернистых, тонкослоистых (0,5 см), мергелей и аргиллитов красновато-бурых листоватых (0,5 - 2,0 см). Трилобиты Kuraspis obscura N. Tchern., Kuraspis similis N. Tchern., Bolaspidina (?) sp. ……………………………………………....7,5 м

- Чередование известняков глинистых, горизонтальнослоистых, часто пятнистых, комковатых, (0,01 - 0,20 м) известняков, доломитов бежевых, скрытозернистых и оолитовых, песчанистых, которые обособляются в прослои до 2,0 м...26,5 м

- Известняки зеленовато-серые, красновато-бурые, глинистые, алевритистые, волнистослоистые (0,01 - 0,1 м) с прослоями (0,07 - 0,2 м) доломитов песчанистых, темно-коричневых битуминозных, плоскогалечных конгломератов………………………………………………………………………16 м

4. Известняки красно-зеленоцветные, глинистые, комковатые, линзовиднослоистые, чередующиеся с мергелями в равных соотношениях. ……18 м

5. Известняки зеленовато-серые, глинистые, неравномернозернистые за счет линзовидных прослоев (1 - 5 см) более плотных, скрытозернистых известняков. Мергели зеленовато-серые, красновато-бурые, тонкослоистые (0,5 - 2,0 см). ..34 м

6. Чередование красноцветных и зеленоцветных тонкопереслаивающихся известняков, мергелей, аргиллитов. ……………….………………….…………14,5 м

7. Тонкое чередование (1-5 см) известняков зеленовато-серых, глинистых, скрытозернистых, мергелей красноцветных тонкослоистых….…………….25 м

8. Зеленовато-бурые известняки глинисто-доломитистые линзовиднослоистые, пятнистые. В породах присутствуют стяжения розового гипса…....….……..64,1 м

9. Переслаивание известняков зеленовато-серых, глинистых, серых, доломитистых, тонкозернистых и тонкослоистых мергелей и аргиллитов. …………...............................................................................................................5,4 м

10. Известняки глинистые (2 - 7 см) с тонкими частыми прослойками мергелей с Kuraspis obscura N. Tchern.,  Maduiya sp., Koldinia sp ….………..….....59 м

11. Известняки бежевые, темно-серые с прослоями доломитов песчанистых, строматолитовых. Мергели с прослоями глинистых известняков. Трилобиты: Kuraspis cf. similis N. Tchern., Koldinia sp., Pesaiella sp……………………....21,5 м

12. Мергели и аргиллиты с прослоями известняков, конгломератов с Pesaiella perfida (N. Tchern.), Letniites jakuticus (Laz.), Koldinia (Paracoldinia) pusilla Laz………………………………………………………………….…………....26 м

13. Монолитный прослой доломитов светло-серых, известково-песчанистых, оолитовых, пятнистых ……………………………………………………….…....10 м.

Мощность подсвиты в разрезе – 328 м, по району – до 400 м. Весь перечисленный выше комплекс трилобитов относится к зоне Kuraspis и свидетельствует о позднекембрийском возрасте мархинской свиты.

Моркокинская свита. Выделена впервые в 1952 г. В. В. Любцовым (ВАГТ) на р. Моркока [109]. Стратотип не указан. Парастратотипом является разрез в скважине 1. Вскрыта в полном объеме гидрогеологическими скважинами 29 (инт. 430,4  - 265 м), 4 (инт. 692,8 - 523,6 м) и другими почти по всей территории района. Залегает согласно на породах мархинской свиты. Сложена известняками и доломитами и их

глинистыми, алевритистыми и песчанистыми разностями, мергелями и аргиллитами. В подчиненном количестве встречаются прослои оолитовых, псевдооолитовых, обломочных, строматолитовых и битуминозных доломитов и известняков, песчаников, алевролитов, линзы известняковых гравелитов и конгломератов. В целом, для свиты характерны признаки мелководья - знаки волновой ряби, следы течения и оползания осадков, глиптоморфозы по каменной соли, трещины усыхания, гнезда и прожилки гипса. По литологическим особенностям и характеру ритмичности свита подразделяется на две подсвиты – нижнюю и верхнюю.

Нижнеморкокинская подсвита (Є3mk1) характеризуется повышенным содержанием глинистых разностей пород. В основании подсвиты залегает пласт серовато-коричневых пятнистых массивных известняков, мощностью до 1 м, по подошве которого проводится граница с мархинской свитой. Вышележащая часть разреза представлена чередованием  красновато-бурых и зеленовато-серых мергелей и серых глинистых известняков с бежевыми и пятнистыми серовато-коричневыми толстоплитчатыми массивными доломитами и известняками. Отмечаются редкие маломощные прослои оолитовых и обломочных известняков, песчанистых доломитов и плоскогалечных конгломератов. Верхняя часть разреза сложена тонко переслаивающимися зеленовато-серыми и красновато-бурыми известняками и глинистыми известняками с мергелями, аргиллитами, реже глинистыми доломитами. Присутствуют маломощные прослои коричневато-серых доломитистых, песчанистых, оолитовых, псевдоолитовых и водорослевых известняков и плоскогалечных конгломератов. В верхней части подсвиты отмечаются редкие прослои красновато-бурых алевролитов и серых мелкозернистых песчаников, часто кварцевых. Ниже приводится разрез нижнеморкокинской подсвиты по скважине 1:

- Известняки глинистые, доломиты линзовиднослоистые, мергели и аргиллиты переслаиваются с известняками, доломитами бежевами, мелкокристаллическими и проскогалечными конгломератами, мощностью 0,15 - 0,3 м……………………………………………………………………………………32,5 м

- Переслаивание (0,7 - 3,0 м) известняков глинистых, известняков, мергелей и аргиллитов, зеленовато-серых и красноцветных (последние преобладают)………………………………………………………………………30 м

- Переслаивающиеся известняки, глинистые известняки (0,05 - 2,0 м), мергели и аргиллиты (0,01-1,8  м) с прослоями плоскогалечных конгломератов…………………………………………………………………..58,5 м

- Алевролиты известковистые, известняки и доломиты песчанистые псевдооолитовые. Трилобиты: Amorphella modesta Ros.  ………………… .18 м.

Мощность подсвиты – 130 - 140 м.

Верхнеморкокинская подсвита (Є3mk2)  характеризуется повышенным содержанием прослоев песчаников и доломитов. В основании подсвиты залегает пласт массивных толстоплитчатых доломитов, по подошве которого проводится граница с нижней подсвитой. Средняя часть разреза сложена светло-серыми песчанистыми псевдооолитовыми массивными доломитами, переслаивающимися с голубовато-серыми алевролитами и известняками. Мощность доломитовых прослоев 0,2 - 2,7 м, алевролитов и известняков - 0,5 - 1,5 м. Отмечаются редкие маломощные (до 1 см) прослои красновато-бурых мергелей. Верхняя часть разреза подсвиты сложена неравномерно переслаивающимися алевритистыми, песчанистыми, оолитовыми, реже строматолитовыми доломитами. Окраска пород  коричневато- и зеленовато-серая, бежевая, светло-серая, часто пятнистая. Мощность прослоев колеблется от 0,1 до     1 м. Присутствуют прослои (до 0,4 м) серых кварцевых песчаников и гравелито-песчаников с глауконитом и зеленовато-серых и красновато-бурых мергелей. Редко встречаются линзы плоскогалечных конгломератов. По всему разрезу распространена мелкая вкрапленность и желваки  белого гипса. В кровле подсвиты залегает пласт мощностью 9 – 12 м зеленовато-серых алевритистых оолитовых волнисто-слоистых толстоплитчатых доломитов с прослоями строматолитовых разностей и мелкокристаллических известняков.

Разрез верхнеморкокинской подсвиты приводится ниже по скважине 1:

- Доломиты песчанистые, зеленовато-серые, с линзами известняков песчаников, гравелито-песчаников, строматолитовых доломитов. …………..17,5 м

- Неравномерно переслаивающиеся доломиты зеленовато-серые, песчанистые, оолитовые, светло-серые, мраморовидные, пятнистые, полосчатые. Прослои песчаников, гравелито-песчаников и мергелей.……………………….20 м

- Доломиты зеленовато-серые, алевритистые, волнистослоистые, оолитовые, с прослоями известняков коричневато-серых мелкокристаллических…………………………………………………………………9 м

- Алевролиты голубовато-серые с прослоями известняков глинистых, пятнистых, неровнослоистых и массивных с прослоями (0,8 м) плоскогалечных конгломератов. Трилобиты:  Olentella shidertensis  Ivsh.   ……………..………9,5 м

- Чередование мергелей кирпично-красных, фиолетовых, зеленовато-серых, часто пятнистых и доломитов зеленовато-серых, пятнистых и коричневато-серых оолитовых. Прослои (0,07 – 0,1 м) плоскогалечных конгломератов ….…. 36 м

- Доломиты зеленовато-серые, алевритистые, горизонтальнослоистые, с прослоями (0,1 - 0,4 м) плоскогалечных конгломератов и желваками гипса….. .8 м

- Известняки пестроцветные, пятнистые с прослоем строматолитового известняка………………………………….…………………………..…………..3,5 м

- Неравномерное переслаивание доломитов зеленовато-серых, алевритистых, оолитовых, волнистослоистых, известняков розовых, скрытозернистых…………………………………………………………………..11,5 м

- Чередование плотных зеленовато-серых известняков и доломитов с прослоями (0,2 – 0,8 м) пестроцветных мергелей, алевролитов. Известняки и доломиты алевритистые глинистые, полосчатые, пятнистые, массивные……………................................................................................................25 м

- Известняки зеленовато-серые, алевритистые, глинистые, волнистослоистые, доломиты алевритистые, пористые, кавернозные, массивные. ….…..………………………………………………………………………………….16 м

- Мергели бурые, серые с прослоями (1 - 5 см) известняков……….....4 м.

Мощность подсвиты 160 м. На смежной территориях дополнительно определены Kuraspis cf. obscura N. Tchern., Yurakia yurakensis Ros., Parakoldinia sp., Erikanium sp., характерных для аксайского яруса позднего кембрия. Возраст подсвиты определяется ее положением в разрезе и единичными находками по площади трилобитов Ketyna sp., характерных для кетыйского горизонта позднего кембрия.

Геохимическая и петрофизическая характеристика верхнекембрийских и более молодых отложений по району приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

#### ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

#### Н и ж н и й  о т д е л

Олдондинская свита (O1ol). Выделена В. М. Любцовым (ВАГТ) в 1954 г.  [109].  Стратотип расположен в бассейне р. Олдондо (правый приток р. Марха).  На дневной поверхности вскрывается в восточной части рассматриваемого района в нижних частях склонов долин основных водотоков. Обнаженность ее и дешифрируемость слабые. Сложена свита сероцветными доломитами с прослоями и линзами мергелей и плоскогалечных конгломератов, реже песчаников, алевролитов, аргил-литов. Отмечаются прожилки, желваки и мелкая вкрапленность гипса. В верхней части разреза на разных горизонтах спорадически отмечается красноцветная окраска, присущая мергелям и аргиллитам. Свита залегает согласно на подстилающих образованиях. Мощность свиты 290 м.

Разрез свиты детально изучен по керну гидрогеологических и структурно-картировочных скважин. Верхняя часть разреза свиты и взаимоотношения ее с подстилающими и перекрывающими образованиями изучались в карьере тр. Айхал. Ниже приводится типовой разрез по скважине 1:

- Доломиты алевритистые, скрытокристаллические, плотные, часто оолитовые с прослоями (0,2 - 0,25 м) плоскогалечных конгломератов  и строматолитовых доломитов. Граптолиты: Dendrograptidae, Callograptus staufferi  Rued..65,7 м

- Чередование алевролитов зеленовато-серых, тонкослоистых, доломитов кремовых, массивных и плоскогалечных конгломератов (0,6 - 0,7 м)…..….. 14 м

- Доломиты серые, алевритистые, горизонтально - и косослоистые, полосчатые с прослоями доломитов светло-серых оолитовых и псевдооолитовых ….....................................................................................................................................25 м

- Доломиты зеленовато-серые, алевритистые, с характерной спутанноволнистой структурой и комковатой, пятнистой текстурой. Граптолиты: Dictyonema flabelliforme kulumbense Obut et Sob., Cysticamara sp……………….….........................................................................................................29 м

- Доломиты светло-серые, алевритистые, массивные с прослоями плоскогалечных конгломератов, строматолитовых доломитов и алевролитов…..….……………………………………………………………………35 м

- Доломиты зеленовато-серые, алевритистые, полосчатые с прослоями алевролитов пестроцветных. Граптолиты: Syringotaenia bystrowi Obut…. 36 м

- Доломиты серые, оолитовые, мелкозернистые, горизонтально – волнистослоистые с прослоями алевритистых доломитов массивных ………30,3 м

- Мергели и алевролиты зеленовато-серые, пестроцветные с прослоями доломитов серых алевритистых, оолитовых. …………………………………..43 м

- Переслаивающиеся серые мергели, алевролиты, песчанистые доломиты с прослоями водорослевых оолитовых и псевдооолитовых доломитов………12 м.

Возраст определяется как ордовикский, на основании находок руководящих форм планктонных граптолитов в самой нижней части разреза свиты.  Решением Международной рабочей группы по границе кембрия и ордовика, созданной в 1974 г., было утверждено, что граница этих систем должна проходить вблизи основания тремадокского яруса, чему соответствует первое появление планктонных (нематофорных) граптолитов [179].

По данным [55] во второй пачке олдондинской свиты (по принятой в районе схеме стратификации свиты на пять пачек для ГСР масштаба 1 : 50 000, [109]), соответствующей лопарскому горизонту, в скважинах 1 и др., расположенных по обрамлению площади листа (23, 25, 411, 412, 417) обнаружены: Dictyonema  flabelliforme kulumbense Obut et Sob., Dictyonema ex gr. flabelliforme (Eichw.) в ассоциации с  граптолитами  Callograptus staufferi Rued., трилобитами Loparella  sp.. Plethopeltides  magnus  Z.Max., брахиоподами Tetralobula sp. В большинстве скважин фауна найдена в верхней части пачки, но в скв. 23 установлено своеобразное стратиграфическое распространение нематофорных граптолитов. Здесь в нижней части пачки (инт. 345 - 315 м) содержатся Dictyonema  flabelliforme kulumbense Obut et Sob., а несколько выше (гл. 307  м) располагаются трилобиты Dolgeuloma и Saukiella, характеризующие мансийский горизонт. Таким образом, практически большая часть разреза олдондинской свиты, по крайней мере,  в объеме 4 верхних пачек, должна относиться к ордовику.

Отложения первой пачки олдондинской свиты в большинстве разрезов не со-

держат органических остатков. И лишь в скв. 417 на гл. 535 м обнаружены трилобиты Dolgeuloma (Pseudoacrocephalites) dolganensis Ros. (мансийский-лопарский горизонты, [73]). В верхней части пачки (гл. 500 м) найдены граптолиты Callograptus sp., в средней части в скважине 1 -  Callograptus staufferi Rued. Найденный фаунистический комплекс свидетельствует, что на сегодняшний день и в отношении первой пачки надежных доказательств отнесения ее к батырбайскому ярусу верхнего кембрия не имеется.

Сохсолохская  свита (O1-2sh) выделена в 1955 г. М. Н. Васильевой в бассейне р. Сохсолох  (Алакитский). Стратотип не известен [109]. Вторичный стратотип (гипостратотип) описан в карьере Айхал (9). Вскрывается в средних частях склонов речных долин в виде узкой полосы и на пониженных водораздельных участках. Обнаженность свиты плохая, разрез ее изучался по керну гидрогеологических, структурно-картировочных и поисковых скважин. Свита согласно залегает на подстилающих образованиях олдондинской свиты. Мощность свиты 60 – 75 м. Отличительной особенностью ее является наличие в низах разреза горизонта глауконитовых массивных доломитов, образующего в рельефе уступ высотой от 1 до 10 м и хорошо дешифрирующегося на аэрофотоснимках. По подошве этого горизонта проводится нижняя граница свиты. Сложена она в основном светло-серыми, желтовато-серыми и серыми доломитами с прослоями известняков, известняковых конгломератов, реже алевролитов, мергелей, песчаников.  Ниже  приводится разрез свиты в гипостратотипе:

- Доломиты серые, песчанистые, известняковые, массивные, пористо-кавернозные. Гастроподы: Bellerophontacea……………..………………....4,5 м

- Мергели желтые тонкослоистые. Доломиты серые, известковистые, массивные, кавернозные чередуются с обломочно-оолитовыми. Линзы известняковых конгломератов, крупноолитовых и строматолитовых доломитов…..……………………………………………………………………… 6,2 м

- Доломиты светло-желтые, бежевые мелкозернистые, реже глинистые, оолитовые мелкопористые с вкрапленностью глауконита и жеодами кальцита. Гастроподы: Pararaphistoma sp., Eotomaria supracingulata Bill….….………..9,3 м

- Доломиты алевритистые, песчанистые, с прослоями глинистых полосчатых, тонкозернистых и линзами песчанистых, обломочно-оолитовых и водорослевых доломитов, мощностью до 0,3 м при протяженности 3,0 м……...….................................................................................................................5,6 м

- Доломиты глинисто-алевритистые, горизонтально-волнистослоистые, толстоплитчатые с прослоями (4 - 8 см) известняковых конгломератов….…..2,8 м

- Доломиты серые глинисто-алевритистые, тонкослоистые…….….2,2 м

- Массивный слой доломитов известковистых (2,0 м), сменяющихся тонковолнистыми, полосчатыми известково-алевритистыми с глауконитом…..4,5 м

- Доломиты желтовато-серые, алевритисто-глинистые, толстоплитчатые с прослоем (0,7 м) в подошве известняков глинистых………………..……...3,5 м

- Доломиты светлые мелкозернистые однородные, толстоплитчатые (2,5 м), сменяющиеся песчанистыми, песчанисто-глинистыми доломитами…..…..5,5 м

- Известняки желтовато-серые, доломитовые, песчанистые, тонкослоистые с тонкими (1-5 см) прослоями известковистых песчаников ……6,5 м

- Мергели светло-зеленые с ржаво-бурыми пятнами, комковатые, с прослоями глинистых доломитов и в кровле светлых песчаников……….........4,6 м

- Песчаники известковые светло-серые, тонко-косослоистые с прослоями (0,5-1,5 см) светло-серых глинистых доломитов……………………….…........3,5 м

- Доломиты глинисто-алевритистые с горизонтальной, волнистой слоистостью. Брахиоподы:  Angarella sp., остракоды  Cherskiella sp…….……….3,8 м

- Известняки светло-серые, доломитистые, серые песчанистые, массивные. Конодонты: Subcordylodus sinuatus Stauff., Dichognathus decipiens Br. et Mehl, Oistodus abundans  Br. et Mehl…………………………..14 м.

В породах свиты по площади дополнительно определены гастроподы Pararaphistoma qualteriatum var. alqallaterum (Kok.), конодонты Acontiodus bilabiatus  Ab., Acodus oneotensis  Furn., Drepanodus suberectus Br. et Mehl, Paltodus varicostatus  Mosk., Scolopodus quadraplicatus Br. et Mel, Scandodus varendensis  (Dr. et Yon.),  Subcordylodus sinuatus  Stauff., характерные для аренигского яруса  нижнего ордовика.

Криволуцкая  свита. Стратотип свиты находится на левом берегу р. Лена, в 1 км ниже с. Кривая Лука. Впервые обнажение описал В. А. Обручев (1892 г.) и отнес к криволуцкому ярусу [73]. На площади листа Q-49-XXI,XXII стратифицированные образования, отнесенные по серийной легенде к криволуцкой (O2kr) свите, при проведении геологической съемки масштаба 1:50 000 на площади Айхальского узла выделяются, как сытыканская свита (O2st) [109, 195]. Последняя впервые выделена Л. В. Огиенко, В. И. Бялым и Г. Р. Колосницыной в 1983 г. [55], стратотип описан в карьере Айхал (9). На дневной поверхности вскрывается узкой полосой в средних частях склонов долин рек Марха, Моркока, Алакит и их притоков. Залегает с размывом и со стратиграфическим перерывом на сохсолохской свите и отличается от нее более терригенным составом отложений.  Сложена она светло-серыми  мелко-тонкозернистыми  кварцевыми песчаниками на известковом цементе. Песчаники средне- и толстоплитчатые, прослоями кавернозные и битуминозные. В верхней части свиты присутствуют прослои (до 0,4 м) серых органогенно-обломочных известняков и светло-зеленых мергелей с незначительной примесью песчаного материала и гравия кремней. Описание ее приводится по стратотипическому разрезу в карьере Айхал (9):

1. Песчаники светло-серые, известковистые, толстослоистые. Каверны заполнены битумом. Трилобиты: Cerauriella biformis Z. Max., Calliops sp., Homotelus leneansis Z. Max. Ermanella nicornis Z. Max., брахиоподы Platymena amara (Andr.) (=Rafinesquina amara  Andr.), конодонты Microcoelodus expansus Br.et Mehl, Phragmodus flexuosus Mosk……………………..……. 3,5 м

2.  Мергели светло-серые толстоплитчатые с примесью песчанистого материала, гравия кремней. Брахиоподы: Rostricellula lenaensis (Nikif.). Известняки органогенно-обломочные, кавернозные с вкрапленностью пирита.………….………………………………………………………………….2,3 м.

Мощность свиты в карьере Айхал - 6 м.

На междуречье рр. Алакит - Тегюрюк (скважина 16) разрез свиты более карбонатный. Здесь в подошве свиты залегает пачка (3,5 м) светло-серых мелкозернистых кварцевых песчаников с линзовидными прослоями (до 0,3 м) серых песчанистых  доломитов и доломитовых гравелитов. В основании - слой гравелита, мощностью 0,1-0,2 м. Обломочный материал представлен гравием доломитов, мергелей и кварца. Вышележащая часть свиты (15,5 м) сложена переслаивающимися глинистыми, известково-глинистыми и песчанистыми пятнистыми полосчатыми доломитами с маломощными (до 0,1 м) прослоями голубовато-серых аргиллитов, реже мергелей. В кровле свиты отмечаются прослои (0,1 - 0,2 м) светло-серых мелкозернистых кварцевых песчаников. Мощность свиты  в скважине 16 составляет 19 м, в целом по району не превышает 10 м.

В отложениях свиты дополнительно определены брахиоподы Hesperorthis sp. ind., Rostricellula transversa  Coop., Evenkina lenaika (Girar.),  Atelelasma peregrinum  Andr., трилобиты Calliops maximovae  Tschug.,  Ermanella sp., остракоды Egorovella defecta V. Ivan., конодонты Coleodus mirabilis  Mosk., Ptiloconus longidentatus Mosk., Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Drepanodus suberectus    Br. et Mehl, Bryantodina lenaika  Mosk., характерные для муктэйского, волгинского и киренско-кудринского горизонтов среднего ордовика.

Кылахская  свита. Впервые выделена Л. В. Огиенко в 1983 г. [55]. В Алакит-Мархинской подзоне находится стратотип свиты, вскрытый карьером Айхал (9). С размывом и стратиграфическим несогласием залегает на сытыканской свите, а на отдельных участках на верхней пачке сохсолохской свиты. От подстилающих образований отличается пестроцветной окраской пород, глинистостью разреза и видовым составом органических остатков.

Свита сложена пестроцветными мергелями с частыми прослоями известняков, глинистых известняков, глинистых, алевритистых, реже песчанистых доломитов. Последние преобладают в нижней части разреза, известняки - в верхней. В основании разреза мергели зачастую содержат примесь песчаного материала, на отдельных участках в подошве свиты отмечается прослой (до 5 см) сильно обохренного гравелита с гравием кварца, доломитов, сцементированного ожелезненным песчано-глинистым материалом. Иногда в основании свиты залегают серые песчанистые, реже алевритистые, глинистые и органогенно-обломочные, тонко-мелкозернистые плотные доломиты (скважина 1 и др.).

Ниже приводится разрез свиты в стратотипе:

- Пестроцветные мергели, комковатые, пятнистые, толстослоистые, скорлуповатые…………………………………..…… ………….…………………...4,5 м

- Доломиты зеленые, глинистые, слоистые, с прослоями (0,2 - 0,3 м) серых тонкозернистых известняков. Брахиоподы:  Hesperorthis  sp.,   Rostricellula  sp…3 м

- Мергели бурые, зеленоватые, комковатые, пятнисто-полосчатые…..8,2 м

- Известняки зеленовато-серые, глинистые, доломитовые с линзами светлых обломочных известняков. Остракоды: Bedenia sp., Euprimitia sp……….3,5 м

Мощность свиты колеблется от 17 (на северо-востоке) до 42 м на юго-западе территории. В отложениях свиты обнаружены также брахиоподы Lingulella sp., остракоды Costoprymites textilis  V. Ivan., Yakutobolbina annae  Kolos., Tumidella multa  Kolos., трилобиты Monoracos lopatini  Schm., мшанки Ensipora erecta  Nikif., конодонты Bryantodina lenaica  Mosk., Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Evencodus sibiricus  Mosk., Acanthodus elegans  Mosk., характерные для баксанского горизонта среднего и долборского горизонта позднего ордовика.

На площади листа Q-49-XXI,XXII резко сокращены разрезы средне-верхнеордовикских отложений. Мощность криволуцкой свиты (ее аналог на площади работ - сытыканская свита) составляет 5 - 19 м,  а кылахской – 17 - 42 м,  против 40 м и 135 м соответственно по легенде Верхневилюйской серии [108]. Обнажаются часто данные образования в бортах склонов траппового плато,  с крутизной 5 - 10º. Суммарная ширина выхода криволуцкой свиты при максимальной мощности 19 м составит при таких уклонах 110 - 220 м.  Учитывая и сложный знак (с размывом) подошвенной границы свиты, становится ясным, что картировать ее на таких участках  в качестве самостоятельного подразделения невозможно. В соответствие с вышеизложенным, предлагается ввести в качестве дополнения в легенду Верхневилюйской серии объединенное образование в объеме криволуцкой и кылахской свит - криволуцкая  и кылахская   свиты   объединенные (O2-3kr+kl). Мощность объединенного стратона по району – 22 - 61 м.

Делингдинская  свита (O3dl).  Выделена в 1975 г. Ю. И. Тесаковым и М. В. Михайловым [73]. Стратотипом свиты является обнажение на левом берегу р. Моркока в 2,0 км ниже устья р. Делингде. Свита имеет ограниченное распространение и приурочена к пониженным участкам досилурийского рельефа. С размывом несогласно залегает на кылахской свите и несогласно перекрывается различными горизонтами куондинской серии нижнего силура. На площади листа ее выходы отмечены лишь  в стратотипической местности в бассейне р. Моркока в районе приустьевой части р. Делингде. По литологическому составу четко подразделяется на две части: нижнюю серовато-зеленоцветную доломитово-глинистую и верхнюю пестроцветную известково-глинистую.

Ниже приводится сводное описание разреза делингдинской свиты в стратотипе 38 и дополняющем его выходе в приустьевой части р. Делингде [112]:

- Переслаивание мергелей  кирпично-красного и зеленого цвета……...2,8 м

- Пачка переслаивающихся мергелей и доломитов вишнево-бурых. В доломитах - остатки мшанок  Rhinidictya  morkokiana Nekh., Phaenopora viluensis Nekh., Ensipora erecta (Nikif.), Leptotrypa crassa Bass….…………... 7,6 м

- Пачка переслаивающихся мергелей красно-бурого и зеленого цвета..11,5 м

- Гипс белый, волокнистый и оранжевый, столбчато-волокнистый….…1,5 м

- Переслаивание (слои 0,4 - 2,1 м) зеленовато-серых, тонкослоистых мергелей и доломитов микро- и тонкозернистых, тонкослоистых. ..………..…….… .14,7 м

- Мергели зеленовато-серые, тонкослоистые, тонкоплитчатые……….5,0 м

- Мергели тонкослоистые, переслаивающиеся с глинистыми известняками и известковистыми аргиллитами. Мощности прослоев 0,2 - 2,0 м. В нижней части выделяется слой пестроцветных аргиллитов (6,9 м) с тонкими прослоями известняков. Брахиоподы Gliptorthis morkokiana Nikif., Rostricellula aff. burensis   Roz.,  конодонты Acanthocordylodus sp., Acanthodina nobilis Mosk., Acanthodus compositus  Mosk., Aphelognathus grandis Br., Mehl  et  Br., Chirognathus sp., Icriodella sp., Panderodus sp., Trichonodella undulata Br., Mehl  et  Br. Zygognathus pyramidalis Br., Mehl  et  Br. …..……………………13,3 м

- Аргиллиты тонкослоистые с маломощными прослоями разнозернистых известняков, с обрывками колоний Rhinidictya  morkokiana Nekh…....3,6 м.

Общая мощность отложений свиты – 60 м.

Приведенный выше фаунистический комплекс характерен для нирундинского и бурского горизонтов верхнего ордовика.

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

## Нижний отдел. Лландоверийский ярус

Куондинская серия

Отложения, включенные в настоящее время в куондинскую серию, впервые выделены Ю. И. Тесаковым и Б. Р. Шпунтом в 1967 г. [77] в ранге одноименной свиты, получившей название по р. Нижняя Большая Куонда, где расположен стратотип серии. Развиты они практически повсеместно, за исключением восточной и юго-восточной части района. По литолого-фациальным особенностям слагающих ярус пород и комплексам органических остатков в составе серии выделяются четыре стратиграфических подразделения - байтахская, башенная, машковская и непперендинская свиты. В соответствие с серийной легендой, на площади листа выделяются объединенные байтахская и башенные свиты (S1bt+bs) и машковская с непперендинской (S1mš+np). Мощности объединенных таксонов 44 – 87 и 123 м соответственно. Объединение определяется относительно малыми мощностями стратонов, что затрудняет их картирование в масштабе 1:200 000. Описание  входящих в их состав свит дается раздельно.

Байтахская свита установлена Тесаковым Ю. И., Предтеченским Н. Н. и др. [76]. Названа по оз. Байтах. В качестве стратотипа принято обнажение на правом берегу р. Моркоки в 2 км выше устья р. Керехтях (лист Q-49-XXVIII). Картируется в виде узкой полосы в верхних частях склонов речных долин. Обнаженность толщи плохая. Разрез ее изучен по керну структурно-картировочных и поисковых скважин, в карьерах. Отложения толщи залегают со стратиграфическим несогласием на различных горизонтах кылахской свиты. Граница ее с подстилающими образованиями отчетливо фиксируется по изменению состава пород, их окраски и комплексу органических остатков.

Разрез свиты представлен зеленовато-серыми тонкослоистыми мергелями с тонкими (от 2 до 20 см) прослоями светло-серых и серых глинистых известняков. В районе верхнего течения р. Алакит и тр. Айхал в подошве толщи залегает прослой, мощностью от 0,1 до 3,3 м  известняковых конгломератов. Галька и редкие валуны представлены известняками, глинистыми и органогенно-обломочными известняками. В центральной и западной части района в разрезе толщи присутствуют прослои (до 0,1 м) голубовато-серых листоватых и тонкослоистых аргиллитов. Мощность толщи непостоянна - от полного выклинивания в восточной и юго-восточной части района, до 30 м на западе. В отложениях толщи определены трилобиты Eophacops quadrilineatus (Ang.), брахиоподы Alispira gracilis  Nik., Isorthis neocrassa Nik. и конодонты Acodina sp., характерные для раннего лландовери.

Башенная свита выделена впервые Ю. И. Тесаковым, Н. Н. Предтеченским в 1988 г. [146]. Стратотип расположен на правом берегу р. Нижняя Большая Куонда. Широко развита на большей части территории. В бассейне р. Алакит (за северной границей листа) отложения свиты образуют крутые незалесенные склоны (так называемые «белые горы»), хорошо дешифрирующиеся на аэрофотоснимках. Согласно залегает на подстилающих образованиях байтахской свиты. Обнаженность свиты в целом слабая. Разрез ее изучен по отдельным небольшим коренным выходам и керну поисково-картировочных скважин.

Свита сложена монотонной толщей светло-серых и кремовых тонкоплитчатых криптозернистых известняков с прослоями серых глинистых комковатых известняков с мелкобугристыми поверхностями наслоения. Мощность свиты колеблется от 40 до 60 м, увеличиваясь в западном направлении.

Ниже приводится описание типового разреза свиты по скважине 16:

- Известняки пепельно-серые со слабым запахом битума, с прослоем известняков зеленовато-серых, комковатых, волнистослоистых…….…………..8,5 м

- Известняки тонкозернистые, кавернозные с мелкими кристаллами пирита. Брахиоподы Septatrypa letnyensis Lopush., Alispira gracilis Nikif., Stegerhynchus decemplicatus duplex Nikif., Zygospiraella   duboisi (Vern.), остракоды Sibiritia eurina Abush., трилобиты  Eremiproetus sp….….…...26,0 м

- Известняки неровнослоистые, комковатые. По трещинам кальцит…9,0 м.

Мощность по разрезу – 43,5 м, по району до 54 м.

В нижней и верхней частях разреза свиты отмечаются редкие прослои желтовато-серых органогенно-обломочных известняков с многочисленными остатками брахиопод, гастропод, пелеципод, табулят, ругоз, мшанок, криноидей. Большинство форм имеют широкий возрастной диапазон и лишь остракоды Aechmina armata  Abush., Sibiritia conoidea  Abush., собранные по площади листа Q-49-XXI,XXII, характеризуют мойероканский горизонт среднего лландовери.

Машковская  свита установлена впервые Т. В. Зуевой и К. А. Ивлиевым в 1991 г. в объеме ранее выделявшейся среднекуондинской подсвиты [109]. Стратотип расположен в верхнем течении р. Нижняя Большая Куонда. Развита преимущественно в западной, центральной и северной частях района. На дневной поверхности она картируется в бассейнах верхних течений рр. Алакит, Сохсолох, Тегюрюк и Марха. Разрез свиты изучен по отдельным разрозненным коренным выходам и керну поисково-картировочных скважин. Свита согласно залегает на криптозернистых известняках башенной свиты, нижняя граница ее проводится по массовому появлению прослоев органогенных известняков.

В целом, разрез свиты представлен органогенными и органогенно-обломочными известняками, переслаивающимися с глинистыми разностями. Отмечаются  редкие прослои алевритистых и битуминозных известняков  мощностью  0,1 - 4,0 м. Органогенные и органогенно-обломочные известняки коричневато-серые толстоплитчатые  с органогенно-обломочной структурой. Обломочный материал (до 30 - 60%) представлен раковинами и их обломками брахиопод, гастропод, остракод, криноидей, мшанок, табулят и ругоз, выполненными перекристаллизованным средне - крупнозернистым кальцитом. Неорганические обломки представлены известняками, глинистыми известняками. Цементирующая карбонатная масса мелко - среднезернистая с незначительной (до 5%) примесью глинистого и песчаного материала. В верхней части разреза присутствуют линзовидные прослои серых строматолитовых известняков, мощностью до 1 м.

Ниже приводится описание разреза свиты по скважине 16:

- Известняки скрытозернистые, комковатые, чередуются с  криптозернистыми.  Остракоды:   Sibiritia  conoidea  Abush.,  Cystomatochilina sp. …………………………………………………………………………………..26,7 м

- Известняки тонкозернистые с прослоями скрытозернистых, плотных, комковатых, крупнокристаллических и органогенных известняков с Septatrypa antiquata Nikif., Alispira gracilis Nikif., Lenatoechia elegans Nikif..13,1 м

- Известняки зеленовато-серые, комковатые, бугристослоистые с прослоем в нижней части глинистых горизонтальнослоистых известняков…….………..11,2 м

- Чередование известняков зеленовато-серых глинистых, тонко-среднеслоистых комковатых и светло-серых органогенных массивных с остракодами Hogmochilina maaki (F. Schmidt), Binderia jacutica    Step. sp. n., Tollitia alakitica  Step. sp. n.,  Leiocyamus magnus   Step. sp. n.,  Cytherellina inornata Abush., Costaegera hastata Abush. ………………………………………………………………….10,5 м

- Известняки тонко-скрытозернистые, с прослоем в центральной части слоя комковатых глинистых и органогенных известняков…..……….………….4,1 м

- Известняки светло-серые,  тонкозернистые,  комковатые с бугристыми поверхностями наслоения……………………………….…………….……...11 м

- Известняки тонко-скрытозернистые, с бугристыми поверхностями наслоения, часто органогенные с маломощными прослоями мергелей…….13,8 м.

Мощность свиты 90 м, по району до 80 - 120 м. Как и в башенной свите, большинство вышеперечисленных органических остатков имеют широкий возрастной диапазон. Из определенных форм, собранных по площади, только остракоды Costaegera cribrosa Abush., табуляты Catenipora escharoides  Larm., ругозы Crassilasma simplex Ivnsk., криноидеи Myelodactylus flexibilis  Stuk., брахиоподы Borealis borealis schmidti (Leb.), Hesperorthis rubeli  Lop. характеризуют хаастырский горизонт позднего лландовери.

Непперендинская  свита. Выделена впервые Ю. И. Тесаковым, Н. Н. Предтеченским в 1988 г. [161]. Стратотип расположен в долине р. Нижняя Большая           Куонда. Выходы свиты на дневной поверхности наблюдаются в бассейнах верхних течений рр. Алакит и Тегюрюк. Обнаженность свиты плохая, разрез изучен по отдельным разрозненным коренным выходам и керну поисково-картировочных скважин. На подстилающих образованиях свита залегает согласно. Нижняя ее граница проводится по подошве слоя глинистых известняков с прослоями мергелей, кото-рый является геофизическим репером и хорошо выделяется на каротажных диаграммах.

Свита сложена комковатыми известняками, переслаивающимися с глинистыми и алевритистыми известняками. Присутствуют прослои (0,1 - 0,5 м) органогенно-обломочных известняков, редко глинистых доломитов и зеленовато-серых мергелей. В верхней части разреза отмечаются редкие линзовидные прослои (до 0,4 м) строматолитовых известняков. Комковатые известняки мелко- и скрытозернистые тонко- среднеплитчатые с бугристыми поверхностями наслоения. Глинистые известняки и доломиты тонкослоистые тонко- и толстоплитчатые. Окраска пород светло-серая, серая, зеленовато- и коричневато-серая. В строении свиты просматривается определенная цикличность. В основании циклитов залегают комковатые известняки (мощностью 3 - 7 м) с прослоями органогенно-обломочных известняков, в средней части - тонкоплитчатые известняки, в кровле - мергели, глинистые известняки и доломиты.

Ниже приводится описание разреза свиты по скважине 16:

1. Доломиты  скрытозернистые,   волнистослоистые,  комковатые  с  прослоями органогенных и глинистых тонкозернистых известняков ….…………………7,6 м

2. Доломиты темно-серые, пятнистые, скрытокристаллические, комковатые с прослоями коричневато-серых, глинистых, волнистослоистых, тонкозернистых и органогенных остракодовых известняков. Остракоды   Leiocyamus magnus

Step. sp. n.,  Gibberella maydeli  F. Schmidt., Hogmochilina maaki 
(F. Schmidt), Tollitia alakitica  Step. sp. n. ……………………...12,1 м.

Мощность свиты в разрезе (неполная) – 19,7 м, по району до 40 м.

По площади в породах свиты дополнительно встречены брахиоподы 
Lenatoechia elegans (Nikif.), Zygospiraella duboisi (Vern.). Вышеперечисленный фаунистический комплекс характерен для хаастырского и агидыйского горизонтов позднего лландовери.

#### Венлокский ярус

Яральинская свита (S1jar). Впервые выделена Ю. И. Тесаковым и Б. Р. Шпунтом в 1967 г. [77]. Стратотип находится в междуречье Нижнего Яральина и Нижней Большой Куонды. Залегает согласно на отложения непперендинской свиты. Выходы свиты на дневной поверхности наблюдаются в бассейне р. Уэся-Ого-Юряге и р. Моркока ниже ее устья. Представлена массивными грубоплитчатыми светло- и желтовато-серыми известковистыми доломитами, с прослоями глинистых и алевритистых, водорослевых и органогенных доломитов. Реже встречаются прослои (0,3 м) плоскогалечных конгломератов, песчанистых и обломочных доломитов с темно-серыми стяжениями кремней и линзы известковистых псевдооолитовых доломитов. В верхней части разреза присутствуют колонии (более 1 м в диаметре) табулят, ругоз. Нижняя граница проводится по подошве горизонта (8 - 12 м) коралловых известняков, слабо битуминозных, коричневато-серых, с конкрециями кремней.

Ниже приводится описание разреза свиты по линиям шурфов, пройденным в левобережной части р. Уэся-Ого-Юряге [93]:

- Переслаивание доломитов (1,0 - 1,2 м) известковистых толстослоистых, микрозернистых, кавернозных и известняков (0,2 - 0,6 м) доломитистых микрозернистых с обилием мелких обломков раковин брахиопод и остракод….5,9 м

- Доломиты известковистые, глинистые, микрозернистые………….10,4 м

- Мергели доломитовые, желтовато-светло-серые, мелкозернистые, толстослоистые, мелкопористые с детритом раковин брахиопод. ……………. 4,6 м.

- Доломиты известковистые, глинистые, мелкозернистые, массивные и горизонтальнослоистые, мелкопористые, реже - кавернозные. В основании и по разрезу наблюдается детрит брахиопод, гастропод и криноидеи……….………31,0 м.

Вскрытая мощность свиты в данном разрезе – 51,9 м, по району она достигает 70 м. Возраст определяется на основании положения в разрезе и сходства литологического состава с фаунистически охарактеризованными отложениями венлокского яруса по району  в непосредственном обрамлении листа Q-49-XXI,XXII. В частности, в маркирующем органогенном горизонте в подошве отложений свиты по площади встречена характерная фауна строматопороидей и табулят: Favosites gothlandicus moyeroensis Sok. et Tes., Syringipora scabra Sok., Parastriatopora tebenjkovi  Tchern., брахиопод Pentlandina subcostatula (Lop.), Hyattidina acutisummitatus Nikif.  et   Modz. Перечисленный фаунистический комплекс позволяет отнести  яральинскую свиту к хакомскому горизонту,  т. е.  к   венлокскому ярусу.

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ -

##### КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Континентальный режим, установившийся в позднем девоне - раннем карбоне, способствовал корообразовательным процессам. В результате на карбонатных породах субстрата и кимберлитах образовались продукты коры выветривания, впоследствии в процессе денудации в основном размытые.

Каолинит-гидрослюдистая   остаточная кора выветривания развита на карбонатных породах нижнего палеозоя. Установлена скважинами на локальных участках в северо-западной, центральной и восточной частях территории под терригенными отложениями верхнего палеозоя, в меньшей мере под траппами. По генетическому типу относится к незрелым остаточным корам сиалитного типа. Сохранились лишь нижние зоны коры, различающиеся на разных участках по своему составу в зависимости от субстрата. На участках карстообразования кора имеет повышенную мощность и двухчленное строение. Нижний горизонт сложен дезинтегрированными каолинизированными известняками, часто кавернозными и ожелезненными. Кремниевый модуль 0,2. Мощность горизонта от 0,2 до 7,5 м. Верхний горизонт представлен каолинит-гидрослюдистыми глинами, зачастую ожелезненными, с обломками и щебнем карбонатных пород (кремниевый модуль 0,3). В верхней части горизонта отмечается незначительная примесь песчаного материала, гравия и гальки кварца. Мощность верхнего горизонта 0,1 - 0,5 м, на локальных участках - до 10 м (скв. 2512, уч. Кыллах-Восточный, в 0,5 км севернее рамки листа).

Монтмориллонитовая   остаточная кора выветривания развита на кимберлитах. Она относится к корам с начальной гидратацией и выщелачиванием. Низы разреза представлены интенсивно выветрелыми желтовато-серыми кимберлитами с трещинами, выполненными ожелезненной глиной. Верхняя часть коры сложена монтмориллонитовыми и монтмориллонит-гидрослюдистыми глинами со значительным количеством мелких выделений гетита, гидрогетита, зерен ильменита и пиропа.  Мощность коры колеблется от 0,4 до 2,4 м. Возраст ее условно принимается как позднедевонский - раннекаменноугольный.

###### КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Нижний  отдел

Тегюрюкская  толща (C1t) впервые выделена в 1985 г. С. В. Сомовым и Е. М. Ващенко [7]. Установлена на единственном участке (стратотипе) - над тр. Краснопресненской, где она выполняет мульдообразную депрессию, залегая с размывом непосредственно на кимберлитах. Перекрыта с размывом породами конекской  и ботуобинской свит. Разрез толщи вскрыт двумя десятками скважин.  По литологическому составу толща делится на две пачки.

Нижняя пачка по составу более карбонатная и представлена переслаиванием доломитистых, реже алевритистых, аргиллитов с известковистыми доломитами, известняками, мергелями, алевролитами. Породы массивные, реже слоистые, серого и зеленовато-серого цвета. В основании пачки залегают разнозернистые песчаники с примесью пеплового материала, мелкого щебня и обломков туфоаргиллитов. Мощность пачки колеблется от 10 до 27 м.

Верхняя пачка преимущественно терригенная, с отчетливо выраженной слоистой текстурой пород. Примесь карбонатного материала отсутствует. Сложена в основном мелко-среднезернистыми массивными полевошпат-кварцевыми и полимиктовыми песчаниками с маломощными прослоями и линзами слоистых алевролитов и аргиллитов. Окраска пород серая и зеленовато-серая. Мощность пачки 24 м, максимальная мощность толщи  до 50 м.

В отложениях нижней пачки обнаружены остатки растений рода Asterocalamites и спектры миоспор Punctatisporites, Calamospora, Leiotriletes inermis (Walt.) Naum., Retusotriletes communis  Naum., Archaeozonotriletes turbiformis  Naum., Hymenozonotrilete submirabi Naum., Dictyotriletes cf. magnus  Naum., Dilobozonotriletes, Trachytriletes, характерные для визейского - серпуховского ярусов раннего карбона.

#### Средний   отдел

Конекская  свита (C2kn) впервые выделена в 1979 г. Е. М. Ващенко и Ю. Д. Урумовым [8]. Стратотип – скважина 10, находится на левобережной части р. Сохсолох (Мархинский), участок Конек. Развита преимущественно в северной и центральной частях района. На дневной поверхности практически не обнажается. Отложения свиты с размывом и стратиграфическим несогласием залегают на различных горизонтах карбонатного цоколя.

Свита сложена преимущественно олигомиктово-кварцевыми, реже кварцевыми, песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов, углистых алевролитов, углисто-глинистых сланцев и линзами углей. В основании разреза залегают базальные конгломераты и гравелиты в виде линз и прослоев, мощностью от 10 см до 1,5 м, редко до 7 м. В составе галечного материала преобладают кремни, кварц, кварциты, окремненные карбонатные породы. По всему разрезу неравномерно рассеян растительный детрит. Окраска пород серая и темно-серая, иногда с сиреневым оттенком, прослоями черная. В целом разрез свиты имеет полиритмическое строение. Выделяются две ритмопачки: нижняя - гравелито-песчано-алевритовая мощностью 20 м и верхняя - алеврито-песчаная мощностью 10 м. В свою очередь каждая ритмопачка состоит из более мелких ритмов. Наиболее типичный разрез свиты вскрыт скважиной 10, где на коре выветривания по известнякам башенной свиты залегают:

1. Гравелиты серые, слабо сцементированные с мелкой хорошо окатанной галькой и гравием кварца, кварцитов, кремней. …….…………………………2,7 м

2. Песчаники кварцевые средне- и мелкозернистые с линзочками углей ..1,1 м

3. Песчаники полевошпат-кварцевые алевритистые, участками сильно глинистые, темно-серые с редкими маломощными прослоями  углей. .…………9,4 м

- Чередование алевролитов (1,5 - 2,8 м)  и песчаников (0,7 - 0,8 м). Алевролиты углисто-глинистые горизонтально-слоистые. Песчаники полевошпат-кварцевые глинистые мелко- и тонкозернистые,  массивные,  темно-серые   …...7,6 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые серые мелкозернистые с горизонтальной, реже волнистой и линзовидной слоистостью с маломощными прослойками алевролитов, обогащенных обугленным растительным детритом.………………………………………………………………………………8,2 м

- Алевролиты комковатые с прослоями мелкозернистых песчаников …………………………………………………………………………………………2,0 м.

Мощность приведенного разреза - 31 м. По площади она изменяется от полного выклинивания на юге  до 35 м в центральной и северо-восточной частях.

Как уже указывалось выше, преобладающими породами конекской свиты являются песчаники. Гранулометрический и минералогический их состав довольно однообразен. Преобладают алевритистые и мелкозернистые разности, редко встречаются средне- и крупнозернистые. Песчаники состоят из кварца – 50 - 65% (в кварцевых разностях до 80%), полевых шпатов - 15 - 20%, обломков пород – 10 - 15%. Обломки  представлены кремнистыми породами, кислыми и средними эффузивами, микрокварцитами и кварцевыми песчаниками. Цемент (20 - 40%) порово-базальный и базальный глинистый, реже железисто-глинистый и карбонатно-глинистый. Тяжелая фракция представлена в основном ильменитом, магнетитом, в меньшем количестве встречаются эпидот, альмандин и циркон. В единичных знаках присутствуют лейкоксен, рутил, сфен, турмалин, апатит, иногда глауконит и пирит. Кроме того, зачастую содержатся минералы-спутники алмазов - пироп, пикроильменит, хромит, реже оливин и хромдиопсид. Минералы-спутники распределены неравномерно как по вертикали, так и по латерали и в основном сконцентрированы в приподошвенном горизонте мощностью 3 - 5 м. Только в непосредственной близости от кимберлитовых тел, часто в значительных количествах, отмечаются и в верхних горизонтах свиты. Алевролиты по составу практически не отличаются от песчаников. Резюмируя сказанное, можно отметить, что незначительная насыщенность пород  карбонатным материалом, существенно кварцевый их состав, состав обломков, галек и тяжелой фракции указывают на формирование отложений конекской свиты за счет продуктов дальнего переноса.

В отложениях свиты в стратотипе и по площади отмечается обилие органических остатков, приуроченных обычно к прослоям алевролитов и аргиллитов. Среди них определены пелециподы Abacaniella elongata  Bet., Curvirimula cf. trapesiforma (Daws.), отпечатки ископаемых растений Angarodendron obrutschevii  Zal., Angaridium finale Neub., Rufloria theodorii (Tchir. et  Zal.) S. Meyen, Cardiocarpus krivlyakiensis Such., Samaropsis angarica  Rassk., Koretrophyllites mungaticus  Rad., Cordaites indeterminatus  Gluch.  Палинокомплекс представлен спорами Cyclobaculisporites trichacantus (Lub.) – 40 - 60%, Remysporites psilopterus (Lub.) - 4 - 23%.  Присутствуют Verrucosisporites tuberculatus (Lub.), Granulatisporites sp. На основании этих данных возраст свиты принимается как среднекаменноугольный.

#### Верхний   отдел

Ботуобинская свита (C3bt) развита практически повсеместно, занимая большую часть рассматриваемой территории. Стратотип составлен по скважинам, пробуренным на правом берегу р. Вилюй, в районе руч. Курунг-Юрях и Сылага, на листе P-49-XII. Впервые выделена Ю. А. Дукардтом в материалах рабочего совещания подсекции верхнего кембрия г. Мирный, 1986 г. [108, 145]. Залегает с перерывом и стратиграфическим несогласием на различных горизонтах нижнего палеозоя и тегюрюкской толще, согласно (на некоторых участках с местным перерывом) на отложениях конекской свиты. На дневной поверхности свита картируется узкой полосой в верхних частях склонов речных долин, а также в «окнах» и «коридорах» среди базальтов и долеритов. Обнаженность ее и дешифрируемость крайне плохие - в большинстве случаев отложения перекрыты мощным делювиальным слоем.

Разрез свиты изучен по керну многочисленных поисковых и структурно-картировочных скважин. Сложен он преимущественно песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов, углисто-глинистых сланцев и линзами углей и конгломератов. Для разрезов ботуобинской свиты характерно полиритмическое строение с двумя крупными макроритмами, определяющими возможность выделения в ее составе подсвит при геологосъемочных работах масштаба 1:50 000. В свою очередь, внутри макроритмов выделяются более мелкие ритмы,  позволяющие уверенно коррелировать частные разрезы свиты на соседних участках.

В подошве ритма обычно залегает монотонная пачка, мощностью до 10 - 15 м среднезернистых песчаников желтовато-серого с зеленоватым оттенком цвета. Нередко в основании свиты встречаются линзы конгломератов мощностью до 2 м с прослоями средне- и крупнозернистых песчаников. Верхняя часть ритма сложена алевролитами, преимущественно углистыми, углисто-глинистыми сланцами, песчаниками тонко-мелкозернистыми.

В нижней части разреза свиты присутствуют два горизонта (мощностью до 5 м каждый) угленосных пород  с прослоями углей, разъединенных пачкой светло-серых тонкозернистых полимиктовых песчаников или серых и коричневато-серых алевролитов, переслаивающихся с песчаниками. Мощность разъединяющей пачки колеблется от 5,5 до 10 м. Угленосные горизонты сложены тонкослоистыми углистыми алевролитами и аргиллитами черного цвета с прослоями (до 1,5 - 2 м) полимиктовых песчаников, углисто-глинистых сланцев и линзами (от 1 - 3 см до 1 - 1,5 м) бурых углей.  Эта часть разреза свиты является маркирующей.

Ниже приводится разрез свиты по скважине 10 (междуречье Сохсолох - Быстрый), где четко проявляется его полиритмическое строение:

- Песчаники олигомиктовые разнозернистые, массивные, реже слоистые. В кровельной части - прослои углистых алевролитов с остатками флоры.……. 9,2 м

- Чередование пластов алевролитов (0,7 - 3,0 м) и песчаников (1,1 - 3,4 м).  Песчаники светло-серые тонкозернистые, в верхней части тонкослоистые. Алевролиты темно-серые тонкослоистые, постепенно переходящие в массивные…………………………………………………………………………..18,9 м

- Алевролиты голубовато-серые, серые массивные и с тонкой горизонтальной слоистостью, тонкозернистые. …………………………………4,4 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые слюдистые мелко - среднезернистые пепельно-серые косослоистые с примесью гравия и мелких (3 - 4 см) обломков серых аргиллитов  в подошвенной части. . . . . . . . .  . . . . . ……………….……11,8 м

- Алевролиты серые с горизонтальной тонкой слоистостью и маломощными (3 - 5 мм ) прослоями углистых алевролитов …………………20,1 м

- Чередование пластов песчаников (2,8 - 7,5 м) и алевролитов (5,6 - 9,7 м). Песчаники кварц-полевошпатовые слюдистые мелкозернистые серые. Алевролиты слюдистые темно-серые с тонкой горизонтальной слоистостью .………...…25,6 м.

Мощность свиты в данном разрезе – 90 м. Максимальная мощность свиты наблюдается в центральной части территории на междуречье Марха - Алакит и достигает 100 м, минимальные мощности отмечаются в северо-восточной части площади, иногда до полного выклинивания.

В пределах локальных палеоподнятий (междуречье Марха - Алакит) разрез подсвиты нередко представлен монотонной толщей серых массивных и грубослоистых мелко-среднезернистых полимиктовых песчаников с маломощными (до 0,2 м) редкими прослоями черных углистых алевролитов и линзами углей. В нижней части толщи иногда отмечаются прослои серых аргиллитов мощностью до 3 м.

Конгломераты средне-мелкогалечные с редкими валунами, слабосцементированные серого и буровато-серого цвета. Гранулометрический состав: валуны – 5 - 8%, гальки – 20 - 45%, гравий – 10 - 15%, песчано-глинистый материал – 40 - 60%. Грубообломочный материал плохо сортирован, окатанность его самая разнообразная - от неокатанных до хорошо окатанных. Преобладающий размер галек 1 - 3 см, валунов – 10 - 20 см. Гальки и валуны представлены кварцитами, кварцем, кремнистыми породами, кремнями, кислыми эффузивами, гранитоидами. Цемент песчано-глинистый, иногда в нижней части - песчано-глинисто-железистый.

В составе тяжелой фракции цемента преобладают ильменит (33,2 - 73,2%) и альмандин (2,3 - 33,3%). В повышенном количестве присутствуют пирит (2,2 -27,9%), лимонит (2,2 - 25,0%), ромбический пироксен (1,7 - 10,0%), и магнетит (4,4 -9,1%). От единичных знаков до 1% встречаются циркон, сфен, турмалин, рутил, эпидот, хромит. Кроме того, зачастую встречаются минералы-спутники алмаза - пироп, пикроильменит и хромит. Содержание их колеблется в широких пределах от нескольких знаков до сотен и тысяч знаков. Минералы-спутники, как правило, окатанные, с гипергенной поверхностью. Значительно реже встречаются неокатанные зерна  1 - 2 класса износа.

В частных разрезах по площади листа и его обрамлению в отложениях свиты обнаружены морские и пресноводные пелециподы Pseudostheria sp., Mrassiella cf. plana  Bet., Abakaniella sp. и остатки листовой флоры Angaridium finale  Neub., A. mongolicum Zal., Angaropteridium sp., A. cardiopteroides (Schm.) Zal., Paragondwanidium sibiricum  (Petunn.) S. Meyen, Rufloria subangusta  (Zal.) S. Meyen, Samaropsis pauxilla  Zal., S. cf. auriculata Neub., Angarocarpus ungensis (Zal.) Radcz., Cordaicarpus kovbassinae  Such. и другие. В палинокомплексе доминируют Remysporites psilopterus (Lub.). Часто встречаются Remysporites. mirabilis (Lub.), Cyclobaculisporites trichacantus (Lub.), Turrisporites pyramidalis (Lub.), Nigrisporites nigritellus (Lub.). Присутствуют Verrucosisporites rubiginosus (Lub.), Spinosisporites rectispinus (Lub.). На основании этих данных отложения ботуобинской свиты датируются поздним карбоном.

#### ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

#### Нижний   отдел

Ахтарандинская свита (P1ah). Стратотип выделен в 1968 г. А. И. Аверченко и А. Н. Толстых по р. Ахтаранда, притока р. Вилюй  [145]. Неостратотип располагается на листе Q-49-XXXIV,XXXV, скважины 36 и 27 [108]. Развита на всей площади района на склонах возвышенностей и водораздельных пространствах, бронированных базитами. Часто породы свиты вскрываются в «окнах» и «коридорах» среди траппового плато. Обнаженность свиты плохая, коренные выходы отсутствуют.

Разрез ее изучен по керну многочисленных поисковых и структурно-картировочных скважин. Залегает свита с размывом на различных горизонтах ботуобинской свиты. В стратотипической местности на основе ритмичности отложений ахтарандинской свиты в ее составе выделяются  две подсвиты – нижняя и верхняя. Отсутствие на площади листа Q-49-XXI,XXII выдержанной цикличности разреза не позволяет выполнить ее расчленение на две подсвиты и на геологической карте свита отображается в виде единого стратона.

Сложена ахтарандинская свита в основном разнозернистыми слабосцементированными кварц-полевошпатовыми (реже полимиктовыми) песчаниками с подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов. Отмечаются редкие прослои углистых алевролитов, углисто-глинистых сланцев, углей. В верхней части разреза иногда встречаются прослои (0,3 - 1,2 м) туфопесчаников и обломочных туфов. В основании свиты нередко отмечаются маломощные линзы гравелитов и конгломератов. Отличительной особенностью свиты является более грубая зернистость слагающих ее песчаников и меньшая угленосность пород в сравнении с ботуобинской свитой. На каротажных диаграммах свита выделяется однородностью параметров,  повышенным содержанием U, Th и K и резко отличается по характеру кривых от нижележащей ботуобинской свиты.

Конгломераты и гравелиты, как правило, слабосцементированы, нередко ожелезнены. Грубообломочный материал представлен мелкими гальками и гравием кварцитов, кварца, роговиков, кремней, кислых эффузивов, редко карбонатных пород. Окатанность галек и гравия, как правило, хорошая, реже средняя. Цемент глинисто-песчаный средне-крупнозернистый, редко железистый. Мощность линз конгломератов и гравелитов колеблется от 0,3 до 1 м. Чаще в основании свиты залегают крупнозернистые песчаники (вверх по разрезу постепенно сменяющиеся средне-мелкозернистыми разностями), содержащие мелкие  рассеянные гальки и гравий кварца, кварцитов, кремней. Вышележащая часть разреза представлена переслаиванием крупно - мелкозернистых песчаников со средне - мелкозернистыми их разностями, часто содержащими маломощные прослои алевролитов.

Ниже приводится разрез свиты, вскрытый в верховьях реки Прав. Тегюрюк скважиной 11 [92]:

- Песчаники кварц-полевошпатовые, мелкозернистые, неслоистые, слабосцементированные. Цемент глинистый………………….………………….. 7,4 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые глинистые среднезернистые, слабосцементированные, светло-серые. Отмечается редкая галька и гравий……6,2 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые, мелкозернистые, слабосцементированные, не слоистые.  Цемент глинистый. Линзы углей.  ……22,7 м

- Алевролиты глинистые горизонтально-слоистые, серые, иногда углефицированные. В прикровельной части  преобладают песчанистые алевролиты…………………………………………………………………………..24,7 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые, светло-серого цвета,  тонкозернистые, средне-мелкозернистые. Отмечается галечный материал……15,6 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые, мелкозернистые, светло-серого цвета с зеленоватым оттенком. Цемент глинистый. .................………........……........11,5 м

- Алевролиты углефицированные, неслоистые……….…………......2,6 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые, тонкозернистые, слабосцементированные. Цемент глинистый.  …………………………………2,9 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые, мелко-тонкозернистые, слабосцементированные с брекчиевидной текстурой……..…….....……………6,1 м

- Алевролиты, слабоглинистые, серые, тонкослоистые............…........4,1 м

- Песчаники кварц-полевошпатовые, светло-серые, слабосцементированные, мелкозернистые. Прослои алевролитов. Цемент глинистый……………………………………………………………………………6,0 м.

Мощность свиты в данном разрезе - 110 м и является максимальной. По району она обычно колеблется от нескольких метров до 75 м.

Как видно из приведенных разрезов, в составе ахтарандинской свиты преобладают кварц-полевошпатовые и полимиктовые песчаники. Кварц-полевошпатовые песчаники состоят из кварца – 30 - 50%, полевых шпатов – 40 - 60%, обломков пород - до 10%. Встречаются мусковит и биотит. Цемент базальный и соприкосновения, по составу слюдисто-глинистый, реже кремнисто-железистый. Полимиктовые песчаники (полевошпатово-граувакковые и граувакко-аркозовые) сложены кварцем 20 - 40%, полевыми шпатами (преобладает калишпат) – 30 - 40%, обломками пород – 20 - 40%. Присутствуют биотит, мусковит. Обломки пород представлены в основном кислыми эффузивами и кремнистыми породами, реже гранитами, гранофирами, слюдисто-кварцевыми сланцами. Цемент поровый, по составу глинисто-гидрослюдистый.

Тяжелая фракция песчаников состоит из ильменита - 15,7 - 43,6%, альмандина - 18,6 - 20,9%, сфена - 10,3 - 11,2%, эпидота - 8,8 - 20,9%, магнетита - до 4,8%. Постоянно присутствуют циркон, рутил, турмалин, хромит, апатит, роговая обманка, ставролит, дистен, анатаз, реже ортит, брукит, пироксены, шпинель, тремолит, лейкоксен, хлоритоид. Аутигенные минералы представлены пиритом (иногда до 94% тяжелой фракции), марказитом и сидеритом.

В частных разрезах по площади листа и его обрамлению в отложениях свиты  обнаружены остатки пресноводных пелеципод Mrassiellina (?) cf. magniforma Rag., M. (?) cf. magniforma f. recta Bet., M. (?) cf. plana  Bet., Mrassiellina elegantula  Bet. и растений Paracalamites brevis Gor.,  Nephropsis rhomboidea  Neub. В палинокомплексах преобладают споры Cordaitina rotata (Lub.), Luberisaccites stipticus (Lub.), Raistrickia obtusosaetosa (Lub.), в меньших количествах присутствуют Apiculatisporites hispidus (Andr.) Drjag., Ginkgocycadophytus retroflexus (Lub.), Verrucosisporites scurrus (Lub.), встречаются Granulatisporites gibbosus (Ibr.). В пыльцевой части комплекса преобладают кордаитовые (до 45%). На основании этих данных возраст ахтарандинской свиты принимается как раннепермский и по легенде Верхневилюйской серии листов Госгеолкарты-200 (издание второе) сопоставляется с промежуточным горизонтом нижней перми Кузбасса.

## Верхний отдел

## Уфимский и казанский ярусы

Боруллойская свита (Р2br) названа по оз. Боруллоу-Кюэль, стратотип состав-

лен А. И. Аверченко и А. Н. Толстых в 1968 г. по обнажениям на р. Ахтаранда [145]. Свита распространена,  главным образом, в южной части площади. Естественные обнажения её отсутствуют, изучена исключительно по керну единичных скважин и линиям шурфов.

Для свиты на огромных площадях практически по всему восточному борту Тунгусской синеклизы характерна общая стабильность разреза. Он сложен песчаниками с резко подчиненным количеством прослоев других пород. Свита залегает с размывом и со стратиграфическим несогласием на ахтарандинской, ботуобинской свитах или же породах нижнего палеозоя.

На АФС породы свиты выделяются по светлому равномерно-зернистому фототону. Литологические и дешифровочные особенности свиты весьма сходны с таковыми  для ботуобинской и ахтарандинской свит,  что в значительной мере затрудняет их разделение и картирование без применения горнобуровых работ. В целом, для свиты характерны: однообразное строение разрезов; бедность фаунистических и растительных остатков, а также спорово-пыльцевых комплексов.

Ниже приводится описание сводного разреза свиты, составленного по линиям шурфов IX, XX и XXVI [110]:

1. Песчаники глинистые, светло-серые, средне-мелкозернистые, массивные,  в основании - редкая дресва аргиллитов черных. ……………………..….….…7,3 м

2. Переслаивание (0,01 - 0,05 м) песчаников, алевролитов и аргиллитов..2,0 м

3. Песчаники глинистые, серые, мелкозернистые, слабосцементированные, с редким детритом, с тонкими прослойками темно-серых алевролитов……..16,0 м

4. Чередование (0,8 - 1,6 м) пластов аргиллитов и пачек переслаивания (0,01 – 0,05 м)  песчаников, алевролитов и аргиллитов. …………….………....……6,0 м

5. Песчаники светло-серые, желтовато-серые, крупнозернистые до мелко-среднезернистых, кварц-полевошпатовые, слюдистые, массивные, слабосцементированные,  с  линзами (до 2,0 см)  углистого детрита и углей….38,0 м

6. Аргиллиты темно-серые, тонкогоризонтальнослоистые, тонкоплитчатые, с плохо сохранившимися отпечатками флоры…………………………………6,0 м

7. Песчаники светло-, желтовато- и буровато-серые,  от крупно- до мелкозернистых, кварц-полевошпатовые, слюдистые, с углистым детритом…20,0 м

8. Аргиллиты темно-серые, черные, тонкогоризонтальнослоистые…...3,6 м

Мощность свиты в сводном разрезе составляет 99 м. По площади она изменяется от полного выклинивания на северной половине территории за счет эрозии в дегалинское время до 100 м.

По результатам гранулометрического анализа псаммитовая составляющая в песчаниках этой свиты резко преобладает над алевритовой и пелитовой. Эти различия постепенно возрастают вверх по разрезу свиты. В том же направлении изменяется и соотношение породообразующих минералов: кварца от 60 - 70% до 9 - 45% (среднее – 25%), полевых шпатов от 25 - 30% до 17 - 60% (среднее – 40%)  обломков пород от 5%  до  7 - 60% (среднее 25%). Таким образом, состав отложений боруллойской свиты изменяется снизу вверх от олигомиктовых кварцевых песчаников до аркозовых и граувакко-аркозовых песчаников.

По сравнению с ботуобинской свитой, отложения боруллойской свиты отличаются повышенной карбонатностью осадков. Содержание карбоната колеблется от 0 до 19,1%. В группе полевых шпатов плагиоклазы резко преобладают над калиевым полевым шпатом (крайние пределы 50% против 5%,  обычные 18 - 32% против 8  - 12%), тогда как в ботуобинской свите калиевый полевой шпат всегда преобладает над измененным плагиоклазом. Глинистая фракция состоит из монтмориллонита с подчиненным количеством каолинита и слюды.

Выход тяжелой фракции по данным литологического анализа колеблется от 0,16 до 1,17%. В классе 0,5 - 0,25 мм в верхней части разреза преобладает биотитовая, лейкоксен-биотитовая, реже хлорит-биотитовая ассоциация; в 0,25 - 0,01 мм лейкоксен-биотит-гранат-ильменитовая. В целом для разреза характерно то, что магнетит-гранат-ильменитовая ассоциация, на долю которой в ботуобинской свите приходится 62 - 72% всех минералов тяжелой фракции, сохраняется лишь в первой снизу трети разреза боруллойской свиты. Для остальной части разреза она составляет 27 - 40% от выхода тяжелой фракции и уступает место лейкоксен-гранат-

биотитовой ассоциации (60 - 70%) характерной для второй снизу трети разреза и гранат-апатит-лейкоксеновой (55 - 65%), характерной для верхней трети разреза. Роль магнетита и особенно ильменита суммарно снижается  от 50 - 60% в ботуобинской свите, до  8 - 25% в двух верхних третях разреза боруллойской свиты.

В отложениях свиты по вышеуказанным линиям шурфов В. А. Мишариной и Богдашовой Л. И. выделены пыльца кордаитовых Cordaitina minor (Medv.) Lub., Crucisaccites ornatus (Samoil.) Dibn.,  Luberisaccitess subrotatus (Lub.) Dibn. и гингсовообразных Marsupipollenites sp., Entylissa glaber Lub., миоспоры Fovealatisporites perforatusus (Lub.), Verrucosisporites ermacovianus (Lub.), Camptotriletes orbicularis Naum., Raistrickia exacuta (Andr.) Drjag., Neoraistrickia tirnaensa (Drjag.), споры бугорчатых Lophotriletes gibbosus (Drjag.),споры Circulisporites parvus de Jersey, Spinosisporites parvispinus (Lub.) Lub., Turrisporites pyramidalis f. minor Lub., Nigrisporites marginatus (Lub.) Osch., которые по их заключению характерны для пеляткинского горизонта нижней перми.

Татарский ярус

Отложениями позднего татария  на площади листа начинается новый цикл  платформенного осадконакопления – вулканогенно-осадочный. Однозначного разделения вулканогенных образований при проведении ГГС-200 и ГГС-50 на восточном борту Тунгусской синеклизы не было. В центральной части выделялись туфогенная и туфолавовая толщи, в западной они относились к  корвунчанской свите и туфолавовой толще, на юге и юго-западе территории – к чичиканской, холокской, южночунской свитам, туфолавовой толще и т. д.

В целом вулканогенные образования на площади района представлены двумя резко различающимися по составу толщами. Нижнюю часть слагают терригенно-туфогенные образования,  ранее картировавшиеся, как туфогенная толща или туфогенная свита. В верховьях рек Моркока, Марха и Алакит,  на поисковом участке «Крест»,  в отложениях туфогенно-осадочной толщи А. Н. Толстых обнаружила остатки костей рыб, пелеципод и богатый комплекс ископаемых растений Marchajella kaschirzevii Tolst., Juccites jakutensis Tolst., Cordaites oblongifolius (Radcz.) S.Meyen, «Noeggerathiopsis» pseudominutifolia Tolst., Grassinervia acuminata Tolst. и др.,  что позволило ей отнести эту толщу к поздней перми – началу триаса. М. М. Одинцовой из этих отложений в результате просмотра 28 проб получено два палинокомплекса: в нижней части разреза – верхнепермский, в верхней – нижнетриасовый [138].

Позднее по предложению А. И. Аверченко и А. Н.Толстых  в 1966 г. терригенно-туфогенные отложения были выделены в алакитскую свиту со стратотипом, расположенном на вышеупомянутом участке «Крест».  В 1979 г. решениями стратиграфического совещания [63], в качестве алакитской свиты они были утверждены в объеме гагарьеостровского горизонта татарского яруса верхней перми, мощностью  0 - 25 м. Состав свиты: песчаники с линзами конгломератов,  переслаивание туфопесчаников, туфоалевролитов, прослои туффитов и туфоагломератов. В таком же объеме и составе свита вошла в готовящуюся к печати легенду Анабаро-Вилюйской серии листов Госгеолкарты масштаба 1:1 000 000 (издание третье).

Геологами Айхальской экспедиции [138] терригенно-пирокластические образования района были объединены в алакитскую толщу позднепермского-раннетриасового возраста,  мощностью от первых метров до 86 м. Представлена толща туфами, туфобрекчиями, туффитами и туфопесчаниками с прослоями песчаников и алевролитов. Вулканогенные породы массивные, нередко наблюдаются слоистость от тонкой до крупной.

На основании палинологических анализов туфогенных пород, произведенных в разные годы в Институте Земной коры г. Иркутска (аналитик М. М. Одинцова) их возраст датируется ранним триасом [158, 160] и верхней пермью [110]. С конца 80-х, после появления первых достаточно надежных возрастных датировок [170], данные отложения стали именоваться алакитской свитой позднепермского-раннетриасового возраста. Мощность свиты принималась по данным бурения от первых метров до 110 - 120 м.

При создании легенды Айхальской серии листов Госгеолкарты – 50 [109], ее авторы расширили объем алакитской свиты, за счет включения  в ее состав покровов

базальтов,  мощность свиты -  от нуля до 40 - 160 м. Возраст свиты стал трактоваться как позднепермский. Последнее было связано с отнесением тутончанского и низов двурогинского горизонтов к поздней перми [144].  В таком же объёме свита утверждена и принята в практике геологоразведочных работ среднего и крупного масштаба для Айхальской структурно-формационной подзоны.

Верхняя часть вулканогенного разреза на площади района при геокартировании выделялась в туфолавовую толщу [110]. Данные образования представлены покровами (5 - 45 м) долерито-базальтов и базальтов,  редко - миндалекаменных базальтов и базальтовых микропорфиритов с линзами и прослоями туфов и ксенотуфов, туфопесчаников и туффитов.

При составлении опорной легенды Далдыно-Алакитского блока листов Госгеолкарты-200 [193] ее авторы объединили в один стратон  - алакитскую свиту, - собственно алакитскую свиту (в объеме  легенды Айхальской серии листов Госгеолкарты-50) и туфолавовую толщу в качестве нижней и верхней подсвит соответственно.

В последние годы,  по материалам поискового бурения появились доказательства принадлежности лавовых образований верхней части алакитской свиты в стратотипической местности на площади Алакит-Мархинского поля к субвулканическим фациям [181]. Фактически стратотипа свиты больше не существует. Других разрезов собственно туфолавовых образований на площади района пока не найдено.

В легенде Верхневилюйской серии листов образования, отвечающие гагарьеостровскому времени отсутствуют. Вместе с тем, результаты споро-пыльцевых анализов однозначно указывают на их существование в районе. Вследствие вышесказанного,  в составе стратифицированных образований на площади листа восстановлена алакитская свита, в соответствие с опубликованными материалами [63]  и легендой Анабаро-Вилюйской серии листов Госгеолкарты-1000 масштаба 1:1 000 000 (издание третье). Уточняются лишь мощность и состав по данным бурения.

К алакитской свите отнесена самая нижняя, преимущественно туффитовая часть вулканогенно-осадочного разреза района. В качестве временного стратотипа

предлагается разрез по скважине 18 [170]. Существенно  туфовая по составу часть вулканогенно-осадочных образований,  по данным споро-пыльцевых анализов имеющая раннетриасовый возраст,  выделяется в южночунскую, а лавовая толща – в чичиканскую свиты нижнего триаса.

В составе алакитской и южночунской свит присутствуют однотипные разности пород, но в различных соотношениях. Этот факт, а также редкость находок в них споро-пыльцевых комплексов, пригодных для датирования, определяют крайне затруднительное раздельное их картирование на площади работ. Вследствие этого, на большей части площади листа образования данных двух свит картируются, как единый стратон  нерасчлененных образований алакитской и южночунской свит.

Алакитская свита (Р2al). Впервые терригенно-туфогенные отложения были выделены в алакитскую свиту А. И. Аверченко и А. Н. Толстых  в 1966 г., со стратотипом, расположенном в верховьях рек Моркока, Марха и Алакит,  на поисковом участке «Крест». Свита ограниченно развита на площади района. Небольшие по площади выходы отмечены в юго-западной части листа Q-49-XXI,XXII.  Дешифрируемость и обнаженность отложений свиты крайне плохие, коренные выходы отсутствуют. Разрез свиты изучен по керну поисковых скважин.  Залегает она с размывом на разных горизонтах боруллойской, ахтарандинской, ботуобинской и конекской свит. Сложена алакитская свита, в основном, разнозернистыми песчаниками, алевропесчаниками, алевролитами,  туфопесчаниками, туфоалевролитами. В верхней части разреза встречаются прослои (0,3 - 1,2 м) туффитов и агломератовых туфов. В нижней части свиты изредка отмечаются маломощные линзы,  прослои осадочных брекчий, углей.   Для отложений свиты характерна часто встречающаяся обратноградационная зернистость слагающих ее псаммитовых разностей: крупность зерен, как правило, в слое увеличивается вверх по разрезу. Часто отмечается крупная косая слоистость, с крутым (до 45 - 50о)  наклоном косых слойков.

Ниже приводится описание разреза алакитской свиты по скважине 18, расположенной в стратотипической местности в верхнем течении р. Алакит, на  участке «Усун-Юрях» [170]:

1.  Алевролиты  плотные, крепкие, неяснослоистые и массивные….......6,0 м

- Алевропесчаник неяснослоистый, плотный с линзовидно-пятнистой текстурой. В подошве – слой осадочной брекчии (0,4 м)…………………...…...3,0 м

- Туфопесчаники серые, темно-серые с зеленоватым оттенком, от мелко- до среднезернистых, обратно градационнослоистые по зернистости. ………...18,1 м

- Туфы основного состава, литокластические, мелко-среднеобломочные. Ксеногенный материал представлен угловатыми обломками (0,1 - 0,5 см) пирокластического материала, составляет до 60% объема породы. Связующая масса темно-серого цвета, алевритовой размерности…………….…………….……0,6 м

- Бурый уголь, ржаво-бурого цвета, пористый с матовым блеском.….1,8 м

- Песчаники светло-серые, мелко-среднезернистые, массивные…....4,9 м

- Алевролиты серые, темно-серые, массивные……………………….2,9 м

- Туфоалевролиты серые, темно- и зеленовато-серые, массивные.....15,1 м

- Туфопесчаники темно-серые от мелко- до среднезернистых, обратно градационнослоистые по зернистости. Вниз по разрезу зернистость уменьшается и  туфопесчаники  постепенно переходят  в туфоалевролиты……..……………. 21,9 м

- Туфы основного состава, литокластические, мелкообломочные. Остроугольные обломки (0,2 - 0,3 см) сложены пирокластическим материалом. Количество обломочного материала до 60 %. Связующая масса алевритовой размерности. Вниз по разрезу туфы постепенно переходят в туфопесчаники……………………………………………………………………..13 м.

Мощность свиты в данном разрезе составляет 87 м. По площади она колеблется от почти полного выклинивания до  90 м.  По району повышенная мощность разреза свиты отмечается в районе оз. Кыллах, в бассейне руч. Тас-Юрях и на междуречье Сохсолох – Оюр-Юряге.

В туфопесчаниках и углях (слои 3 и 5) в скважине 18 В. Л. Пенигиной были получены богатые палинокомплексы. В целом для них характерно присутствие спор Nigrisporites nigritellus Lub. – 10%, N. marginatus Portn. – 8,4%, Lophotriletes sp.,  –7%, единично – Cyclogranisporites sp., Trachytriletes sp., Raistrickia sp., Neoraistriskia sp.,  Turrisporites sibiricus (Medv.) Krug. Пыльца кордаитов состав-

ляет 23%, характерно появление пыльцы кейтониевых – 10%. В слое 7, наряду с вышеописанными миоспорами, присутствуют споры,  характерные для триаса: Osmundaсidites sp., Dictyophyllidites sp., Chomotriletes sp., Cyathidites sp.,  Punctatisporites limpidus (Naum.). Среди пыльцы доминируют кейтониевые до 56,7% - Vitreisporites gracilis, единично отмечена пыльца Entylissa caperata Lub., Bennettites sp. и др. Для комплекса характерен смешанный состав палеозойских и мезозойских миоспор,  что свидетельствует о постепенном переходе от верхней перми к нижнему триасу.

По заключению В.Л. Пенигиной,  палинологическая характеристика алакитской свиты,  вскрытой в скважине 18 свидетельствует о позднепермском возрасте (на уровне гагарьеостровского горизонта),  переходящем в ранний триас.

ПЕРМСКАЯ И ТРИАСОВАЯ СИСТЕМЫ

Алакитская и южночунская свиты. Нерасчлененные образования (P2al-T1jč). Широко развиты в центральной, западной и южной частях района в верхних частях склонов долин и на водораздельных пространствах. В последнем случае отложения свиты образуют своеобразные «окна» округлой, овальной и извилисто-изометричной формы среди интрузий долеритов, прекрасно дешифрирующиеся на аэрофотоснимках благодаря своему более темному фону по сравнению с траппами. Кроме того, туфогенные образования свиты на контактах с интрузиями превращаются в афанитовые апотуфовые роговики, образующие кольцевые незалесенные полосы шириной 10 - 20 м вокруг «окон» туфов и обладающие на аэрофотоснимках ярко-светлым фоном. В случаях, когда образования свиты имеют выход на дневную поверхность на склонах долин под уступами траппов, дешифрируемость их крайне плохая. Обнаженность свиты также плохая, коренные выходы отсутствуют. Разрез нерасчлененных образований изучен по керну многочисленных поисковых скважин.  Залегают они с размывом на разных горизонтах ахтарандинской, ботуобинской и конекской свит, редко на карбонатных отложениях раннего палеозоя.

Вулканогенно-осадочная толща  сложена в основном разнообломочными туфами и ксенотуфами основного состава. В подчиненном количестве присутствуют туффиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, песчаники, алевролиты.  Благодаря линзовидному залеганию пород, нерасчлененные образования характеризуются фациально изменчивым строением разреза, как по вертикали, так и по латерали.

По литологическому составу пород разрез можно подразделить на две части. Нижняя его часть мощностью до 30 м сложена преимущественно туффитами, реже туфами, переслаивающимися с туфопесчаниками и туфоалевролитами. Присутствуют редкие прослои песчаников, алевролитов, аргиллитов. Повышенная мощность этой части разреза отмечается в районе оз. Кыллах, в бассейне руч. Тас-Юрях и на междуречье Сохсолох – Оюр-Юряге. Нередко мощность нижней («терригенной») части разреза сокращается вплоть до выклинивания. Верхняя часть разреза мощностью до 120 м представлена в основном разнообломочными туфами и ксенотуфами. В незначительном количестве встречаются прослои туфопесчаников и туфоалевролитов.

Суммарная мощность нерасчлененных образований алакитской и южночунской свит по району незакономерно изменчива и колеблется от 30 м до 150 м.

Среди туфов преобладают крупнообломочные разности, реже встречаются средне- и мелкообломочные и редко агломератовые туфы. Очень редки пизолитовые туфы. На каротажных диаграммах туфы четко выделяются своей низкой общей радиоактивностью и низкой магнитностью, за исключением отдельных горизонтов сильно магнитных разностей. Магнитная восприимчивость туфов колеблется в пределах  (1 - 5) х 10 –5 СИ, редко (5 - 50) х 10-5 СИ.

Туфы и ксенотуфы в основном темно-серые, реже серые с зеленоватым и желтоватым оттенками, плотные массивные, иногда грубослоистые. Обладают псефитовой, реже псаммитовой структурой. В ксенотуфах присутствуют также в количестве до 15-30% обломки аргиллитов, песчаников, кварцитов, обугленной древесины,     углей. Нередко, особенно в агломератовых разностях, встречаются «бомбы» округлой и эллипсовидной формы диаметром до 10 - 30 см, сложенные пористым гиалобазальтом. Обломочный материал сцементирован пепловым стекловатым веществом, обычно хлоритизированным, реже кальцитизированным и цеолитизирован-ным.

Туфы исследуемого района довольно однотипны. Структура их преимущественно витрокластическая, кристалловитрокластическая, меньше - литокластическая, текстура – массивная. Обломочный материал (60 - 70%) представлен гиалобазальтами, вулканическим стеклом, плагиоклазами и моноклинным пироксеном, разме-  ром от 0,25 до 5,0 мм и более. Форма обломков угловато-изометричная и остроугольная.     Структура пирокластическая, пористая. Поры заполнены вторичными минералами: кальцитом и халцедоном. Вулканическое стекло палагонитизировано – превращено в красно-бурое, аморфное, изотропное вещество со слабым двупреломлением. Иногда стекло частично раскристаллизовано с образованием тонкочешуй-чатых сферолитовых агрегатов. Внутри пирокласт отмечаются порфировые выделения плагиоклаза и темноцветных минералов, часты включения ксеногенного материала (обломки зерен кварца и щелочного полевого шпата). Порфировые выделения также замещены вторичными минералами: монтмориллонитом, цеолитом и кальцитом.

Терригенный материал туфов представлен обломками кислых эффузивов, кремнистых пород, дроблеными зернами кварца и щелочного полевого шпата. Размер обломков 0,1 - 0,5 мм. Форма изометричная. Зерна кварца по периферии замещены цеолитом. Обломочный материал туфов сцементирован тонко раздробленной пирокластикой (10 - 15%), замещенной цеолитом и кальцитом. Цемент поровый и порово-базальный. Значительное количество обломочного терригенного материала встречается внутри пирокласт стекла. Такое явление возникает во время прорыва магмой осадочной толщи. В местах контакта пирокласт отмечается интенсивное спекание, что указывает на высокую температуру обломков в момент их соприкосновения [174].

Туфопесчаники разнозернистые желтовато-серые и зеленовато-серые, с алевропсаммитовой структурой (размер зерен 0,2 - 0,6 мм), неотчетливо слоистой и косослоистой текстурой. В обломочной части – кварц (20 - 30%), полевые шпаты (20 -25%), обломки стекла и витробазальтов (15 - 20%). Форма обломков – чаще угловатая, реже угловато-округлая. Связующая ткань (30 - 40%)– хлоритизированная пепловая масса. Тип цемента – поровый и базальный.

Туффиты темно-серые и коричневато-серые алевритовые, реже псаммитовые и пелитовые с массивной, иногда слоистой, текстурой. Кластический материал  (50 -70%) представлен гиалобазальтом, кварцем, реже микрокварцитами, кремнями, обломками полевых шпатов, моноклинных пироксенов и вулканического стекла. Цемент базальный, сложен хлоритизированной и карбонатизированной стекловатой массой с рассеянными алевритовыми зернами кварца, рудного минерала и биотита.

В тонкообломочных туфах в бассейне р. Амбардах-Силин и Аллара-Сала (линии шурфов XVI и XIV, [110]) М. М. Одинцовой выделены споро-пыльцевые спектры. Присутствие в них   спор Nigrisporites marginatus (Lub.) Osch. (2%), Turrisporites sibiricus (Medv.) Lub. (7%), Turrisporites ternarius (Andr.) Drjag., Trachytriletes tumulosus (Andr.) Drjag., высокое содержание грубошиповатых спор рода Raistrickia (в сумме - 19%),  Neoraistrickia tirnaensa  (Drjag.)  позволили ей предположить позднепермский возраст вмещащих пород, переходящий в раннетриасовый.

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА. Нижний отдел

Южночунская свита (T1jč). Стратотип располагается в урочище Железная гора на р. Южная Чуня (в 10 км от слияния с р. Северная Чуня) [62]. Свита ограниченно развита на площади района. Выходы ее относительно уверенно картируются только в юго-западной части листа Q-49-XXI,XXII,  в верхнем течении рек Делингде, Левой и Правой Дялтули.  Небольшие по площади выходы установлены и на левобережье р. Моркока напротив устья р. Делингде. Контакты с нижележащими образованиями не установлены: они либо тектонические, либо маскируются силлами траппов. На смежных площадях южнее листа и в стратотипической местности  свита несогласно с размывом залегает на различных горизонтах пермских и каменноугольных отложений и согласно перекрывается туфолавовыми образованиями чичиканской свиты.

Разрез свиты представлен  монотонной толщей туфов и ксенотуфов с резко подчиненной ролью туффитов, туфопесчаников, туфоалевролитов,  с редкими  прослоями туфоаргиллитов. По литологическому составу пород разрез можно подразделить на две части. Нижняя его часть мощностью 10 - 30 м сложена преимущественно туфами, переслаивающимися с  туффитами, туфопесчаниками и туфоалевролитами. В этой части разреза свита весьма сходна по составу с отложениями алакитской свиты и провести их разграничение можно только на основе палеонтологических данных. Верхняя же часть южночунской свиты представлена почти исключительно туфами в чередования с пластами и прослоями ксенотуфов, отдельными линзовидыми пластами туфобрекчий.

Достоверного разреза нижней части южночунской свиты на площади работ не установлено. В бассейне р. Моркоки, на левом склоне ее долины напротив устья р. Делингде линиями шурфов XXXI, XXVIII вскрывается верхняя часть разреза свиты, имеющая  следующий вид [110]:

1. Туфы крупно- и среднеобломочные  красновато-бурые, буровато-серые, карбонатизированные. В обломках (0,3 - 3,0 см) эффузивная порода, туфы, базальты тонкозернистые. Основная масса - мелкообломочная. В средней части – слой (4,3 м) туфов буровато-серых, тонкообломочных пепловых,  массивных …….…12,0 м

2.  Туфы среднеобломочные. В обломках (0,1 - 0,5 см, редко до 1,5 см) - эффузивная порода. Основная масса - мелкообломочная……………………....… 4,4 м

4. Туфы тонкообломочные,  зеленовато-серого, табачного цвета, плотные, участками микро- и мелкопористые. ………………………….……………..……6,6 м

5. Туфобрекчия литокластическая. Обломочный материал (0,1 - 4,0 см,  75%) представлен мелкообломочными туфами, углисто-глинистыми сланцами, алевролитами, с отпечатками  ископаемой флоры. Основная масса – мелкообломочная.. 7,0 м

6. Туфы и ксенотуфы серые литокластические средне- и мелкообломочные (обломки 0,2 - 1,5 см, 75% объема). Основная масса – тонкообломочная, карбонатизированная в различной мере. Обломки представлены тонко- и мелкообломочными туфами, эффузивной породой (пемзой?)…………………………………... 25,4 м.

Мощность свиты в данном разрезе – 55 м и близка к максимальной: согласно легенде Верхневилюйской серии, мощность образований свиты колеблется от полного выклинивания до 60 м.

Чичиканская свита (T1čč). Стратотип располагается в нижнем течении р. Чичикан (правый приток р. Северная Чуня) [62]. Свита широко развита в южной части района. Она согласно перекрывает туфогенные образования южночунской свиты. Граница между достаточно условна и проводится по первому появлению лавовых покровов и потоков в разрезе. Свита несогласно перекрывается четвертичными образованиями.

На площади листа Q-49-XXI,XXII чичиканская свита установлена в неполном объеме. В отличие от разрезов в стратотипической местности, в нижних 2/3 объема свиты в районе доминируют покровы и потоки долерито-базальтов и базальтов. Для лавовых образований характерна резко меняющаяся мощность, среди них в незначительном количестве присутствуют прослои и линзообразные скопления туфов, туффитов, ксенотуфов, апотуфовых роговиков, базальтовых микропорфиритов, реже туфопесчаников и туфоалевролитов. Характерным является наличие в составе лавовых покровов и потоков отдельных, небольших по мощности маркирующих горизонтов шаровых лав. Данный признак (присутствие долерито-базальтов с шаровой отдельностью в разрезе) служит основанием отнесения того или иного базитового тела к интрузивной или эффузивной разновидности.

Количество лавовых потоков и покровов, судя по их суммарной мощности, в различных участках района резко меняется, но по подсчетам их в разрезе не более 10. Мощности отдельных потоков – от 5 до 40 м. Потоки и покровы налегают друг на друга горизонтально или с небольшим наклоном. Максимальная мощность образований чичиканской свиты на площади листа Q-49-XXI,XXII, вычисленная графически, составляет 150 м.

Для всей лавовой части разреза свиты очень характерна монотонность и однообразность разреза, небогатый набор петрографических разновидностей  пород основного состава. Покровы сложены обычно мелкозернистыми, реже – среднезернистыми долерито-базальтами с микроофитовой, офитовой, интерсертальной и пойкилоофитовой структурами. Текстура долерито-базальтов и базальтов обычно массивная, редко трахитоидная. В верхних, нижних и краевых зонах отдельных крупных тел базальтов, слагающих покровы, а чаще – в маломощных потоках  появляются миндалекаменные, редко – шлаковидные, пузыристые разности. Состоят породы из основных плагиоклазов (№ 57 - 80) – 30 - 55%, моноклинного пироксена – 15 - 35%, оливина – 5 - 7%, рудного минерала - 1- 5% и мезостазиса - 5 - 20%. Из вторичных минералов присутствуют боулингит, иддингсит, хлорит, кальцит, анальцим, уралитовая роговая обманка.

Афанитовые базальты отличаются микропорфировой структурой и массивной, нередко атакситовой и миндалекаменной текстурами. Миндалины размером 2 - 5 мм выполнены кварцем, кальцитом, цеолитами и хлоритом. Микропорфировые вкрапленники (2 - 5%) представлены основным плагиоклазом, моноклинным пироксеном и оливином. По химическому составу базальты и долерито-базальты - это меланократовые породы нормального ряда, бедные щелочами и недосыщенные кремнекислотой с несколько повышенной магнезиальностью (таб. 3.3).

Миндалекаменные и шлаковидные разности по минеральному и химическому составу аналогичны вышеописанным базальтам и долерито-базальтам, но резко отличаются от них наличием витрофировых и гиалопилитовых структур. Миндалины (2 - 12 мм) выполнены либо молочно-белым радиально-лучистым цеолитом, либо хлоритоподобным веществом.

Возраст определяется по положению в разрезе над палеонтологически охарактеризованными туфогенными образованиями южночунской свиты и на основании единичных определений абсолютного возраста – 248 млн. лет [110], соответствующих индскому ярусу нижнего триаса.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Четвертичные отложения развиты практически повсеместно, за исключением коренных выходов палеозойских пород и траппов. По генетическим признакам выделяются: аллювиальные;  аллювиальные и пролювиальные;  озерно-аллювиальные; аллювиальные, озерные и болотные; озерные и болотные;  спелеогеновые (провально-просадочные); техногенные образования. К нерасчлененным четвертичным об-разованиям отнесены: элювиальные; делювиальные; элювиальные и делювиальные; десерпционные; элювиальные и десерпционные; коллювиальные и десерпционные; делювиальные, десерпционные и солифлюкционные; делювиальные и солифлюк-ционные; делювиальные и аллювиальные.

При проведении геолого-съемочных работ масштаба 1:50 000 [110] в юго-западной части района, в долине р. Прав. Дялтули по дешифрированию АФС закартированы разрозненные мелкие (до 50 х 120 м) выходы флювиогляциальных образо-ваний верхнего звена неоплейстоцена. Анализ эпюр распределения гранулометри-ческих классов аналогичных образований, вскрытых горными выработками в бассейне р. Кюнде (лист Q-49-88), свидетельствует в пользу их аллювиального генезиса. Данный факт послужил причиной исключения флювиогляциальных образований из легенды Верхневилюйской серии листов [108]  и, соответственно, на площади листа Q-49-XXI,XXII они не показаны. Среднечетвертичные ледниковые и флювиогляциальные образования на площади миллионного листа Q-49 установлены только в Оленекском стратиграфическом районе Мархинской серии, значительно севернее (120 - 140 км) рассматриваемого листа,  главным образом, в бассейне левых при-токов и приустьевых частей  правых притоков р. Оленек [145].

#### Плейстоцен. Неоплейстоцен. Верхнее звено

Аллювиальные образования третьей надпойменной террасы (а3IIIkz-mr, а3QIII1-2) развиты фрагментарно в долине р. Моркока ниже устья руч. Уэся-Ого-Юряге и вблизи южной рамки листа Q-49-XXI,XXII. Терраса цокольная, высота ее 25 - 32 м, высота цоколя 15 - 20 м над урезом воды. Поверхность ее шириной 100 - 300 м  наклонная, бровка сглаженная. Дешифрирование на МАКС неудовлетворительное.

Аллювий террасы имеет двухчленное строение. Верхняя часть разреза сложена темно-серым илистым суглинком с обломками известняков и долеритов и прослоями разнозернистых песков. Мощность суглинка 1,9 - 7,9 м. Нижняя часть разреза мощностью 3,6 - 4,4 м представлена валунными галечниками, состоящими из валунов – 25 - 40%, галек и гравия – 40 - 65%, глинисто-песчаного материала – 10 - 25%. Валуны размером до 50 см полуокатанные, представлены долеритами, редко известняками. Сконцентрированы, в основном, в нижнем полутораметровом интервале. Гальки и гравий преимущественно плохо и средне окатанные, представлены известняками - 60%, долеритами - 35%, доломитами - около 5%. Встречаются кварциты, кремни, кварц. Песок глинистый разнозернистый темно-серого цвета. Мощность аллювия террасы 10 - 15 м.

Ниже приводится типовой разрез, вскрытый шурфом 16 по линии I на левом берегу р. Моркока [110]:

- Песчано-гравийно-галечные отложения, редкие валуны долеритов..3,6 м

- Суглинки с редкой галькой долеритов………………………………5,2 м

- Ил горизонтальнослоистый …………………………………………..2,7 м.

Мощность отложений в данном разрезе  - 11,5 м.

В тяжелой фракции шлихов из слоя «1» доминируют магнетит (до 60%), пироксен (до 57%), ильменит (до 16%), в количествах 1 - 8% присутствуют оливин, альмандин, гроссуляр и лимонит, в знаковых количествах – хромит, ставролит, хлоритоид, циркон, рутил и др.

Отложения третьей надпойменной террасы залегают на коренном ложе. В них Н. В. Ермолаевой выделены спектры, характеризующие сосново-лиственничные леса межледниковья. Спорово-пыльцевые комплексы характеризуются преобладанием спор (44 - 61%), среди которых основной фон составляют споры мха (14 - 28%) и кочедыжниковые папоротники (15 - 17%). Подчиненное положение занимает пыльца древесно-кустарниковых растений (27 - 45%), среди которых преобладает пыльца сосны (15 - 27%), ели (5 - 12%), лиственницы (1,1 - 1,5%) при незначительном количестве пыльцы берез (2,5 - 5%). Участие пыльцы недревесных растений незначительно (10 - 12%). Пыльца представлена осоковыми, верескоцветными, полынью и злаковыми. Возраст террасы по аналогии со смежными территориями, на которых отмечены находки костной фауны, принимается как поздненеоплейстоценовый (первая - вторая ступени) [108].

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (а2IIIkz-sr, а2QIII3-4) установлены в долине р. Моркока в районе устья р. Уэся-Ого-Юряге, айоне устья р. Уэся-Ого-Юряге 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000вблизи южной границы, в долине р. Делингде и в долине р. Мархи ниже устья р. Сохсолох. Терраса цокольная, высота ее 18 - 25 м. Протяженность фрагментов террасы до нескольких километров, ширина от 100 до 600 м. Аллювий террасы также имеет двухчленное строение. В основании залегают галечники с валунами с прослоями и линзами песков и суглинков. Мощность галечников 1 - 8,2 м. Гранулометрический состав их: валуны – 1 - 5%, редко до 25%, гальки – 30 - 40%, гравий – 20 - 30%, песок и глина – 15 - 30%. Валуны размером до 30 см, представлены долеритами. Гальки и гравий хорошо и средне окатанные, представлены долеритами - до 80%, карбонатными породами – 10 - 20%. Встречаются кремни, кварц, кварциты. Верхняя часть разреза сложена разнозернистыми песками мощностью 0,5 - 1,5 м с редкими гальками и гравием. Выше песков залегают буровато-серые супеси и суглинки с примесью до 5% галек долеритов. В некоторых разрезах слой песков отсутствует и фациально замещается суглинками и илами. В кровле аллювия местами отмечаются линзовидные прослои торфянистого ила. Мощность аллювия 3 - 12 м.

Ниже приводится типовой разрез, вскрытый шурфом 13 по линии I на левом берегу р. Моркока [110]:

- Валунно-гравийно-галечные отложения ……………………………...6,2 м

- Песчано-гравийно-галечные отложения, редкие валуны долеритов...2,0 м

- Ил горизонтальнослоистый ………………………………………….3,1 м

- Суглинки ……………………………………………………………….0,2 м.

Мощность отложений в данном разрезе  - 11,5 м.

В тяжелой фракции шлихов из слоя «1» доминируют пироксен (до 83%), магнетит (до 58%),  ильменит (до 10%), в количествах 1 - 8% присутствуют оливин,      альмандин, гроссуляр и лимонит, в знаковых количествах – хромит, ставролит, хлоритоид, циркон, рутил и др.

Возраст отложений определен  по геолого-геоморфологическому положению - они врезаны в коренное ложе и аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы и по споро-пыльцевым данным. Палинологический комплекс аллювия представлен спорами Sphagnum, Bryales, Polypodiaceae и пыльцой хвойных (49%) с Picea sp., Larix sp., Pinus sp., недревесных (11%) с Cyperaceae, Gramineae, древесно-кустарниковых (17 - 29%) с Betula sp. и другими, характеризующими относительно теплый климат. В верхней части разреза содержится аналогичный спорово-пыльцевой комплекс с некоторым увеличением пыльцы Betula fruticosa и уменьшением пыльцы хвойных. Среди спор преобладающими становятся Bryales. Эти изменения состава спектра указывают на похолодание климата. По заключению Н. В. Ермолаевой аллювий второй террасы сформировался в условиях относительно теплого времени позднего неоплейстоцена (третья – четвертая ступени).

## Неоплейстоцен, верхнее звено - голоцен

Болотнинская свита (a,l,plIII-Hbl, a,l,plQIII-Hbl). Как толща впервые выделена А. Г. Филипповым  [138], позднее переведена в ранг свиты [82, 109, 81]. Развита преимущественно в северной и центральной частях района. Залегает она со стратиграфическим несогласием на дочетвертичных образованиях и согласно на брекчиевой толще. Разрез свиты вскрыт многочисленными поисковыми скважинами. Сложен он полигенетическими (аллювиальными, солифлюкционными, делювиальными, озерными и болотными) сильно глинистыми песками, глинистыми алевритами, глинами с примесью песка и гравия. Присутствуют маломощные прослои гравелитов, галечников, торфа. Песчаная фракция сложена в основном полевыми шпатами, реже кварцем, который иногда преобладает, обломочками долеритов, кремней, ожелезненных и каолинизированных карбонатных пород. Гравий и гальки представлены преимущественно траппами. В тяжелой фракции отложений преобладают моноклинный пироксен, ильменит, магнетит, реже встречаются оливин и роговая обманка. В знаках присутствуют хромит, пироп и пикроильменит. Мощность свиты по району колеблется от 5 до 74 м. На площади листа Q-49-XXI,XXII максимальная установленная мощность составляет 18 м.

Нижняя часть свиты содержит спорово-пыльцевой комплекс с преобладанием пыльцы древесно-кустарниковых растений (42 - 96%). Доминирует пыльца сосны, ели, березы. Редко встречается пыльца лиственницы, ольхи, ольховника, ивы. Пыльца травянисто-кустарниковых (4 - 30%) представлена осоковыми и разнотравьем. Среди спор преобладают сфагновые и зеленые мхи. Такие спектры характерны для умеренно теплого климата межледниковья позднего неоплейстоцена. Спектры верхней части свиты указывают на похолодание. Среди пыльцы древесных (до 18 %) доминируют береза, сосна, ель;  редко встречается пыльца лиственницы, пихты, ольхи. Пыльца травянисто-кустарниковых (5 - 23%) - представлена разнотравьем. Среди спор (3 - 16%) доминируют Hepaticae. Эти спектры указывают на голоценовый возраст вмещающих их отложений. Возраст свиты в целом принимается как поздненеоплейстоценовый (третья - четвертая ступени)  -  голоценовый.

Брекчиевая толща (spQIII-Hb). Впервые была выделена в качестве провально-просадочных брекчий инфлювиального горизонта А. Г. Филипповым  [138], позднее переведена в ранг толщи [109]. Развита в основном в северной части района и спорадически на остальной площади, где встречаются карстующиеся карбонатные породы ордовика и силура, приуроченные к зонам разломов. Толща залегает на коренном ложе и выполняет небольшие депрессии подземного выщелачивания и карста. Представлена провально-просадочными брекчиями и конглобрекчиями с примесью глины, суглинка, супеси. Обломочный материал размером от 1 мм до нескольких метров не отсортирован, представлен долеритами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами, карбонатными породами и продуктами коры выветривания. Цементирующей массой являются продукты разрушения коренных пород, коры выветривания и болотнинской свиты. Мощность брекчиевой толщи, в основном, варьирует в пределах 0,6 - 13 м. На отдельных участках за пределами площади в непосредственной близости от ее северной границы она возрастает до 83,5 м. Спорово-пыльцевые комплексы, обнаруженные в толще, не отличаются от таковых болотнинской свиты, а, следовательно, и возраст ее принимается как поздненеоплейстоценовый (третья – четвертая ступени)  -  голоценовый.

## Неоплейстоцен, верхнее звено,  четвертая ступень - голоцен

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a1IIIsr-H, а1QIII4-H)  развиты фрагментарно в долинах всех крупных водотоков. Терраса аккумулятивная, высота ее колеблется от 6 до 12 - 15 м. Аллювий террасы имеет двухчленное строение. Верхний горизонт сложен буровато-серыми разнозернистыми песками, супесями, суглинками, илами. Мощность его 2 - 6 м. Нижняя часть разреза представлена песчано-гравийно-галечными образованиями (часто с валунами). Гранулометрический состав галечников: валуны  - до 30%, гальки  -  15 - 35%, гравий  -  10 - 30%, глинисто-песчаный материал  - 15 - 40%. Валуны размером до 40 см представлены долеритами, редко доломитами. Гальки и гравий хорошей и средней окатанности, представлены долеритами  -  53 - 85%, известняками  -  1 - 19%, доломитами  - до 6%, кремнями  -  3 - 5%, кварцитами  - до 5%. Мощность аллювия 7 - 13 м.

Ниже приводится типовой разрез, вскрытый шурфом 10 по линии I на левом берегу р. Моркока [110]:

- Валунно-гравийно-галечные отложения ……………………………..3,9 м

- Песчано-гравийно-галечные отложения, редкие валуны долеритов...2,3 м

- Ил горизонтальнослоистый …………………………………….……...1,8 м

- Суглинки ………………………………………………………………..0,2 м.

Мощность отложений в данном разрезе  - 11,5 м.

В тяжелой фракции шлихов из слоя «1» доминируют пироксен (до 81%), магнетит (до 65%),  оливин (до 16%), ильменит (до 15%), в количествах 1 - 8% присутствуют оливин, альмандин, гроссуляр и лимонит, в знаковых количествах – хромит, ставролит, хлоритоид, циркон, рутил и др.

Спорово-пыльцевой комплекс первой террасы характеризуется преобладанием спор зеленых мхов и кочедыжниковых. Пыльца недревесной группы (18 - 37%) состоит в основном из осоковых; в меньшем количестве встречаются гвоздичные, верескоцветные, злаковые и разнотравье. В древесно-кустарниковой группе (21 - 38%) преобладает пыльца березы Betula fruticosa  Pall. Редко встречается пыльца сосны, ели, лиственницы, ивы и ольхи. Подобные спектры характерны для позднего неоплейстоцена (четвертая стадия)  -  голоцена.

Аллювиальные образования первой надпойменной террасы врезаны во вторую надпойменную террасу. Возраст террасы принимается как поздненеоплейстоценовый - голоценовый, по аналогии со смежными территориями, на которых отмечены находки костной фауны. По данным [2] в аллювиальных отложениях первой надпойменной террасы р. Мархи  в районе устья р. Лэппириэн найдены обломки бивня и трубчатой кости Mammuthus primigenius (Blum.) позднего типа и в районе устья р. Уэге-Сугуннах костные остатки Equus cabalus fossilis Z. (определения Верещагиной Н. К).

Аллювиальные, озерные и болотные образования (a,l,plIII4-H, a,l,plQIII4-H) развиты по всей площади. Представляют собой сложный комплекс отложений чередующихся проточных озер и/или водотоков с озеровидными расширениями и заболоченными окружающими пространствами. Наиболее широко развиты в выположенных обширных котловинах траппового плато, в условиях затрудненного водостока. Представлены они илами, глинами преимущественно серого цвета с примесью гумуса, песками с редкими гравием и гальками долеритов и маломощными прослоями супесей. Верхняя часть разреза сложена буровато-серыми суглинками с редкими обломками долеритов и линзовидными прослоями темно-бурого торфа. Мощность отложений колеблется от 1 до 5 м.

Ниже приводится разрез, вскрытый шурфом 22 по линии IX в истоках р. Мас-Юрях [110]:

1. Галечно-глинистые зеленовато-серые отложения с интенсивно размытой кровлей. Галька (5 - 10%) и гравий (до 5 - 10%) представлены в основном грубоокатанными изометрично-угловатыми обломками долеритов размером до 10 см и, реже, уплощенными обломками известняков размером до 7 - 8 см, галькой кремней, халцедона, кварцитов размером до 5 см. …………………………..…2,2 м

2. Суглинки зеленовато-серые, очень плотные, неслоистые….….…..1,3  м.

Возраст комплекса отложений принимается как  четвертая ступень верхнего звена - поздний голоцен на основе корреляции с находящимися в такой же геоморфологической обстановке озерными и болотными образованиями, охарактеризованными палинологически.

Озерные и болотные образования (l,plIII4-H, l,plQIII4-H) имеют ограниченное распространение и приурочены к днищам озерных котловин и долинообразным понижениям в истоках водотоков. Представлены они суглинками, илами преимущественно серого цвета с примесью гумуса, с редкими гравием и галькой долеритов и маломощными прослоями супесей. Верхняя часть разреза сложена буровато-серыми суглинками с редкими обломками долеритов и линзовидными прослоями темно-бурого торфа. Мощность отложений колеблется от 1 до 5 м.

Ниже приводится типовой разрез, вскрытый в среднем течение р. Тегюрюк [92]:

1. Торфяно-глинистый материал темно-серый, с прослойками льда (до 5 см), с большим количеством плохо сохранившихся мелких растительных и древесных остатков………………………………………………………………………………. 1,2 м

2. Суглинок  серый, с коричневатым оттенком,  с мелкими  линзочками (0,1 - 1,0 см) торфяника и слабо разложившихся растительных остатков……………..0,6 м.

Мощность озерных и болотных образований в данном разрезе 1,8 м.

Спорово-пыльцевые комплексы характеризуются в нижней части преобладанием спор 65 - 84% (зеленые мхи 71,0 - 75,5%, меньше сфагновые мхи и кочедыжниковые); пыльцы древесно-кустарниковых 10,4 – 18,3% (береза, сосна, ель), пыльцы недревесных 5,6 - 14,3% (верескоцветных, полыни, осоковых и злаков). Спектры относительно «холодные», соответствуют лесотундровой растительности верхнего неоплейстоцена [северо-запад площади, 92].  В северо-восточной части района для отложений также свойственно преобладание спор (52 %), где превалируют зеленые и сфагновые мхи и кочедыжниковые. Пыльца древесно-кустарниковых растений (26%) представлена березой (55%), елью (26%), реже лиственницей и сосной. Среди недревесных господствуют осоки. По заключению Л. А. Ляшкевич [194] эти спектры характеризуют голоценовую растительность. Отложения находятся в стадии формирования. Возраст на основании спорово-пыльцевых спектров  и геоморфологических данных принимается как  четвертая ступень верхнего звена - поздний голоцен.

### Голоцен

Аллювиальные образования пойм и русел (aH, аQH) развиты по всем водотокам района. Они врезаны в аллювий первой и второй надпойменной террас, связаны фациальными переходами с аллювиальными и пролювиальными образованиями.

Разрез верхней части поймы сложен торфяно-илистым материалом, суглинками и супесями,  с прослоями песка и рассеянными мелкими гальками и гравием. В бортовых частях поймы суглинки и супеси обогащены обломками и дресвой долеритов, карбонатных пород, песчаников. Мощность верхнего горизонта поймы колеблется от 0,5 до 2  м. Нижняя часть поймы мощностью 3,6 - 8,7 м представлена гравийно-галечно-песчаными, реже валунно-галечными с песком и гравием отложениями. Средний гранулометрический состав галечников: валуны  - 10 - 15%, гальки  -  10 - 40%, гравий  - 10 - 30%, глинисто-песчаный материал  -  30 - 50%. Валуны средне и плохо окатанные, представлены долеритами. Гальки и гравий хорошей и средней окатанности, представлены долеритами  -  70 - 80%, карбонатными породами  -  15 - 20%, кварцитами  -  5 - 10%, реже роговиками, кремнями, кварцем, песчаниками. В восточной и юго-восточной частях района по мере удаления от траппового плато в составе грубообломочного материала постепенно увеличивается количество карбонатных пород, а долеритов, наоборот, уменьшается. Мощность аллювия поймы по мелким водотокам изменяется от 3 до 5 м, по крупным  -  от 5 до 15 м. Формирование аллювия поймы началось в раннем голоцене и продолжается в настоящее время.

Ниже приводится типовой разрез аллювиальных отложений пойм, вскрытый в среднем течение р. Моркока, выше устья руч. Базового, шурфом  75 линии XX [92]:

- Валунно-галечно-гравийно-глинистые отложения………………... 0,7 м

- Галечно-гравийно-песчаные отложения, с единичными валунами долеритов и примесью глинистого материала (5 - 10%). ..………………….………….. 3,3 м

- Валунно-галечно-гравийно-песчаные отложения, слабоглинистый……9,1 м

- Песок разнозернистый, желтовато-серый, глинистый, косослоистый..1,5 м

- Суглинок бурый…………………………………………..…..….……..…0,2 м.

Общая мощность аллювия по данному разрезу – 14,8 м.

Русловые отложения развиты по всем водотокам района.  Они представлены галечниками, часто с довольно высоким содержанием валунов. Вещественный состав, размер и окатанность обломочного материала зависит от гидрологического режима и крупности водотока, а также литологии размываемых пород. В верховьях рек и ручьев аллювий состоит обычно из крупных полуокатанных валунов с незначительным количеством галечно-гравийного и глинисто-песчаного материала. Крупнообломочный материал в аллювии наблюдается также на перекатах и в непосредственной близости от коренных обнажений и осыпей.  По мере удаления от истоков крупность обломочного материала уменьшается. Гранулометрический состав аллювия: валуны  - 10 - 40%, гальки  -  20 - 60%, гравий  -  10 - 50%, глинисто-песчаный материал  - 10 - 35%). Вещественный состав грубообломочного материала такой же, как и в отложениях поймы. Мощность руслового аллювия не превышает 4 - 6 м.  В целом, русловые отложения относятся к образованиям голоцена и находятся в стадии формирования.

Аллювиальные и пролювиальные образования (a,pH, a,pQН). Развиты в устьевых частях небольших временных водотоков, притоков р. Моркока, Сохсолох, Эмяхсин-Унгуохтага и др. Они врезаны в аллювиальные образования первой, второй и третьей надпойменных террас, налегают на аллювиальные, озерные и болотные образования (a,l,plQIII4-H),  связаны фациальными переходами с аллювием пойм и русел голоцена (aQН). Сложены аллювиальные и пролювиальные образования плохо сортированным и слабо окатанным материалом:  щебнистыми галечниками, суглинками, глинами, супесями с галькой, гравием, дресвой. Кроме того, к данному гентипу отнесены конуса выноса постоянных  водотоков (руч. Кыллах) с резко меняющейся динамикой руслового потока. Последняя определяется относительно большим по площади водосбором основной части бассейна (поверхность траппового плато), суженной нижней частью долины (прорезание склона плато) и резким расширением в приустьевой части в открытом карбонатном поле. Мощность образований - до 5 м.

Озёрно-аллювиальные отложения (laH, laQН) развиты ограниченно в юго-восточной части листа Q-49-XXI,XXII в бассейне р. Мас-Юрях, Сидор-Алтан-Сяне и ряде других водотоков. Выполняют широкие плоские днища долин с развитой по ним цепью проточных озёр. Представлены песками,  супесями, суглинками, илами (минеральными и растительными), глинами с мелкой галькой и гравием. Мощности отложений достигают 2 – 5 м.

Техногенные образования (tH, tQH) представлены отвалами вокруг карьеров разрабатываемых месторождений алмазов и сохранными «хвостами» обогащения кимберлитов. Отвалы сложены щебнисто-глыбовым материалом вмещающих и перекрывающих кимберлиты отложений с примесью глинисто-песчаного наполнителя, «хвосты» - супесчано-песчаной фракцией кимберлитов. Площадь распространения и мощность техногенных отложений напрямую зависят от размеров и глубины разрабатываемых карьеров и достигает 40 м в районе месторождения Айхал. Техногенные образования налегают на разнообразные по генезису и возрасту четвертичные образования.

## Нерасчлененные четвертичные образования

Элювиальные образования (e) приурочены к плоским водораздельным пространствам. Состав их зависит от литологии субстрата. На траппах они сложены щебнисто-глыбовым материалом, представленным обычно крупными глыбами с незначительным количеством щебня, дресвы в супесчано-суглинистом наполнителе, на туфах и осадочных породах - суглинками, иногда супесями с дресвой, щебнем, галькой, гравием материнских пород. Мощность элювия колеблется от 0,2 до 5 м.

Делювиальные образования (d) обрамляют краевые части выположенных водоразделов. Представлены щебнисто-глинистыми, суглинистыми, супесчанистыми образованиями - продуктами плоскостного сноса: суглинками, супесями  с дресвой, щебнем, галькой, гравием материнских пород. Мощность делювиальных образований колеблется от 1 до 5 м.

Элювиальные и делювиальные образования (e,d)  тяготеют к краевой части выположенных водоразделов и верхней части склонов, почти лишенных растительного покрова. Плоскостной смыв, определяемый по многочисленным субпараллельным бороздам, обеспечивает снос мелкозема (обогащение щебнистой составляющей) и увлажнение расположенных ниже участков склонов. Состав образований - дресвяно-щебнистый материал с супесчано-суглинистым наполнителем, суглинки, супеси, редко - с гравием и галькой.  Мощность отложений до 5 м.

Десерпционные (dr) и элювиальные и десерпционные образования (e,dr). К ним отнесены курумы, «каменные моря», развитые  на склонах с крутизной, меньшей угла естественного откоса (до 30 - 35º). Они формируются за счет разрушения пород толеит-долеритовой формации и последующего медленного сползания (крипа) обломочного материала по уклону вследствие многократного изменения объема при замерзании воды и температурных перепадах. Сложены щебнисто-глыбовым материалом с супесчано-суглинистым наполнителем. Мощность образований обычно колеблется от 1 до 5 м, достигая в ослабленных зонах  по данным бурения 10 - 15 м.

Коллювиальные и десерпционные образования (c,dr).  Формируются при весьма характерной для  траппового плато ступенчатой (террасированной)  морфологии склонов при среднем уклоне, близком к углу естественного откоса. В данной обстановке наблюдается чередование крутых уступов, сложенных продуктами разрушения траппов, и относительно более пологих, но непротяженных нагорных террас и/или площадок, развитых по терригенным породам пермо-триаса. Непосредственно под уступами формируется типичный осыпной коллювий, на площадках – десерпций. Разграничить их при небольших параметрах элементов рельефа склона не представляется возможным. Сложены щебнисто-глыбовым материалом с супесчано-суглинистым наполнителем. Мощность образований колеблется от 1 до 5 м.

Делювиальные и солифлюкционные образования (d,s) приурочены к нижним частям пологих склонов. Сложены щебнисто-глинистыми, суглинистыми, супесчанистыми образованиями, редко - с гравием и галькой материнских пород.  Преобладает супесь (до 80 - 90%) с редким мелким щебнем. Характер склоновых процессов дает супесь (до 80 - 90%) с редким мелким щебнем. Характер склоновых процессов подтверждается широким развитием деллей, солифлюкционных террас и оплывин на их поверхности. Мощность отложений от 1 до 5 м.

Делювиальные, десерпционные и солифлюкционные образования (d,dr,s).  Формируются на пологих склонах в условиях траппового плато. Разграничение отложений плоскостного смыва (делювий), медленного криппа (десерпций) и течения переувлажненного грунта (солифлюкций) на таких участках весьма условно. Сложены глыбово-щебнистым материалом с супесчано-суглинистым наполнителем. Мощность образований обычно колеблется от 1 до 5 м.

Делювиальные и аллювиальные образования (d,a). Ложково-балочный аллювий. Продукт водотоков выровненного плато и его пологих склонов со слабой динамикой потока. Наиболее характерен для нетеррасированных днищ речных долин и верхней части ручьев в пределах траппового плато. В данной геоморфологической обстановке периоды аллювиального седиментогенеза во время весенних паводков сменяются на преимущественное поступление делювиального материала в летне-осенний период. Сложены глинисто-песчано-илистыми образованиями, нередко с галькой и щебнем. Мощность  отложений от 1 до 5 м.

Все нерасчлененные четвертичные образования находятся в разнообразных взаимоотношениях (налегание, прилегание, сложные фациальные замещения) как  друг с другом, так  и  с другими расчлененными образованиями квартера.

#### 3.  ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ

Интрузивные образования района приурочены к двум тектономагматическим циклам. Они резко различаются между собой как формационной принадлежностью, так и временем формирования.

Среднепалеозойский тектономагматический цикл ознаменовался проявлением в районе кимберлитового магматизма и формированием небольших обособленных магматических тел центрального типа и сопровождающих их жил, сложенных породами кимберлитовой формации. Они объединяются в далдыно-алакитский комплекс кимберлитовый.

Мощно проявленный позднепалеозойский-раннемезойский цикл обусловил формирование многочисленных интрузий пластового и секущего типов, даек, сложнопостроенных долерит-туффизитовых тел. Интрузивные образования долеритов вместе с вулканогенно-осадочными объединяются в верхнеалакитскую ассоциацию вулкано-интрузивную.

Ультраосновной магматизм

# Далдыно-алакитский комплекс кимберлитовый (iD3-C1dl)

Кимберлитовые тела на площади района объединяются в  два поля. Большая часть входит в состав Алакит-Мархинского кимберлитового поля, на площади листа располагается его юго-западный фланг. В настоящее время в пределах рассматри-ваемой территории выявлено 31 кимберлитовое тело, в т. ч. 25 трубок (включая 3 трубки, открытые в 2004 г.), 4 жилы и 2 отторженца от основных тел. Все кимберлитовые тела (за исключением трубок Байтахская, 30 лет Айхала) пространственно    приурочены к трем кимберлитовмещающим зонам Далдыно-Оленекского глубинно-го разлома. Между названными трубками предполагается четвертая зона. Второе,  прогнозируемое, Моркокинское кимберлитовое поле представлено на сегодняшний день единственной трубкой Моркока.

Кимберлитовые тела прорывают карбонатные отложения раннего палеозоя и   перекрываются терригенными и вулканогенными образованиями позднего палеозоя,   а также пластовыми интрузиями долеритов оленек-велингнинского комплекса. Зачастую кимберлитовые трубки интрудированы пластовыми и секущими телами до-леритов катангского и кузьмовского комплексов. Мощность перекрывающих отло-жений верхнего палеозоя колеблется от 1 - 12 м (тр. Заря) до 60 - 80 м (тр. Кыллах-ская, Одинцова и др.). Мощность бронирующих интрузий над трубками варьирует   от 2 - 10 м (тр. Кыллахская) до 40 - 85 м, редко до 120 - 145 м (тр. Заря, Амакин-ская и др.). При этом максимальные мощности долеритов наблюдаются над краевыми частями трубок, где они иногда налегают непосредственно на кимберлиты (тр. Амакинская, Заря). Над центральными частями трубок мощность бронирующих интрузий долеритов резко сокращается, вплоть до полного выклинивания.

Интрузии катангского и кузьмовского комплексов ведут себя примерно так же. В околотрубочном пространстве мощные силлы начинают выклиниваться или расщепляться на несколько маломощных ярусов. Нередко они срезают с верхней части диатрем блоки кимберлитовых пород и перемещают их по вертикали на свою мощность, а по горизонтали - от первых метров до 200 -1000 м. Иногда, как, например, на трубке Краснопресненской, мощные силлы долеритов рассекают трубки по всему контуру, расчленяя их на два тела.

Большинство кимберлитовых тел в плане имеют преимущественно овальную и удлиненно-овальную, реже изометричную трубообразную форму. Некоторые тела имеют сложную типично дайкообразную (тр. Айхал). Размеры трубок колеблются в весьма широких пределах - от 90 х 60 м (тр. Сувенир) до 741 х 1293 м (тр. Юбилейная). Площади диатрем соответственно колеблются от 0,4 га до 56,2 га. По площади диатрем половина кимберлитовых трубок относится к мелким телам, остальные - к средним и крупным.

Контакты кимберлитовых трубок с вмещающими карбонатными породами довольно крутые (75 - 85°). В некоторых трубках (Юбилейная, Краснопресненская) в верхней части их отмечается резко расширенный приповерхностный раструб (кратерная «чаша»). С глубиной эти трубки резко сужаются и на первых сотнях метров площадь их поперечного сечения уменьшается в два раза. Углы падения контактов с вмещающими породами у них изменяются от 25 - 50° в зоне раструба до почти вертикальных на глубине. Нередко трубки с глубиной расчленяются, образуя два, иногда три, самостоятельных канала (тр. Айхал, Краснопресненская и др.), осложненных раздувами, пережимами, апофизами и ветвящимися маломощными жилами.

Залегание вмещающих карбонатных пород в зоне экзоконтакта близкое к горизонтальному, на отдельных участках нарушенное с углами падения от 3 - 5° до 20 - 30º. Непосредственно у контактов с кимберлитами отмечаются задиры пластов с углами падения от 5 - 10º до 80 - 85º. Нередко вдоль контактов вокруг трубок во вмещающих породах развиты зоны интенсивной трещиноватости и дробления с образованием приконтактовых карбонатных брекчий. Мощность этих зон колеблется от нескольких сантиметров до 5 - 10 м, редко до 30 - 40 м (тр. Юбилейная). Прикон-тактовые брекчии сложены дресвой, щебнем и глыбами карбонатных пород, сцементированными перетертым карбонатным материалом. Зачастую в них отмечаются инъекции  кимберлитового  материала  мощностью от  первых сантиметров до  10  -  15 см,  редко (тр. Юбилейная) до 1 - 2 м.

Иногда наблюдаются постепенные переходы от кимберлитовых пород, обогащенных ксеногенным материалом, через экзоконтактовые брекчии с инъекциями кимберлитового материала к раздробленным и далее ненарушенным карбонатным породам (тр. Краснопресненская). Непосредственно вдоль линии контактов отмечаются зеркала скольжения и карбонатные глинки трения, ожелезнение и кальцитизация вмещающих пород; встречаются выделения мелких кристаллов магнетита, пирита, реже гипса и арагонита, а также жеоды и секреции горного хрусталя и аметис-та. Приконтактовые изменения вмещающих пород выражены в их незначительной закалке, серпентинизации и кальцитизации, иногда доломитизации.

Поверхности кимберлитовых трубок под перекрывающими отложениями обычно неровные пологонаклонные с превышениями одного края диатремы над другим до 50 м. Иногда в центральных частях кратерных раструбов (тр. Краснопресненская, Славутич) отмечаются чашеобразные углубления, заполненные отложениями кратерных озер. Кроме того, встречаются «полуслепые» кимберлитовые тела с «карбонатной шапкой» в кратерной части (тр. Одинцова). Мощность «шапки» колеблется от 56,4 до 93,5 м. Представлена она карбонатной крупнообломочной брекчией, слабо инъецированной кимберлитовым материалом.

Кимберлитовые трубки обычно сопровождаются жилами. Иногда жилы образуют самостоятельные тела как связанные, так и не связанные с трубками (Межозерная, Фабричная, Структурная и др.). Общее простирание жил, как и длинных осей трубок, северо-восточное по азимуту 50 - 75º и в целом совпадает с направлением кимберлитовмещающих зон. Жилы имеют мощность от 0,1 до 2 - 4 м, иногда до  8 м при протяженности 100 - 700 м. Мощность жил непостоянная. Они часто быстро выклиниваются как по простиранию, так и по вертикали. Вещественный состав кимберлитовых жил особо не отличается от такового в трубках, поскольку формирование их, по-видимому, происходило одновременно с заполнением диатрем. Часть жил прорывается диатремами и относится к ранним фазам внедрения кимберлитов.

Внутреннее строение кимберлитовых трубок среднего и крупного размера довольно сложное, мелких тел и жил - простое. Сложнопостроенные трубки обычно состоят из двух - трех рудных столбов со сложными взаимоотношениями, различающихся по вещественному составу и алмазоносности и соответствующих разным фазам становления кимберлитового тела. Подробная характеристика внутреннего строения наиболее значимых в промышленном отношении трубок дана в разделе «Полезные ископаемые».

Кимберлитовые породы представлены тремя разновидностями - порфировыми кимберлитами, кимберлитовыми брекчиями и автолитовыми кимберлитовыми брекчиями. В раструбах кратерной «чаши» кимберлитовые брекчии и автолитовые кимберлитовые брекчии обычно сильно переработаны гидротермальными процессами, в результате которых первоначальный состав их и структура сохраняются лишь на отдельных участках. Ведущая роль при этом принадлежит карбонатизации. В прежние годы такие породы исследователи называли кимберлитовыми туфобрекчиями.       Контакты между разновидностями пород обычно резкие крутопадающие (50 - 87°),   но нередко они нечеткие, сопровождающиеся зонами гибридизации (смешения)    мощностью от первых метров до десятков метров.

Порфировые кимберлиты обычно слагают краевые части трубок среднего и крупного размера и зачастую полностью выполняют мелкие диатремы и жилы. Макроскопически - это плотные, местами трещиноватые породы с пор-фировой структурой и массивной, редко брекчиевой текстурой. Окраска пород се-  рая с голубоватым и зеленоватым оттенками, реже темно-серая. Ксеногенный мате-риал составляет от 5 - 13% в центральных частях рудных столбов до 25 - 45% в приконтактовых зонах с вмещающими породами, где кимберлиты приобретают вид мелкообломочной брекчии. С глубиной количество ксеногенного материала уменьшается до 2 - 5% и породы приобретают базальтоидный облик.

Обломочный материал представлен преимущественно карбонатными породами (до 90%), в значительно меньших количествах встречаются метаморфические (от 1 - 3 до 9%) и ультраосновные (до 1 %) породы. Метаморфические породы представлены биотитовыми, гранат-биотитовыми, амфиболовыми, гранат-амфиболовыми плагиогнейсами и гнейсами, биотитовыми сланцами и кристаллическими сланцами. Из ультраосновных пород встречаются хлоритизированные серпентиниты, серпентинизированные оливиниты, перидотиты, дуниты, иногда эклогиты. Форма ксеноли-тов угловатая, округло-угловатая. Размер их колеблется от нескольких миллиметров до 10 - 12 см, в среднем 1 - 2 см.

Порфировые выделения представлены псевдоморфозами серпентина и кальцита по оливину двух генераций, флогопитом, пикроильменитом, реже пиропом. Псевдоморфозы по оливину 1-ой генерации (10 -15% от общего количества порфировых   выделений) размером 2 - 5 мм имеют округлую и округло-угловатую форму. Представлены они кальцитом, изотропным серпентином, волокнистым и петельчатым хризотилом с примесью тонкокристаллического магнетита. Псевдоморфозы по оливину 2-ой генерации (10 - 30%) - мелкие идиоморфные зерна с оплавленными краями размером 0,02 - 0,9 мм. Выполнены так же кальцитом, хризотилом, серпентином с примесью тонкодисперсного магнетита.

Флогопит (1-2%, редко до 5%) образует таблитчатые и лейстовидные дефор-мированные кристаллы размером 0,05 - 3 мм, часто хлоритизированные. Пироп    встречается в единичных зернах размером до 1 - 2 мм овальной формы с келифитовой каймой флогопит - хлорит - магнетит - серпентинового состава.

Пикроильменит выделяется в виде угловато-округлых и овальных зерен размером 0,02 - 2 мм, редко до 5 мм, с тонкоматированной шероховатой поверхностью,  образованной в результате замещения пикроильменита перовскитом.

Основная масса (до 50% объема породы) имеет мелкозернистую, реже микролитовую структуру и состоит из карбонат-серпентинового вещества с примесью перовскита (до 2%), флогопита (до 2 ,5%), рудных минералов (до 1,5%) и хлорита.

Выход тяжелой фракции в порфировых кимберлитах колеблется от 1,5-4,5 кг/т (тр. Амакинская) до 17,3 - 28 кг /т (тр. Юбилейная, Айхал, Кыллахская). Состав тяжелой фракции: магнетит - 2,7 - 56,7%, пикроильменит - 1,5 - 29,7%, иногда  до 76,9%, пироп - 1 - 8,3%, пирит - 1,5 - 7,3%. В знаках присутствуют оливин, хромшпинелиды, хромдиопсид, альмандин, лимонит, иногда перовскит и циркон. Среди пиропов преобладают (до 90%) лиловые и красные разновидности; оранжевые и розовые встречаются редко. В большинстве кимберлитовых тел пикроильменит по количеству преобладает над пиропом, лишь в трубках Юбилейная, Одинцова и некоторых других пироп присутствует в повышенных содержаниях.

Кимберлитовые брекчии выполняют большинство мелких тел, кратерные части и отдельные блоки в более крупных трубках и значительную часть жильных тел. Макроскопически представляют собой серые и темно-серые с голубоватым и зеленоватым оттенками плотные породы с брекчиевой текстурой и порфировой структурой основной массы. Ксеногенный материал составляет 10-30% от объема породы, в приконтактовых частях трубок - до 60 - 80%. Представлен преимущественно карбонатными породами, в небольшом количестве встречаются ксенолиты измененных биотитсодержащих гнейсов и сланцев, а также порфировых кимберлитов. Ксенолиты ультраосновных пород чаще встречаются в более крупных диатремах. Размер обломков колеблется от нескольких миллиметров до 20 - 30 см, редко до 1 - 5 м. Иногда в верхней части раструба диатремы и в ее приконтактовых частях отмечаются крупные блоки карбонатных пород, так называемые «плавающие рифы». Порфировые вкрапленники представлены оливином двух генераций флогопитом, пикроильменитом, реже пиропом и хромшпинелидами. Оливин практически полностью замещен серпентином и карбонатом, лишь в редких случаях встречаются неизмененные зерна с интенсивно корродированной поверхностью. Среди пиропов преобладают лиловые (60 - 70%) и оранжево-красные (20 - 25%). В меньших количествах встречаются красные (9 - 10%) и розовые (до 5%) разности. Изредка встречаются слабодихроичные пиропы фиолетово-красного цвета. В пиропах зачастую отмечаются включения мелких (0,2 - 0,4 мм) кристаллов хромшпинелидов. Основная масса сложена серпентин-карбонатным материалом, иногда с примесью глинистого вещества. В основной массе наблюдаются мелкие включения псевдоморфоз по оливину, флогопита, пикроильменита, пиропа, перовскита, рудных минералов. По трещинам отмечаются гидроокислы железа, кальцит, иногда битум. Выход тяжелой фракции в кимберлитовых брекчиях составляет 4,5 - 12,9 кг/т, в гидротермально-измененных разностях («туфобрекчиях») - 0,3 - 5,83 кг/т. Тяжелая фракция представлена пиритом - 0,1 - 3,8 кг/т, магнетитом - 0,004 - 1,6 кг/т, пикроильменитом - от знаков до 0,59 кг/т, пиропом - 0,04 - 0,87 кг/т (в тр. Юбилейной - 2,7 кг/т). В знаках присутствуют хромшпинелиды, хромдиопсид, оливин, альмандин, клинопироксен, ильменит, апатит, очень редко барит и муассанит.

Автолитовые  кимберлитовые  брекчии слагают как   отдельные части диатрем в виде рудных столбов, линз и блоков, так и целиком выполняют отдельные трубки (тр. Заря, Бобкова, Подтрапповая, ЦНИГРИ) и редко жильные тела. Представляют собой плотные породы темно-серого цвета с зеленоватым и голубоватым оттенками с автолитовой брекчиевой текстурой и порфировой структурой связующей массы. Ксеногенный материал (в среднем 20 - 25%, в приконтактовых частях до 70 - 90%) представлен в основном карбонатными породами, реже биотит-гранатовыми, гранат-амфиболовыми плагиогнейсами и гнейсами, кристаллическими сланцами, серпентинизированными оливинитами. Отмечаются также обломки порфировых кимберлитов (до 5%).

Автолиты составляют 5 - 10%, редко до 18% объема породы, на участках с повышенным содержанием ксеногенного материала встречаются редко. Автолиты округлые мелкие (1,5 -7 мм), состоят из ядра (центра кристаллизации) и концентрически-зональной оболочки с мелкими (до 0,05 мм) включениями псевдоморфоз кальцита по оливину, флогопита, рудных минералов, ксенолитов карбонатных пород. От связующей массы автолиты отделяются узкой зоной закалки. В качестве центров кристаллизации служат псевдоморфозы кальцита по оливину, ксенолиты карбонатных пород, флогопит, редко пикроильменит и пироп.

Структура кимберлита-цемента порфировая с мелкозернистой основной массой. Порфировые выделения представлены псевдоморфозами кальцита, реже серпентина, по оливину двух генераций, флогопитом, реже пикроильменитом и пиропом. Центральная часть псевдоморфоз обычно выполнена кальцитом, периферия - изотропным серпофитом, петельчатым анизотропным хризотилом и тонкодисперсным магнетитом. Основная масса сложена серпентин-карбонатным материалом с примесью мелких зерен флогопита, рудных минералов и перовскита.

Выход тяжелой фракции в автолитовых кимберлитовых брекчиях колеблется  от 0,4 до 4,7 кг/т, редко (тр. Байтахская) до 16,8 кг/т. Состоит она из магнетита - 0,1-8,6 кг/т,  пирита - 0,02 - 4,2 кг/т, пикроильменита - 0,1 - 3,3 кг/т, пиропа - 0,01 -  0,6 кг/т. В знаках присутствуют оливин, хромшпинелиды, хромдиопсид, альмандин, апатит, циркон, рутил, клинопироксен, сфалерит. Очень редко встречаются уваровит, гроссуляр, шпинель. Как уже отмечалось выше, зачастую кимберлитовые породы интрудированы пластовыми и секущими телами долеритов катангского и кузьмовского комплексов. В приконтактовых зонах с долеритами они метасоматически изменены. При этом мощности изменений прямо пропорциональны мощностям интрузий. Например, на трубке Краснопресненская мощность метасоматически измененных кимберлитов над кровлей интрузии достигает 100 - 120 м, ниже подошвы - 10 - 15 м. Кимберлитовые породы почти полностью утрачивают первичные структурно-текстурные особенности и приобретают пятнистую окраску и массивную текстуру. Непосредственно на контакте долеритов с кимберлитами выделяется подзона известковых скарнов гранат-кальцитового состава с гранобластовой структурой. Среди крупных (0,5 - 2 см) ксеноморфных зерен кальцита располагаются идиоморфные зерна гранатов зонального строения с тонкодисперсной вкрапленностью рудных минералов. Центральные части зерен сложены андрадитом, постепенно к периферии переходящим в гроссуляр. В краевой части подзоны гранат-кальцитовые скарны постепенно сменяются пироксен - кальцитовыми разностями. В крупнозернистой кальцитовой массе неравномерно размещены ксеноморфные зерна клинопироксена диопсид-геденбергитового состава, рудного минерала и хлорита. Встречаются редкие зерна апатита и сфена. На отдельных участках отмечаются волластонит-хлоритовые породы. Здесь в ассоциации с волластонитом наблюдается клинопироксен диопсид-авгитового ряда. По мере удаления от контактов с долеритами в апокимберлитовых метасоматитах высокотемпературные минералы постепенно сменяются низкотемпературными. Главными породообразующими минералами здесь становятся хлорит и серпентин. Клинопироксены отмечаются в значительно меньших количествах, а гроссуляр-андрадитовые гранаты исчезают полностью. Кроме того, начинает проявляться первичная брекчиевая, а затем и автолитовая текстура пород. На значительном удалении от траппов в кимберлитах проявляется только наложенная хлоритизация и кальцитизация, где наряду с новообразованными хлоритом и кальцитом встречаются пироаурит и тальк.

Средний химический состав и количественные содержания элементов-приме-сей в ряде кимберлитовых трубках территории приведены в таблице 3.1.

В качестве примера месторождения ниже приводится описание самой крупной в России кимберлитовой трубки Юбилейная [по данным 85, 195 и др.]. Благодаря незначительному эрозионному срезу, в ней сохранилась кратерная часть, что позволяет считать трубку моделью алмазного месторождения. Кроме нее, освещаются особенности строения и состава кимберлитов трубок Айхал, Краснопресненская, Алакитская, Радиоволновая и Одинцова,  являющихся месторождениями и наиболее перспективными проявлениями алмазов на площади листа Q-49-XXI,XXII.

Трубка Юбилейная  расположена на левобережье р. Мархи, открыта в 1975 г. Айхальской геологоразведочной партией Амакинской экспедиции при проведении площадных поисковых работ масштаба 1:10 000. В период 1975 - 1978 гг. была проведена предварительная и детальная разведка месторождения до глубины 430 м от поверхности рудного тела с подсчетом запасов по категории С1, а затем предварительная разведка глубоких горизонтов до глубины 1 100 м. Месторождение эксплуатируется с 1994 года.

В структурном плане тр. Юбилейная приурочена к центральной кимберлито-вмещающей зоне Далдыно-Оленекского глубинного разлома на пересечении ее с

разломами северо-западного простирания. В плане трубка имеет грушевидную форму, суженной частью обращенную к северу-востоку. Простирание трубки северо-восточное (азимут 72º). Длина ее равна 1 293 м, ширина изменяется от 741 м в центральной части, до 205 м - в северо-восточной. Поверхность трубки под перекрывающими породами неровная, полого наклоненная в юго-западном направлении. Относительное превышение северо-восточной части над  юго-западной составляет 45 - 50 м.

В вертикальном разрезе трубка представляет собой сочетание воронки взрыва в центральной части и дайкообразного тела с незначительным раструбом у поверхности в восточной и западной частях. Интенсивность сужения диатремы различна. Наиболее резкое уменьшение ее поперечного сечения установлено в центральной части. Здесь на глубине 430 м от поверхности рудного тела контуры трубки в плане приобретают дайкообразную форму с расширенной (до 250 м) центральной частью и более узкими западным (до 125 м) и восточным (до 105 м) флангами.

Юго-западная и центральная части рудного тела до глубины 230 м от его поверхности имеют довольно пологие (50 - 35º) углы падения  контактов, глубже крутизна их возрастает до 60 – 80º. Северо-восточная часть трубки до глубины 130 м имеет падение контактов к центру рудного тела с углами 50 - 70º. Ниже этой глубины они становятся более  крутыми (75 - 85º), а участками - обратное падение.

Месторождение состоит из трех субвертикальных рудных столбов, довольно четко обособленных в пространстве. Восточный рудный столб имеет дайкообразную форму и умеренно сужается с глубиной. Горизонтальные сечения его неправильно-эллипсовидные. Центральный рудный столб имеет типичную трубочную форму и неравномерно сужается с глубиной. Горизонтальные сечения этой части месторождения эллипсовидные. Западный рудный столб имеет дайкообразную форму. На поверхности трубки он занимает незначительную площадь в ее крайней юго-западной части. Контакты между рудными столбами представляют собой сравнительно ровные поверхности с углами наклона от 30 - 40º до 45 - 55º  до глубины 230 м и 60 – 80º ниже этой глубины. Падение контактов между рудными столбами повсеместно направлено в сторону центрального рудного столба.

Месторождение сложено несколькими разновидностями кимберлитовых пород, характеризующимися текстурно-структурными специфическими признаками, вещественным составом и содержанием полезного компонента.  Центральная часть месторождения имеет сложное внутреннее строение. Основными отличительными особенностями его являются весьма неоднородный состав кимберлитовых пород и интенсивное развитие в них вторичных процессов, ведущая роль среди которых принадлежит карбонатизации.

Для кимберлитовых пород кратерной фации, выполняющих чашеобразное расширение, характерна повышенная трещиноватость и высокая  степень насыщения обломками вмещающих карбонатных пород. Распределение обломочного материала в этой части столба неравномерное.  К  бортам и основанию «чаши» обычно приурочены крупные ксенолиты известняков силура типа «плавающих рифов» размерами до 20 - 30 м в поперечнике. В пределах верхних горизонтов чашеобразного расширения преимущественное развитие имеют субгоризонтально залегающие осадочно-вулканогенные породы - кимберлитовые туфобрекчии. Они слагают почти полностью приповерхностную часть центрального рудного столба и занимают до 85% площади поверхности месторождения. Мощность их колеблется от первых метров в краевых частях «чаши» до 100 - 130 м в центральной ее части.

Ниже по разрезу кимберлитовые туфобрекчии сменяются кимберлитовыми породами зоны смешения, где в процессе формирования рудного столба происходило интенсивное механическое перемешивание кимберлитовых туфобрекчий с автолитовыми кимберлитовыми брекчиями поднимавшейся штокообразной части рудного столба. В зоне смешения, наряду с изолированными блоками кимберлитовых туфобрекчий, присутствуют порфировые кимберлиты и автолитовые кимберлитовые брекчии. Для зоны смешения в целом характерно ярко выраженное неравномерное распределение ксеногенного материала карбонатных и глубинных пород, включений типа «кимберлит в кимберлите», а также пиропов, пикроильменитов, оливинов и хромшпинелидов. В значительной степени здесь развиты процессы карбонатизации. Отмечаются многочисленные зеркала скольжения, зоны трещиноватости, дробления и милонитизации. Кимберлитовые породы зоны смешения образуют относительно маломощную (от 30 - 50 до 150 м) линзообразную «залежь», выклинивающуюся в западной части рудного столба и выходящую на поверхность рудного тела в восточной части трубки в виде полосы шириной 50 - 70 м.

Ниже пород зоны смешения, начиная от основания  «чаши» (глубина 230 м от поверхности рудного тела) залегают автолитовые кимберлитовые брекчии, выполняющие всю нижнюю штокообразную часть центрального рудного столба. Содержание обломочного материала в них в среднем равно 16,2%. При этом, около 12% от общего количества обломочного материала составляют автолиты («кимберлит в кимберлите») размерами до 7 - 10 см в поперечнике и 4,2% - обломки глубинных ультраосновных и метаморфических пород.

Восточный и западный рудные столбы сложены порфировым кимберлитом. На поверхности рудного тела они занимают 11,5% площади трубки. Вниз по разрезу оба рудных столба расширяются и на глубине 430 м от поверхности трубки на их долю приходится 49,6% площади горизонтального сечения трубки. Контакты порфировых кимберлитов с прорывающими их породами центрального рудного столба интрузивные. В приконтактовой части, мощностью 20 - 30 м, порфировые кимберлиты разбиты на различные по размерам блоки, участками брекчированы и инъецированы кимберлитовыми брекчиями.

Выделенные рудные столбы отличаются и по содержаниям минералов-спутников алмаза. Автолитовые брекчии центрального  столба характеризуются повышенным в 3 - 3,5 раза по отношению к порфировым кимберлитам содержанием пиропа (0,24%),  пикроильменита (0,16 %), хромшпинелида (0,011%). В целом, в кимберлитах, вскрытых шахтой, выделяются шесть блоков: три с повышенным содержанием пиропа и пикроильменита (0,8 - 6,8% и 0,4 - 4,4% соответсвенно) и три с умеренным содержанием пиропа и низким пикроильменита (0,5 - 2,4% и знаки – 0,4%) [85]. Кимберлиты  юго-западного столба содержат свежий оливин в количествах до 0,49%.  Содержание пиропов алмазной ассоциации в трубке Юбилейная – 11,4% [171].

Ксенолиты осадочных пород распределяются неравномерно, с концентрацией в приконтактовых зонах. Содержание ксенолитов метаморфических пород кристаллического фундамента колеблется  от полного отсутствия до 4,47% объема при  среднем содержании 0,18%. Среди ксенолитов глубинных пород верхней мантии по составу и текстурным особенностям выделяются гранатовые оливиниты, гарцбургиты и лерцолиты (59%), катаклазированные гранатовые лерцолиты (22%), хромшпинель-гранатовые (3%), шпинелевые (6%) и слюдяные (6,7%) перидотиты, перидотиты (7%), гранатовые пироксениты (0,3%) и эклогиты (2%). Практически все мантийные ксенолиты  интенсивно серпентинизированы.

Помимо основного тела трубки, в состав месторождения входит и кимберлитовый отторженец размером 440 х 330 м и мощностью 1,7 - 19,7 м. Он изолирован от трубок Юбилейная и Озерная, не имеет самостоятельного подводящего канала,  заключен в верхнепалеозойских породах и долеритах. Детальными минералогическими исследованиями алмазов и его минералов-спутников в трубке и отторженце доказано идентичность последнего кимберлитовым породам северо-восточного столба трубки Юбилейная [85, 171]. По [85  и др.] это бескорневое тело было срезано и перемещено базитовым магматическим расплавом более чем на 1 км по аз. 280 - 285 и на 40 - 60 м по вертикали.

Однако малая мощность силла долеритов (0,5 – 22,0 м) на фоне интенсивного динамометаморфизма кимберлитов отторженца (рассланцевание породы, ее сильное смятие  и раздавливание) заставляет с осторожностью отнестись к подобному механизму его формирования. Данные факты, а также наличие субгоризонтальных «незалеченных» нарушений на тр. Юбилейная на горизонтах ниже уровня силла [19], позволяют предположить возможность смещения отторженца в результате проявления сдвиго-надвиговых парагенезисов разрывных нарушений в «до- или предтрапповый»  период [68].

Трубка Айхал расположена на левом склоне долины р. Сохсолоха в ее среднем

течении. Открыта в 1960 г. геологами партии 213 Амакинской экспедиции при проведении поисковых работ масштаба 1:100 000. В период 1960 - 1961 гг. эта же партия провела детальную разведку трубки до глубины 400 м с подсчетом запасов по категориям A+B+C . В 1967 - 70 гг. проводилась доразведка месторождения до глубины 600 м, а затем в 1991 - 93 гг. - до глубины 900 м. Месторождение эксплуатируется с 1961 года. В структурном плане тр. Айхал приурочена к юго-западной кимберлитовмещающей зоне Далдыно-Оленекского глубинного разлома на пересечении ее с разломами северо-западного простирания, прослеживающимися до тр. Юбилейной и далее на северо-запад.

На уровне современного эрозионного среза (до начала отработки месторождения) трубка представляла собой крутопадающее (до 83º с падением на восток - юго-восток) дайкообразное тело с неправильными очертаниями и соотношением в плане короткой и длинной осей 1:6,4. Длинная ось горизонтального сечения трубки ориентирована на северо-восток по азимуту 63º.  На поверхности до начала отработки протяженность рудного тела составляла 510 м, ширина его в юго-западной, центральной и северо-восточной частях соответственно равнялась 85 м, 50 м и 120 м, в среднем - 82,5 м. По данным эксплуатационных работ тр. Айхал, как единое рудное тело сохраняется до глубины 150 м от поверхности (горизонт +350 м). Ниже происходит расчленение ее на два рудных тела, разделенных крупным массивом карбонатных вмещающих пород. С глубиной мощность блока карбонатных пород увеличивается и достигает 90 м (на глубине 221 м).

Юго-западный рудный столб на глубине 150 м от дневной поверхности имеет протяженность 140 м при средней мощности 19 м. С глубиной протяженность его увеличивается и на горизонте +230 м (270 м от дневной поверхности) достигает 190 м при средней мощности 20 м. Ниже  рудный столб начинает постепенно выклиниваться как по простиранию, так и по мощности. На глубине 900 м от дневной поверхности протяженность его составляет 37 м, средняя мощность - 6 м.

Северо-восточное рудное тело на глубине 150 м от дневной поверхности имеет протяженность 335 м при средней мощности 45 м. До глубины 400 м параметры

рудного тела практически сохраняются, а дальше оно начинает постепенно выклиниваться как по простиранию, так и по мощности. На глубине 700 м от дневной поверхности северо-восточное рудное тело расщепляется на два рудных столба - западный и восточный. Западный рудный столб на этой глубине имеет протяженность 100 м при средней  мощности 35 м, восточный - 60 м при средней мощности 31 м. На глубине 900 м указанные рудные столбы имеют размеры:  западный - 84 х 24 м, восточный - 47 х 25 м. Таким образом, как на поверхности, так и на глубине трубка имеет довольно сложные и прихотливые контуры.

Месторождение Айхал, как и тр. Юбилейная, сложено несколькими  разновидностями кимберлитовых пород. На поверхности месторождения преобладающими породами являлись кимберлитовые туфобрекчии, занимавшие 70,8 % площади рудного тела. Они выполняли юго-западную и северо-восточную части залежи. Центральная часть рудного тела была сложена автолитовой кимберлитовой брекчией, которая с глубиной постепенно начинала доминировать и уже на горизонте 400 м (100 м от поверхности) занимала 65,4 % площади месторождения.

Юго-западный рудный «туфовый» столб в продольном разрезе трубки характеризуется довольно крутым (75 - 80º) юго-западным падением и с глубиной весьма постепенно вытесняется кимберлитовой брекчией, совершенно исчезая на горизонте 200 м (310 м от поверхности).

Северо-восточный рудный столб, также сложенный кимберлитовой туфобрекчией, в продольном разрезе имеет более сложную форму. На поверхности он занимает довольно значительную (56,1 %) площадь месторождения. С глубиной размеры его в горизонтальном сечении сравнительно хорошо выдерживаются только до горизонта 470 м (40 м от поверхности), а затем туфобрекчия резко вытесняется автолитовой кимберлитовой брекчией и на глубине 410 - 420 м полностью выклинивается. Глубокие горизонты трубки сложены в основном автолитовой кимберлитовой брекчией, лишь краевые (приконтактовые) зоны рудных столбов выполнены порфировым кимберлитом.

По содержаниям барофильных минералов трубка Айхал относится к низкоспутниковым телам. Среди индикаторных минералов кимберлитов доминируют  в примерно равных содержаниях хромшпинелид (68,7 х10-4 %) и пироп (66,3 х10-4 %). Содержания пикроильменита составляет 25,4 х10-4  %, оливина - 6,5 х10-4 %. В брекчиях юго-западного столба в туфах содержание хромшпинелида выше, чем пиропа,  в центаральной части трубки они содержатся примерно в равных концентрациях.  Неизмененный оливин встречен только в автолитовых брекчиях центральной части трубки, где его максимальные содержания составляют 5,9%. Количество высокохромистых низкокальциевых пиропов алмазной ассоциации в кимберлитах трубки Айхал - 20,8%,  хромшпинелидов алмазного парагенезиса – 57,1% (проанализировано 14 зерен) [85].

Среди глубинных ксенолитов наиболее распространнеными являются гранатовые серпентиниты с переменным содержанием граната,  составляя в сумме около 88%. Из них 35% приходится на породы с высокохромистым гранатом коэсситовой субфации, 42% - на менее глубинные породы с умеренно хромистым гранатом, и 10,5% - с низкохромистым. Серпентиниты, не содержащие гранаты, составляют всего 7,6%, эклогиты – 3,5%, пироксениты – 4%.  Характерная особенность всех ксенолитов - исключительно интенсивная серпентинизация.

Трубка Краснопресненская расположена на правобережье р. Алакит в ее верхнем течении, открыта в 1984 г. Верхне-Алакитской партией Амакинской экспедиции при проведении поисковых работ. В 1984 - 1987 гг. этой же партией проведена предварительная разведка месторождения до глубины 310 м от поверхности рудного тела с подсчетом запасов по категории С1. Месторождение не эксплуатируется и относится к группе резервных.

В структурном плане тр. Краснопресненская приурочена к центральной кимберлитовмещающей зоне Далдын-Оленекского глубинного разлома на пересечении ее с разломами северо-западного простирания. Трубка полностью перекрыта терригенными отложениями карбона и вулканогенными образованиями поздней перми - раннего триаса общей мощностью от 57 м на северо-восточном фланге до 143 м в западной части месторождения. В плане тр. Краснопресненская имеет эллипсовидную форму, вытянутую в северо-восточном направлении по азимуту 75º.

Размеры трубки на поверхности рудного тела составляют 590 х 372 м. Поверхность трубки неровная, с чашеобразным углублением в центральной части месторождения, заполненным комплексом осадков кратерного озера. Рельеф поверхности рудного тела определялся в основном условиями формирования и последующего развития маара, а также неравномерностью эрозионного среза в предсреднекарбоновое время. Особую роль  в формировании рельефа поверхности месторождения сыграли внедрившиеся пологосекущие и секущие тела траппов. Они интрудировали не только вмещающие и перекрывающие породы, но и само рудное тело, отрывая от его верхней части и перемещая блоки кимберлитов мощностью 3 - 5 м. В направлении с юга на север наблюдается постепенное воздымание поверхности трубки. Относительные превышения северных частей трубки над южными колеблются от первых метров до 20 - 30 м. В восточном направлении также отмечается пологое воздымание поверхности рудного тела на 10 - 15 м.

В вертикальном разрезе трубка имеет асимметричную воронкообразную форму с более пологим залеганием юго-восточного и восточного контуров. Верхняя часть рудного тела (выше горизонта 450 м) характеризуется наличием раструба, который наиболее четко выражен в центральной части месторождения. С глубиной трубка резко сужается и уже на горизонте 400 м площадь ее горизонтального сечения уменьшается более чем в четыре раза. Ниже горизонта 400 м рудное тело в плане приобретает гантелеобразную форму с расширениями в восточной и западной частях трубки. Подошва разведанного участка (горизонт 100 м) ограничена кровлей секущего траппового силла, который полностью пересек рудное тело и расчленил его на две части, существенно осложнив морфологию трубки. Мощность силла колеблется от 90 до 118 м.

В пределах изученной части месторождения рудное тело сложено двумя разновидностями кимберлитовых пород - кимберлитовой туфобрекчией и автолитовой кимберлитовой брекчией. Кимберлитовая туфобрекчия залегает в верхней части трубки, образуя сравнительно маломощную асимметричную линзовидную до неправильной пластообразной залежь, выклинивающуюся на восточном фланге месторождения. Залежь не выдержана по мощности, в вертикальных сечениях образует отдельные раздувы и пережимы. Максимальная мощность пород отмечена в западной части месторождения, где она достигает 90 - 100 м. Породы слабосцементированы, нередко разбиты системой зеркал скольжения. В них отмечаются крупные (15 - 20 м) ксенолиты карбонатных пород. Максимальные размеры «плавающих рифов» характерны для западного фланга месторождения. В единичных случаях отмечены «ксенолиты» порфировых кимберлитов размерами от первых десятков сантиметров до 2 - 15 м. Непосредственно под  кимберлитовой туфобрекчией залегает автолитовая кимберлитовая брекчия, слагающая основную часть рудного тела. Контакты между этими разновидностями, как правило, постепенные. Мощность зоны перехода варьирует от первых метров до 10 м.

Содержания минералов-спутников алмаза в трубке Краснопресненская варьирует в широких пределах от редких знаков в породах кратерной фации до первых процентов в неизмененных автолитовых брекчиях. В последних, при размахе от 0,03 до 3,57%,  среднее содержание пиропа составляет 0,52%, пикроильменита -  0,21%, отмечается хромшпинелид. В верхней части трубки количественно преобладает пироп, в нижней – пикроильменит [85]. Содержание пиропов алмазной ассоциации - 15,8% [171].

Трубка Алакитская расположена в верхнем течении р. Алакит, в 0,6 км к юго-западу от трубки Краснопресненская. Выявлена в 1984 г. при проведении глубинных детальных поисков масштаба 1:10 000. В структурном отношении трубка находится на юго-западном фланге мульды оседания вмещающих пород вокруг трубки Краснопресненская. В плане обладает изометрично-округлой формой, с размерами       116 х 125 м. По площади (1,1 га) относится к мелким телам. В вертикальном разрезе трубка имеет воронкообразную форму усеченного конуса. Приповерхностный раструб и кратерная часть, в отличие от расположенной всего в 600 м трубки Краснопресненская, отсутствуют.  Это свидетельствует о ее большем эрозионном срезе, связанном, вероятнее всего, с более древним возрастом. Контакты трубки крутые, 75 – 85º, с падением к центру. Трубка полностью перекрыта терригенными каменноугольными отложениями, вулканогенными образованиями алакитской и чичиканской свит и силлами долеритов, суммарной мощностью 45 – 64 м.

Трубка сложена средне-крупнообломочной кимберлитовой брекчией с повышенным содержанием ксеногенного материала (60 - 90% от общего количества).  Минералы-спутники алмаза представлены пикроильменитом (0,97 кг/т), пиропом (0,16 кг/т), хромшпинелидом, хромдиопсидом и оливином. Содержание пиропов   алмазной ассоциации – 9,0 - 10,7%.

Трубка Радиоволновая расположена на левобережье р. Марха в 2 км к юго- юго-западу от трубки Юбилейная. Открыта при заверке геофизической аномалии, выявленной методом радиоволнового просвечивания межскважинного пространства. В плане имеет округлую форму, размеры ее 218 х 200 м, по площади (3,6 га) относится к мелким телам. Контакты трубки крутые, с падением к центру. На западе контактирует с кимберлитами трубки Соболева, взаимоотношение с которыми, предположительно, рвущее. Перекрыта терригенными каменноугольными отложениями, вулканогенными образованиями алакитской и чичиканской свит и силлами долеритов, суммарной мощностью 85 – 90 м.

Трубка сложена автолитовой кимберлитовой брекчией с обломками порфировых кимберлитов (до 7,1%). Содержание ксеногенного материала – 5 - 10%, участками до 15 - 17%. В составе минералов-спутников алмаза доминируют хромшпинелиды (0,18 кг/т) над пиропом (0,05 кг/т) и пикроильменитом (0,02 кг/т), отмечается оливин. Содержание пиропов алмазной ассоциации – 13,1%.

Трубка Одинцова расположена на правобережье р. Марха, в 3,5 км к юго-западу от трубки Юбилейная. Открыта в 1986 г. при проведении поисковых работ на участке «Болотный». Обладает линзовидной формой северо-восточного простирания с размерами 415 х 85 м. По площади (2,1 га) относится к мелким телам. Перекрыта терригенными каменноугольными отложениями и силлом долеритов, суммарной мощностью до 143 м. Кратерная часть трубки мощностью 56 - 93 м заполнена крупноглыбовой карбонатной брекчией вмещающих пород, сцементированных кимберлитовым материалом («карбонатная шапка»). С глубиной кимберлитовое тело резко сужается и на горизонте +385 м имеет дайкообразную форму с крутыми (80 - 85º) контактами, падающими к центру.

Трубка Одинцова сложена порфировым кимберлитом, автолитовой кимберлитовой брекчией, в кратерной части - автолитовой кимберлитовой туфобрекчией. Минералы-спутники алмаза представлены пиропом (0,16 кг/т), пикроильменитом (0,04 кг/т), хромшпинелидом (0,02 кг/т), редкими оливином, хромдиопсидом, цирконом. Содержание пиропов алмазной ассоциации – 15,5 %.

В ряде кимберлитовых трубок Алакит-Мархинского поля в ксенолитах осадочных пород обнаружены остатки фауны всех трех отделов девона [208]. В кратерной части тр. Краснопресненской непосредственно на кимберлитах залегают отложения тегюрюкской толщи, имеющей раннекарбоновый возраст (визейский - серпуховский века). Данные результатов изотопно-геохронологических исследований U-Pb-м и  Rb-Sr- м методами дают диапазон датировок 358 - 373 млн. лет, что соответствует позднедевонской-раннекаменноугольной эпохам. Все это определяет время формирования кимберлитовых трубок как позднедевонское - раннекаменноугольное.

Вместе с тем, по данным [208] имеющиеся Rb-Sr-е  по микролитовым флогопитам кимберлитов абсолютные датировки ряда диатрем Далдыно-Алакитского района свидетельствуют о присутствии тел двух эпох – раннесилурийско-раннедевонской и «традиционной» позднедевонско-раннекарбоновой. По конодонтам в ксенолитах осадочных пород среди трубок Далдыно-Алакитского района выделяются две группы - с комплексом девонских форм  до франа включительно и содержащие  только ордовикские виды. Деление на группы подтверждается и Rb-Sr-ми изотопными возрастами: для первой группы они моложе 367 млн. лет, для второй время формирования трубок (или их частей) относится к эпохе S2 - D1 [208]. Возможно, отдельные тела и на исследуемой площади могут принадлежать более ранним эпохам кимберлитообразования, что необходимо учитывать при прогнозной оценке территории.

Базитовый магматизм

Интрузии базитов в пределах листа Q-49-XXI,XXII широко распространены, занимая более 2 500 км2 его площади (37,2%). Они образуют секущие и пластовые (силлы) интрузии, дайки, внедрившиеся в терригенные каменноугольно-пермские образования и карбонатные породы нижнего палеозоя.

Базитовый магматизм Сибирской платформы характеризуется сложностью состава и многообразием форм проявления. Пульсирующий характер магматизма обусловил не только многостадийность его во времени и пространстве, но и различия в химизме. Начиная с позднего палеозоя, магматическая активизация платформы связана с формированием трапповых синеклиз. По периферии синеклиз закладывались глубоко проникающие зоны разломов, к которым приурочены мощные поля интрузий основного состава. Территория листа  Q-49-XXI,XXII располагается на площади одной из таких зон, Вилюйско-Котуйской, проходящей вдоль восточного борта Тунгусской синеклизы.

Единой точки зрения по классификации базитов в исследуемом регионе на данный момент нет. Ранее разработанная М. Л. Лурье с соавторами [37, 38] схема расчленения интрузивных базитов на магматические комплексы с изменениями и уточнениями легла в основу легенды Верхневилюйской серии листов [108] и дополнений к ней [146]. В соответствие с [146, рис. 1],  на территории листа проявлены только основные магматиты раннетриасового катангского, и,  возможно, среднеордовикского ботуобинского комплекса. Имеющиеся фактические геологические данные о возрастных взаимоотношениях на сегодняшний день не позволяют отнести какие-либо конкретные интрузии базитов к ботуобинскому долеритовому комплексу.

В ходе многолетнего выполнения петрохимического и петрофизического специализированного изучения базитов восточного борта Тунгусской синеклизы, куда входит и территория листа Q-49-XXI,XXII, было установлено, что базиты этого    района могут быть разделены на три группы. Группы значимо различаются по петро- и геохимическим, а также петрофизическим характеристикам [23, 57, 78, 181 и др.]. Кроме того, оказалось, что магматиты соответствуют трем самостоятельным  фазам внедрения. Объем внедряющегося вещества в каждой из фаз был различен, но все группы долеритов на изученной территории встречаются повсеместно.

По результатам крупномасштабного картирования в пределах восточного борта Тунгусской синеклизы, проведенного геологами Амакинской и Ботуобинской ГРЭ, выявлена трудность, а порой и невозможность отнести конкретные интрузии из выделенных трех групп к тому или иному комплексу. На это обращалось внимание в работах [9, 31]. Описаны [29, 31, 57, 181 и др.] случаи, когда одно и то же конкретное интрузивное тело отвечает сразу нескольким комплексам.

Ранее установлено, что базитовые расплавы, последовательно внедрявшиеся в пределах одной геологической структуры и одного тектономагматического цикла, имеют свойственные только им геохимические нюансы, заложенные в момент магмогенерации и сохраненные в процессе эволюционных преобразований [10, 40]. Они не зависят от размаха внутрикамерной дифференциации в интрузивах, характера преобразования магматического расплава в ходе глубинного фракционирования на пути в современную камеру и могут быть использованы для классификации базитов различных фаз (этапов) внедрения. На основе полученных новых сведений  была предложена уточненная рабочая схема расчленения основных интрузивов восточного борта Тунгусской синеклизы [78]. В данной схеме выделяются три фазы внедрения,  без отнесения их к каким-либо комплексам.

Вместе с тем, по [26, 58], основной картируемой единицей для нестратифицированных магматических образований является комплекс. Противоречия между утвержденной схемой базитового магматизма Верхневилюйской серии листов и вышеуказанной рабочей схемой во многом определяются пограничным положением листа Q-49-XXI,XXII.  Оно специфично как в геоструктурном плане (восточная окраина Тунгусской синеклизы), так и номенклатурном – на стыке с Мархинской серией листов. Для преодоления противоречий между двумя схемами, автором  было выполнено сравнение магматических пород в составе фаз внедрения по схеме [78] с однотипными магматитами в интрузивных комплексах, выделяемых по обрамлению площади района [145, 146]. Обязательным при сравнении являлся и учет положения (ранний, средний, поздний) в общей последовательности становления магматических образований по обеим схемам.

Базисными постулатами при проведении такого сравнения были следующие:

- выделенные ранее комплексы базитов [37, 38]  в  целом отражают общую последовательность и эволюцию базитового магматизма района как пульсационную этапность (фазность) внедрения эволюционирующего расплава из единого глубинного источника в течение сравнительно короткого периода времени;

- базитовый расплав одного и того же комплекса по [37, 38]  может внедряться на различных гипсометрических уровнях в земной коре, с образованием дифференцированных и недифференцированных интрузий в зависимости от мощности тела и времени застывания, с формированием широкой гаммы магматических пород, различающихся по петрографическим и петрофизическим признакам;

- петро- и геохимические нюансы, заложенные в момент магмогенерации, сохраняются в процессе эволюционных преобразований и могут быть использованы для классификации базитов различных фаз (этапов) внедрения и корреляции с ранее выделенными комплексами.

На основе выбранной триады критериев – средние содержания главных петрокомпонентов, их дисперсии и положение в общей последовательности, - был проведен сравнительный статистический анализ (таблица 3.2). Он позволил установить, что интрузивные породы первой фазы [78] достаточно уверенно коррелируются с базитами оленек-велингнинского, а третьей – кузьмовского комплексов [145, 146]. Сопоставление  магматитов второй фазы по схеме [78] с породами катангского комплекса проводится более условно по положению в общей последовательности и по «минимизации» количества различающихся петрокомпонентов в сравнении с двумя вышеуказанными комплексами. Проведенный сравнительный анализ позволяет с долей условности определить эволюцию интрузивного базитового магматизма в районе, как последовательность становления трех раннетриасовых интрузивных комплексов – оленек-велингнинского габбродолеритов и такситовых долеритов, катангского долеритового и кузьмовского комплекса феррогаббро-долеритового.

Наиболее полное специализированное изучение интрузий основного состава на площади листа Q-49-XXI,XXII было проведено [78, 181]. Приведенное ниже описание базитов основывается, главным образом, на вышеупомянутых работах с необходимыми дополнениями из других источников.

Оленек-велингнинский комплекс габбродолеритов и такситовых долеритов (β; νβ-βΤ1ov). Петротип – интрузия Велингна [42], расположенная на водоразделе среднего течения р. Велингна и истоков р. Правый Мойерокан.

На площади листа Q-49-XXI,XXII преобладающей формой являются многоступенчатые силлы и интрузии долеритов секущей формы. Они установлены сегодня на различных глубинах, а также бронируют примерно треть водоразделов района исследований.  На современном эрозионном срезе наиболее широко развиты  в северной и центральной, более эродированных частях площади листа Q-49-XXI,XXII. Многоярусные гипабиссальные интрузии уходят на многие десятки километров от магмоподводящих зон. Вблизи последних мощность интрузий достигает 300 м, с постепенным ее уменьшением к фланговым частям залежей до 30 - 25 м. Дайки немногочисленны и представляют собой подводящие каналы мощностью до 40 м.

Наиболее мощные интрузивы комплекса, как правило, дифференцированы от троктолитовых габбро–долеритов до шлировых обособлений кварцсодержащих габбро–долеритов, габбро–пегматитов и гранофиров. В береговых выходах по рекам Моркока и Марха интрузивы менее мощные и менее дифференцированные.

В качестве примера пластовых дифференцированных интрузий катангского комплекса ниже будет дана характеристика силла, вскрытого по левому склону долины р. Моркоки, в 5 км ниже устья р. Тегюрюк (обнажение 36, по [181]). Нижняя часть разрезов этой интрузии, как и большинства других, сложена микродолеритами с редкими порфировыми выделениями плагиоклаза и оливина. Структура пород преимущественно офитовая, переходящая в пойкилоофитовую. Минеральный состав: плагиоклаз - 51 - 56%, клинопироксен - 30 - 35%, оливин - 3,5 - 4,7%, титаномагнетит - 3 - 5%. Доля мезостазисных участков, которые выполнены хлоритизированным стеклом, незначительна, не более 2%. Плагиоклаз  породы представлен мелкими лейстами, между которыми располагаются изометричные зерна клинопироксена. Сюда же и к мезостазисным участкам тяготеют игольчатые выделения ильменита и скелетные кристаллики титаномагнетита. Округлые выделения оливина находятся в скоплениях по 3 - 4 зерна. Часть оливина замещено боулингитом.

Центральная часть разреза интрузии сложена среднезернистыми оливинсодержащими и реже, оливиновыми габбро–долеритами, в которых присутствуют редкие  порфировые таблицы плагиоклаза. Здесь преобладающей становится пойкилоофитовая структура. Количественный состав породообразующих минералов мало отличается от такового в тонкозернистых разностях. Клинопироксен  приобретает форму крупных ойкокристаллов и по составу он отвечает авгиту Wo41-42En35-39Fs19-24. Лейсты  плагиоклаза постоянно зональны и по составу соответствуют лабрадору An68-47. Оливин соответствует гиолосидериту (Fa42-48) и образует скопления по 3 - 5 зерен, а количество его в оливиновых разностях достигает 12%. В отличие от краевых пород, в долеритах центральной части интрузивов титаномагнетит имеет таблитчатые формы кристаллов и изометричные выделения. Интерстиционные участки также немногочисленны.

Верхние горизонты рассматриваемых интрузий часто отличаются от остальных частей отсутствием оливина. Здесь появляются безоливиновые разности габбро-долеритов, иногда со слабо выраженной трахитоидностью. К безоливиновым габбро-долеритам приурочены шлиры и линзы габбро–пегматитов, феррогаббро и гранофиров. Все эти разности характеризуются крупно- и гигантозернитым строением, призматическими формами плагиоклаза и пироксена, отсутствием оливина и постоянным наличием микропегматитового агрегата и зерен кварца.

Маломощные пластовые тела магматитов сложены на всю мощность тонко- и мелкозернистыми оливинсодержащими долеритами (βΤ1ov). Структура пород в преобладающем большинстве пойкилоофитовая. Порфировые таблицы плагиоклаза придают породе порфировый облик. Количественный и качественный минеральный состав этих пород мало отличается от таковых в более мощных интрузивах.

Несмотря на различия в мощности, в сложении даек отсутствуют крупно- и среднезернистые разности пород и все без исключения тела выполнены лишь мелкозернистыми долеритами. Структура пород пойкилоофитовая, участками в центральных частях даек переходящая в офитовую. Минеральный состав: плагиоклаз 50 - 53%, клинопироксен 25 - 29%, оливин 5 - 8%, окиснорудные минералы (преимущественно титаномагнетит) 2 - 5%. Доля интерстиционных участков в долеритах краевых частей даек достигает 11% и выполнены они слабокристаллизованным стеклом, хлоритом, боулингитом. Сюда же тяготеют иголочки ильменита и дендриты титаномагнетита.

Основная масса плагиоклаза представлена лейстами лабрадора (An63-60) и редкими более крупными зональными таблицами битовнита (An87-79). В офитовых разностях клинопироксен образует изометрические зерна, а в пойкилоофитовых долеритах формирует таблитчатые ойкокристаллы. По составу он отвечает железистому авгиту (Wo41En37-35Fs24-22). Округлые зерна оливина находятся в гломеровых скоплениях по 3 - 12 зерен. Некоторые индивиды замещены боулингитом, иногда до появления псевдоморфоз. Оливин представлен гиалосидеритом (Fa42-46). Для титаномагнетита характерны изометрические кристаллы, сменяющиеся в долеритах краевых зон на дендритовые.

Отличительной особенностью минералов в интрузиях оленек-велингнинского комплекса в сравнении с магматитами катангского комплекса является меньшая магнезиальность и большая железистость клинопироксена при сопоставимой кальциевости, меньшая основность плагиоклаза, более низкая  магнезиальность оливи-на.

Петрохимически магматические породы рассматриваемого комплекса нормально насыщены кремнекислотой и сформированы из расплава толеитовой серии (таблица 3.3). Они являются более щелочными и заметно отличаются от магматитов катангского комплекса по содержанию TiO2 и фосфора. Суммарное железо в них заметно выше, а доля кальция ниже.

Долериты и габбро-долериты данной возрастной группы обладают, в основном, типичным [56] для базитов платформы геохимическим составом при незначительно пониженном содержании элементов группы железа. Низкие значения содержания магния в базитах, относимых к оленек-велингнинскому комплексу, сопровождаются снижением долей Ni и Cr (таблица 3.4). Общая повышенная железистость, увеличение роли Ti и P благоприятствовали определенному обогащению их микроэлементами, связанными в силу своих кристаллохимических свойств в решетках минералов этих породообразующих элементов – V, Zr, Yb и Y. Процессы внутрикамерной дифференциации нашли отражение в резком снижении доли Ni  и Cr в породах заключительной стадии становления интрузива – в пегматоидных габбро-долеритах.

Экзоконтактовые изменения терригенных пород проявляются в маломощных зонах ороговикования, иногда остеклования с образованием своеобразных пород - бухитов.

Характер намагниченности тел оленек-велингнинского комплекса неоднороден как по разрезу, так и по латерали, причем неоднородность проявляется не только в различии параметров χ и Q, но и в направлении вектора естественной остаточной намагниченности (ЕОН). Интрузии, бронирующие высокие водоразделы, обладают наиболее сложным петромагнитным строением. Магнитная восприимчивость χ интрузий комплекса составляет в среднем (70 - 150) х10-5 СИ, снижаясь в некоторых случаях до (20 - 50) х10-5 СИ, иногда достигая 200 х10-5 СИ. Плотность пород составляет (2,85 - 3,0) х103 кг/м3, для глубоко залегающих интрузий более характерны высокие значения (таблица 3.5).

В геофизических полях интрузии оленек-велингнинского комплекса имеют достаточно разнообразные формы отражения в зависимости от их мощности и петромагнитных свойств. Участкам развития долеритов переменного знака вектора ЕОН, обладающим низкой остаточной намагниченностью (Q<3), отвечает явное понижение интенсивности положительных магнитных аномалий вплоть до появления аномалий отрицательного знака по сравнению с пилообразным высокоинтенсивным полем, отвечающим прямонамагниченным породам с повышенными ЕОН.

Катангский комплекс долеритовый. Петротип находится в бассейне р. Катанги [37]. К данной  группе интрузивов относится широкая гамма комагматичных основных пород, образовавших пластовые и секущие тела  разной мощности и протяженности, а также дайки. Интрузивные тела комплекса занимают разное гипсометрическое положение. С одной стороны, они повсеместно интрудируют верхнепалеозойские терригенные осадки, а с другой - приурочены к субгоризонтально залегающей кровле нижнего палеозоя; часто отрывают и «задирают» блоки карбонатных пород, а иногда и кимберлитов [54].

Размах деформирующего влияния этих силлов бывает довольно значительным. Следует особо отметить тот факт, что подобные силлы очень чутко реагируют на любые неровности рельефа нижнепалеозойского кимберлитовмещающего основания, как бы «обтекая» их [54], вследствие чего образуют многочисленные «безтрапповые окна» и «коридоры». Поэтому корректное выделение интрузий данной группы при проведении картировочных и поисковых работ на алмазы имеет важное практическое значение.

Кроме того, выявляется отчетливо выраженная закономерность приуроченности тел комплекса к разрывным нарушениям различного направления. Данная система разрывов сформировалась уже после становления интрузий оленек-велингнинского комплекса, что привело к возникновению в последних ослабленных зон дробления и макротрещиноватости. Это способствовало проникновению магматических расплавов катангского комплекса и на более высокие гипсометрические уровни, над «бронирующими»  оленек-велингнинскими силлами.

В зависимости от вмещающей обстановки магматический расплав формировал различную гамму комагматичных пород,  которые с долей условности можно отнести к трем различным типам. Первый тип является самым близповерхностным, включающим нерасчлененные (в силу масштаба картирования) тела туффизитовой, субвулканической и жерловой фаций. Во вторую группу выделяются малоглубинные интрузии долеритов субвулканической фации, пространственно локализующиеся чаще всего в верхнепалеозойской толще. Наконец, третью группу составляют умеренноглубинные тела дифференцированных базитов интрузивной фации,  тяготеющие к межформационной плоскости нижне- и верхнепалеозойских осадочных пород, либо локализующиеся в нижнепалеозойском карбонатном цоколе.

Туффизитовая,  субвулканическая и жерловая фация нерасчлененные (t-T1kt). Предполагается  [78, 181], что в промежуток времени между оленек-велингнинской  и  катангской стадиями магматизма территория подверглась денудационному преобразованию. Уникальные возможности долеритовых силлов оказывать бронирующий эффект способствовали формированию сильно расчлененного рельефа. В результате эрозионной деятельности размывались вмещающие породы, перекрывающие силлы оленек-велингнинского комплекса и между смежными интрузиями происходило резкое сокращение мощности пермско-каменноугольных отложений и образование протяженных ветвящихся долин с пониженным рельефом. При внедрении «катангского»   магматического расплава в такие участки над  вновь формирующимся силлом располагаются минимальные мощности перекрывающих осадочных пород. Подобная обстановка благоприятна для возникновения над интрузивом небольших вулканических аппаратов, поставлявших на поверхность пирокластику, образующую насыпные туфы. Напротив, тот же расплав при приближении к участкам, перекрытым более ранними интрузивами, не имея достаточной кинетической энергии (интрудирующей силы) для дальнейшего продвижения, начинал расщепляться, формируя пластовые интрузии типа «конского хвоста», либо мог изливаться на дневную поверхность, переходя в лавовый поток.

Параллельно при прорыве газонасыщенного толеитового расплава в  обводнённые угленосные толщи позднепалеозойских терригенных пород формировались тела туффизитов. По [158] их образование происходило в приповерхностных условиях, вблизи эруптивных аппаратов, либо в связи с субвулканическими силами, дающими в кровле локальные очаги взрыва, от которых затем идут инъекции во вмещающие породы. Вследствие термического шока расплава в приповерхностных условиях низкого давления,  происходит ретроградное вскипание флюидной фазы. В результате в процессе затвердевания раскристаллизированная масса микробрекчируется и образует интрузивные туфы (туффизиты) с минимальной (первые %) примесью ксенолитов вмещающих пород. Весьма существенно, что автобрекчирование практически никогда не охватывает силл целиком, а постепенно опускаясь сверху вниз, затрагивая его верхние и средние части. Наиболее резко процесс проявляется там, где перекрывающие породы содержат углекислоту или уголь.

При этом механизме туффизитизации возникают своеобразные криптовулканические структуры – взрывные кальдеры, а иногда открытые жерловины – воронки взрыва с лапиллями и конглобрекчиями. Вместе с тем часто наблюдаются протяженные обнажения туффизитов  с унаследованной кристаллизационной полосчатостью (без перемещения базальтовых микрообломков за пределы полос). Здесь, вероятно, микробрекчирование шло на большой площади с постепенным затуханием процесса к низу, где туффизиты почти неотличимы от долеритов, в которые они плавно переходят с приближением к подошве интрузий. По [181] туффизиты образуются как самостоятельная,  туффизитовая фация субвулканических силлов.

Туффизиты района имеют литокластическую структуру и состоят из обломков базальтов и гиалобазальтов размером 7 - 8 мм [158]. Сортировка отсутствует. Обломки имеют остроугольную, иногда клиновидную, реже слабоокругленную формы. Порфировые базальты содержат мелкие лейстовидные вкрапления плагиоклаза, реже клинопироксена и псевдоморфозы по оливину. По плагиоклазу развивается хлорит, альбит, цеолиты, по пироксену – хлорит, серпентин. Пустоты и поры в базальтах выполнены кальцитом, цеолитом. Цемент туффизитов имеет гидрохимический характер и представлен хлоритом, кальцитом, слюдами, минералом из группы смектитов, магнетитом.

Помимо микроскопических, имеется ряд геологических признаков, не позволяющих отнести туффизитовые тела к стратифицированным образованиям: залегание туффизитов среди пермско-каменногольных терригенных отложений;  присутствие их линзовидных образований в долеритовых телах, внедрившихся в терригенные породы ахтарандинской или ботуобинской свиты, а нередко и вдоль границы карбонатной и терригенной толщи. Имеются даже случаи залегания линзовидных тел туффизитов среди карбонатных пород силура (АН219/68, скв. 305 -  истоки р. Мархи, севернее площади листа).

Пластовые и секущие тела субвулканической фации сложены породами, несущими явные признаки приповерхностной кристаллизации. Интрузии состоят преимущественно из долеритов с толеитовой и интерсертальной структурами, в зонах выклинивания и в кровле тел нередко образующими миндалекаменные и стекловатые разности. Часты микродолериты, ассоциирующие с туффизитами, располагающимися также в большинстве своём в верхних частях туффизит-долеритовых тел.

Краевые части интрузивов представлены долеритовыми порфиритами и микродолеритами с миндалекаменной текстурой и порфировой структурой с характерной толеитовой, микродолеритовой, гиалопилитовой и витрофировой структурой основной массы. Миндалины эллипсоидальной, округлой и неправильной формы сложены хлоритом, реже кальцитом и цеолитами. В них часто обнаруживается концентрически-зональное строение. Размеры миндалин колеблются в пределах от 0,2 до 0,5 мм. В порфировых разностях долеритов вкрапленники представлены плагиоклазом (битовнит), клинопироксеном (авгит), реже оливином (хризолитом). Основная масса состоит из мельчайших игольчатых лейст плагиоклаза (лабрадор), табличек клинопироксена (авгит) и рудных минералов. Оливин (гиалосидерит) в породах присутствует не повсеместно.

В ряде случаев отмечаются специфические переходные разности от долеритов к туфам -  эруптивные брекчии  (кластолавы) жерловой фации.  Нередко они имеют облик типичного микродолерита или микрозернистого базальта,  а в случае с явно выраженной обломочной текстурой – атакситового микродолерита. Отличительным признаком, не позволяющим относить их к  пирокластическим образованиям является присутствие в цементе вулканического стекла. Чаще всего отмечается приуроченность подобных «кластолав» к зонам контакта  интрузий долеритов и туфов с типичным для последних гидрохимическим цементом [120].

При микроскопическом изучении пород [181], слагающих зону контакта, наблюдаемую в карьере Айхал (9), отмечалась следующая смена пород: долериты пойкилоофитовые - долериты микроофитовые – микродолериты (очень тонкая рас-кристаллизация) – «кластолава»– витрокластический туф. «Кластолава» состоит из угловатых обломков серого и тёмно-серого весьма слабо девитрифицированного стекла, занимающего до 80% объёма, редких обломков микродолеритов, аналогичных таковым из зоны эндоконтакта, редких обломков кристаллов основного плагиоклаза и незначительной примеси ксеногенного материала: зерен кварца, кислого и среднего плагиоклаза, иногда кварцитов. Цементирующей массой является более светлое весьма слабо девитрифицированное стекло, содержащее единичные микролиты плагиоклаза и пироксена. Вблизи контакта с интрузией обломочный материал располагается беспорядочно, на некотором удалении отмечается наличие флюидальных микроструктур и текстур. Ксеногенный материал имеет обычно угловатую форму, иногда со следами окатанности, несвежий облик, в отличие от пирокласти-ки, и явные признаки растворения, отсутствующие у пирокластических обломков.  Приближаясь к типичным туфам, стекловатая масса цемента постепенно распадается, разваливается на тончайшие рваные и угловатые обломки и уже в туфах представляет собой тонкую пепловую массу, сцементированную тонкочешуйчатыми хлоритами. Расположение обломочного материала в типичных туфах беспорядочное.

К фации бескорневых вулканов относятся также штокообразные тела микродолеритов и атакситовых микродолеритов, которые ряд исследователей [181] считают остатками вулканических жерловин - некков, не имеющих самостоятельных питающих очагов. По-видимому, подобные вулканические аппараты являлись поставщиками пирокластического материала на дневную поверхность. Располагаются штокообразные тела в основном над силлами долеритов субвулканической фации, иногда - среди туффизитовых толщ. Развиты они ограниченно, но иногда занимают до 50% площади базитовых тел (район р. Тегюрюк). Они обычно хорошо выражены в рельефе в виде конусов высотой 20 - 40 м и диаметром 50 - 400 м.

Микроскопически микродолериты имеют микропорфировую с микрогиалоофитовой, гиалопилитовой, микродолеритовой, реже витропорфировой, интерсертальной и вариолитовой структурой основной массы.  Они слагают чаще всего центральные части штоков. Для краевых частей характерны атакситовые микродолериты, содержащие обломки нормально раскристаллизованных долеритов, микродолеритов несколько иной структуры, чем цементирующая масса (стекловатая или весьма тонко раскристаллизованная), редкие обломки терригенных пород, пирокластического материала, а также зерна кварца, полевых шпатов, кварцитов. Содержание обломков  15 - 40%, иногда достигает 50% [110]. Атакситовые микродолериты довольно часто отмечались и на контактах секущих интрузий с туфами, где содержат некоторое количество (иногда до 20%) угловатых ксенолитов ороговикованных терригенных пород или  принадлежащих им зерен (кварц, полевые шпаты)  с признаками растворения.

Порфировые выделения образованы, главным образом, призматическими зернами плагиоклаза (4 - 7,4%), значительно реже – пироксена (0,4 - 1,4%), изометричными зернами оливина (0,6 - 2,7%). Основная масса (86 - 89%) представляет собой криптокристаллический агрегат, сложенный микролитами (0,05 мм) плагиоклаза и пироксена. В небольшом количестве (1,8 - 2,4%) отмечаются в породе вторичные минералы - хлорит, иддингсит, боулингит, серпентин, тальк. Порфировые призмы  плагиоклаза отвечают битовниту (An82-90).

Большая  часть  туффизитовых пород относится к слабомагнитным разностям, имеющим  (1 - 5) х10-5 СИ. Низкая средняя интенсивность аномального магнитного поля Та, наблюдаемого над участками преимущественного развития туффизитов, подтверждает их низкую суммарную намагниченность. Туффизиты с повышенной намагниченностью составляют явное меньшинство. Они подразделяются на магнитные с  (5 -50) х10-5 СИ и сильно магнитные, с  (70 - 300) х10-5 СИ, обладающие  повышенной остаточной намагниченностью (фактор Q более 3, иногда достигает 20 - 30 единиц). Магнитные туффизиты встречаются на отдельных локальных участках. Петрографическое их изучение показало наличие в них большого количества резургентных обломков долерито-базальтов, нередко хорошо раскристаллизованных. Структура магнитных туфов чаще всего крупнообломочная, что позволяет относить их к околожерловым субфациям.

По физическим свойствам  микродолериты и атакситовые микродолериты в   целом можно разделить на следующие разновидности: 1) плотные немагнитные и слабомагнитные, 2) плотные магнитные, 3) пониженной плотности немагнитные и слабомагнитные, 4) пониженной плотности с аномально высокой . Магнитная восприимчивость подавляющей части образцов имеет значения от (2 - 5) х10-5 до (10 -30) х10-5 СИ, и лишь в редких случаях возрастает до (70 - 150) х10-5 СИ, а в единичных до (200 - 300) х10-5 СИ. Значения фактора Q находятся чаще всего в пределах 2 - 6 единиц, реже встречаются микродолериты с аномально высокой ЕОН (Q более10 - 30 единиц). Направление первичной ЕОН предположительно положительное.

Геофизические поля в пределах распространения пород рассматриваемой фации имеют сложный знакопеременный пилообразный характер аномального магнитного поля, отражая спектр петрофизических свойств. Это, прежде всего, связано с присутствием немагнитных туффизитов.

Субвулканическая фация. Пластовые и секущие интрузивные тела и дайки сложены преимущественно такситоофитовыми разностями долеритов (T1kt). Такси-тоидность обусловлена неравномерным распределением лейкократовой и темноцветной минеральной составляющей, появлением нераскристаллизованных участков. Для данной группы интрузий характерно появление миндалин и порфировых минералов в тонкозернистых долеритах и долеритовых порфиритах. Ранний оливин здесь соответствует хризолиту (Fa26-27), а отдельные порфировые призмы  плагиоклаза отвечают битовниту (An86-81). В остальных разностях пород, слагающих эти тела, плагиоклаз менее  основной (An78-58). Клинопироксен также является авгитом, но он более железистый и менее магниевый (Wo42-43En39-45Fs13-19). Изометрические зер-на оливина образуют скопления и с периферии замещены боулингитом. Доля минерала и в дайках, и в силлах не более 3 - 4%. По составу он является гиалосидеритом (Fa40-48).

По средним магнитным характеристикам эти породы заметно отличаются от интрузивных разностей долеритов других фаций и комплексов, но обладают значительной изменчивостью по большинству из них. Их также отличает заметно пониженная плотность (таблица 3.5).

Интрузивная фация катангского комплекса представлена магматитами, обычными для мощных, хорошо дифференцированных тел. Долериты и габбро-долериты (-T1kt) сложены примерно равными количествами плагиоклаза и моноклинного пироксена (40 - 45%), оливином, содержание которого достаточно стабильно как по разрезу отдельно взятого интрузива, так и в разных телах, и не превышает 5%. Особенность «катангских» базитов - офитовые структуры в отличие от пойкилоофитовых в породах оленек-велингнинского комплекса.

В качестве примера пластовых дифференцированных интрузий катангского комплекса ниже будет дана характеристика силла, вскрытого по левому склону долины р. Моркока, напротив устья руч. Ырас-Юрях (12 км к западу от рамки листа). На площади листа интрузия представлена отдельными небольшими выходами в верхнем течении правых притоков р. Куччугуй-Кюнде.

Силл согласно залегает в межформационной плоскости на силурийских отложениях, а в кровле метаморфизует верхнепермские (?) песчаники  до роговиков. Подобные же роговики в виде ксеноблоков мощностью до 1,5 - 2 м и протяженностью до 10 м можно наблюдать в верхней половине тела. Обнаженная часть силла достигает 88 м. В приподошвенных частях он около 35 м мощности выполнен мелко- и среднезернистыми долеритами, имеющими пойкилоофитовую структуру. Средняя и верхняя части силла сложены среднезернистыми долеритами, преобладающая структура которых офитовая. В то же время, на некоторых участках наряду с офитовой начинают доминировать такситовая разность структуры. Сюда же тяготеют, по-видимому, шлирообразные обособления габбро-долеритов пегматоидного облика. В кровле появляются тонкозернистые разности долеритов и микродолериты.

Все породы оливинсодержащие, наблюдается  слабое увеличение его количества от 3% в кровельных частях до 5 - 6% в приподошвенных участках. По составу мине

рал отвечает гиалосидериту (Fa38-47). Железистость минерала увеличивается к кровле, в этом же направлении боулингит, замещающий оливин, сменяется иддингситом. Клинопироксен по разрезу интрузива не меняет свой состав и отвечает авгиту (Wo42En40-46Fs12-16). В центральных частях тела пироксен чаще всего имеет изометричные формы кристаллов, практически не содержащие лейст плагиоклаза и двойниковое строение. Основной породообразующий минерал - плагиоклаз, постоянно зонален и соответствует лабрадору (An77-59).

Данные химического состава интрузивов катангского комплекса (таблица 3.3) показывают, что все они сформированы толеитовым расплавом, нормально насыщенным кремнекислотой и щелочами. В сравнении с породами оленек-велингнинского комплекса, они содержат более высокое (до 52%) количество кремнезема и оксида калия (до 1%), а доля суммарного железа (9 -10%), оксида титана (до 1%), а также Ni и V в них заметно ниже. Все фациальные разновидности базитов катангского комплекса характеризует сходство химического состава.

Стабильность поведения петрогенных окислов подтверждает отсутствие сколь-нибудь существенной внутрикамерной дифференциации. Долериты интрузивов характеризуются низкими содержаниями титана, щелочей,  фосфора и суммарного железа при низкой степени его  окисленности. Они обладают устойчивыми и несколько повышенными содержаниями магния и кальция.

В недифференцированных пластовых телах комплекса, какими являются большинство тел данной группы, наблюдается монотонное распределение по разрезам тел всех примесных элементов, что соответствует однотипности слагаемых эти тела пород.  Некоторое накопление никеля и хрома в такситовых габбро-долеритах обусловлено относительным обогащением последних фемическими минералам. Слабо проявленные процессы внутрикамерной дифференциации базитового вещества обусловили появление шлиров габбро-долеритов пегматоидного облика, в которых происходит резкое снижение концентраций Ni и Cr. Средние значения практически всех микроэлементов являются типичными для базитов с таким уровнем магнезиальности и близки к кларковым значениям в основных породах.

Физические свойства пород интрузивной фации катангского комплекса весьма разнообразны и неоднозначны. В ее строении принимают участие как положительно намагниченные долериты с высокой суммарной и остаточной намагниченностью, так и базиты переменного (+/-) знака с низкой ЕОН, и в весьма редких случаях - отрицательно намагниченные с высокими значениями первичной ЕОН (Q>3). Часто единые по геологическим и петрографическим данным тела в разных частях сложены резко различающимися по магнитным свойствам породами, причем не только по величине и направлению первичной ЕОН, но и магнитной восприимчивости, изменяющейся в широких пределах. Преобладают долериты с χ (70 - 150) х10-5 СИ. Плотность пород изменяется от 2,85 х 103  до 2,95 х 103 кг/м3.

Магматиты комплекса в силлах интрузивной фации оказывают интенсивное контактовое воздействие на вмещающие породы, выражающееся в образовании магнезиальных скарнов, мраморизации, ороговиковании вмещающих пород. Часто отмечаются процессы автометасоматоза (карбонатизация, цеолитизация, окварцевание).

Кузьмовский комплекс феррогаббро-долеритовый (β-νΤ1kz). Петротип был впервые выделен по материалам О. И. Юон и А. А. Юон на междуречье Подкаменной Тунгусски и Юдоломо, недалеко от пос. Кузьмовка [146]. Комплекс объединяет интрузии долеритов с проявленной внутрикамерной дифференциацией от троктолит-долеритов и оливин-биотитовых долеритов в зоне подошвы, габбро-долеритов, феррогаббро и габбро-пегматитов со шлирами гранофиров в центральной зоне до кварцсодержащих обычно с биотитом и реже оливином в зоне кровли [146].

Магматиты комплекса на площади листа Q-49-XXI,XXII слагают секущие и пластовые тела различной мощности и дайки. Локализация их различна: в северной, более эродированной части исследуемой территории, главным образом,  среди нижнепалеозойских карбонатных пород, реже занимая более высокие гипсометрические уровни. В южной половине площади интрузии кузьмовского комплекса широко развиты на поверхности, часто слагая наиболее высокие части водоразделов. Рассматриваемые интрузии нередко прорывают субвулканические тела катангского комплекса, образуя в них зоны хлорит-пироксеновых скарнов. Как и для интрузий тела катангского комплекса, для магматических тел кузьмовского комплекса четко выражен контроль разрывными нарушениями, благодаря которым базитовый расплав, сформировавший их, проникал в высокие горизонты платформенного чехла. Более того, залечивая тектонические нарушения, базиты катангского и кузьмовского комплексов тем самым их демаскируют, позволяя картировать сквозь перекрывающий комплекс позднепалеозойских отложений и бронирующих долеритов оленек-велингнинского комплекса. Данный факт очень важен, т.к. разрывная тектоника в районе, в т.ч. и кимберлитоконтролируюшая развивалась унаследовано. Поэтому достоверное выделение интрузий двух последних комплексов при проведении алмазопоисковых работ имеет важное практическое значение.

Относительно более широкое развитие интрузий кузьмовского комплекса в южной части территории объясняется, скорее всего, возможной их локализацией в структурно-литологически свободной  «нише» между нижней, существенно лавовой, и верхней, туфо-туффитовой, ныне эродированной, частями разреза чичиканской свиты.

Количество этих интрузий в северной части территории по сравнению с таковыми первых двух комплексов не так значительно, скорее всего, определяется большим эрозионным срезом, но встречаются они повсеместно. Наиболее развиты они в верховьях р. Алакит. Здесь они имеют крутое залегание, секущий характер и оказывают значительное динамическое влияние на окружающие породы [32]. Это проявляется в значительной деформации пород осадочного чехла, образовании инъективных поднятий с отторжением огромных блоков осадочных отложений и кимберлитов. Тем самым, интрузии кузьмовского комплекса создают наиболее существенные помехи при поисках кимберлитов.

Базиты комплекса оказывают интенсивное метаморфизующее воздействие на осадочные породы и кимберлиты, которое проявляется в ороговиковании терригенных пород и скарнировании карбонатных пород и кимберлитов. По мере перехода на более высокие стратиграфические уровни интрузии приобретают морфологию пологозалегающих пластовых тел и существенных разрушений вмещающих пород не производят.

Наиболее сильно дифференциация проявлена в Верхне-Алакитской интрузии,  в наиболее погруженной ее части (глубина свыше 200 м,  район трубки Краснопресненская). Скважиной 15 вскрыт следующий разрез интрузии [174]:

1. 235,4 - 244,2 м  - тонко-мелкокристаллические офитовые долериты;

2. 244,2 - 252,0 м - мелкокристаллические таксито-офитовые оливинсодержащие долериты. Минеральный состав: плагиоклаз (Pl) – 45%, пироксен (Px) – 50 %, оливин (Ol) – 1-2%, рудный минерал (Рм) – 2-3%;

3. 252,0 - 255,0 м - мелкокристаллические таксито-офитовые долериты (Pl – 40 - 45%, Px – 45%, Рм – 5 - 8%, вторичные минералы (Вт) – 2 - 3%,);

4. 255,0 - 263,0 м - среднекристаллические таксито-офитовые оливиновые долериты (Pl – 40 - 45%, Px – 40%, Ol – 10 - 12%, Рм – 5 - 8%, Вт – 2 - 3%,);

5. 263,0 - 268,5 м - среднекристаллические таксито-офитовые оливинсодержащие долериты и   габбро-долериты (Pl – 40%, Px – 55%, Ol – 2-3%, Рм – 3 - 5%);

6. 268,5 - 299,7 м - трахитоидные долериты и габбро-долериты (Pl – 40%, Px – 40%, Ol – 1 - 2%, Рм – 5 - 8%, Вт – 10%,);

7. 299,7 - 304,0 м - крупно-кристаллические оливиновые долериты и габбро-долериты (Pl – 35%, Px – 40 %, Ol – 15-20%, Рм – 8 - 10%);

8. 304,0 - 307,3 м - среднекристаллические рудные таксито-офитовые оливиновые долериты (Pl – 25%, Px – 40%, Ol – 10%, Рм – 20%, Вт – 3 - 5%,);

9. 307,3 – 327,5 м - мелкокристаллические пойкилоофитовые оливинсодержащие долериты  (Pl – 40%, Px – 55 %, Ol – 2 - 3%, Рм – 1 - 2%);

10. 327,5 – 333,5 м - тонко-мелкокристаллические офитовые оливинсодержащие долериты (Pl – 50%, Px – 40 %, Ol – 3 - 5%, Рм – 5%).

Из приведенного разреза видно, что кровля и подошва Верхне-Алакитской интрузии сложены преимущественно мелко- и тонкозернистыми долеритами, а средняя ее часть образована средне- и крупнозернистыми долеритами и габбро-

долеритами трахитоидного облика, в которых иногда отмечаются шлиры гранофиров и феррогаббро.

Кислые дифференциаты (гранофиры и микропегматиты) довольно часто локализуются в верхней части интрузии, а наиболее основные –  в нижней, что создает асимметрию в ее строении, указывающую на опережающее продвижение фронта кристаллизации, идущего от подошвы силла.

Структура пород центральной части интрузии габбро-офитовая, местами с отчетливо выраженной такситовостью, обусловленной кучным расположением пироксена. Для данной группы пород характерным признаком является трахитоидная текстура.

Основным минералом габбро-долеритов кузьмовского комплекса является плагиоклаз [181]. Он образует длинные лейсты, очень редко зональные таблицы и призмы. В некоторых случаях плагиоклаз образует с пироксеном эвтектические прорастания графического облика. По составу отвечает лабрадору (An52-61). Местами по плагиоклазу развивается серицит и карбонаты, а по кристаллам вблизи мезостазисных участков - ортоклаз. Моноклинный пироксен представлен изометричными зернами, столбчатыми и призматическими кристаллами и отвечает ферроавгиту (Wo38-34En38-30Fs32-28). Минерал в той или иной степени замещен хлоритом, уралитовой роговой обманкой, биотитом. Для титаномагнетита свойственны скелетные кристаллы. Часть мезостазисных участков выполнена пелитизированным стеклом, большая часть  сложена хлоритом, биотитом, титаномагнетитом, апатитом, уралитовой роговой обманкой, боулингитом, кварцем и ортоклазом.

Магматический расплав, сформировавший интрузии кузьмовского комплекса, отвечает толеитам повышенной щелочности со специфическими геохимическими особенностями. Долериты этой группы имеют максимальное содержание ТiО2 (более 2%), суммарного Fe (15 - 17%), суммы щелочей (в среднем 3,16%), пониженные количества MgO (до 4%) и СаО (8 - 9%) и высокий коэффициент фракционирования (71 - 78). Породы характеризуются минимальными содержаниями Ni, Cr и максимальными V, Zr, Y, Yb, Nb относительно магматитов двух более ранних комплексов (таблица 3.4).

Отличительная особенность интрузий кузьмовского комплекса - их четко проявленная обратная намагниченность. Магнитная восприимчивость χ пород изменяется в пределах (70 - 200) х10-5 СИ, достигая иногда 300 х10-5 СИ и более, что является самой высокой для траппов этого района. Фактор Q не превышает 3. Плотность пород максимальная (2,92 - 3,03) х103 кг/м3. Базиты комплекса создают отрицательные  и  слабоположительные  магнитные  поля  ∆Та  интенсивностью      150 - 200 γ.

Из приведенной выше информации видно, что базиты района имеют петрохимическую и петрофизическую неоднородность и достаточно уверенно подразделяются на три группы, которые сопоставляются с тремя известными интрузивными комплексами. Эти группы магматитов различаются содержанием титана, суммарного железа, калия и фосфора (таблица 3.3). Они заметно разделяются по содержанию Ni, Cr, V, Yb, Nb, Ba и Sr. Причем, если первая группа интрузий соответствует по своим петрохимическим параметрам среднему долериту [33],  то две другие заметно от него отличаются. Расплав, сформировавший магматиты второй группы, оказался богаче калием и кремнекислотой, а третьей имеет максимальную титанистость, щелочность и железистость. На приведенных двойных диаграммах (рис. 3.2) хорошо видно, что выделенные группы тел формируют по большей части петрохимических и геохимических данных самостоятельные поля. Более того, отчетливо видна сложная эволюция расплавов всей магматической ассоциации, имеющей гомодромно-антидромную направленность.

Значимые различия между породами разных магматических комплексов устанавливаются по петрофизическим параметрам. При этом различные петрофизические характеристики обладают разной чувствительностью к особенностям пород того или иного комплекса, и в результате один из них выделяется более контрастно. Магматиты оленек-велингнинского комплекса характеризуется повышенной остаточной намагниченностью Q и идеальной остаточной намагниченностью Ii, высоким отношением остаточной намагниченности насыщения к модулю намагниченности насыщения Irs/Is. Породы катангского комплекса имеют пониженные плотность, магнитную восприимчивость, начальную магнитную восприимчивость χ, идеальную намагниченность Ii и повышенное отношение остаточной коэрцитивной силы к ее полному модулю Нсr/Нс. Для пород кузьмовского комплекса внедрения зафиксированы низкие фактор Q, остаточная коэрцитивная сила Hcr и ее модуль Нc, максимальные значения магнитной восприимчивости χ.

Использование полученных петромагнитных и плотностных характеристик групп пород основного состава в современных компьютерных интегрированных системах интерпретации геофизических полей позволяет выполнять площадное изучение структуры базитового  комплекса. С использованием блока «Таксономия» интегрированной системы «Пангея» авторами проведено площадное расчленение базитовых образований согласно полученной модели по полю ΔТа. Основой алгоритма этой программы является установление корреляции между характеристиками геофизического поля на площади и некоторыми объектами (таксонами) с априорно известными атрибутами, имеющими точки локализации на этой же площади.

В результате выполненного анализа было установлено закономерное площадное распространение выделенных таксонов, хорошо коррелируемое с имеющимися геологическими данными. Кроме этого, во многих случаях удается проследить распространение интрузий различных комплексов в толще терригенных и карбонатных пород, где они не были зафиксированы при геологической съемке с дневной поверхности [49]. Полученные результаты приведены в базе производных данных к листу Q-49-XXI,XXII и использовались при составлении геологической карты.

Региональным совещанием «Схемы базитового магматизма железорудных и алмазоносных районов Сибирской платформы» [23] на основе еще первых исследований по данной тематике для северо-востока Тунгусской синеклизы была принята рабочая схема базитового магматизма. По ней все вулканогенно-осадочные, вулканогенные и интрузивные образования района объединены в верхнеалакитскую вулкано-интрузивную ассоциацию.

Обоснованием ее выделения служат структурно-тектонические, петрологические и петро- и геохимические критерии. Ассоциация включает все фациальные разновидности основных пород – эксплозивные, эффузивные и интрузивные. Сформированные ими разнофациальные тела связаны с единым тектономагматическим циклом,  проявившимся в конце поздней перми – начале триаса.

Весь позднепермский-раннетриасовый базитовый магматизм восточного борта Тунгусской синеклизы связан с Вилюйско-Котуйской зоной глубинных разломов [27], которые являются магмоподводящими каналами. Пульсирующий характер магматизма обусловил его многостадийность во времени и различия в химизме базитовых расплавов. Внедрение магмы происходило многократно, часто по одним и тем же зонам разломов. Разнообразие составов и строения интрузивов предопределяется характером глубинной и внутрикамерной дифференциации [144].

Базитовый магматизм начался с эксплозивной деятельности, с формированием туфогенной толщи (алакитская и южночунская свиты). В меньших масштабах проявился эффузивный тип магматизма, выразившийся в образовании относительно незначительных по объемам покровов базальтов чичиканской свиты.  Эксплозии продолжались и в более поздние стадии, но в существенно  меньших масштабах. Об этом говорит тот факт, что среди туфов по вещественному составу и петрофизическим характеристикам встречаются разновидности близкие к породам, относимым к катангскому и даже кузьмовскому комплексам.

Петрохимическое родство всех базитов района определяется по направленности эволюции расплавов, их породивших. Петрохимические показатели общей кислотности и щелочности Л. С. Бородина [5] показывают, что большая часть основных пород района является производными низкокалиевых толеитовых магм,  в процессе глубинной и внутрикамерной дифференциации на поздних стадиях эволюционировавших в сторону известково-щелочной группы серий расплавов (таблица 3.3). К продуктам данной серии относятся преимущественно породы кузьмовского комплекса,  а также часть эксплозивных туфов. Геохимическое сходство всех пород основного состава в районе определяется, с одной стороны, повышенными концентрациями,  а  с другой - дефицитностью в них одних и тех же микроэлементов (таблица  3.6).

По петрологическим, петро- и геохимическим критериям все интрузивные образования района относятся к толеит-долеритовой формации [11].

Минерагеническая специализация магматических комплексов. По обрамлению листа Q-49-XXI,XXII выявлены дифференцированные интрузии оленек-велингнинского комплекса, несущие сульфидную медно-никелевую минерализацию. С базитами кузьмовского комплекса в непосредственной близости от исследованной территории тесно связаны железорудные проявления, с туффизитами катангского комплекса и туфами вулканогенных толщ – проявления цеолитовой минерализации, за пределами района – исландского (оптического) шпата. Магматиты всех комплексов могут быть использованы в качестве строительных материалов.

Возраст магматических комплексов. Колебания абсолютного возраста интрузивных пород, определенного калий-аргоновым методом, варьирует в довольно широких пределах [57, 138].  По данным [181] для базитов оленек-велингнинского комплекса результаты датировок охватывают диапазон 190 - 282 млн. лет, для катангского – 136 - 271 млн. лет, для кузьмовского  - 226 - 249 млн. лет.

Возрастное положение интрузий оленек-велингнинского комплекса по геологическим данным определяется тем, что они залегают в межформационной плоскости карбонатных отложений силура и ордовика и терригенных карбона и перми,  прорывают верхнепермские образования боруллойской свиты. По [145] данные радиологических (К-Аr) датировок долеритов в петротипической местности для Оленекской дайки равны  t-203± 12, 245 ±12, Кюенелекянской интрузии t–242± 5  и интрузии в бассейне р. Мойеро t–237±5 Ма позволяют отнести время формирования интрузий этого комплекса к раннему триасу или к границе триаса и перми.

Возрастное положение интрузий катангского комплекса определяется, с одной стороны, секущим положением туффизит-долеритовых тел в его составе по отношению к интрузиям оленек-велингнинского комплекса,  а с другой – фактами пересечения интрузиями кузьмовского комплекса тел катангского комплекса [181].

Магматические образования кристаллического фундамента

Кроме метаморфических комплексов, слагающих верхнюю часть кристаллического основания, в магнитном поле находят отражение и глубинные магматические образования. На наличие штокообразных массивов основного состава в верхней части кристаллического основания и в низах платформенного чехла указывали многие исследователи [100, 160, 149], у других авторов они выделяются как подводящие каналы центрального типа [101].

Глубины залегания верхних кромок магнитовозмущающих объектов по расчетным данным изменяются от –1,8 км до –4,3 км [101, 111].  Абсолютные отметки до верхних кромок магнитных объектов незначительно разнятся у разных авторов, но в большинстве случаев подтверждается их положение на уровне поверхности кристаллического фундамента. Предполагаемый возраст интрузий – ранний протерозой - ранний мезозой.

4. ТЕКТОНИКА

Характеризуемый район расположен в зоне сочленения южного склона Анабарской антеклизы и северо-восточного борта Тунгусской синеклизы. По геолого-геофизическим данным в районе выделяются два структурных этажа, резко различных по своему строению и времени формирования - кристаллический фундамент и осадочный чехол.

###### Строение кристаллического фундамента

Территория листа Q-49-XXI,XXII находится в 250 км к югу от Анабарского кристаллического массива. На основе сходства пространственной ориентировки,  морфологии, интенсивности региональных геофизических полей этих двух территорий, многими исследователями [39, 100, 160, 111 и др.] проводится прямая аналогия геологического строения фундамента рассматриваемой площади и Анабарского щита. По их мнению, комплекс кристаллического фундамента представлен теми же верхнеанабарской и хапчанской сериями метаморфических пород, что выделяются в пределах Анабарского массива или их аналогами. Кристаллический фундамент в пределах территории листа Q-49-XXI,XXII залегает на глубинах -2,5 – -3,0 км, вскрыт скважиной 6 в районе п. Айхал. Внутренняя структура фундамента характеризуется сочетанием положительных структур блокового типа, расположенных на востоке и западе территории, и разделяющего их синформного блока.

На основе современных компьютерных технологий классификации и таксономии магнитных и гравитационных полей, было проведено картирование структурно-вещественных комплексов (СВК), слагающих верхнюю часть фундамента. Обработка и интерпретация геофизических данных проведена с использованием интегрированных систем (Coscad-3D, Pangea), а результаты классификации (таксономии) приведены в блоке «Результаты геолого-геофизической интерпретации».

Полученная вещественно-петрофизическая модель условно подразделяется на три области – западную (I), центральную (II) и восточную (III), различающихся по магнитным и плотностным характеристикам и идентифицируемые, как блоки фундамента, сложенные высокометаморфизованными породами различного состава.

Западная (I) часть территории пространственно охватывает бассейн р. Моркока и, судя по характеру геофизических полей, приурочена к восточному крылу западной положительной структуры блокового типа, а по магнитным и плотностным характеристикам соответствует породам верхнеанабарской серии (AR1va) или ее аналогами и верхнеламуйкского комплекса (dgPR1vl). Несколько обособленное положение занимают выделяемые области (AR1va и dgPR1vl) в южной части территории листа в районе р. Моркока (нижнее течение рек Делингде и Мас-Юрях). Они являются как бы продолжением картируемых пород верхнеанабарской серии (AR1va) и верхнеламуйкского комплекса (dg PR1vl), но, тем не менее, по результатам классификации (таксономии) полей Ga и Та выделяются отдельными таксонами, характеризующимися менее магнитными параметрами (AR1va – 1,0005; dg PR1vl – 1,4881), что объясняется, вероятно, бóльшим развитием гранитизированных и глиноземсодержащих гнейсов, кварцитов и диафторитов. Граница, разделяющая рассматриваемые комплексы, проходит по достаточно протяженному (~ 80 км) тектоническому нарушению северо-восточной ориентировки.

Верхнеламуйкский комплекс сформировался в результате регрессивного метаморфизма пород гранулитовой фации. Комплекс представлен слабомагнитными  относительно низкоплотными диафторированными породами, преимущественно биотит-амфиболовыми гнейсами и гранито-гнейсами, различными катаклазитами с реликтами пород позднеархейского субстрата.

Значительную территорию листа (~40%), шириной ~ 20 км на юге и ~ 56 км на севере, занимает центральная (II) область, охватывая северной частью бассейн рр. Марха,   Сохсолох, руч. Конек, верхнее течение р. Алакит  и притоков р. Моркока (р. Тёгюрюк, руч. Ырас, Уоран-Юрях); южной – восточную часть бассейна р. Моркока (р. Мас-Юрях, руч. Мас-Билы). С запада и востока имеет четкие тектонические границы с блоками пород верхнеанабарской серии (AR1va) или ее аналогами. В петрофизической модели фундамента соответствует синформным блокам, в составе которых преобладают гнейсы и парапороды хапчанской серии (AR2hp) или ее аналоги, что подтверждается данными изучения ксенолитов метаморфических пород [39].

Характерной особенностью выделяемого блока фундамента являются:

- пониженные значения магнитного поля и локальной составляющей интегрированного поля gрег, обусловленные широким развитием гранито-гнейсов и значительных массивов гранитоидных пород;

- наибольшая проявленность разрывной разноплановой тектоники;

- пространственная приуроченность Алакит-Мархинского кимберлитового поля.

Восточная часть территории (область III) приурочена к юго-восточной части бассейна р. Марха (руч. Оюр-Юряге, Хамыс-Сала, Хапчан, Перевальный, Аллара-Сала, Эмяхсин-Унгуахтага). Она характеризуется сопряженными блоками пород хапчанской и верхнеанабарской серий или их аналогами. Верхнеанабарский комплекс выделяется положительным магнитным полем (AR1va - +0,12954)  на фоне отрицательных средних значений магнитного поля соответствующих породам хапчанской серии (AR2hp –3,2865 и  -2,8184).

Отличительной особенностью строения кристаллического фундамента территории листа Q-49-XXI,XXII является то, что в  общей классификационной системе (таксономии) отчетливо выделяется ряд узких линейных зон шириной 1 - 2 км, характеризующихся отличными от рассмотренных структурно-вещественных комплексов (СВК) параметрами. Они приурочены к тектоническим границам картируемых блоков метаморфических комплексов и представляют собой катаклазиты, милониты  верхнеламуйкского комплекса (dg PR1vl) с интенсивной тектонофлюидной проработкой. Результаты классификации (таксономии) структурно-вещественных комплексов (СВК) кристаллического фундамента и их статистические параметры приведены в таблице 4.1.

Зоны глубинных разломов и глубинные разломы

Разрывные нарушения, отображенные на структурно-тектонической схеме, выделены в результате современной технологии компьютерной обработки и комплексного анализа в интегрированных системах (Coscad 3D, Pangea) данных аэромагнитной съемки и гравиразведки. При выделении нарушений учитывались также результаты производственных (сейсморазведки МОГТ) и многочисленных тематических исследований, в которых по характеру, форме проявления, пространственной ориентировки нарушений подчеркивались их существенные различия на разных этапах развития региона, что послужило основанием для выделения нескольких основных тектонических систем. Нарушения выделялись по градиентным зонам исходных полей и их трансформированным аналогам, характерным срывам осей их корреляции, резким изменениям пространственной ориентировки. Исходные карты, по которым формировалась тектоническая схема кристаллического фундамента, приведены в блоке «Результаты геолого-геофизической интерпретации».

К системе наиболее древних на Анабарском щите относятся  нарушения субмеридиональной ориентировки, контролировавшие заложение и развитие крупных структур в фундаменте. Время  заложения их датируется поздним археем. Непосредственно на площади листа Q-49-XXI,XXII выделяются два сопряженных межблоковых региональных разлома, простирающихся по азимуту север-северо-запад (330 - 335º) в южной части (р. Моркока, среднее течение руч. Уоран-Юрях) с переходом на субмеридиональную ориентировку (340 - 345º) в северной части листа (среднее течение р. Тёгюрюк, руч. Аллара-Ого-Юряге, Теплый) и ограничивающие  с запада предполагаемый антиформный блок в фундаменте.

Несмотря на сближенное пространственное положение, трассирования обоих нарушений обусловлено необходимостью их иерархического ранжирования. Одно из них выделяемое по интенсивной градиентной зоне в гравитационном поле (> 2 мГал/км) является наиболее глубинным коро-мантийным разломом и прослеживается на глубину >60 км. Глубинный характер нарушения подчеркивается тем, что     оно трассируется через всю территорию без каких-либо смещений. Второе нарушение сдвинуто относительно первого в восточном направлении на 1 - 4,5 км, выделяется по градиентной зоне в магнитном поле и разграничивает комплексы пород верхнеанабарской (AR1va), хапчанской (AR2hp) серий и ассоциируется с  межформационными. В верхней части фундамента по результатам таксономии нарушение сопровождается зоной катаклазитов, милонитов верхнеламуйкского комплекса (dgPR1vl) с интенсивной тектонофлюидной проработкой, ширина этой зоны около 2 км. Вполне допустимо, что данный разлом может являться  как самостоятельным дизъюнктивом, так и своеобразной формой отражения в верхней части фундамента более глубинного тектонического нарушения, выделяемого по гравиметрическим данным.

К позднеархейским тектоническим нарушениям относятся также межблоковые и внутриблоковые разломы субмеридионального простирания, контролирующие формирование локальных структур. По сейсморазведочным данным  - это крутопадающие нарушения с амплитудами смещения первые десятки метров. Большая часть меридиональных разломов находит отражение в магнитном поле, и лишь отдельные - в гравитационном. Два межблоковых субмеридиональных разлома в восточной части территории контролируют выходы пород верхнеанабарской серии (AR1va). Одно их них (западное) пространственно приурочено (с юга на север) к  верхнему течению руч. Томторуктах, Керехтях, Мас-Билы, Конек и далее вдоль р. Сохсолох. Другое (восточное) – (с юга на север) к верхнему течению руч. Сидор-Алтан-Сяне, Аллара-Сала, Останцовый, Оюр-Юряге.

Внутриблоковая система субмеридиональных нарушений развита, в основном,  в центральной части листа в пределах комплекса пород хапчанской серии (AR2hp) или ее аналогов. В северной части территории линейность субмеридиональных разломов резко нарушается и ограничивается  системой глубинных широтных текто-нических нарушений.

Подтверждением древнего заложения субмеридиональных разломов являются факты их горизонтальных смещений по нарушениям других направлений. Время активизации меридиональных разломов предположительно позднепротерозойское. Однако, полученные данные по сопредельным территориям (Далдынское кимберлитовое поле) свидетельствуют о вероятной активизации их и в более позднее время, в частности в постраннепалеозойское [196].

Субширотная зона глубинных разломов прослеживается через весь Далдыно-Алакитский район, и протягивается далеко за его пределы. Общая ширина распространения этой зоны составляет 100-120 км, возраст - рифейский. На Анабарском щите субширотные разломы контролируют базитовый магматизм, время проявления которого также рифейское [43].

Система субширотных разломов (совокупость дизъюнктивов) в пределах листа Q-49-XXI,XXII достаточно четко отражается в линейных градиентных характеристиках геофизических полей. Наибольшая их плотность, с одновременным увеличением протяженности отдельных нарушений, отмечается в южной и северной частях территории. Наиболее протяженные из них, выделялись ранее, как Мархарьинский разлом в южной (верховье руч. Лев. Дялтули, среднее течение р. Делингде, оз. Томторуктах) и Сохсолохский в северной части площади (верховье руч. Теплый, северные оконечности вдхр. Сохсолох и оз. Оюр-Кюель) [101, 139]. Выделяемый предшественниками в северной части территории Мархинский разлом [101] подчеркивается лишь фрагментарно в центральной и восточной части листа.

С системой субширотных глубинных разломов связаны наиболее хорошо выраженные смещения блоков фундамента, которые носят преимущественно характер сдвигов и сбросо-сдвигов с горизонтальной амплитудой смещений до 1-3 км. Предполагаемое время активизации широтных зон - средний палеозой  [50].

Рассмотренные субмеридиональные и субширотные зоны глубинных разломов образуют парную ортогональную систему наиболее ранних дизъюнктивных структур фундамента. Признаки проявленности их активизации на платформенном этапе развития в осадочном чехле позволяют рассматривать ортогональную систему зон глубинных разломов, как долгоживущую. При этом субширотная зона разломов относится к глубинным разломам фундамента и осадочного чехла [50].

Важной структурой фундамента в пределах западной части листа Q-49-XXI, XXII являются краевые разломы шовной зоны раннепротерозойского заложения, выполненной образованиями верхнеламуйкского комплекса или его аналогами (dg PR1vl). Эта зона характеризуется четко выраженными отрицательными линейными аномалиями магнитного и гравитационного полей и при продолжении ее в субме-ридиональном направлении трассируется в известные шовные зоны Анабарского массива [160].

По комплексу геофизических данных (гравиразведка, магнитометрия, сейсморазведка) на территории листа Q-49-XXI,XXII выделяется серия разломов северо-восточного простирания. Они картируются по градиентным зонам полей gрег и DТрег, срывам осей корреляции более протяженных их линеаментов, нарушением корреляции сейсмического волнового поля, и составляют самостоятельную группу разломов фундамента, характеризующихся незначительной  протяженностью  6 - 14 км, в единичных случаях до 25 км  с преимущественной ориентировкой СВ 50 -60о. В пределах рассматриваемой территории наиболее проявлены разломы в северной части на площади выхода комплексов пород хапчанской серии или ее аналогов (AR2hp). В запад-северо-западной части территории фрагментарными разломами, протяженностью 8 - 20 км, картируется ранее выделяемое Северо-Восточное тектоническое нарушение [101].

По мнению ряда авторов, Далдыно-Алакитский алмазоносный район находится в пределах Далдыно-Оленекской зоны глубинных разломов северо-восточного простирания. Выделена она И. П. Атласовым и В. Н. Вакаром в 1958 г. [6] и считается рудоконтролирующей. Предполагаемая ширина зоны около 90 км, однако, положение ее границ остается на сегодняшний день дискуссионным, равно как затруднено и трассирование отдельных нарушений в пределах этой зоны.

Необходимо отметить, что разными авторами составлены тектонические схемы (фундамента и осадочного чехла) на территорию Алакит-Мархинского кимберлитового поля и в целом на лист Q-49-XXI, XXII с выделением наиболее интересующих разломов северо-восточной ориентировки, как кимберлитоконтролирующих [160, 101, 149, 139, 118]. На этих схемах северо-восточная тектоника представлена в виде некой равномерной сетки протяженных (>100 км) дизъюнктивов, секущих всю рассматриваемую территорию с юго-запада на северо-восток. Их положение в плане, у разных авторов, отличаются на 10 - 14 км, что в значительной мере затрудняет их идентификацию и использование при составлении сводных тектонических схем прилегающих территорий.

Представленные в блоке «Результаты геолого-геофизической интерпретации» трансформированные карты гравитационного и магнитного полей (градиенты по направлениям, линейные зоны) свидетельствуют о том, что северо-восточные нарушения характеризуются незначительными размерами. Относительно малая протяженность дизъюнктивов, зачастую кулисообразное их положение свидетельствует об отсутствии единого сместителя и, как следствие, затруднение в их корректном трассировании. Подобная ситуация характерна и для сопредельной территории Далдынского кимберлитового поля [196].

Время заложения системы северо-восточных разломов предположительно рифейское, активизация происходила в среднем палеозое и, возможно, в период развития базитового магматизма, судя по наличию дайковых интрузий этого направления на территории Далдынского кимберлитового поля [196]. Наиболее протяженное нарушение северо-восточного простирания, картируемое в южной части листа, пересекает площадь по диагонали по азимуту (СВ 60º) (среднее течение руч. Лев. Дялтули, рек Делингде и Мас-Юрях, верховье руч. Останцовый). В гравитационном и магнитном полях заметна смена их морфологии и структуры, которые наиболее четко проявляется на картах классификации (таксономии) в разделяемых нарушением блоках. По этому нарушению заметна и смена ориентировки тектоники с север-северо-западной в южном блоке на субмеридиональную – в  северном. Факт отсутствия северо-восточной системы разломов в южном блоке косвенно  может свидетельствовать о том, что выделяемое нарушение является южной границей Алакит-Мархинского кимберлитового поля.

Разломы северо-западной ориентировки  традиционно связывают с Вилюйско-Котуйской системой разломов, осложняющей строение северо-восточного борта Тунгусской синеклизы и контролирующей базитовый магматизм. Они картируются по градиентным зонам геофизических полей, смещениям осей  их корреляции, нарушением корреляции сейсмического волнового поля. Вилюйско-Котуйская система разломов впервые выделена Н. И. Красновым и В. Л. Масайтисом (1955), возраст ее заложения, по аналогии с возрастом интрузий долеритов, датируется поздним палеозоем – ранним мезозоем. Анализ геолого-геофизических данных показывает, что некоторые разломы северо-западного простирания имеют лишь опосредованную связь с базитовым магматизмом и закладывались, вероятнее всего, на начальных этапах платформенного развития.

Рельеф поверхности фундамента

Современная структура рельефа фундамента в пределах листа Далдыно-Алакитского района, по мнению большинства исследователей, сложилось на позднепалеозойском этапе развития. В пределах рассматриваемой территории листа Q-49-XXI,XXII абсолютные отметки кровли фундамента варьируют от – 2,3 км в центральной части с погружением на северо-запад и северо-восток,  до – 2,5 км [101].

### Строение осадочного чехла

### Пликативные нарушения

Структурный рисунок чехла определяется его расположением в зоне стыка двух структур I порядка – Анабарской антеклизы и Тунгусской синеклизы. Платформенный структурно-вещественный комплекс подразделяется на  несколько ярусов. По наличию крупного перерыва в осадконакоплении в осадочном чехле выделяются два структурных яруса – венд - раннепалеозойский и позднепалеозойский - раннемезозойский. Местные перерывы в накоплении осадков определяют границы подъярусов. В их числе, в венд-раннепалеозойском ярусе картируются на дневной поверхности среднекембрийский - нижнеордовикский и среднеордовикский - нижнекаменноугольный подъярусы; в позднепалеозойском – раннемезозойском ярусе – нижнекаменноугольный - верхнепермский и верхнепермский - раннетриасовый подъярусы. Особой роли в изменении общего структурного плана платформенного чехла выделяемые подъярусы не вносят, поэтому ниже описываются пликативные особенности на уровне структурных ярусов.

Венд-раннепалеозойский структурный ярус сложен терригенно-карбонатными и карбонатными осадками венда, кембрия, ордовика и раннего силура. В конце позднего девона - раннем карбоне подавляющая часть территории была сушей. Оживление тектонической деятельности на Сибирской платформе и активизация мантийных разломов рифейского заложения обусловили широкое проявление (в том числе на рассматриваемой территории) кимберлитового магматизма и формирование пликативных структур различного порядка, осложняющих в целом спокойное залегание пород венд - раннепалеозойского яруса, характеризующееся пологим (0º20′ – 0º40′) погружением на юго-запад в сторону центральной части Тунгусской синеклизы.

Представление о строении нижней части чехла можно получить по скважине 6 и на основе интерпретации гравиметрических данных [60]. По данным гравиметрических работ в низах осадочного чехла, как структура II порядка, выделяется Айхальский вал. В гравитационном поле он выделяется крупной относительно положительной аномальной зоной силы тяжести. В пределах вала  рифейские отложения отсутствуют, на кристаллические породы ложатся терригенно-карбонатные осадки венда (вскрыты скважинами 6 и 703 в районе тр. Удачной и др.  по  району).

С юго-западной и западной стороны Айхальский вал обрамляется седловиной, расположенной на стыке его с такими структурами  II порядка,  как Верхневилюйское, Лахарчанское и Хахсыкское поднятия и Верхнеморкокинский прогиб. Все структуры расположены за пределами площади листа Q-49-XXI,XXII. В гравитационном поле седловине соответствует отрицательная аномальная зона силы тяжести, выполнена она, по-видимому, рифейскими терригенными и терригенно-карбонатными осадками, широко развитыми на склонах Анабарского сводового поднятия.

Айхальский вал и седловина в свою очередь осложняются более мелкими структурами III порядка – положительными поднятиями и отрицательными субизометричными впадинами и линейными желобообразными депрессиями [59]. Выявляются они на основе анализа карты изогипс кровли кембрийских образований [118]. Контуры разграничивающие поднятия и впадины, депрессии  условны и определяются по средней линии между гребнем поднятия и килем впадины. К наиболее крупным из них относятся Тасейское, Тегюрюкское, Чукукское, Вавуканское,  Байтахское и Тангхайское поднятия, Алакитская и Айхальская желобообразные депрессии и Джелтулинская и Керехтяхская корытообразные впадины.

Тасейское поднятие расположено в северо-западной части территории в бассейне верхнего течения р. Уэся-Ого-Юряге. На площади листа выходит только крайняя юго-восточная его часть. Поднятие в целом овальной формы, вытянуто в северо-восточном направлении. Протяженность его более 30 км, ширина 15 - 20 км.

Тегюрюкское поднятие расположено в центральной части района,  протягиваясь от устья р. Тегюрюк через устье р. Кыллах в истоки р. Сохсолох. Форма его вытянутая, размер 6 - 14 км в поперечнике и более 60 км по протяженности. В сводовой части поднятия развиты отложения машковской свиты, на склонах – непперендинской свиты раннего силура. Амплитуда поднятия 50 - 75 м, падение пород на крыльях не превышает 40'.

Чукукское поднятие расположено в северо-восточной части территории в бассейне верхних течений рр. Чукуки и Сытыкана. На площади листа выходит только крайняя юго-западная его часть. Поднятие в целом овальной формы, вытянуто в северо-западном направлении. Протяженность его более 20 км, ширина 10 - 12 км. Строение асимметричное - северо-восточное  крыло приподнято, юго-западное опущено [194].

Вавуканское поднятие расположено в западной части района, располагаясь значительной своей частью за его пределами, протягиваясь от рамки листа до истоков р. Аллара-Ого-Юряге. Имеет изометрично-вытянутую в северо-восточном направлении форму. Протяженность 40 - 45 км, ширина 20 - 25 км [118].

Байтахское поднятие является одним из самых крупных. Оно дугообразно пересекает исследованную территорию с юга на восток-северо-восток от  р. Моркока у южной рамки до р. Марха у восточной. Суммарная протяженность, включая и части за пределами площади листа Q-49-XXI,XXII, составляет около 100 км, ширина от 10 до 30 км.

Тангхайское поднятие размещается основной своей частью за пределами площади района. Имеет изометрично-вытянутую в субширотном направлении форму. Протяженность до 35 км, ширина 20 - 25 км [118].

Более мелкие по размерам поднятия отмечаются по всему району. Установлены они по изогипсам кровли башенной свиты [194]. Ряд поднятий осложнен более мелкими изометричными куполовидными вздутиями. Поднятия, как правило, вытянутой формы со сложными извилистыми очертаниями. Очевидно, что первоначальная морфология поднятий в значительной мере осложнена последующим внедрением интрузий основного состава.

Алакитская желобообразная депрессия имеет в целом северо-восточное про-стирание и уклон на юго-запад. Видимая протяженность депрессии в пределах района 35 км при ширине  2,5 - 18 км. Депрессия осложнена локальным продольным

валом-поднятием, которое разделяет ее на две сближенные отрицательные структуры – собственно Алакитскую и расположенную к юго-западу от нее Центральную депрессии. Амплитуда вала 30 - 40 м, углы наклона на крыльях – 2º  - 2º 30′ [194].

Центральная депрессия расположена в бассейне верхнего течения р. Мархи и прослеживается от верховьев р. Сохсолох до верховьев руч. Глубокого. Простирание депрессии северо-восточное, протяженность ее более 30 км, ширина от 0,5 до 4 - 5 км, конфигурация весьма извилиста и отдаленно напоминает речную долину. Пространственно депрессия приурочена к центральной кимберлитовмещающей зоне разломов и, по-видимому, является следствием активизации данных нарушений в среднепалеозойское время. К килевой части депрессии на исследованной площади приурочены кимберлитовые трубки Кыллахская, Щукина, Соболева, Радиоволновая, Бобкова, ЦНИГРИ, Озерная, Юбилейная, Алакитская, Краснопресненская, к склоновым частям - Файнштейновская, Амакинская, Одинцова.

Айхальская депрессия имеет еще более сложную форму. Прослеживается она от верховьев р. Оюр-Юряге в юго-западном направлении до приустьевой части р. Делингде. Северо-восточная ветвь депрессии пространственно совпадает с юго-восточной кимберлитовмещающей зоной разломов и является ее отражением в осадочном чехле, а северо-западная - отражением разломов фундамента  одноименного направления. Общая протяженность депрессии около 100 км, ширина - от 2 до 20 км. На всем протяжении депрессия осложнена рядом небольших замкнутых пологих, изредка с довольно крутыми склонами, впадин округлой или овальной формы [194]. К северо-восточной ветви депрессии пространственно приурочены кимберлитовые трубки Айхал, Лира, Заря, Подтрапповая, Надежда, Октябрьская, Сувенир. В пределах северо-западной ветви обнаружены трубки Байтахская и 30 лет Айхала.

Джелтулинская впадина располагается на площади листа своей северо-восточной частью. Имеет изометрично-вытянутую в северо-восточном направлении форму. Протяженность более 100 км, ширина около 40 км [118]. Является наиболее погруженной из всех впадин-депрессий на исследованной территории (абсолютная отметка кровли кембрийских отложений  - 300 м). Керехтяхская впадина является

наоборот, одной из самых незначительной по амплитуде депрессией. Скорее ее можно отнести к структурной террасе. Она имеет близкую к изометричной форму  с размерами ~ 30 х 40 км.

Кроме поднятий, депрессий и впадин структурный план венд-раннепалеозойского яруса осложняется еще несколькими незначительными по масштабам проявления флексурами, описываемыми как структурные террасы [195].

Позднепалеозойский - раннемезозойский  структурный ярус.      Структурный план его довольно простой и характеризуется горизонтальным или близким к нему залеганием пород, в ряде случаев осложненным инъекциями базитовой магмы. Наиболее существенные деформации связаны с внедрением интрузий особенно катангского и кузьмовского комплексов. Последние зачастую отрывают блоки осадочных пород и кимберлитов и перемещают их как по вертикали, так и по латерали. Амплитуда перемещения по вертикали равна мощности интрузии, а по латерали колеблется от первых метров до 1,0 км. Последняя величина установлена по доказанному перемещению кимберлитового тела-отторженца тр. Юбилейной в запад-северо-западном направлении [171]. Но нельзя исключать и возможность доинтрузивного происхождения таких деформаций, связанных со смещением части отторженцев в результате проявления сдвиго-надвиговых парагенезисов разрывных нарушений в «до- или предтрапповый»  период [68].

Разрывные нарушения

Картирование разрывных нарушений фундамента и особенно верхней части нижнепалеозойских карбонатных отложений является сложной проблемой. Отличительной особенностью Далдыно-Алакитского района, включая и рассматриваемую территорию, является малоамплитудность разрывной и пликативной тектоники, вследствие чего в исходных геофизических полях разрывные нарушения проявляются довольно слабо. Очевидно, этим и объясняются значительные расхождения в многочисленных тектонических схемах предшественников, несмотря на общность их суждений по многим аспектам геологического строения.

При выделении разрывов и зон трещиноватости в верхней части карбонатного цоколя (~ 500 – 1 000 м) для прослеживания коррелируемых разноплановых изменений локального гравитационного и магнитного полей, кроме использования традиционных критериев, была применена технология самонастраивающейся фильтрации (Coscad-3D, алгоритм СНФ) и на ограниченной территории данные сейсморазведки МОГТ [139]. Выделенные зоны разломов можно рассматривать статистически достоверными в силу большого количества проявленных микронарушений. Исходные материалы приведены в блоке «Результаты геолого-геофизической интерпретации» в виде карт многокомпонентного анализа локальной составляющей гравитационного и магнитного полей. Выделяемые линейные зоны статистики Хоттелинга и корреляционного направления отождествляются с тектоническими нарушениями и линейными зонами трещиноватости.

На рассматриваемой территории в осадочном чехле широко развита разноплановая система линейных тектонических нарушений, представленная протяженными (14 - 30 км) разломами и их зонами, локальными разломами, зонами трещин  (8 -    20 км) и трещинами (7 - 18 км). Наиболее ранними по времени заложения, очевидно, являются глубинные разломы ортогональной системы: субширотные и субмеридиональные, унаследовавшие орто-систему разломов кристаллического фундамента. В целом, доминирующими являются зоны  северо-восточного (40 - 50º, 62 -70º, реже 20 - 30º) и субширотного  простираний, которые согласуются в целом со структурным планом зон разломов в фундаменте. Сравнительно широко проявлены и зоны северо-западного (310 - 320º) и субмеридионального направления.

Проведенная авторами [67] обработка по методике М. В. Гзовского [18] указывает на преимущественное формирование разломов на площади листа                      Q-49-XXI,XXII в обстановке сдвигового поля палеонапряжений. По методу поясов В. Н. Даниловича (1961) кинематика разломов определяется для субширотных и  северо-восточных как правосдвиговая, субмеридиональных и северо-западных – левосдвиговая, в отдельных решениях кинематика прямо противоположная. Последнее можно рассматривать как существование отдельных эпизодов смены направлений перемещений по разломам, либо периодов релаксации палеонапряжений.

Помимо использования вышеуказанных методов для стандартной обработки данных по трещиноватости, был использован подход к выявленным разрывным нарушениям по результатам дешифрирования МАКС и геолого-геофизическим данным, как к макротрещиноватости.  Результаты обработки показали, что в северной и центральной части площади листа, охватывающей юго-западный фланг Алакит-Мархинского поля, преобладающим является сдвиговый тип палеотектонических напряжений. В условиях субгоризонтального залегания осадочных образований чехла сдвиговые перемещения фиксируются с большим затруднением, т.к. отсутствуют достаточные по амплитудам смещения границ.    Поэтому, хотя на площади Алакит-Мархинского поля плотность макротрещиноватости (разрывов) не меньшая, а иногда и большая, чем по его обрамлению, на геологической карте они (сдвиги) не отражаются ввиду отсутствия  значимых для данного масштаба картирования смещений геологических и литологических границ.

В южной, юго-западной и западной частях изученной территории формирование разрывных нарушений проходило в условиях сдвигового поля напряжений и дополнительного сжатия, меньше – растяжения. Кинематика дизъюнктивов в такой обстановке более сложная: помимо «чистых сдвигов», смещения блоков носят сбросо-сдвиговый и взбросо-сдвиговый характер, как лево-, так и правосторонний. Более редкими являются разрывные нарушения сбросового и взбросового типа.

Анализ полученных результатов позволил выделить участки устойчивого простирания однонаправленных разломов и области повышенной их плотности, отражающие возможные зоны разрывов и зоны повышенной трещиноватости в верхней части осадочного чехла. Наиболее насыщенной является северная часть центральной области территории, включающей известные кимберлитовые тела Алакит-Мархинского поля и отражающей, в этих же пространственных границах, сложное строение кристаллического фундамента. Сопоставление выделенных тектонических нарушений с разломами фундамента позволяет отметить ряд пространственных совпадений, указывающих на вероятность сквозного развития некоторых глубинных разломов. Серии северо-восточных и субширотных нарушений нередко трассируются в виде сближенных фрагментов, простирающихся субпараллельно.

В северо-западной и юго-западной частях территории листа  Q-49-XXI,XXII выделяются две линейные области повышенной плотности разломов общей северо-восточной ориентировки (СВ 60 - 70º):

- северо-западная область включает, начиная с трубки Моркока на западе, практически все известные кимберлитовые тела Алакит-Мархинского поля. В ее пределах преобладающее направление линейных зон повышенной трещиноватости – СВ 45, 65 - 70º и субширотные;

- юго-западная область пространственно приурочена к протяженному тектоническому нарушению фундамента, ограничивающему с юга Алакит-Мархинское поле. Доминирующая ориентировка тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости в ее пределах - СВ 45º, 65º.

Кимберлитоконтролирующие разрывные нарушения

Расположение кимберлитовых тел в пределах поля контролируется разрывными нарушениями различных порядков, активизировавшимися в эпохи кимберлитового магматизма. Для Алакит-Мархинского кимберлитового поля факт приуроченности кимберлитовых тел к линейно вытянутым зонам преимущественно северо-восточного простирания является одним из основополагающих критериев. Все разломы и зоны трещиноватости в ВЧР, вмещающие кимберлитовые тела, практически однонаправлены (СВ 65 - 70º) и направления эти не совпадают с направлениями основных глубинных разломов северо-восточной ориентировки (СВ 40 - 50º) и широтной, к которым они тяготеют. К тому же на глубинных уровнях (КВ и фундамент) отмечены признаки горизонтальных (сдвиговых) перемещений по ряду нарушений, что указывает на формирование кимберлитовмещающих трещин и разломов в сдвиговых зонах.

По [194] на площади Алакит-Мархинского поля выявлены многочисленные локальные впадины, поднятия, локальные купола и мульды. Анализ их пространственного соотношения с разломной тектоникой [67] выявляет, что они группируются в четыре основные серии северо-западного, северо-восточного, субширотного и субдолготного простираний с образованием так называемой поперечной складчатости. Амплитуды пликативных структур составляют первые десятки метров при ширине 1,5 - 5 км. Максимальные значения амплитуд (до 100 - 140 м)  свойственны обычно более или менее изометричным куполам и мульдам, расположенным на «пересечении» основных серий.  Пространственно каждая серия  пликативных нарушений в чехле тяготеет к своей группе разломов, как правило, образуя с направлением последних угол 40 - 50º,  что характерно для дизъюнктивов типа сдвигов. Это позволяет рассматривать их в качестве надразломных складок чехла над сдвиговыми зонами в фундаменте. Резко выраженная амплитудность куполов и мульд на пересечениях разнонаправленных систем складок определяется резонансом «волн» складкообразования от различных нарушений.

По результатам работ [19, 182] в околотрубочном пространстве тр. Айхал, Юбилейная закартированы системы северо-восточных, субширотных, северо-западных и субмеридиональных  трещин и локальных разломов. Проведенное по результатам полевых исследований физическое моделирование позволило авторам исследований утверждать, что оптимальные условия для структурного контроля кимберлитовых трубок «айхальского» морфотипа  присутствуют в сдвиговых зонах, характеризующихся одновременным действием сдвига и сжатия (транспрессионный тип деформаций).

Исходя из установленных закономерностей формирования трещин и разломов в сдвиговых зонах  и ориентировки кимберлитоконтролирующих нарушений на рассматриваемой площади, можно предположить, что формирование рудоконтролирующих трещин (65 - 70º) происходило вероятнее всего в условиях правосдвиговых перемещений по разломам северо-восточного (40 - 50º) и левосдвиговых -  по субширотной системе разломов.

 Индекс таксона на карте четвертичных образований