# Приложение 3

## Таблица прогнозируемых полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов к  листу Госгеолкарты Q-52-XXI, XXII

| №№ п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) |  | Вид полезного ископаемого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения | Завершенная стадия работ | Катег. ресур- сов | Ресурсы: Au, Ag, в т; Cu, Pb, Zn, в тыс. т |  |  | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Западно-Верхоянская минерагеническая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Дянышкинский прогнозируемый рудный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Эмчечинский прогнозируемый рудный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | II-1-24 Прогнозируемое месторождение Галенитовое |  | Pb |  | 2 рудных тела протяженностью 150 -2000 м, ср. мощностью 0,2-1,5 м, содержание свинца - 0,5- 50,82 %. Свинцово-цинковая формация. н/с | ГС-50 | Р2 |  | 679,3 | П3 |  | [88] |
|  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  |  |  |  |  |
| 21 | III-1-5 Прогнозируемое месторождение Куст |  | Pb |  | Минерализованные зоны дробления мощностью 0,8-6,5 м, протяженностью 500-700 м. Оруденение вкрапленного или прожилкового типа. Содержания цинка 0,18-28,8 %, свинца – 0,23-2,57 %. Свинцово-цинковая формация. н/с | ГС-50 | Р2 |  | 4,4 | П3 |  | [88] |
|  |  |  | Zn |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Итого по району и зоне |  | Pb |  |  |  | Р2 |  | 4,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Р2+Р3 |  | 679,3 |  |  |  |
|  |  |  | Zn |  |  |  | Р2 |  | 24 |  |  |  |
|  | 2. Баранинская минерагеническая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Куранахский рудный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 Аркачанский рудный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1.1.1 Аркачанское рудное поле | 105 |  | Au | Доизучения флангов известных рудных тел, обнаружения новых в пределах известных рудовмещающих зон. в/с | ГДП-200 | Р2 | 83 |  |  | П1 | [67, 101, 102] |
| 2 | III-4-13 Месторождение Аркачанское |  |  |  | 9 рудных тел протяженностью 680-1420 м, ср. мощностью 0,6-2,9 м, ср. содержании золота 4,6-32,6 г/т, серебра - 3,6-23,8 г/т, меди – 0,091-0,464 %. Висмутин-халькопирит-пиритовый минеральный тип золото-кварцевой малосульфидной формации. в/в | Поиско-вые работы | Р1 | 47 |  |  | ПО1 | [67, 101, 102] |
|  |  |  |  | Ag |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cu |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |
| 3 | Вне Аркачанского рудного поля | 77,5 |  | Au | Изучение перспективных участков, выделенные по геофизическим и геохимическим данным. с/с | ГДП-200 | Р3 | 100 |  |  | СП-25 | Авторы, [67, 101, 102] |

Продолжение прил. 3

| №№ п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза |  | Площадь объекта (км2) |  | Вид полезного ископаемого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения |  | Завершенная стадия работ |  | Катег. ресур- сов |  | Ресурсы: Au, Ag, в т; Cu, Pb, Zn, в тыс. т |  | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по рудному узлу |  |  |  | Au |  |  |  |  | Р1 |  | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ag |  |  |  |  | Р1 |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сu |  |  |  |  | Р1 |  | 19,6 |  |  |  |
| 2.1.2. Нюектаминский рудно-россыпной узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.2.1. Чочимбальское рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | II-4-4 Прогнозируемое месторождение Чочимбал | 12 |  | Au |  |  | 8 рудных тел протяженностью 400-3600 м, ср. мощностью 0,6-1,67 м, ср. содержании золота 0,85-5,38 г/т, серебра – до 1186,7 г/т, свинца – до 16 %, цинка – до 4 %. Золото-сульфидно-кварцевая формация. с/в |  | ППР-200 |  | Р1 |  | 11,3 | ПО2 | [101, 54; 87] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 10,9 |  |  |
|  |  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  | Р1 |  | 1263,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 1698,4 |  |  |
|  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 32 |  |  |
|  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 11 |  |  |
| 5 | II-4-36 Прогнозируемое месторождение Позолота |  |  | Au |  |  | 5 рудных тел протяженностью 2440-4960 м, ср. мощностью 2,14 м, ср. содержании золота 8,17 г/т, серебра – 401,73 г/т. Золото-полиметаллическая березитовая формация. с/с |  | ППР-200 |  | Р1 |  | 18,9 |  | [101] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 17,1 |  |  |
|  |  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  | Р1 |  | 929,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 839,4 |  |  |
| 8 | II-4-3 Техногенная россыпь р. Чечим-Бал |  |  | Au |  |  | Объём золотоносных отвалов около 150 тыс. м3, среднее содержание около 0,8 г/м3. |  | Поисковые работы |  | Р1 |  | 0,12 | П2 | [78] |
| 9 | II-4-6 Террасовая россыпь р. Чечим-Бал |  |  | Au |  |  | Линейная продуктивность 150,4 кг/км, длина террасы 7,2 км, содержание 0,89г/м3, мощность песков 0,99 м, торфов 8,4 м |  | ГДП-200 |  | Р2 |  | 0,8 | П2 | Авторы |
|  | Итого по полю |  |  | Au рудное |  |  |  |  |  |  | Р1 |  | 30,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 28 |  |  |
|  |  |  |  | Au россыпное |  |  |  |  |  |  | Р1 |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  | Р1 |  | 2193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 2537,8 |  |  |
|  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 32 |  |  |
|  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 113 |  |  |

Продолжение прил. 3

| №№ п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) | Вид полезного ископаемого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения |  | Завершенная стадия работ |  | Катег. ресур- сов |  | Ресурсы: Au, Ag, в т; Cu, Pb, Zn, в тыс. т |  | Рекомендуемые виды работ и их очередность |  | Источник информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.2. Нижнекысылтасское прогнозируемое рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | II-4-26 Прогнозируемое месторождение Пентиум | 18 | Au |  | 4 рудных тела протяженностью 820-1500 м, ср. мощностью 1,21-3,5 м, ср. содержании золота 0,13-3,84 г/т, серебра – 89,84-542,47 г/т. Золото-полиметал-лическая березитовая формация. с/с |  | ППР-200 |  | Р1 |  | 10,4 |  | ПО2 |  | [102] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 14,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  | Р1 |  | 858,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 1845,8 |  |  |  |  |
| 6 | Вне месторождения | 6 | Au |  | Среднее содержание золота 0,675 г/т. Золото-сульфидная формация. с/с |  | ГК-1 000 |  | Р3 |  | 63 |  | СП-25 |  | [13] |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  |  | 2045 |  |  |  |  |
|  | Итого по полю |  | Au |  |  |  |  |  | Р1 |  | 10,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 14,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  | Р1 |  | 858,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 1845,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  | 2045 |  |  |  |  |
|  | Итого по узлу |  | Au рудное |  |  |  |  |  | Р1 |  | 40,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 42,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Au россыпное |  |  |  |  |  | Р1 |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  | Р1 |  | 3051,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 4383,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  | 2045 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pb |  |  |  |  |  | Р2 |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zn |  |  |  |  |  | Р2 |  | 11 |  |  |  |  |

Продолжение прил. 3

| №№ п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) |  | Вид полезного ископаемого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения |  | Завершенная стадия работ |  | Катег. ресур- сов |  | Ресурсы: Au, Ag, в т; Cu, Pb, Zn, в тыс. т |  | Рекомендуемые виды работ и их очередность |  | Источник информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.3. Верхне-Эчийский прогнозируемый рудный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.1.3.1 Хадарыннинское прогнозируемое рудное поле | 16 | Au |  |  | Проявления и пункты минерализации золота и серебра (висмутин)-халькопирит-пиритового минерального типа золото-кварцевой малосульфидной и серебро-полиметаллической березитовой формаций. н/с |  | ГДП-200 |  | Р3 |  | 10 |  | СП-25 |  | Авторы |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |
| 11 | I-3-5 Прогнозируемое Месторождение Дедово |  | Au |  |  | Средняя мощность рудных тел - 1,13 м, среднее содержании золота – 1 г/т, серебра - 484,06 г/т. Золото-кварцевая малосульфидная и серебро-полиметал-лическая березитовая формации совмещенные. н/с |  | ГДП-200 |  | Р2 |  | 1,1 |  | П2 |  | Авторы |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,2 |  |  |  |  |
|  | Итого по узлу |  | Au |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 353,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  | 1700 |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. Агденупский прогнозируемый рудный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого по узлу | 405 | Au |  |  | Жилы, зоны дробления и прожилкования мощностью до 3 м, длиной до 100 м, содержание золота 1,4 –3,5 г/т; прожилково-вкрапленная зона мощность 5 м длиной 200 м, содержание золота 2 г/т, серебра – до 1 000 г/т. Шлиховые потоки золота. Удельная рудоносность 0,249 г/кв. км. Золото-кварцевая малосульфидная (висмутин -халькопирит-пиритовый минеральный тип) и золото-сульфидная формация. н/с |  | ГДП-200 |  | Р3 |  | 24,3 |  | СП-25 |  | Авторы |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,7 |  |  |  |  |
|  | Итого по району и минерагенической зоне |  | Au рудное |  |  |  |  |  |  | Р1 |  | 87,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 126,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |  | 297,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Au россыпное |  |  |  |  |  |  | Р1 |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  | Р1 |  | 3102,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  | 4736,8 |  |  |  |  |

Окончание прил. 3

| №№ п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) | Вид полезного ископаемого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения | Завершенная стадия работ | Катег. ресур- сов | Ресурсы: Au, Ag, в т; Cu, Pb, Zn, в тыс. т | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Р3 | 3777,7 |  |  |
|  |  |  | Pb |  |  | Р2 | 32 |  |  |
|  |  |  | Zn |  |  | Р2 | 11 |  |  |
|  |  |  | Сu |  |  | Р1 | 19,6 |  |  |
|  | Итого на площади листа |  | Au рудное |  |  | Р1 | 87,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р2 | 126,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р3 | 297,3 |  |  |
|  |  |  | Au Россыпное |  |  | Р1 | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р2 | 0,8 |  |  |
|  |  |  | Ag |  |  | Р1 | 3102,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р2 | 4736,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р3 | 3777,7 |  |  |
|  |  |  | Pb |  |  | Р2 | 36,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р2+Р3 | 679,3 |  |  |
|  |  |  | Zn |  |  | Р2 | 35 |  |  |
|  |  |  | Cu |  |  | Р1 | 19,6 |  |  |

8 - Степень перспективности:  высокая (в), средняя (с), низкая (н); надёжность её оценки: вполне надежная (в), средней надежности (с).  Завершенные стадии работ: геологосъемочные масштаба 1:50 000 (ГС-50), геологическое доизучение масштаба 1:200 000 (ГДП-200), подготовка к изданию карты масштаба 1 000 000 (ГК-1000), прогнозно-поисковые работы масштаба 1:200 000 (ППР-200).

Рекомендуемая стадия работ (цифрами очередность): поисково-оценочная. (ПО), поисковая (П) специализированные поиски масштабов 1:50 000 (СП-50), 1:25 000 (СП-25).