Проявление Антовчанское (III-4-16) расположено на стрелке рр. Кысыл-Тас и Антовчан в центральной части Аркачанского рудного поля.  Здесь в отложениях верхнекыгылтасской подсвиты серия зон прожилкования северо-восточного простирания мощностью 1,5-30 м, протяженностью до 2,5-3 км, представленные жилами и прожилками сульфидного, сидеритово-сульфидного, манганосидеритового состава мощностью 1-25 см с пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, сфалеритом, блеклыми рудами, тетраэдритом, касситеритом, самородными золотом и серебром.  Вторичные минералы: малахит, азурит, серицит, халькозин.  Содержания золота – до 1 г/т, серебра – до 67 г/т, меди – до 0,79 %, мышьяка - до 1 %, свинца – до 0,6 %, цинка  - 1,8 %, сурьмы – до 0,01 %, олова – до 0,0006 %.

Две сидеритово-сульфидные жилы мощностью 0,1 м и 0,4 м прослежены канавами на 40 м.  Сульфиды в них представлены пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, редко сфалеритом и галенитом.  Содержания золота – 1-3,6 г/т, мышьяка - 0,43-5,33 %, меди 0,44-1,69.