Проявление Учагын-1 (IV-4-8) расположено на правобережье р. Учагын в сложенном отложениями нижнекыгылтасской подсвиты ядре антиклинальной складки, осложняющей осевую часть Саганджинской антиклинали. Проявление представлено зоной дробления мощностью 0,8-1,5 м, приуроченной к разрывному нарушению северо-восточного простирания с горизонтальной амплитудой смещения в первые десятки метров. Зона прослежена канавами на 400 м, фланги ее скрыты под мощным плащом склоновых образований.  Представлена зона обломками терригенных пород (40-50 %), сцементированных сидеритом (40-50 %), кварцем (2-3 %) и галенитом (1-2 %).  Контакты зоны четкие с глинкой трения мощностью 2-3 см. Галенит, обычно в ассоциации с сидеритом, отмечается в виде рассеянной вкрапленности, реже линзовидных прожилков мощностью до 1-1,5 см и протяженностью до 10-15 см.  Спектральный анализ монофракции галенита: олово- 0,1 %, сурьма – 0,2 %, медь – 0,01 %, цинк – 0,03 %, кадмий – 0,005 %, серебро – 50 г/т, индий – 0,0005 %.

Наиболее обогащенная часть зоны вскрыта канавой 207, где на мощность 1,4 м содержание свинца составляет 2,52 %, цинка – 0,05 %; олова – 0,04 %, серебра – 8,4 г/т.