Золото-кварцевая малосульфидная (висмутин-халькопиритовый минеральный тип) и серебро-полиметаллическая березитовая совмещенные формации определены для проявления Дедово (I-3-5), расположенного в долине р. Хадарыня, несёт признаки золотокварцевой малосульфидной и серебро-полиметаллической березитовой формаций. Здесь в песчаниках нижнечочимбальской подсвиты выявлена [99, 87, 105]серия мелких секущих друг друга прожилков кварц-анкеритового, кварц-сидеритового и сидеритового составов мощностью  до 12 см с гнездовидной вкрапленностью пирита и халькопирита.  Содержания золота - 2,5 г/т, серебра - до 1360 г/т, цинка – до 33,5 %, свинца – до 6,75 %, меди - 1%.