Проявление Некипеловское (I-3-4) расположено на левобережье р. Хадарыня в осевой части Имтанджинской антиклинали, сложенной здесь отложениями нижнечочимбальской подсвиты, разбитыми крупным разрывным нарушением субмеридионального простирания.  Здесь на площади около 4 км2 установлено 7 жил протяженностью первые десятки, редко до 150-200 м при мощности 10-30 см.  Состав жил существенно кварцевый (70-80 %) при подчиненном количестве сидерита (20-30 %). Рудные минералы представлены вкрапленностью, редко гнездами галенита, тетраэдрита, сфалерита.  Содержания серебра – до 2004 г/т, свинца - до 58 %, цинка - до 18,9 %, сурьмы - до 1 %, золота – до 1,6 г/т, меди - до 0,5 %, мышьяка - до 0,8 %.