Проявление Галенитовое (II-1-24) расположено в среднем течении р. Эмчячин среди песчаников и алевролитов имтанджинской свиты.  Рудопроявление приурочено к крутопадающим минерализованным зонам дробления субширотного простирания мощностью от 0,5 до 4 м и протяженностью до 600-2000 м.  Основные рудные тела слагают кальцит-галенитовые жилы мощностью от 0,2-0,4 м до 1,5 м при прослеженной дальности от 150 м до 2000 м. Галенит в них развит в виде прожилков (1-3 см), гнезд размером от 2-3 см до 10-15 см и линз мощностью 0,1-0,2 м, в раздувах до 0,5 м, и длиной в первые десятки метров.  Содержания свинца 0,5- 50,82 %, цинка 0,01-0,23 %, серебра до 10 г/т; спектральным анализом установлена медь в количестве 0,015-0,03 %.

Прогнозные ресурсы свинца проявления по категории Р2+Р3, оцененные по двум наиболее изученным минерализованным зонам, составляют 679,3 тыс. т [88].