Месторождение Аркачанское (III-4-13) площадью около 13 км2 расположено в долине р. Аркачан ниже устья р. Антовчан в сводовой части юго-западной ветви Имтанджинской антиклинали в месте ее пересечения с Аркачанским трещинно-интрузивным рядом.  Приурочено к положительной магнитной аномалии интенсивностью до 300 нТл, сопровождаемой локальным гравитационным минимумом, интерпретируемыми как невскрытый гранитоидный массив, залегающий на глубине 1,5-2,7 км [67, 52].  Сложено месторождение песчаниками и алевролитами кыгылтасской и солончанской свит, прорванными дайками северо-восточного простирания гранодиорит-порфиров куранахского комплекса.  Осадочные породы смяты в складки более высоких порядков и разбиты немногочисленными разрывными нарушениями северо-восточного и северо-западного простираний с незначительными амплитудами смещений.  Более широко развиты зоны интенсивной трещиноватости северо-восточного простирания, являющиеся рудовмещающими.  Они широко распространены в юго-восточных бортах долин рр. Антовчан и Дябханья (рудные зоны №№ 1, 2, 3, 3А,8) и в 1,1 км юго-восточнее (рудные зоны №№ 4, 5 и 6) [67].  Рудные зоны представлены интенсивным кварц-карбонатным, кварц-карбонат-сульфидным и кварцевым прожилкованием (2-15 прожилков на 1 пог. м).  Мощность отдельных прожилков 1-2, редко до 10-15 см, преобладающее залегание крутое (Аз. пад. 160-170° угол 80–85°).  Встречаются участки брекчированных пород и жилы кварц-карбонат-сульфидного состава мощностью 0,2-1,1 м.  Содержание сульфидов в прожилках от 1-5 в центральной части рудных тел до 10-50 % за их пределами.  Сульфидная минерализация наблюдается в виде вкрапленности, струйчатых выделений, гнездообразных скоплений, локализуясь в центральных частях прожилков, вдоль их зальбандов и по границе кварца и карбоната.  Иногда отмечаются и мономинеральные пиритовые прожилки мощностью 1-2 мм.  Главные рудные минералы представлены пиритом, халькопиритом и арсенопиритом, в небольших количествах отмечаются пирротин, висмутин, сфалерит, галенит, самородный висмут, блеклая руда, тетрадимит, глаукодот, данаит.  На горизонтах 1100-1400 м широко развиты гипергенные минералы: гетит, гидрогетит, малахит, азурит, скородит, пиролюзит, церуссит, смитсонит.

В составе рудных зон отмечаются отдельные маломощные (0,1-0,15, редко 1-2 м) кварц-пирит-арсенопиритовые, кварц-карбонат-пирит-арсенопирит-халькопиритовые, кварц-карбонат-халькопиритовые с висмутином и золотом, карбонат-галенит-сфалеритовые жилы, выполняющие обычно центральную («стержневую») часть зоны прожилкования.  Простирание жил северо-восточное, углы падения крутые (75-85°) до вертикальных.  Протяженность до 200, редко до 500 м.

Уровень золотоносности определяют три основных геохимических парагенезиса Au-Bi, Au-Ag и Au-Cu, иногда Au-As+Co [67]. Максимальные концентрации золота – на участках их совмещения.

Золото в руде, в основном, находится в свободной форме.  Размер частиц золота от сотых долей мм до 0,5 мм.  Преобладает мелкое и средней крупности золото (0,05-0,15 мм).  Около 20 % золота связано с пиритом (до 23,8 г/т), арсенопиритом (до 34,6 г/т), халькопиритом (до 13,5 г/т), пирротином (до 2 г/т).  Пробность 749-811.   Основные примеси в золоте: медь (до 0,52 %) и ртуть (до 0,27 %), присутствуют также небольшие количества железа, платины, олова и висмута (0,00n %) [67].

Золото в маломощных (0,1-0,15 м) жилах, входящих в состав рудных зон кварц-карбонат-сульфидного прожилкования, свободное, разноразмерное (0,01-1,5 мм); в существенно сульфидных жилах, в основном, тонкодисперсное, присутствующее в виде примеси в арсенопирите (6,7-79,5 г/т), пирите (1,5-23,8 г/т), халькопирите (2,7-10 г/т), пирротине (2,0 г/т), галените (233 г/т) и лимоните (8,9 г/т) [67]. Свободное золото встречается крайне редко в арсенопирите в ассоциации с висмутовыми минералами.  Пробность золота относительно низкая (624-723).

Основные рудные тела месторождения сосредоточены на участке площадью 4,5 км2, вытянутом в северо-восточном направлении и локализованы в зонах кварц-карбонат-сульфидного прожилкования 3 и 4.

Рудная зона 3 вмещает рудные тела 1, 3, 6, 3А, на участке сочленения зоны 3 с зоной 2 выделено рудное тело 8.  Расположена зона на левобережье р. Аркачан и прослежена по простиранию на 4 км.  Вмещающая рудные тела центральная ее часть, имеет протяженность 1,3 км и в юго-восточном направлении не оконтурена.  Минеральный состав на отрезке длиной 2,5 км – кварц-карбонат-сульфидный, на флангах – преимущественно-кварц-карбонатный.  Глубина оруденения, определяемая по естественному эрозионному врезу – 340 м (гор.+1350-+1010 м), по данным скважин колонкового бурения – более 310 м (гор.+1040 м, скважина 13), предполагаемая – более 500 м.

Рудную зону 3 можно рассматривать как линейный штокверк с бедными рудами, оконтуренный по содержанию золота 0,5 г/т, мощностью 23-78 м (средняя 50 м), с содержанием золота 0,2-2,1 г/т (среднее 0,8 г/т).

Морфологически представляет собой полосу северо-восточного (70°)  простирания сближенных, параллельных, крутопадающих (80-85°) на юго-восток и вертикальных прожилков кварц-карбонатного, кварц-карбонат-сульфидного, кварц-гетитового и кварц-лимонитового состава, рассекающих песчаники и алевролиты нижнекыгылтасской подсвиты, иногда гранодиорит-порфиры.  Мощность зоны на поверхности 25-150 м, на глубине – видимая мощность – более 180 м.  Мощность прожилков от первых мм до 2-3 см, редко до 5-15 см; интенсивность прожилкования от 3-6 до 7-10 прожилков на 1 п.м.   В центральной части зоны доминирует прожилковый тип минерализации с высокой золотоносностью.  Все выделяемые рудные тела объединяются единым общим контуром мощностью 12-24 м с содержанием золота 4-5 г/т.  Ближе к юго-западному флангу зона расщепляется на отдельные, постепенно выклинивающиеся струи. Наряду с кварц-карбонатными прожилками, приуроченными к трещинам отрыва, часты зоны интенсивного дробления, мощность и количество которых увеличивается в юго-западном направлении.

Геохимические ресурсы на мощность 50 м, при среднем содержании золота 0,8 г/т около 50 т из них 70 % локализовано в рудных телах 1 ,3, 3А, 6 (35,9 т).

Рудная зона 4 вмещает рудные тела 2, 4, 5, 7 и  находится на правобережье р. Аркачан, где прослежена 17 канавами на расстоянии 2,1 км.  На флангах тело не оконтурено. Предполагаемая ее протяженность – 3,9 км.  Состав зоны прожилкования на расстоянии 2,5 км кварц-карбонат-сульфидный, на юго-западном фланге – кварц-карбонатный; на расстоянии 1,4 км зона является рудовмещающей.  Глубина оруденения по естественному эрозионному врезу – 450 м, по данным бурения - 560 м (гор.+1400 - +845 м).

Аналогично рудной зоне 3, представляет собой полосу сближенных субпараллельных прожилков крутопадающих (80-85°) на юго-восток (140-160°), редко на северо-запад (330-340°), рассекающих песчаники и алевролиты кыгылтасской свиты. Мощность зоны прожилкования на поверхности от 30-60 до 120 м; на глубине – видимая мощность – более 160 м.  Мощность прожилков от первых мм до 2-3 см, редко 5-15 см.  Интенсивность прожилкования от 3-5 до 7-10 см прожилков.  Максимальная продуктивность зоны прожилкования характерна для центральной ее части. Выделяемые рудные тела оконтурены единым ореолом золота мощностью 18-28 м с содержанием золота 2,4 - 4,8 г/т.

Также может рассматриваться как линейный штокверк, оконтуренный по содержанию 0,5 г/т мощностью 26-97 м (средняя 51 м) с содержанием золота 0,3-2,4 г/т (среднее 0,6 г/т).  Геохимические ресурсы рудной зоны 4, мощностью 51 м, оконтуренной по содержанию золота 0,5 г/т со средним содержанием 0,6 г/т около 43 т, из них 44 % (19 т) локализовано в рудных телах 2, 4, 5, 7.

Общее суммарное количество золота в рудовмещающих зонах 3 и 4, оконтуренных по содержанию 0,5 г/т – 93 т, в т.ч. в рудных телах, выделенных по бортовому содержанию 2,0 г/т – 51 т (55 %).

Морфологически рудные тела месторождения относятся к типу минерализованных зон в гидротермально измененных терригенно-осадочных породах («Методическое руководство по применению классификации запасов» ГКЗ, 1999). По отношению к складчатым структурам являются поперечными. Геологических границ не имеют, контуры их в пределах зон прожилкования выделены по результатам опробования. Всего выделено 9 рудных тел: 1, 3 ,3А, 6 (рудная зона 3) и 2, 4, 5, 7  (рудная зона 4) на участке сочленения зон 2 и 3, оконтурено рудное тело 8.  Характеристики их  и авторские оценки прогнозных ресурсов приведены в таблицах 16, 17.

Утвержденные запасы и прогнозные ресурсы золота по состоянию на 01.01. 2008 г. для Аркачанского месторождения составляют: для открытой добычи (до горизонта 80 м) по категории С2 – 6,336 т, по категории Р1 – 0,494 т (протокол НРС Госкомгеологии РС (Я) № 42 от 16.03. 2005 г.); для подземной добычи: по категории Р1 – 40,17 т (Протокол №2 от 30 июня 2005 г. Ученого совета ФГУП «ЦНИГРИ»).

Прогнозные ресурсы золота для Аркачанского рудного поля по категории Р2 по результатам апробации в ФГУП «ЦНИГРИ» утверждены в размере 50 т (Протокол №2 от 30 июня 2005 г.).

Таблица 16

Прогнозные ресурсы золота категории Р1

| Рудные тела | Площадь рудного тела, тыс. м2 | Мощность горизон-тальная м | Объем рудной массы, тыс. м3 | Объемный вес, т/м3 | Масса руды, тыс. т | Среднее содержание золота, г/т | Ресурсы золота, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 457,028 | 2,9 | 1325,4 | 2,7 | 3578,5 | 7,1 | 25,408 |
| 3 | 193,178 | 1,3 | 251,1 | 2,7 | 678,0 | 6,5 | 4,407 |
| 3А | 239,214 | 0,8 | 191,4 | 2,7 | 516,7 | 6,8 | 3,514 |
| 6 | 189,390 | 1,1 | 208,3 | 2,7 | 562,5 | 4,6 | 2,587 |
| 1, 3, 3А, 6 |  |  |  |  | 5335,7 | 6,7 | 35,916 |
| в т.ч. кондиционные |  |  |  |  | 4773,2 | 7,0 | 33,329 |
| 8 | 28,341 | 1,0 | 28,3 | 2,7 | 76,4 | 5,8 | 0,443 |
| 2 | 475,846 | 1,3 | 618,6 | 2,7 | 1670,2 | 9,3 | 15,533 |
| 4 | 32,681 | 0,6 | 19,6 | 2,7 | 52,9 | 32,6 | 1,726 |
| 5 | 32,681 | 0,6 | 19,6 | 2,7 | 52,9 | 11,6 | 0,614 |
| 7 | 43,084 | 1,0 | 43,1 | 2,7 | 116,3 | 8,3 | 0,966 |
| 2,4,5,7 |  |  |  |  | 1892,3 | 10,0 | 18,839 |
| в т.ч. кондиционные |  |  |  |  | 1892,3 | 10,0 | 18,839 |
| Итого по месторождению |  |  |  |  | 7304,4 | 7,6 | 55,198 |
| в т.ч. кондиционные |  |  |  |  | 6665,5 | 7,8 | 52,168 |

Таблица 17

Прогнозные ресурсы категории Р1 серебра и меди (в контурах золота)

| Рудные тела | Масса руды, тыс. т | Среднее содержание серебра, г/т | Среднее содержание меди, % | Ресурсы Р1, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | серебра | меди |
| Рудное тело 1 | 3578,5 | 7,4 | 0,34 | 26,481 | 12167 |
| Рудное тело 3 | 678,0 | 7,9 | 0,368 | 5,356 | 2495 |
| Рудное тело 3А | 516,7 | 8,5 | 0,091 | 4,392 | 470 |
| Рудное тело 6 | 562,5 | 3,6 | 0,248 | 2,025 | 1395 |
| Рудные тела 1, 3, 3А, 6 | 5335,7 | 7,2 | 0,31 | 38,254 | 16527 |
| в том числе *) | 4773,2 | 7,6 | 0,32 | 36,229 | 15132 |
| Рудное тело 8 | 76,4 | 14,5 | 0,464 | 1,108 | 354 |
| Рудное тело 2 | 1670,2 | 7,5 | 0,256 | 12,526 | 4276 |
| Рудное тело 4 | 52,9 | 23,8 | 0,146 | 1,259 | 77 |
| Рудное тело 5 | 52,9 | 15,0 | 0,047 | 0,794 | 25 |
| Рудное тело 7 | 116,3 | <4 | 0,113 | - | 131 |
| Рудные тела 2, 4, 5, 7 | 1892,3 | 7,7 | 0,24 | 14,579 | 4509 |
| в том числе *) | 1892,3 | 7,7 | 0,24 | 14,579 | 4509 |
| Рудные тела 1, 2, 3, 3А, 4, 35, 6, 7, 8 | 7304,4 | 7,4 | 0,29 | 53,941 | 21390 |
| в том числе *) | 6665,5 | 7,6 | 0,29 | 50,808 | 19641 |

*) в контурах золота, удовлетворяющих кондиционным лимитам