Проявление III-4-11 представлено дроблеными лимонитизированными серицитизирован-ными песчаниками нижнекыгылтасской подсвиты с прожилками лимонитового и карбонат-лимонитового состава с вкрапленностью блеклой руды, связанные глиной ржаво-бурового и красновато-бурого цвета мощностью 0,5 м, предполагаемой протяженностью 1 км.  Содержания серебра 333-614 г/т (среднее – 473,5 г/т), меди - до 0,15 %, мышьяка - до 0,27 %, свинца- до 0,22 %.