# Полезные ископаемые

Важнейшими полезными ископаемыми рассматриваемой территории, с которыми связываются перспективы его дальнейшего освоения, являются золото и серебро.  На площади листа расположены одно коренное месторождение, шесть промышленных и 3 непромышленных россыпи, 4 проявления и 30 пунктов минерализации золота, 9 проявлений и 5 пунктов минерализации золота и серебра, 2 проявления и 16 пунктов минерализации серебра.  Кроме того, на площади листа известны коренные проявления каменного угля, свинца и цинка, пункты минерализации ряда черных, цветных и благородных металлов. Неметаллические ископаемые представлены проявлениями и пунктами минерализации пьезооптического кварца.  Коренные и россыпные объекты сосредоточены в Бараинской полиметаллическо-золото-серебряной (восточная часть листа) и Западно-Верхоянской золото-полиметаллической хрусталеносной (центральная и западные части) минерагенических зонах Верхояно-Колымской минерагенической провинции.

## Горючие ископаемые

Горючие ископаемые представлены каменным углем.

### Уголь каменный

Маломощные (до 20 см) прослои каменного угля, приуроченные к отложениям солончанской свиты, отмечены на различных участках территории.  В истоках р. Кюрючан (IV-3-18) среди углистых аргиллитов верхнесолончанской свиты установлены три пласта угля мощностью до 0,5 м, прослеженных по простиранию на 75-100 м.  Уголь черный, плотный, со смоляным блеском, полосчатой текстуры относится к тощим с влажностью – 1,05-2,4 %, зольностью – 5,6-8,33 %, содержанием летучих – 7,24-29,1 %, серы – 0,5 %, углерода – 90,8 %. Теплотворная способность – до 8320 ккал/кг.  Спектральным анализом в углях установлено содержание галлия и иттрия – 0,01 %, стронция и титана - 1 %, фосфора – 0,1-0,3 % [12].

## Металлические ископаемые

### Черные металлы

- Черные металлы представлены железом и марганцем.

#### Железо, марганец

Пункт минерализации железа и марганца (IV-3-2) установлен на левобережье верховьев р. Халдынчан в осевой части Мастахской синклинали. Здесь в отложениях верхнекыгылтасской подсвиты закартирована зона дробления протяженностью 1 км с сидеритовыми жилами мощностью 25-30 см с содержаниями железа – 47,76-60,05 %, окиси марганца – 5,48 %, свинца – 0,56 %, цинка – 0,84 %, меди – 0,6 %.

### Цветные металлы

Цветные металлы на рассматриваемой территории представлены медью, свинцом, цинком, редко ртутью, а также комплексными свинцово-цинковыми, редко медно-молибденовыми объектами. Оруденение контролируется разрывными нарушениями субширотного простирания, реже северо-западного и субмеридионального простираний и в меньшей степени надынтрузивными зонами невскрытых гранитоидных массивов.

#### Медь

Медная минерализация на рассматриваемой территории распространена довольно широко.  Всего известно 19 самостоятельных пунктов минерализации, относящихся к медно-цинковой колчеданной и медно-кварцевой жильной формациям.

Пункты минерализации медно-цинковой колчеданной формации большей частью распространены в бассейне р. Дянышка в осевых частях Демунджинской антиклинали (I-1-2, 8; II-1-6, 11; II-2-43) и Мастахской синклинали (I-2-22; II-2-3).  Приурочены, как правило, к песчаникам солончанской, реже имтанджинской и кыгылтасской свит и представлены зонами дробления с кварц-карбонатным цементом или зонами кварцевого, кварц-карбонатного прожилкования мощностью 3-6 м, протяженностью 30-120 м с карбонатными, кварц-карбонатными, кварцевыми жилами мощностью 0,3-1,5 м с прожилково-гнездообразными выделениями пирита, халькопирита, малахита, азурита, реже пирротина, сфалерита, смитсонита, галенита.  Содержания меди 0,002-6,8 %, цинка – 0,007-5,4 %, свинца – 0,001-0,7 %, серебра – 2-44 г/т, золота – до 0,2 г/т.

С некоторой долей условности к этой же формации отнесены пункты минерализации меди, отмеченные в надынтрузивных зонах в истоках Сетенде (III-3-4) и Чуора (III-3-1).  Здесь в дайках диорит-порфиритов куранахского комплекса с вкрапленностью пирита и халькопирита содержания меди – 0,5- более 1 %, свинца – 0,13 %, золота – до 0,3 г/т.

Пункты минерализации медно-кварцевой жильной формации распространены вблизи надынтрузивных зон южной части Хобойоту-Эндыбальского вала [101] в бассейне верховьев р. Аркачан (III-3-5, 8; IV-4-6), на правобережье р. Нямичан (IV-3-1, 12). Установлены они также на левобережье р. Дянышка в осевых частях Демунджинской антиклинали (II-2-32), Мастахской синклинали (II-2-19, 27), Эмчечинской антиклинали на левобережье р. Бирандя (I-1-6) и на правобережье р. Китини (IV-1-5).  Это межпластовые кварц-карбонатные прожилки и жилы мощностью 10-15 см, протяженностью до 150 м, локализованные в песчаниках кыгылтасской, реже солончанской и имтанджинской свит.  Кварц молочно-белый, кристаллический  с гнёздами и прожилками кальцита, редко хлорита, с вкрапленностью и примазками халькопирита, пирита, реже малахита и арсенопирита.  Содержания меди – 0,002- до более 1 %, свинца – до 0,4 %, цинка – до 0,26 %, сурьмы– до 0,1 %, олова – до 0,5 %, молибдена – до 0,02 %, золота – до 0,1-0,6 г/т, серебра – до 1,4 г/т.

Вторичные геохимические ореолы меди (I-3-8), меди, висмута и олова (II-4-24) закартированы в надынтрузивной зоне невскрытого гранитоидного массива в бассейне р. Чечим-Бал.  В истоках рр. Себечян и Хобойоту зафиксирован вторичный геохимический ореол меди, кобальта и никеля (I-3-2).  Содержания меди в них 0.003-0,142 %, кобальта – 0,001-0,0053 %, никеля – 0,004-0,0133 %, висмута – 0,0001-0,01 %, олова – 0,0004-0,0233 %.

#### Свинец

На рассматриваемой территории свинец является одним из самых распространенных элементов. Он в тех или иных концентрациях присутствует в большинстве известных рудных проявлений и пунктах минерализации.  Собственно свинцовые объекты представлены проявлениями Галенитовое (II-1-24) Учагын-I (IV-4-8) и 35 пунктами минерализации, относящимися к свинцово-цинковой жильной, реже серебро-полиметаллической березитовой формациям.

Свинцово-цинковая жильная формация.  Наибольшим распространением пункты минерализации свинца свинцово-цинковой жильной формации  пользуются в бассейне р. Дянышка в осевых частях и на крыльях Демунджинской антиклинали (I-1-13, 24, 26, 29; I-2-16; II-1-4; II-2-23, 45; III-2-1, 6) и  Мастахской синклинали (I-2-4, 5, 10, 12; II-2-5,15).  В песчаниках солончанской, реже кыгылтасской свит распространены зоны кварц-карбонатных брекчий и жил мощностью 0,2-10 м, протяженностью 5-120 м или частые кварц-кальцитовые прожилки (1-5 см) общей мощностью 0,2-0,3 м с убогой вкрапленностью галенита, редко пирита.  Содержания свинца – 0,001-1,05 %, цинка – 0,005-3,77 %, меди – 0,002-0,5 %,  золота – до 0,2 г/т, серебра – 0,2-3,6 г/т.

На западе территории проявление Галенитовое (II-1-24) и пункты минерализации свинца свинцово-цинковой жильной формации распространены в осевых частях Эмчечинской антиклинали (I-1-14, 18; II-1-9, 15), реже Икячинской (II-1-20; III-1-14) и Куслангинской (III-1-13) синклиналей.

Проявление Галенитовое (II-1-24) расположено в среднем течении р. Эмчячин среди песчаников и алевролитов имтанджинской свиты.  Рудопроявление приурочено к крутопадающим минерализованным зонам дробления субширотного простирания мощностью от 0,5 до 4 м и протяженностью до 600-2000 м.  Основные рудные тела слагают кальцит-галенитовые жилы мощностью от 0,2-0,4 м до 1,5 м при прослеженной дальности от 150 м до 2000 м. Галенит в них развит в виде прожилков (1-3 см), гнезд размером от 2-3 см до 10-15 см и линз мощностью 0,1-0,2 м, в раздувах до 0,5 м, и длиной в первые десятки метров.  Содержания свинца 0,5- 50,82 %, цинка 0,01-0,23 %, серебра до 10 г/т; спектральным анализом установлена медь в количестве 0,015-0,03 %.

Прогнозные ресурсы свинца проявления по категории Р2+Р3, оцененные по двум наиболее изученным минерализованным зонам, составляют 679,3 тыс. т [88].

Пункты минерализации залегают среди отложений имтанджинской, солончанской, кыгылтасской, хабахской и амбарской свит и представлены зонами брекчирования мощностью 1,5-2 м и протяжённостью 20 м с кварц-карбонатным цементом или пластовые кварц-карбонатные жилы мощностью 10 см, протяженностью 10 м с галенитом (до 10 %), реже пиритом, халькопиритом и арсенопиритом.  Содержания свинца – 0,0015-0,72 %, цинка – 0,007-1 %, меди – 0,003-0,05 %, сурьмы – до 0,02 %, золота – до 0,2 г/т, серебра – 0,7-3 г/т.

В юго-восточной части листа в бассейне р. Аркачан оруденение свинцово-цинковой жильной формации контролируется Аркачанским трещинно-интрузивным рядом.  Здесь установлены проявления Учагын-1(IV-4-8) и пункты минерализации свинца III-4-4, 14; IV-4-7, 9.

Проявление Учагын-1 (IV-4-8) расположено на правобережье р. Учагын в сложенном отложениями нижнекыгылтасской подсвиты ядре антиклинальной складки, осложняющей осевую часть Саганджинской антиклинали. Проявление представлено зоной дробления мощностью 0,8-1,5 м, приуроченной к разрывному нарушению северо-восточного простирания с горизонтальной амплитудой смещения в первые десятки метров. Зона прослежена канавами на 400 м, фланги ее скрыты под мощным плащом склоновых образований.  Представлена зона обломками терригенных пород (40-50 %), сцементированных сидеритом (40-50 %), кварцем (2-3 %) и галенитом (1-2 %).  Контакты зоны четкие с глинкой трения мощностью 2-3 см. Галенит, обычно в ассоциации с сидеритом, отмечается в виде рассеянной вкрапленности, реже линзовидных прожилков мощностью до 1-1,5 см и протяженностью до 10-15 см.  Спектральный анализ монофракции галенита: олово- 0,1 %, сурьма – 0,2 %, медь – 0,01 %, цинк – 0,03 %, кадмий – 0,005 %, серебро – 50 г/т, индий – 0,0005 %.

Наиболее обогащенная часть зоны вскрыта канавой 207, где на мощность 1,4 м содержание свинца составляет 2,52 %, цинка – 0,05 %; олова – 0,04 %, серебра – 8,4 г/т.

Пункты минерализации свинца III-4-4, 14; IV-4-7, 9 локализованы в отложениях кыгылтасской, редко солончанской свит.  Представлены минерализованными зонами дробления и прожилкования северо-восточного простирания мощностью до 10 м и протяженностью 50-150 м с жилами кварц-карбонатных брекчий с точечной вкрапленностью и гнездообразными скоплениями галенита, реже пирита, халькопирита и арсенопирита.  Содержания свинца - 0,1-3,3 %, цинка - 0,1-4,08 %, меди - 0,3-1 %,  мышьяка - до 1 %, сурьмы – до 0,7 %, висмута – до 0,01 %, золота – до 0,1 г/т.

Пункты минерализации свинца свинцово-цинковой жильной формации отмечены также в надынтрузивной зоне невскрытого гранитоидного массива на правобережьях р. Сериндях (I-4-4) и Кысыл-Тас (II-4-11) и представлены кварц-карбонатными прожилками в песчаниках  нижнеимтанджинской и верхнекыгылтасской подсвит с вкрапленностью галенита, реже  арсенопирита.  Отмечается золото – до 0,12 г/т.

Пункты минерализации свинца серебро-полиметаллической березитовой формации отличаются от вышеописанных повышенными содержаниями свинца, меди и серебра и  встречаются гораздо реже.  Они отмечены в истоках р. Икячи (I-1-4), на левобережье р. Дянышка (II-1-22, II-2-21) и на водоразделе рр. Сагандя и Курунг-Юрях (IV-3-16), где представлены кварц-карбонатными жилами мощностью 0,4 м, протяженностью до 6 м или силлами долеритов с гнёздами галенита размером до 0,5 см, реже вкрапленностью халькопирита и пирита.  Содержания свинца – 0,6-50,82 %, цинка – 0,07- более 1 %, меди – 0,03-0,5 %, серебра – 10-60 г/т.

Вторичные ореолы свинца с содержаниями 0,01-2 % приурочены к флангам надынтрузивной зоны невскрытого гранитоидного массива на левобережье р. Сериндях (I-4-2), в верховьях р. Алгый (I-4-9) и р. Чечим-Бал (I-3-13).  Как сопутствующий компонент отмечен во вторичном ореоле серебра III-4-17.

#### Свинец, цинк

Свинцово-цинковое оруденение на рассматриваемой территории распространенно наиболее широко.  Всего известно 2 проявления и 51 пункт минерализации, большинство из которых сосредоточено в бассейне р. Дянышка.  По минеральному и химическому составу, условиям локализации свинцово-цинковые объекты отнесены к четырем формациям: свинцово-цинковой жильной, серебро-полиметаллической березитовой, полиметаллической  и золото-полиметаллической березитовой.

Свинцово-цинковая жильная формация представлена проявлениями IV-4-2 и 35 пунктами минерализации, большинство из которых расположено в бассейне р. Дянышка и в истоках рр. Китини и Халдынчан в осевых частях Демунджинской (I-1-7, 12; I-2-13, 18; II-1-5, 12, 18; II-2-2, 25, 41, 44; III-2-14), Эмчечинской (I-1-15, 25, 30; II-1-7, 8; III-1-29), Саганджинской (I-3-14; II-3-1, 5, 8) антиклиналей, Мастахской (I-2-9, 11, 19; II-2-1, 4) и Икячинской (III-1-10, 12) синклиналей.  Локализованы, как правило, в песчаниках имтанджинской, солончанской и кыгылтасской свит, лишь в единичных случаях в пермских отложениях, и представлены субсогласными пластовыми кварцевыми, карбонатными, кварц-карбонатными, реже кварц-хлорит-карбонатными, хлорит-кварцевыми, гематит-хлорит-кварцевыми жилами или зонами прожилков (2-5 мм) мощностью 0,1-6 м, протяжённостью 8-60 м, редко до 100-200 м.  Рудная минерализация достаточно однообразна и состоит из галенита, сфалерита, реже пирита, арсенопирита.  Содержания цинка – 0,0012-14,85 %, свинца – 0,001-3,30 %, меди – 0,002-0,2 %, золота – до 0,2-0,5 г/т, серебра – до 0,1-7 г/т.

Проявление IV-4-2 и единичные пункты минерализации отмечены на флангах надынтрузивных зон Хобойоту-Эндыбальского вала в бассейне среднего течения р. Сериндях (I-4-1, 3), в верховьях р. Алгый (I-4-10) и на левобережье р. Аркачан (III-4-6).

Проявление IV-4-2 расположено в истоках р. Аркачан.  Приурочено к осевой части антиклинальной складки, осложняющей свод Имтанджинской антиклинали и сложенной преимущественно песчаниками нижнекыгылтасской подсвиты, залегающими над невскрытым гранитоидным массивом.  Здесь семью канавами на 360 м прослежена зона субмеридионального простирания мощностью 1-4 м дробленых песчаников, пронизанных сетью прожилков кварц-сидеритового состава с галенит-сфалеритовой минерализацией.  Видимая минерализация установлена только в центральной части зоны на интервале 50-60 м.  Содержания цинка – 10,5 %, свинца - 2,25 %, сурьмы - 0,5 %, мышьяка - 0,3 %, меди – 0,2 %, ртути – 0,001 %, золота – до 0,18 г/т, серебра – до 5,8 г/т.

Пункты минерализации представлены залегающими среди отложений кыгылтасской свиты анкерит-сидерит-кварцевыми или кварцевыми жилами мощностью 0,2-0,8 м, протяжённостью до 22 м с вкрапленностью сфалерита, галенита, редко пирита.  Содержания цинка – 0,01-19,4 %, свинца - 0,4-1 %, меди - 0,055 %, золота – до 0,2-0,5 г/т.

Серебро-полиметаллическая березитовая формация.  Распространение проявления Куст (III-1-5) и 10 пунктов минерализации этой формации контролируется пересечением системы разрывных нарушений северо-восточного простирания, протягивающихся от долины р. Мамжылыкан до междуречья рр. Сериндях и Алгый, со сводами антиклинальных структур первого порядка: Эмчечинской (II-1-23, 25; III-1-3, 4, 5, 17), Демунджинской (II-2-16; III-2-4) и Кыгылтасской (I-4-5, 6).  Кроме того, единичный пункт минерализации отмечен в истоках р. Аркачан в надынтрузивной зоне невскрытого гранитоидного массива (IV-4-3).

Проявление Куст (III-1-5) расположено в приустьевой части правого притока р. Эмчячин среди отложений нижнесолончанской подсвиты.  Основными рудными телами в нем являются  субширотные минерализованные зоны дробления мощностью 0,8-6,5 м, протяженностью 500-700 м.  Оруденение вкрапленного или прожилкового типа.  Содержания цинка 0,18-28,8 %, свинца – 0,23-2,57 %, серебра до 10 г/т, золота до 0,1-0,3 г/т.  Прогнозные ресурсы по категории Р2 оцениваются в 24 тыс. т цинка и 4,4 тыс. т. свинца.

Пункты минерализации также приурочены к песчаникам солончанской, кыгылтасской, редко имтанджинской, и хабахской свит и представляют собой минерализованные зоны дробления мощностью  0,2-6 м, редко до 40 м, протяженностью до 200 м, редко до 600 м с кварц-карбонатными, кварц-хлорит-карбонатными, кварц-сульфидными прожилками и жилами мощностью 0,1-1,5 м с вкрапленностью сфалерита, галенита, реже пирита.  Содержания цинка – 0,01-13,4 %, свинца – 0,0015-7 %, меди – 0,006-0,98 %, мышьяка – до 0,02 %, кадмия – до 0,02 %, олова – до 0,05 %, висмута – до 0,011 %, никеля – до 0,01 %, сурьмы – до 0,05-0,11 %, иттрия – до 0,3 %, лантана – до 0,1 %, золота – до 0,1-0,7 г/т, серебра – 10-59 г/т.

Пункты минерализации полиметаллической колчеданной формации установлены на юге территории в истоках р. Халдынчан (IV-3-4, 8).  Здесь среди отложений кыгылтасской и эндыбало-эчийской свит залегают сидеритовые жилы с вкрапленностью арсенопирита, галенита и сфалерита.  Содержания свинца – более 1 %, цинка – 1-1,1 %, меди – до 0,24 %, мышьяка – до 1,92 %, золота – 0,2-0,3 г/т.

С некоторой долей условности к этой же формации отнесен пункт минерализации расположенный на левобережье р. Икячи (I-1-28) и представленный с зоной интенсивного ожелезнения мощностью 1 м в силе долеритов  с пиритом, кальцитом, реже кварцем,  хризотил-асбестом, галенитом и сфалеритом.  Содержания свинца – 0,002-0, 1 %, цинка – 0,005-0,3 %,  меди – 0,003-0,07 %, серебра –1,5-2,6 г/т.

Свинцово-цинковое оруденение золото-полиметаллической березитовой формации ограничено распространено в надынтрузивной зоне Хобойоту-Эндыбальского вала в долине р. Кысыл-Тас (пункт минерализации II-4-31), на правобережье верховьев р. Бирандя (пункт минерализации III-3-3), и в истоках р. Халдынчан (IV-3-4, 8).  Обычно оно приурочено к отложениям кыгылтасской свиты и представлено зонами кварц-карбонатного, кварцево-хлоритового прожилкования  с пиритом, галенитом и сфалеритом.  Содержания цинка – 1,88 %, свинца – до 1,5 %, меди – 0,1-0,5 %, золота –  0,4-0,9 г/т, олова – до  0,018 %, молибдена – до 0,02 %.

В качестве сопутствующих повышенные содержания свинца и цинка отмечены в геохимическом ореоле серебра (I-3-3).

#### Свинец, цинк, медь

Всего на рассматриваемой территории установлены 1 проявление и 32 пункт минерализации свинца, цинка и меди, отнесенные к полиметаллической колчеданной и серебро-полиметаллической березитовой формациям.

Полиметаллическая колчеданной формация.  Наибольшим распространением пункты минерализации полиметаллической  формации пользуются в своде Демунджинской антиклинали в бассейне р. Дянышка (I-1-17, 28; I-2-8, 14, 21; II-1-2, 21; II-2-8, 17, 24, 37, 39; III-2-9, 12, 13).  Кроме того, отмечаются в сводах Этеркитской и Эмчечинской антиклиналей на правобережье р. Икячи (I-1-11, 19) и в истоках р. Эмчячин (III-1-15, 19, 27), Саганджинской антиклинали в районе устья р. Чуора (II-3-4), а также в осевых частях Куслангинской и Мастахской синклиналей в истоках р. Оставли (III-1-7, 25), в долине р. Дектенде (II-2-18, 20), на правобережье р. Бирандя (II-3-12). Они представлены кварцевыми, кварц-сульфидными, карбонатными жилами, зонами дробления с кварц-карбонатным, хлорит-карбонатно-кварцевым цементом мощностью 0,1-15 м, протяженностью до 8-300 м, редко до 1 км, иногда силлами долеритов, секущими отложения имтанджинской, солончанской и кыгылтасской свит, редко нижней перми, реже согласными с их залеганиями.  Рудная минерализация представлена галенитом, сфалеритом, пирротином, халькопиритом, реже пиритом, арсенопиритом, ковеллином, антимонитом, киноварью.  Содержания цинка – 0,005-13,42 %, свинца - 0,0015-8,1 %, меди – 0,001-0,5 %, мышьяка – до 0,5-1,92 %, сурьмы –  до 0,005-0,01 %, иттрия – до 0,006-0,1 %, золота – до 0,2-0,5 г/т, серебра – 0,2-30 г/т.

Проявление (II-4-1) и пункт минерализации (II-4-16) полиметаллической  формации отмечены также в надынтрузивной зоне Хобойоту-Эндыбальского вала в долине р. Кысыл-Тас.

Проявление II-4-1 расположено в истоках р. Кысыл-Тас, где среди ороговикованных песчаников с прослоями алевролитов нижнеимтанджинской подсвиты канавами вскрыты пластовые и секущие метасоматические сульфидные тела и кварцевые жилы с вкрапленностью пирита и халькопирита.  Средняя мощность пластовых тел 1,5-2 м, протяженность до 100-120 м.  Секущие тела имеют меньшую мощность и представляют собой зоны дробленых ороговикованных песчаников, сцементированных глинкой с окисленными сульфидами.  Содержание сульфидов в метасоматических телах достигает 35-40 %.  Протяженность их не менее 50-70 м.  Мощность кварцевых жил 5-35 см, протяженность до 250 м.  Главные минералы всех типов тел: кварц, пирротин, пирит, марматит; второстепенные: манганосидерит, халькопирит, галенит, арсенопирит, блеклая руда.  Содержания цинка - 6,8-10,6 %, свинца – 0,48-1,45 %, меди - 0,5 %, олова - 0,09-0,37 %, золота – до 1 г/т.

Сходное строение имеет и пункт минерализации (II-4-16), но характеризуется более низкими содержаниями полезных компонентов.

Пункты минерализации серебро-полиметаллической березитовой  формации (II-2-9, 14, 42; II-3-3; III-1-1) также как и свинцово-цинковые, контролируются системой разрывных нарушений северо-восточного простирания, протягивающихся от долины р. Мамжылыкан до междуречья рр. Сериндях и Алгый.  Единичный пункт минерализации отмечен также в истоках р. Икячи (I-1-1).

В приустьевой части р. Догтанже единичный пункт минерализации (II-2-14) приурочен к дайке долеритов с кварц-сульфидными прожилками со сфалеритом, галенитом, халькопиритом, пиритом, касситеритом, шеелитом, халькозином.  Содержания свинца и цинка – 1 %, меди - 0,3 %, олова - 0,01 %, иттрия - 0,03 %, серебра - 60 г/т.

#### Цинк

Всего установлено 27 самостоятельных пунктов минерализации цинка, большинство из которых расположено в бассейне р. Дянышка, тяготея к сводам Демунджинской (I-1-5, 16, 21, 22, 23, 27; II-1-3, 10, 13; II-2-12, 13, 22, 31, 34, 35, 36, 38, 40) и Саганджинской (I-2-3, 7; II-2-7) антиклиналей. По характеру распределения на площади эти пункты минерализации вписываются в окружность диаметром 34 км, в целом повторяющей контур концентрической структуры, образованной здесь же магнитными аномалиями, лишь со смещенным на 8-9 км в северо-восточном направлении в район устья р. Догтанже центром окружности.  Кроме того, пункты минерализации цинка отмечены в своде Эмчечинской антиклинали на правобережье р. Икячи (I-1-20) и на левобережье верховьев р. Эмчячин (III-1-6, 20), а также  на южных флангах осевых частей Мастахской синклинали в истоках р. Нямичан (III-3-9), Саганджинской антиклинали на водоразделе рр. Сагандя и Учагын (IV-3-11) и в истоках р. Начандя (IV-4-10).  Эти объекты отнесены к свинцово-цинковой жильной и медно-цинковой колчеданной  формациям.

Свинцово-цинковая жильная формация.  К ней относится подавляющее число цинковых объектов.  Они локализованы в породах солончанской, редко имтанджинской, кыгылтасской и мысовской свит и представлены межпластовыми зонами дробления и кварц-карбонатного прожилкования мощностью 0,5-12 м, протяжённостью 20-170 м или кварц-карбонатными, кварцевыми, сидерит-гематитовыми жилами мощностью 0,1-1,5 м с вкрапленностью сфалерита, реже пирита.  Содержания цинка – 0,007-3,9 %, свинца – 0,001- более 1 %, меди – 0,002-0,2 %, мышьяка – до 0,5 %, олова – до 0,03 %, лантана – до 0,05  %, золота – до 0,2-0,4 г/т, серебра – 0,1-3 г/т.

Пункты минерализации медно-цинковой колчеданной формации зафиксированы на правобережье р. Дянышка в бассейне р. Демундя (I-1-5, 22, 23; II-2-12, 13), на левобережье р. Дянышка ниже устья р. Олячи (II-2-22, 36), а также в истоках р. Нямичан (III-3-9).  Они преимущественно расположены среди отложений имтанджинской и солончанской, редко кыгылтасской свит и представляют собой зоны кварцевого прожилкования мощностью 25 м и протяжённостью 300-500 м или кальцитовыми, кварц-карбонатными, кварцевыми жилами мощностью 0, 1-1,5 м, протяжённостью 3-15 м с гнёздообразной или равномерно-рассеянной вкрапленностью и единичными прожилками пирита, сфалерита, реже халькопирита и ковеллина.  Содержания цинка – 0,007-10,18 %, меди – 0,001-1,72 %, свинца – 0,0007-0,2 %, иттрия до 0,01-0,1 %, золота – до 0,12-0,2 г/т, серебра – 0,9-3 г/т.

#### Молибден

Единственный медно-молибденовый пункт минерализации (II-4-2) расположен в истоках р. Кысыл-Тас на восточном крыле Кыгылтасской антиклинали.  Здесь в штоке гранодиоритов отмечаются кварцевые прожилки мощностью 3-4 см с молибденитом.  В экзоконтакте среди ороговикованных пород нижнеимтанджинской подсвиты залегают кварцевые жилы мощностью 15-20 см, протяженностью первые десятки метров с вкрапленностью молибденита, пирита, арсенопирита и халькопирита.  Содержания молибдена – 0,006-0,5 %, свинца – до 0,3 %, цинка – 0,1-0,6 %, золота – 0,1-0,4 г/т.

#### Вольфрам

Шлиховые ореолы (II-4-19) и потоки (I-2-15; I-3-9; II-3-6, 13; II-4-35) со знаковыми содержаниями шеелита и вольфрамита приурочены к дренирующим надынтрузивные зоны северной части Хобойоту-Эндыбальского вала долинам рр. Нюектаме (II-4-19, 34; II-3-13) или пересекающим Дактундинский трещинно-интрузивный ряд долинам рр. Дектенде (I-3-9; II-3-6) и Догтанже (I-2-15).

Как сопутствующие минералы вольфрамит и шеелит в знаковых концентрациях присутствуют в шлиховом ореоле олова II-4-5.

#### Олово

Поисковые признаки олова распространены в междуречье рр. Сериндях и Эндыбалчан в надынтрузивной зоне невскрытого гранитоидного массива, где представлены первичными геохимическими ореолами, закартированными в истоках рр. Алгый и Турбалах (I-4-7) и в истоках рр. Сиреленде и Эндыбалчан (III-4-1), знаковым шлиховыми ореолом (II-4-5) и потоками (I-4-8; III-4-3) касситерита в бассейне верховьев р. Кысыл-Тас и в долинах рр. Элинде и Амканча соответственно.  Шлиховой ореол касситерита закартирован также у южной рамки планшета в бассейне левого притока р. Китини р. Дябхычан (IV-1-8), а шлиховые потоки в долине р. Кусланга (III-1-30) и его притоков (III-1-24; IV-1-2).

Как сопутствующий компонент, олово с содержанием 0,005-0,05%  отмечается в первичном геохимическом ореоле серебра (II-4-23), касситерит – в шлиховом потоке золота  (I-3-7).

#### Ртуть

Единственный пункт минерализации ртути (I-1-9) расположен вблизи устья крупного левого притока р. Икячи в ожелезнённых и пиритизированных отложениях кыгылтасской свиты с кварцевыми прожилками мощностью 3-7 см с киноварью, галенитом и пиритом.  Содержания свинца – 0,001 %, цинка – 0,01 %, меди – 0,003 %, золота – 0,2 г/т, серебра – 0,5 г/т.

### Редкие земли

Шлиховые ореолы (I-2-2; III-3-2; IV-1-3; IV-2-4, 5; IV-4-13) и потоки (I-1-3; I-2-1; III-1-8, 16, 18, 21, 26, 28; III-2-5, 7, 8, 11, 15; III-3-11; III-4-8, 20; IV-1-1, 6, 9; IV-2-2, 6; IV-3-14; IV-4-12) куларита (рабдофанит-черчита), являющегося аутигенным концентратом лантана, церия, неодима, самария, европия, гадолиния, диспрозия, эрбия, при относительно низком содержании тория, приурочены к участкам речных долин, дренирующих осевые части синклинальных структур: Куслангинской (III-1-18, 21, 26, 28; IV-1-1, 3), Икячинской (I-1-3; III-1- 8, 16, 26; III-2-5; IV-1-6, 9; IV-2-2, 5, 6), Мастахской (I-2-1, 2; III-2-8, III-3-2; IV-3-14), Сеймчанской (III-3-7; IV-4-12, 13), а также синклинальной складки, осложняющей свод Демунджинской структуры (III-2-7, 11, 15; IV-2-4).  Содержания куларита в них от знаковых до 10 г/м3.

Как сопутствующий минерал, куларит с содержаниями до 0,1 г/м3 отмечается в шлиховом ореоле золота (III-4-15) и серебра (IV-3-19).

### Благородные металлы

Золото и серебро являются важнейшими полезными ископаемыми территории и именно с ними связаны перспективы ее дальнейшего освоения.

#### Золото

На территории листа самостоятельные рудные объекты золота сконцентрированы на пяти площадях: на левобережье истоков р. Аркачан (месторождение Аркачанское III-4-13, проявления Антовчанское III-4-16, III-4-18, 23, IV-4-4, пункты минерализации III-4-5, 22; IV-4-1); в центральной частях и на флангах надынтрузивных зон Хобойоту-Эндыбальского вала в междуречье истоков рр. Нюектаме и Алгый и (I-4-11, 13; II-4-9, 18, 21, 28, 34) и на междуречье рр. Нямичан и Сагандя (III-2-16; III-3-10; IV-3-6, 7, 13, 17); в бассейне среднего течения р. Дянышка на крыльях Демунджинской антиклинали (I-2-17, 20; II-1-14; II-2-6, 33); в междуречье рр. Эмчячин и Китини на крыльях Эмчечинской (III-1-23) и Этеркитской (III-1-9, 11, 22; IV-1-4) антиклиналей.  Единичные пункты минерализации золота отмечены также в истоках р. Хадарыня (I-3-1) и на левобережье истоков р. Сутаня (IV-4-11).

Большая часть этих объектов относится к золото-кварцевой малосульфидной формации.  Отдельные пункты минерализации отнесены также к золото-сульфидно-кварцевой и золото-сульфидной формациям.

Золото-кварцевая малосульфидная формация.  Рудные объекты золото-кварцевой малосульфидной формации разнятся между собой составом преобладающих рудных минералов, в связи с чем разделены на три минеральных типа пирит-арсенопиритовый, галенит-сфалеритовый и висмутин-халькопирит-пиритовый.  К этой же формации условно отнесены слабоизученные пункты минерализации неустановленного минерального типа.

Висмутин-халькопирит-пиритовый минеральный тип на рассматриваемой территории является наиболее продуктивной рудной ассоциацией.  К нему отнесены расположенные в пределах Аркачанского рудного поля одноименное месторождение (III-4-13), два проявления (III-4-23; IV-4-4) и один пункт минерализации (IV-4-1).  Кроме того, пункты минерализации (висмутин)-халькопирит-пиритового минерального типа установлены в истоках р. Хадарыня (I-3-1), на левобережье р. Демундя (I-2-20) и на правобережье р. Китини напротив устья р. Кюрюэлях (IV-1-7).

Месторождение Аркачанское (III-4-13) площадью около 13 км2 расположено в долине р. Аркачан ниже устья р. Антовчан в сводовой части юго-западной ветви Имтанджинской антиклинали в месте ее пересечения с Аркачанским трещинно-интрузивным рядом.  Приурочено к положительной магнитной аномалии интенсивностью до 300 нТл, сопровождаемой локальным гравитационным минимумом, интерпретируемыми как невскрытый гранитоидный массив, залегающий на глубине 1,5-2,7 км [67, 52].  Сложено месторождение песчаниками и алевролитами кыгылтасской и солончанской свит, прорванными дайками северо-восточного простирания гранодиорит-порфиров куранахского комплекса.  Осадочные породы смяты в складки более высоких порядков и разбиты немногочисленными разрывными нарушениями северо-восточного и северо-западного простираний с незначительными амплитудами смещений.  Более широко развиты зоны интенсивной трещиноватости северо-восточного простирания, являющиеся рудовмещающими.  Они широко распространены в юго-восточных бортах долин рр. Антовчан и Дябханья (рудные зоны №№ 1, 2, 3, 3А,8) и в 1,1 км юго-восточнее (рудные зоны №№ 4, 5 и 6) [67].  Рудные зоны представлены интенсивным кварц-карбонатным, кварц-карбонат-сульфидным и кварцевым прожилкованием (2-15 прожилков на 1 пог. м).  Мощность отдельных прожилков 1-2, редко до 10-15 см, преобладающее залегание крутое (Аз. пад. 160-170° угол 80–85°).  Встречаются участки брекчированных пород и жилы кварц-карбонат-сульфидного состава мощностью 0,2-1,1 м.  Содержание сульфидов в прожилках от 1-5 в центральной части рудных тел до 10-50 % за их пределами.  Сульфидная минерализация наблюдается в виде вкрапленности, струйчатых выделений, гнездообразных скоплений, локализуясь в центральных частях прожилков, вдоль их зальбандов и по границе кварца и карбоната.  Иногда отмечаются и мономинеральные пиритовые прожилки мощностью 1-2 мм.  Главные рудные минералы представлены пиритом, халькопиритом и арсенопиритом, в небольших количествах отмечаются пирротин, висмутин, сфалерит, галенит, самородный висмут, блеклая руда, тетрадимит, глаукодот, данаит.  На горизонтах 1100-1400 м широко развиты гипергенные минералы: гетит, гидрогетит, малахит, азурит, скородит, пиролюзит, церуссит, смитсонит.

В составе рудных зон отмечаются отдельные маломощные (0,1-0,15, редко 1-2 м) кварц-пирит-арсенопиритовые, кварц-карбонат-пирит-арсенопирит-халькопиритовые, кварц-карбонат-халькопиритовые с висмутином и золотом, карбонат-галенит-сфалеритовые жилы, выполняющие обычно центральную («стержневую») часть зоны прожилкования.  Простирание жил северо-восточное, углы падения крутые (75-85°) до вертикальных.  Протяженность до 200, редко до 500 м.

Уровень золотоносности определяют три основных геохимических парагенезиса Au-Bi, Au-Ag и Au-Cu, иногда Au-As+Co [67]. Максимальные концентрации золота – на участках их совмещения.

Золото в руде, в основном, находится в свободной форме.  Размер частиц золота от сотых долей мм до 0,5 мм.  Преобладает мелкое и средней крупности золото (0,05-0,15 мм).  Около 20 % золота связано с пиритом (до 23,8 г/т), арсенопиритом (до 34,6 г/т), халькопиритом (до 13,5 г/т), пирротином (до 2 г/т).  Пробность 749-811.   Основные примеси в золоте: медь (до 0,52 %) и ртуть (до 0,27 %), присутствуют также небольшие количества железа, платины, олова и висмута (0,00n %) [67].

Золото в маломощных (0,1-0,15 м) жилах, входящих в состав рудных зон кварц-карбонат-сульфидного прожилкования, свободное, разноразмерное (0,01-1,5 мм); в существенно сульфидных жилах, в основном, тонкодисперсное, присутствующее в виде примеси в арсенопирите (6,7-79,5 г/т), пирите (1,5-23,8 г/т), халькопирите (2,7-10 г/т), пирротине (2,0 г/т), галените (233 г/т) и лимоните (8,9 г/т) [67]. Свободное золото встречается крайне редко в арсенопирите в ассоциации с висмутовыми минералами.  Пробность золота относительно низкая (624-723).

Основные рудные тела месторождения сосредоточены на участке площадью 4,5 км2, вытянутом в северо-восточном направлении и локализованы в зонах кварц-карбонат-сульфидного прожилкования 3 и 4.

Рудная зона 3 вмещает рудные тела 1, 3, 6, 3А, на участке сочленения зоны 3 с зоной 2 выделено рудное тело 8.  Расположена зона на левобережье р. Аркачан и прослежена по простиранию на 4 км.  Вмещающая рудные тела центральная ее часть, имеет протяженность 1,3 км и в юго-восточном направлении не оконтурена.  Минеральный состав на отрезке длиной 2,5 км – кварц-карбонат-сульфидный, на флангах – преимущественно-кварц-карбонатный.  Глубина оруденения, определяемая по естественному эрозионному врезу – 340 м (гор.+1350-+1010 м), по данным скважин колонкового бурения – более 310 м (гор.+1040 м, скважина 13), предполагаемая – более 500 м.

Рудную зону 3 можно рассматривать как линейный штокверк с бедными рудами, оконтуренный по содержанию золота 0,5 г/т, мощностью 23-78 м (средняя 50 м), с содержанием золота 0,2-2,1 г/т (среднее 0,8 г/т).

Морфологически представляет собой полосу северо-восточного (70°)  простирания сближенных, параллельных, крутопадающих (80-85°) на юго-восток и вертикальных прожилков кварц-карбонатного, кварц-карбонат-сульфидного, кварц-гетитового и кварц-лимонитового состава, рассекающих песчаники и алевролиты нижнекыгылтасской подсвиты, иногда гранодиорит-порфиры.  Мощность зоны на поверхности 25-150 м, на глубине – видимая мощность – более 180 м.  Мощность прожилков от первых мм до 2-3 см, редко до 5-15 см; интенсивность прожилкования от 3-6 до 7-10 прожилков на 1 п.м.   В центральной части зоны доминирует прожилковый тип минерализации с высокой золотоносностью.  Все выделяемые рудные тела объединяются единым общим контуром мощностью 12-24 м с содержанием золота 4-5 г/т.  Ближе к юго-западному флангу зона расщепляется на отдельные, постепенно выклинивающиеся струи. Наряду с кварц-карбонатными прожилками, приуроченными к трещинам отрыва, часты зоны интенсивного дробления, мощность и количество которых увеличивается в юго-западном направлении.

Геохимические ресурсы на мощность 50 м, при среднем содержании золота 0,8 г/т около 50 т из них 70 % локализовано в рудных телах 1 ,3, 3А, 6 (35,9 т).

Рудная зона 4 вмещает рудные тела 2, 4, 5, 7 и  находится на правобережье р. Аркачан, где прослежена 17 канавами на расстоянии 2,1 км.  На флангах тело не оконтурено. Предполагаемая ее протяженность – 3,9 км.  Состав зоны прожилкования на расстоянии 2,5 км кварц-карбонат-сульфидный, на юго-западном фланге – кварц-карбонатный; на расстоянии 1,4 км зона является рудовмещающей.  Глубина оруденения по естественному эрозионному врезу – 450 м, по данным бурения - 560 м (гор.+1400 - +845 м).

Аналогично рудной зоне 3, представляет собой полосу сближенных субпараллельных прожилков крутопадающих (80-85°) на юго-восток (140-160°), редко на северо-запад (330-340°), рассекающих песчаники и алевролиты кыгылтасской свиты. Мощность зоны прожилкования на поверхности от 30-60 до 120 м; на глубине – видимая мощность – более 160 м.  Мощность прожилков от первых мм до 2-3 см, редко 5-15 см.  Интенсивность прожилкования от 3-5 до 7-10 см прожилков.  Максимальная продуктивность зоны прожилкования характерна для центральной ее части. Выделяемые рудные тела оконтурены единым ореолом золота мощностью 18-28 м с содержанием золота 2,4 - 4,8 г/т.

Также может рассматриваться как линейный штокверк, оконтуренный по содержанию 0,5 г/т мощностью 26-97 м (средняя 51 м) с содержанием золота 0,3-2,4 г/т (среднее 0,6 г/т).  Геохимические ресурсы рудной зоны 4, мощностью 51 м, оконтуренной по содержанию золота 0,5 г/т со средним содержанием 0,6 г/т около 43 т, из них 44 % (19 т) локализовано в рудных телах 2, 4, 5, 7.

Общее суммарное количество золота в рудовмещающих зонах 3 и 4, оконтуренных по содержанию 0,5 г/т – 93 т, в т.ч. в рудных телах, выделенных по бортовому содержанию 2,0 г/т – 51 т (55 %).

Морфологически рудные тела месторождения относятся к типу минерализованных зон в гидротермально измененных терригенно-осадочных породах («Методическое руководство по применению классификации запасов» ГКЗ, 1999). По отношению к складчатым структурам являются поперечными. Геологических границ не имеют, контуры их в пределах зон прожилкования выделены по результатам опробования. Всего выделено 9 рудных тел: 1, 3 ,3А, 6 (рудная зона 3) и 2, 4, 5, 7  (рудная зона 4) на участке сочленения зон 2 и 3, оконтурено рудное тело 8.  Характеристики их  и авторские оценки прогнозных ресурсов приведены в таблицах 16, 17.

Утвержденные запасы и прогнозные ресурсы золота по состоянию на 01.01. 2008 г. для Аркачанского месторождения составляют: для открытой добычи (до горизонта 80 м) по категории С2 – 6,336 т, по категории Р1 – 0,494 т (протокол НРС Госкомгеологии РС (Я) № 42 от 16.03. 2005 г.); для подземной добычи: по категории Р1 – 40,17 т (Протокол №2 от 30 июня 2005 г. Ученого совета ФГУП «ЦНИГРИ»).

Проявления и пункты минерализации (висмутин)-халькопирит-пиритового типа Аркачанского рудного поля также локализованы в отложениях кыгылтасской свиты и представлены зонами кварц-карбонатного прожилкования мощностью 0,9 м, карбонат-кварц-сульфидными жилами мощностью 0,12-0,25 м, длиной 12 м северо-восточного простирания с пиритом, арсенопиритом, пирротином, халькопиритом, сфалеритом, галенитом, тетрадимитом, вторичными минералами меди.  Содержания золота - 0,22-15,2 г/т; меди – 0,37-1,69 %, мышьяка - 0,72-4,19 %, свинца - до 0,19 %, цинка -до 0,24 %, висмута - 0,034-0,21 %, серебра – 5-98,8 г/т.  Золото в виде примеси присутствует в арсенопирите (1 г/т), халькопирите (5,5 г/т), пирротине (0,13 г/т).

Прогнозные ресурсы золота для Аркачанского рудного поля по категории Р2 по результатам апробации в ФГУП «ЦНИГРИ» утверждены в размере 50 т (Протокол №2 от 30 июня 2005 г.).

Таблица 16

Прогнозные ресурсы золота категории Р1

| Рудные тела | Площадь рудного тела, тыс. м2 | Мощность горизон-тальная м | Объем рудной массы, тыс. м3 | Объемный вес, т/м3 | Масса руды, тыс. т | Среднее содержание золота, г/т | Ресурсы золота, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 457,028 | 2,9 | 1325,4 | 2,7 | 3578,5 | 7,1 | 25,408 |
| 3 | 193,178 | 1,3 | 251,1 | 2,7 | 678,0 | 6,5 | 4,407 |
| 3А | 239,214 | 0,8 | 191,4 | 2,7 | 516,7 | 6,8 | 3,514 |
| 6 | 189,390 | 1,1 | 208,3 | 2,7 | 562,5 | 4,6 | 2,587 |
| 1, 3, 3А, 6 |  |  |  |  | 5335,7 | 6,7 | 35,916 |
| в т.ч. кондиционные |  |  |  |  | 4773,2 | 7,0 | 33,329 |
| 8 | 28,341 | 1,0 | 28,3 | 2,7 | 76,4 | 5,8 | 0,443 |
| 2 | 475,846 | 1,3 | 618,6 | 2,7 | 1670,2 | 9,3 | 15,533 |
| 4 | 32,681 | 0,6 | 19,6 | 2,7 | 52,9 | 32,6 | 1,726 |
| 5 | 32,681 | 0,6 | 19,6 | 2,7 | 52,9 | 11,6 | 0,614 |
| 7 | 43,084 | 1,0 | 43,1 | 2,7 | 116,3 | 8,3 | 0,966 |
| 2,4,5,7 |  |  |  |  | 1892,3 | 10,0 | 18,839 |
| в т.ч. кондиционные |  |  |  |  | 1892,3 | 10,0 | 18,839 |
| Итого по месторождению |  |  |  |  | 7304,4 | 7,6 | 55,198 |
| в т.ч. кондиционные |  |  |  |  | 6665,5 | 7,8 | 52,168 |

Таблица 17

Прогнозные ресурсы категории Р1 серебра и меди (в контурах золота)

| Рудные тела | Масса руды, тыс. т | Среднее содержание серебра, г/т | Среднее содержание меди, % | Ресурсы Р1, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | серебра | меди |
| Рудное тело 1 | 3578,5 | 7,4 | 0,34 | 26,481 | 12167 |
| Рудное тело 3 | 678,0 | 7,9 | 0,368 | 5,356 | 2495 |
| Рудное тело 3А | 516,7 | 8,5 | 0,091 | 4,392 | 470 |
| Рудное тело 6 | 562,5 | 3,6 | 0,248 | 2,025 | 1395 |
| Рудные тела 1, 3, 3А, 6 | 5335,7 | 7,2 | 0,31 | 38,254 | 16527 |
| в том числе *) | 4773,2 | 7,6 | 0,32 | 36,229 | 15132 |
| Рудное тело 8 | 76,4 | 14,5 | 0,464 | 1,108 | 354 |
| Рудное тело 2 | 1670,2 | 7,5 | 0,256 | 12,526 | 4276 |
| Рудное тело 4 | 52,9 | 23,8 | 0,146 | 1,259 | 77 |
| Рудное тело 5 | 52,9 | 15,0 | 0,047 | 0,794 | 25 |
| Рудное тело 7 | 116,3 | <4 | 0,113 | - | 131 |
| Рудные тела 2, 4, 5, 7 | 1892,3 | 7,7 | 0,24 | 14,579 | 4509 |
| в том числе *) | 1892,3 | 7,7 | 0,24 | 14,579 | 4509 |
| Рудные тела 1, 2, 3, 3А, 4, 35, 6, 7, 8 | 7304,4 | 7,4 | 0,29 | 53,941 | 21390 |
| в том числе *) | 6665,5 | 7,6 | 0,29 | 50,808 | 19641 |

*) в контурах золота, удовлетворяющих кондиционным лимитам

Пирит-арсенопиритовый минеральный тип золото-кварцевой малосульфидной формации представлен проявлением III-4-18 и пунктом минерализации III-4-22, расположенными в восточной части Аркачанского рудного поля, а также пунктом минерализации на правобережье среднего течения р. Олячи (II-2-33).

Проявление III-4-18  расположено на левобережье р. Аркачан в своде Имтанджинской антиклинали среди песчаников верхнекыгылтасской подсвиты.

Приурочено к зоне дробления мощностью 1-2 м прослеженной канавами на расстоянии 800 м. Зона сложена брекчиями с лимонит-сидеритовым, арсенопирит-кварц-сидеритовым цементом.  Содержания золота - 1,8-6,4 г/т, мышьяка - до 1,0 %, свинца, цинка и меди - до 0,1 %, , олова - до 0,015 %.

Пункты минерализации также локализованы в песчаниках кыгылтасской и солончанской свит.  Представлены жилами карбонат-сульфидного состава северо-восточного простирания вертикального падения мощностью до 2,1 м с пиритом и арсенопиритом.  Содержания золота – 2-10 г/т, серебра – 2-41,2 г/т, мышьяка – до 2,29 %, меди – до 0,18 %.

Пункты минерализации галенит-сфалеритового минерального типа отмечены в истоках р. Имтачан (III-4-5), на междуречье рр. Кысыл-Тас и Элинде (I-4-11, 13), на левобережье истоков р. Нюектаме (II-4-34), на правобережье низовьев р. Догтанже (I-2-17), в истоках рр. Мамжылыкан (III-1-9) и Эмчячин (III-1-23) и на левобережье р. Ирикян (IV-1-4).

Представлены межпластовыми зонами кварц-карбонатного, кварцевого прожилкования или жилами мощностью 0,5-3, редко 8-30 м, протяженностью 20-100, реже 500-750 м с галенитом, реже сфалеритом, пиритом и арсенопиритом.  Содержания золота – 0,3-20,5 г/т, свинца – 0,002-1 %, цинка – 0,005-1 %, меди – 0,002-0,5 %, серебра – до 1,6-50 г/т.

Пункты минерализации неустановленного минерального типа преимущественно распространены в южной части листа на междуречье рр. Нямичан и Сагандя (III-2-16; III-3-10; IV-3-6, 7, 13, 17). Отмечены также на междуречье рр. Нюектаме и Чечим-Бал (II-4-21, 28), на правобережье р. Сутаня (IV-4-11) и в истоках рр. Мамжылыкан (III-1-11) и Оставли (III-1-22).  Это преимущественно межпластовые кварцевые, реже кварц-карбонатные, хлорит-кварцевые жилы, зоны кварцевого прожилкования или дробления с карбонатно-кварцевым цементом мощностью 0,45-3 м, протяженностью до 100 м.  Содержания золота - 0,2-20,5 г/т, серебра до 6,4 г/т, цинка – до 0,1 %, свинца и меди – до 0,01 %.

Золото-сульфидно-кварцевая формация представлена проявлением Антовчанское (III-4-16) и двумя  пунктами минерализации.

Проявление Антовчанское (III-4-16) расположено на стрелке рр. Кысыл-Тас и Антовчан в центральной части Аркачанского рудного поля.  Здесь в отложениях верхнекыгылтасской подсвиты серия зон прожилкования северо-восточного простирания мощностью 1,5-30 м, протяженностью до 2,5-3 км, представленные жилами и прожилками сульфидного, сидеритово-сульфидного, манганосидеритового состава мощностью 1-25 см с пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, сфалеритом, блеклыми рудами, тетраэдритом, касситеритом, самородными золотом и серебром.  Вторичные минералы: малахит, азурит, серицит, халькозин.  Содержания золота – до 1 г/т, серебра – до 67 г/т, меди – до 0,79 %, мышьяка - до 1 %, свинца – до 0,6 %, цинка  - 1,8 %, сурьмы – до 0,01 %, олова – до 0,0006 %.

Две сидеритово-сульфидные жилы мощностью 0,1 м и 0,4 м прослежены канавами на 40 м.  Сульфиды в них представлены пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, редко сфалеритом и галенитом.  Содержания золота – 1-3,6 г/т, мышьяка - 0,43-5,33 %, меди 0,44-1,69.

Пункты минерализации (II-1-14, II-2-6) приурочены к противоположенным крыльям Демунджинской антиклинали.  Локализованы в отложениях имтанджинской и солончанской свит в виде зон кварц-карбонатного прожилкования и брекчирования мощностью 1-5 м, протяженностью 1 км или сульфидных жил мощностью 1,5 м с халькопирит-сфалерит-пиритовой минерализацией.  Реже отмечается вкрапленность галенита.  Содержания золота – до 0,2-3,2 г/т, свинца – 0,06-0,3 %, цинка – 0,35 -3,26 %, меди – 0,001-0,79 %, серебра – 6-10 г/т.

Золото-сульфидная формация.  Единственный пункт минерализации золото-сульфидной формации (II-4-9) установлен в истоках р. Кысыл-Тас в надынтрузивной зоне невскрытого гранитоидного массива. Здесь в ороговикованных и окварцованных песчаниках нижнеимтанджинской подсвиты, слагающих свод Кыгылтасской антиклинали, многочисленная вкрапленность пирротина, пирита, арсенопирита, халькопирита.  Содержания золота – 0,1-1,9 г/т, меди – 0,1 %, цинка – 0,3-1 %, свинца – 0,1-1 %.

Россыпная золотоносность.  Основные россыпные золотоносные объекты сосредоточены в долинах рр. Чечим-Бал и берущего начало с того же участка водораздела р. Раннего.  Отмечены они также в долинах рр. Хадарыня и Аркачан.

Россыпь р. Чечим-Бал (II-4-3) приурочена к русловой и пойменной части долины, но четыре небольших струи, одна из которых балансовая, расположены в верхненеоплейстоценовых отложениях террасы 40-60 метрового уровня левого борта ручья.  Общая длина россыпи 3950 м, ширина 10-50 м (средняя 20 м), средняя мощность торфов 2 м, песков - 1,71 м.  Среднее содержание химически чистого золота 3,52 г/м3.  Золото крупное, плохо окатанное, часто в сростках с кварцем.  Пробность золота 703-776.

Россыпь р. Вилка (II-4-7) протягивается на 1460 м.  Средняя мощность песков 1,5 м, торфов – 1,27 м.  Среднее содержание золота 4,63 г/м3.  Золото в россыпи крупное, отмечаются самородки весом до 46 г.  Пробность 610-768.

Россыпь р. Шар (II-4-12) имеет длину 420 м при ширине 10-20 м.  Средняя мощность песков 0,8 м, торфов – 1,9 м, среднее содержание золота 3,62 г/м3.

Россыпь Старый - Жилка (I-4-15) общей длиной 1700 м состоит из трех струй с параметрами, аналогичными россыпи р. Чечим-Бал. Отмечаются самородки весом до 80 г.  Пробность золота 746-784.

Перечисленные россыпи дважды отрабатывались старательским способом.  Добыто более 2 000 кг золота.  Не извлеченные к настоящему времени запасы, в т. ч. и техногенных россыпей, учтенные республиканским балансом, составляют: по категории С1 – 94 кг, по категории С2 – 124 кг [55].

Террасовая россыпь р. Чечим-Бал (II-4-6) приурочена к приплотиковой части плиоценового аллювия, сохранившегося на 60-ти метровой террасе у правого борта долины. Аллювиальные отложения, вмещающие россыпь, представлены хорошо окатанными галечниками с редкими (до 10%) мелкими валунами; в матриксе вязкая грязно-жёлтая глина, и золотоносны на всём протяжении террасы [83]. При подсчёте запасов Н.Г. Батыгин [55] по данным В.П. Переяслова [83] выделил  два обогащённых участка, которые разделены эрозионным врезом бокового притока. Длина участков 850 м и 840 м, ширина от 20 до 120 м. Средние параметры по блокам: мощность торфов 4,7-10 м, песков 1,2-1,87 м; содержания 0,56-1,5 г/м3. Подсчитаные запасы [83, 55] составили по категории С1 – 81 кг, по  категории С2 – 122,3 кг.

Россыпь Ранний - Верхний (II-4-29) прослежена в русловой и пойменной частях долины на протяжении 7 км.  Содержания золота слабо весовые, однако выделяются отдельные обогащенные струи длиной 400-1140 м и шириной 10-32,5 м со средней мощностью торфов 1,22 м, песков – 1,1 м, средним содержанием золота 1,48 г/м3.

Россыпь р. Злой (II-4-27) разведана на протяжении 1 км  при средней мощности торфов 1,68 м, песков – 0,82 м и среднем содержании золота 1,83 г/м3.

Россыпи Ранний - Верхний и Злой обладают учтенными к настоящему времени запасами по категории С1 – 18 кг, по категории С2 – 147 кг [55].

В непромышленной россыпи левого притока р. Аркачан (III-4-19) максимальное содержание золота составляет 0,15 г/м3.

В приустьевой части левого притока р. Хадарыня р. Восток (I-3-6) единственным шурфом вскрыт пласт мощностью 1,2 м с содержанием золота 1,07 г/м3, при мощности торфов 1,4 м [87].

Знаковые шлиховые ореолы (II-4-30; III-4-15) и потоки (I-3-7, 10, 12; I-4-12; II-3-7, 11; III-3-6; III-4-12) приурочены к долинам водотоков, дренирующим Куранахский рудный район, в истоках рр. Аркачан (III-4-12, 15) и Сагандя (III-3-6) и на междуречье рр. Сериндях и Нюектаме (I-3-10, 12; I-4-12; II-3-7, 11; II-4-30).  Шлиховой поток отмечен также в долине левого притока р. Халдынчан (IV-3-9), дренирующего группу пунктов минерализации золота на междуречье рр. Нямичан и Сагандя.

#### Золото, серебро

Рудные объекты золота и серебра сконцентрированы на междуречье рр. Чечим-Бал и Нюектаме на юго-западном фланге надынтрузивной зоны невскрытого гранитоидного массива (II-3-2; II-4-4, 10, 14, 15, 17, 20, 25, 26, 32, 33).  Единичные пункты минерализации отмечены также, на правом водоразделе р. Эмчячин (II-1-26) и на водоразделе рр. Сагандя и Курунг-Юрях.  Рудные объекты относятся к золото-сульфидно-кварцевой, золото-полиметаллической березитовой и золото-сульфидной формациям. Проявление Дедово, расположенное в долине р. Хадарыня (I-3-5), несёт признаки золотокварцевой малосульфидной и серебро-полиметаллической березитовой формаций.

Золото-сульфидно-кварцевая формация представлена проявлениями Чочимбал (II-4-4), Близкое (II-4-32), Кельтерское (II-4-33) и пункт минерализации II-3-2.

Проявление Чочимбал (II-4-4) площадью 12 км2 располагается в верховьях р. Чечим-Бал, в своде Имтанджинской антиклинали, осложненном пологими складками высших порядков с широкими, открытыми сводами (мульдами) и углами падения слоев на крыльях до 150-250.  Слабо отрицательное магнитное поле проявления на восточном, южном и западном флангах ограничено положительными аномалиями.  Сложено проявление породами серджахской и чочимбальской свит, в меньшей степени нижнеимтанджинской подсвиты, характеризующимися  гетерогенными физико-механическими свойствами.  Осадочные породы прорваны дайками и силлами мощностью несколько метров гранодиорит-порфиров куранахского и лампрофиров аркачанского комплексов.  На основании геофизических данных предполагается существование здесь довольно крупного погребенного массива гранитоидов, верхняя часть которого вскрывается в непосредственной близости (Кысылтасский гранодиоритовый шток).

Наибольшим распространением пользуются рудные тела межпластового типа (№№ 1, 2, 3, 3А, 14), которые приурочены к ядру седловидной антиклинальной складки второго порядка и локализуются на контакте контрастных толщ (песчаников и алевролитов).  Морфологически являются типичными жилами выполнения сложного строения мощностью 0,5-5 м.  Простирание тел субмеридиональное, согласное с направление складок (355-150), углы меняются в широких пределах: от 10 до 800.  Состоят из кварца (50-65, реже до 100 %), карбоната (20-30 %) и сульфидов (до 35 %), представленных, в основном, галенитом, пиритом в меньшей степени арсенопиритом, сфалеритом и халькопиритом.  Из гипергенных минералов встречаются лимонит, скородит, церуссит, реже малахит и азурит.

В распределении сульфидов межпластовых рудных тел четко намечается вертикальная зональность.  В наиболее глубоко вскрытых эрозией частях жил в бортах долин рр. Чечим-Бал и Старый на абсолютных отметках 1140-1160 м наблюдается максимальные для данного типа жил содержания сульфидов (до 10 %).  Выше к водоразделу количество сульфидов уменьшается, и на верхних горизонтах (абсолютные отметки 1320-1340 м) они исчезают совсем.  Жилы на этих высотах представлены кварцем - молочно-белым крупношестоватым с редкими включениями карбоната. Таким образом, по гипсометрии субсогласные тела вскрыты на 200 метров.

В меньшей степени развиты секущие рудные тела, представленные жилами, зонами прожилкования, дробления, которые часто в своей совокупности образуют жильные системы (Ржавая, Шар, Анка) с основной стержневой жилой, чаще всего локализующиеся в поперечных и продольных (к структурам) трещинам отрыва.  Простирание таких рудных тел субмеридиональное, азимут простирания 330-00, мощность с учетом сопровождающих основные жилы зон прожилкования и дробления составляет около 3-6 м.  Минеральный состав: кварц (50-55, редко до 100 %), карбонат (25-35 %), содержания сульфидов, которые представлены галенитом, пиритом, блеклой рудой, в меньшей степени сфалеритом, арсенопиритом, халькопиритом, до 25-30 %.  Жильный материал сильно окислен, поэтому большим распространением пользуются вторичные минералы – лимонит, малахит, азурит, церуссит, скородит, а также фиксируется гипергенное самородное серебро, вероятно высвободившееся из блеклой руды [101].

Авторская (101) оценка погнозных ресурсов золота и серебра приведена в таблице 18.  Протоколами № 2 от 30 июня 2005 г и № 2 от 28 марта 2006 г. Ученого совета ФГУП «ЦНИГРИ» ресурсы золота и серебра категории Р2 утверждены в 4,7 т и 6791 т соответственно.

Прогнозные ресурсы по свинцу и цинку подсчитаны суммарно для описанных тел по данным Ю. В. Сафонова [87] и В. М. Базилевского [54] и составляют: для свинца по категории Р2  32,16 тыс. т. при среднем содержании 12 %, для цинка по категории Р2 10,72 тыс. т при среднем содержании 4 %.

Таблица 18

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ресурсов золота (условного золота), серебра по Неюктаминскому рудному узлу

| Рудное поле, участок месторождения, рудное тело | Катег. ресур- сов, конди- ционность, номер блока | Мошность, м | Протяженность м | Объемная масса (г/м3) | Объем рудной массы (тыс.т) | Коэффициент достоверности | Содержание |  |  | Ресурсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Au, г/т | Auусл. г/т | Ag | Au, кг | Auусл. кг | Ag, тн |
| Чочимбальское рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рудное тело | Р1 некон. | 1,40 | 530,0 | 3,30 | 270,96 | 1,0 | 5,38 | 5,56 | 12,64 | 1457,8 | 1506,5 | 3,4 |
| жила 1 | Р2 некон. | 1,40 | 1130,0 | 3,30 | 600,05 | 0,5 | 5,38 | 5,56 | 12,64 | 1614,1 | 1668,1 | 3,8 |
| Рудное тело | Р1 некон. | 0,85 | 1260,0 | 3,30 | 441,90 | 1,0 | 2,81 | 2,95 | 9,40 | 1241,7 | 1303,6 | 4,2 |
| жила 2 | Р2 некон. | 0,85 | 3280,0 | 3,30 | 1551,81 | 0,5 | 2,81 | 2,95 | 9,40 | 2180,3 | 2288,9 | 7,3 |
| Рудное тело | Р1 конд.* | 1,67 | 940,0 | 3,30 | 762,01 | 1,0 | 2,67 | 11,75 | 624,60 | 2034,6 | 8984,1 | 475,9 |
| жила 3 | Р2 конд.* | 1,67 | 2520,0 | 3,30 | 2021,16 | 0,5 | 2,67 | 11,75 | 624,60 | 2698,2 | 11874,3 | 631,2 |
| Рудное тело | Р1 некон. | 2,0 | 1380,0 | 3,30 | 1414,58 | 1,0 | 3,49 | 5,46 | 134,75 | 4936,9 | 7723,6 | 190,6 |
| жила 3А | Р2 некон. | 2,0 | 1820,0 | 3,30 | 1010,13 | 0,5 | 3,49 | 5,46 | 134,75 | 1762,7 | 2757,6 | 68,1 |
| Рудное тело | Р1 конд.* | 0,87 | 1240,0 | 3,30 | 364,36 | 0,8 | 0,85 | 9,91 | 1186,71 | 247,8 | 2888,6 | 345,9 |
| жила «Шар» | Р2 конд.* | 0,87 | 2740,0 | 3,30 | 1327,61 | 0,3 | 0,85 | 9,91 | 1186,71 | 338,5 | 3947,0 | 472,6 |
| Рудное тело | Р2 конд.* | 0,87 | 2040,0 | 3,30 | 1135,16 | 0,3 | 1,09 | 9,24 | 558,08 | 371,2 | 3146,7 | 190,0 |
| жила «Анка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рудное тело | Р1 конд.* | 1,25 | 1380,0 | 3,30 | 677,16 | 0,8 | 2,55 | 8,88 | 433,61 | 1381,4 | 4810,5 | 243,9 |
| жила «Ржавая» | Р2 конд.* | 1,25 | 3640,0 | 3,30 | 2501,15 | 0,3 | 2,55 | 8,88 | 433,61 | 1913,4 | 6663,1 | 325,4 |
| Итого | Р1 |  |  |  | 3930,97 |  |  |  |  | 11300,2 | 27216,9 | 1263,9 |
| рудное поле | Р2 |  |  |  | 10147,07 |  |  |  |  | 10878,4 | 32345,7 | 1698,4 |
|  | Р1+Р2 |  |  |  | 14078,04 |  |  |  |  | 22178,6 | 59562,6 | 2962,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствуют кондиционным лимитам | Р1 |  |  |  | 1803,53 |  |  |  |  | -/3663,8** | 16683,2 | 345,9 |
|  | Р2 |  |  |  | 6985,08 |  |  |  |  | -/5321,3** | 25631,1 | 472,6 |
| Кысылтасское рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рудное тело | Р1 конд.* | 3,5 | 1680,0 | 3,30 | 2238,4 | 1,0 | 3,77 | 7,50 | 260,60 | 8438,7 | 16787,9 | 583,3 |
| жила Пентиум-1 | Р2 конд.* | 3,5 | 3720,0 | 3,30 | 6562,7 | 0,5 | 3,77 | 7,50 | 260,60 | 12370,7 | 24610,2 | 855,1 |

Окончание табл. 18

| Рудное поле, участок месторождения, рудное тело | Катег. ресур- сов, конди- ционность, номер блока | Мошность, м | Протяженность м | Объемная масса (г/м3) | Объем рудной массы (тыс.т) | Коэффициент достоверности | Содержание |  |  | Ресурсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Au, г/т | Auусл. г/т | Ag | Au, кг | Auусл. кг | Ag, тн |
| Рудное тело | Р2 конд.* | 2,3 | 1480,0 | 3,30 | 1801,9 | 0,3 | 0,13 | 22,67 | 1544,0 | 70,3 | 12254,7 | 834,6 |
| жила Пентиум-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рудное тело | Р2 некон. | 1,5 | 820,0 | 3,30 | 762,3 | 0,3 | 3,11 | 4,42 | 89,84 | 711,2 | 1010,8 | 20,5 |
| жила Скалистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рудное тело | Р1 конд.* | 1,21 | 1080,0 | 3,30 | 507,9 | 1,0 | 3,84 | 11,75 | 542,47 | 1950,4 | 5967,9 | 275,5 |
| жила Пентиум-2 | Р2 конд.* | 1,21 | 1360,0 | 3,30 | 499,9 | 0,5 | 3,84 | 11,75 | 542,47 | 959,8 | 2937,0 | 135,6 |
| Рудное тело | Р1 конд.* | 2,14 | 2440,0 | 3,30 | 2312,7 | 1,0 | 8,17 | 13,85 | 401,73 | 18894,5 | 32030,7 | 929,1 |
| жила Позолота | Р2 конд.* | 2,14 | 4960,0 | 3,30 | 4180,1 | 0,5 | 8,17 | 13,85 | 401,73 | 17075,8 | 28947,3 | 839,4 |
| Итого | Р1 |  |  |  | 5059,0 |  |  |  |  | 29283,6 | 54786,5 | 1787,9 |
| по рудному полю | Р2 |  |  |  | 13806,9 |  |  |  |  | 31187,8 | 69760,0 | 2685,2 |
|  | Р1+Р2 |  |  |  | 18865,9 |  |  |  |  | 60471,4 | 124546,5 | 4473,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствуют кондиционным лимитам | Р1 |  |  |  | 2312,7** 5059,0 |  |  |  |  | 18894,5** 29283,6 | 54786,5 | - |
|  | Р2 |  |  |  | 4180,1** 13044,6 |  |  |  |  | 17075,8** 30476,6 | 68749,2 | 834,6** |
| Всего по узлу | Р1 |  |  |  | 8990,0 |  |  |  |  | 40583,8 | 82003,4 | 3051,8* |
|  | Р2 |  |  |  | 23954,0 |  |  |  |  | 42066,2 | 102105,7 | 4383,8 |
|  | Р1+Р2 |  |  |  | 32944,0 |  |  |  |  | 82650,0 | 184109,1 | 7435,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствуют кондиционным лимитам | Р1 |  |  |  | 2312,7** 6862,5 |  |  |  |  | 18894,5** 32947,4 | 71469,7 | 345,9** |
|  | Р2 |  |  | 4180,1** 20029,7 |  |  |  |  |  | 17075,8** 35797,9 | 94380,3 | 1307,2** |

*- соответствует кондиционным лимитам по условному золоту (минпром 6,54 г/т)

** - соответствие кондиционным лимитам:   по золоту ;    серебру (минпром 673,0 г/т)

условному золоту

Республиканским балансом запасов перспективных объектов в качестве забалансовых запасов учтены 6 тыс. т. свинца и 6 тыс. т. цинка со средними содержаниями каждого металла 4 %.

Проявления Близкое (II-4-31), Кельтерское (II-4-32) и пункт минерализации II-3-2 также приурочены к своду Имтанджинской антиклинали.  Представлены кварц-сульфидными, карбонатно-сульфидно-кварцевыми жилами мощностью 0,1-3 м, протяженностью до 100-200 м с пиритом, галенитом (до 5-40 %), сфалеритом (до 10-30 %), реже халькопиритом (до 1 %) и арсенопиритом.  Содержания золота – до 1,3 -192,7 г/т, серебра – до 411-6000 г/т, свинца – до 6,8-30 %, цинка – до 2,99-6 %, мышьяка – до более 1 %, сурьмы – до 0,1 %.

Золото-полиметаллическая березитовая формация распространена на междуречье нижнего течения р. Кысыл-Тас с истоками р. Чечим-Бал, где расположены проявление Пентиум (II-4-25) и группа проявлений Позолота: Красное (II-4-13), Верхнее (II-4-19), Злой (II-4-24).  Пункт минерализации золото-полиметаллической березитовой формации отмечен также на правом водоразделе р. Эмчячин (II-1-26).

Проявление Пентиум (II-4-26) площадью 18 км2 расположено в месте пересечения сводовой части Кыгылтасской антиклинали и одной из кулис Северо-Тирехтяхского разлома, к которой приурочен Сетендинский трещинно-интрузивный ряд.  Приурочено к гравитационному минимуму, сопровождаемому знакопеременным магнитным полем, интерпретируемым как невскрытый гранитоидный массив.   В геологическом строении проявления участвуют контрастные песчано-алевропелитовые отложения имтанджинской и солончанской свит.  Свод структуры здесь осложнен антиклиналями второго порядка северо-западного простирания с погружением шарниров в юго-восточном направлении.  Осадочные породы прорваны дайками и силлами куранахского комплекса.  Фиксируются пересечения даек гидротермальными жилами и прожилками, но наблюдаются и обратные взаимоотношения [101].

На площади проявления развиты секущие жильные системы и жилы Пентиум, Пентиум-2, Коротышка, Неожиданное, Согласная, Блин, ориентированные в северо-восточном направлении и приуроченные к трещинам отрыва и оперяющих их трещинам скола.  Мощность жильных систем около 200-300 м, зон прожилкования 10-30 м, рудных тел и жил от 0,1 до 5-7 м, составляя в среднем примерно 2-3 м.

Морфологически рудные тела представляют собой жилы выполнения с сопряженными с ними зонами дробления, брекчирования и прожилкования.

Жильный материал сложен кварцем (50-70 до 100 %), карбонатом (манганосидеритом и анкеритом) в большинстве случаев частично или полностью окисленным (5-30 %), сульфидами (1-25 %).  Последние представлены галенитом, сфалеритом, пиритом, арсенопиритом, бурнотитом, тетраэдритом, фрейбергитом, пираргиритом, халькопиритом, буланжеритом, пирротином.  Самородное золото присутствует в кварце, тесно ассоциирует с галенитом, сфалеритом и блеклой рудой.  Из гипергенных минералов встречаются лимонит, малахит и азурит, скородит, самородное серебро.  Сереброносность руд практически полностью определяется количеством блеклой руды, которая представлена серебросодержащим тетраэдритом (Ag - 0,9-15,77 %) и фрейбергитом (Ag - 22,41-34,9 %) [102].

Наиболее перспективными представляются жильная система Пентиум,  объединяющая рудное тело-лидер Пентиум-1, жилы Скалистая и Пентиум-3 и протягивающаяся на 4 км в северо-восточном направлении в приустьевой части р. Кысыл-Тас при ширине 250-300 м, а также параллельная ей, расположенная в 1,3 км северо-западнее жила Пентиум-2.  Прочие жилы (Коротышка, Неожиданная и более мелкие) или недоизучены, или характеризуются низкими параметрами.

Наряду с секущими рудными телами широкое распространение имеют маломощные жилы и зоны прожилкования кварц-карбонат-сульфидного и кварц-карбонатного состава субпластового типа, которые в сопряжении с секущими рудными телами образуют «лестничные» структуры.  Наибольшего внимания заслуживает стратифицированная жила Согласная, приуроченная к контакту среднезернистых тонкослоистых песчаников и алевролитов солончанской свиты между двумя секущими жилами Пентиум-1 и Пентиум-2 и не выходит за их пределы.  Для жилы характерны гнезда с богатой свинцово-серебряной минерализацией, которые чередуются с участками прожилковой и вкрапленной галенитовой минерализации. Мощность жилы меняется от 0,2 до 0,4 м, протяженность составляет 1,4 с перспективой наращивания до 2 км.  Содержания золота - 0,2-7,4 г/т, серебра 175-1719 г/т, свинца - 2,6-25,4 г/т, цинка 0,2-16,4 г/т.

Авторские прогнозные ресурсы проявления Пентиум приведены в таблице 19.

Таблица 19

Ресурсы золота (условного золота), серебра проявление Пентиум

| Рудное поле, участок месторождения, рудное тело |  | Пентиум-1 |  | Пентиум-3 | Скалистая | Пентиум-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория ресурсов |  | Р1 | Р2 | Р2 | Р2 | Р1 | Р2 |
| Мощность, м |  | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 1,5 | 1,21 | 1,21 |
| Протяженность, м |  | 1680,0 | 3720,0 | 1480,0 | 820,0 | 1080,0 | 1360,0 |
| Объемная масса, г/м3 |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Объем рудной массы, тыс. т |  | 2238,4 | 6562,7 | 1801,9 | 762,3 | 507,9 | 499,9 |
| Коэффициент достоверности |  | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,5 |
| Содержание | Au, г/т | 3,77 | 3,77 | 0,13 | 3,11 | 3,84 | 3,84 |
|  | Auусл, г/т | 7,50 | 7,50 | 22,67 | 4,42 | 11,75 | 11,75 |
|  | Ag, г/т | 260,60 | 260,60 | 1544,0 | 89,84 | 542,47 | 542,47 |
| Ресурсы | Au, кг | 8438,7 | 12370,7 | 70,3 | 711,2 | 1950,4 | 959,8 |
|  | Auусл., кг | 16787,9 | 24610,2 | 12254,7 | 1010,8 | 5967,9 | 2937,0 |
|  | Ag, т | 583,3 | 855,1 | 834,6 | 20,5 | 275,5 | 135,6 |

Ученым советом ФГУП «ЦНИГРИ» по категории Р2  6,9 т золота (Протокол № 2 от 30 июня 2005 г.) и 2704,6 т серебра (протокол № 2 от 28 марта 2006 г.).

Группа проявлений Позолота (II-4-36) представляет собой эшелонированную систему жил кулисного типа, приуроченных на водоразделе рр. Красный и Ранний к зоне дробления северо-восточного простирания в своде Имтанджинской антиклинали, сложенной отложениями имтанджинской свиты.  В ее состав входят жилы известных проявлений Красное (II-4-14), Верхнее (II-4-20), Злой (II-4-25).  Сюда же, вероятно, следует относить и проявление золото-сульфидно-кварцевой формации Близкое (II-4-32).

Мощность отдельных жил 0,1-5 м, в раздувах до 20 м, средняя составляет 2,14 м.  Жилы согласные по простиранию, но секущие по падению, межпластовые согласные, субвертикальные секущие. Состав кварц-карбонат-сульфидный, кварцевый. Сульфиды присутствуют в основном в виде редкой вкрапленности и гнездообразных скоплений, представлены обычно галенитом, сфалеритом, блеклой рудой, пиритом, арсенопиритом. В виде мелкой вкрапленности (менее 1 мм), в кварце присутствует видимое золото.  Содержание золота 0,2-30 г/т, (среднее 8,17 г/т), серебра десятки-сотни г/т до 6,6 кг/т (среднее 401,73 г/т).

При авторской оценке прогнозных ресурсов группы проявлений Позолота [101] средняя мощность рудного тела принята равной 2,14 м, содержание золота – 8,17 г/т, серебра – 401,73 г/т.  Для категории Р1 протяженность тела принята 2440 м; ресурсы золота составили 18 894,5 кг, серебра – 929,1 т.  Для категории Р2 протяженность тела – 4960 м, ресурсы золота – 17 075,8 кг, серебра – 839,4 т.

Ученым советом ФГУП «ЦНИГРИ» по категории Р2  12 т золота (Протокол № 2 от 30 июня 2005 г.) и 1768,5 т серебра (протокол № 2 от 28 марта 2006 г.).

Пункт минерализации II-1-26 локализован в отложениях нижнесолончанской подсвиты и представлен зоной дробления с падением на северо-запад под углом от 55 до 850, мощностью 2,5-15 м, протяженностью 4,5 км со сфалеритом, галенитом, пиритом, реже халькопиритом, арсенопиритом, самородными золотом и серебром, касситеритом.  Содержания золота - до 2,1 г/т, серебра - 10-30 г/т, цинка – 0,8-34,98 %, свинца - 0,33-7,3 %, олова - до 0,19 %, меди - 0,13 %, иттрия - 0,06-0,2 %.

Золото-сульфидная формация представлена 4 пунктами минерализации, 3 из которых (II-4-10, 15, 17) расположены на левобережье р. Кысыл-Тас на восточном крыле Кыгылтасской антиклинали, сложенном ороговикованными отложениями солончанской свиты.  Представляют собой пластообразные и секущие метасоматические сульфидные тела (1-1,5 м) и сульфидно-кварцевые жилы (15-20 см) протяженностью 150 м с пирротином, пиритом, марматитом, реже халькопиритом, галенитом, арсенопиритом, блеклой рудой.  Содержание сульфидов в метасоматических телах достигает 30-35 %.  Содержания золота - до 1,07-2,05 г/т, серебра – до 127-1987,8 г/т, цинка – до 3,6 %, меди - 0,35-1,02 %, свинца - 0,09-0,16 %.

На водоразделе рр. Сагандя и Курунг-Юрях (IV-3-15) среди песчаников верхнесолончанской свиты в силле базальт-порфиритов мощностью 5 м, протяженностью 200 м зона прожилково-вкрапленных руд мощностью 0,5 м.  Минеральный состав: кварц, манганосидерит, галенит, сфалерит, сульфосоли серебра, арсенопирит, пирит.  Содержания золота – 2 г/т, серебра – 1000 г/т, свинца - 0,1 %, цинка – 1 %, мышьяка – 1 %, сурьмы - 0,1 %.

Золото-кварцевая малосульфидная (висмутин-халькопиритовый минеральный тип) и серебро-полиметаллическая березитовая совмещенные формации определены для проявления Дедово (I-3-5), расположенного в долине р. Хадарыня, несёт признаки золотокварцевой малосульфидной и серебро-полиметаллической березитовой формаций. Здесь в песчаниках нижнечочимбальской подсвиты выявлена [99, 87, 105]серия мелких секущих друг друга прожилков кварц-анкеритового, кварц-сидеритового и сидеритового составов мощностью  до 12 см с гнездовидной вкрапленностью пирита и халькопирита.  Содержания золота - 2,5 г/т, серебра - до 1360 г/т, цинка – до 33,5 %, свинца – до 6,75 %, меди - 1%.

#### Серебро

На исследованной территории выявлено 2 проявления и 16 пунктов минерализации серебра, которые приурочены к участкам пересечения крупных антиклинальных складок: Эмчечинской (II-1-19; III-1-2), Демунджинской (II-2-28, 30; III-2-2), Саганджинской (I-3-11; IV-3-3) и Имтанджинской (I-3-4; II-4-22; III-4-2, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 24) с разрывными нарушениями Халтысинской (I-3-4, 11; II-1-19; II-2-28, 30; II-4-22; III-1-2; III-2-2) и Северо-Тирехтяхской (III-4-2, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 24; IV-3-3) систем.  Несколько особняком стоит пункт минерализации на водоразделе рр. Нюектаме и Турбалах (II-4-13), тяготеющий к мульде Сутанинской синклинали.

Перечисленные рудные объекты относятся к двум формациям: серебро-полиметаллической березитовой и серебро-сульфидно-сульфосольной березит-аргиллизитовой.

Серебро-полиметаллическая березитовая формация представлена проявлением Некипеловское (I-3-4) и 11 пунктами минерализации (I-3-11; II-1-19; II-2-28, 30; II-4-13, 22; III-1-2; III-4-9; 21; IV-3-3).

Проявление Некипеловское (I-3-4) расположено на левобережье р. Хадарыня в осевой части Имтанджинской антиклинали, сложенной здесь отложениями нижнечочимбальской подсвиты, разбитыми крупным разрывным нарушением субмеридионального простирания.  Здесь на площади около 4 км2 установлено 7 жил протяженностью первые десятки, редко до 150-200 м при мощности 10-30 см.  Состав жил существенно кварцевый (70-80 %) при подчиненном количестве сидерита (20-30 %). Рудные минералы представлены вкрапленностью, редко гнездами галенита, тетраэдрита, сфалерита.  Содержания серебра – до 2004 г/т, свинца - до 58 %, цинка - до 18,9 %, сурьмы - до 1 %, золота – до 1,6 г/т, меди - до 0,5 %, мышьяка - до 0,8 %.

Пункты минерализации серебро-полиметаллической березитовой формации приурочены к отложениям солончанской, редко имтанджинской, кыгылтасской и эндыбало-эчийской свит и представлены кварц-сульфидными, хлорит-кварц-сульфидными, кальцит-сульфидными жилами мощностью 0,4-1,5 м, протяженностью до 15-30 м или зонами дробления субмеридионального простирания с кварц-карбонатным прожилкованием мощностью 0,5-5 м, протяженностью до 300 м.  Рудные минералы представлены пиритом (до 40 %), галенитом, сфалеритом, халькопиритом, арсенопиритом.  Содержания серебра – 30-1550 г/т, свинца- 0,007-50,82 %, цинка - 0,007-7,94 %,  меди – 0,002-0,8 %, олова – до 0,001-0,1 %, сурьмы  – более 0,1 %,  кобальта – до 0,01%, никеля – до 0,01-0,1 %, кадмия – до 0,01-0,1 %, галлия – до 0,001-0,01 %.

Серебро-сульфидно-сульфосольная березит-аргиллизитовая формация распространена на левобережье р. Аркачан в осевой части Имтанджинской антиклинали на северном фланге Аркачанского рудного узла.  Здесь располагаются проявление III-4-11 и три пункта минерализации (III-4-7, 8, 10).  Единичные пункты минерализации отмечены также на правобережье верховьев р. Нюектаме (III-4-2) и в истоках р. Олячи (III-2-2).

Проявление III-4-11 представлено дроблеными лимонитизированными серицитизированными песчаниками нижнекыгылтасской подсвиты с прожилками лимонитового и карбонат-лимонитового состава с вкрапленностью блеклой руды, связанные глиной ржаво-бурового и красновато-бурого  цвета мощностью 0,5 м, предполагаемой протяженностью 1 км.  Содержания серебра 333-614 г/т (среднее – 473,5 г/т), меди - до 0,15 %, мышьяка - до 0,27 %, свинца- до 0,22 %.

Пункты минерализации III-4, 2, 8, 10 также представлены лимонитизированными песчаниками кыгылтасской свиты с кварц-карбонатным, кварц-сульфидным прожилкованием с содержаниями серебра 100-750 г/т, меди – до 0,243 %, свинца, цинка, мышьяка – более 0,1 %, висмута – до 0,014 % сурьмы – до 0,07 %.

Пункт минерализации III-4-7 приурочен к пластам интенсивно пиритизированных конгломератов нижнекыгылтасской подсвиты мощностью 0,7-2,5 м с прожилками кварца и кальцита.  Содержания серебра - 660 г/т, золота - 0,4 г/т, свинца - до 0,4 %.

Пункт минерализации III-2-2 – это карбонатно-сульфидная жила мощностью 0,3 м в песчаниках нижнесолончанской подсвиты.  Минеральный состав жилы: сидерит, анкерит, кварц, сфалерит, галенит, пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, сульфосоли серебра.  Содержания цинка - 13,4 %, меди и свинца - 0,98%, золота - 0,7 г/т, олова-0,05 %.

Вторичные геохимические ореолы серебра (I-3-3; II-4-23; III-4-17; IV-4-5) с содержаниями 0,3-200 г/т трассируют свод Имтанджинской антиклинали от северной рамки листа до левобережья р. Аркачан.

Знаковые шлиховые потоки самородного серебра установлены на юге площади листа в долинах рр. Нямичан (IV-2-1), Халдынчан (IV-3-5), Агден-Упе (IV-3-10) и Учагын (IV-3-19).  Как сопутствующее, самородное серебро отмечено в шлиховых потоках куларита (IV-1-1, 9).

## Неметаллические ископаемые

Неметаллические полезные  ископаемые представлены пьезооптическим сырьем.

### Кварц пьезооптический

Мономинеральные хрусталеносные кварцевые жилы локализованы в сводовой части Демунджинской антиклинали и представлены несколькими морфологическими типами.  Прежде всего, следует отметить межпластовые согласные тела, приуроченные к трещинам отслоения или зонам дробления в пластах песчаников.  Наиболее интересное проявление рассматриваемого типа расположено в левом обрывистом берегу левого притока Дянышки (II-1-17). Здесь прослежены две пластовые линзообразные жилы мощностью 0,2-1,2 м, протяженностью до 300 м, выполненные в основном молочно-белым массивным, участками шестоватым и друзовидным кварцем с небольшим количеством карбонатов (кальцит, анкерит), хлорита и сульфидов.  В раздуве верхней жилы в полости размером 0,3x0,7x1,5 м расположены друзы горного хрусталя длиной по оси C до 15 см.  Количество крупных кристаллов на 1 м2 составляет 10-15 шт.  Кристаллы трещиноваты, содержат газово-жидкие включения и свили, но часто встречаются и водяно-прозрачные кристаллы без трещин и включений, а также светло-дымчатые разности их, которые можно использовать для получения моноблоков (50 % выхода).  К описанному типу относятся также пункты минерализации (I-1-10; II-1-1, 16).

Другой группой являются секущие крутопадающие жилы мощностью 20-40 см, длиной 10-15 м.  Образуют серии жил, приуроченные к трещинам скола, реже разрыва.

Проявление II-2-11 расположено в истоках первого правого притока р. Демундя.  Здесь среди серии прожилков кварца мощностью 5-7 см  и длиной 15-20 м отмечаются раздувы до 30 см, к которым  приурочены полости с горным хрусталем длиной до 15 см при толщине до 8 см.  Кристаллы коротко - и среднепризматического габитуса, прозрачные, хорошо развиты грани призм и ромбоэдров.  Из 30 отобранных кристаллов пять оказались кондиционными (длина их 10 см, толщина 6 см), но второго сорта.  Аналогичными пунктами минерализации являются (I-2-6; II-2-10, 26).

# Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района

Имеющиеся данные о соотношениях различных типов оруденения между собой и с магматическими комплексами позволяют наметить следующую общую последовательность позднемезозойского эндогенного рудообразования в изученном районе. Наиболее ранними представляются золото-кварцевая малосульфидная и золото-полиметаллическая березитовая формации.  На смежных территориях описаны многочисленные случаи срезания дайками куранахского комплекса пластовых и секущих жил, относящихся к данной формации [18, 38].  При этом более ранней является золото-кварцевая малосульфидная формация, объекты которой секутся золото-полиметаллическими жилами, которые в свою очередь пересекают силлы долеритов раннетриасового ленского комплекса.

Формирование золото-сульфидной и, вероятно, золото-сульфидно-кварцевой формаций парагенетически и территориально связано с гранитоидными массивами куранахского комплекса и следует, скорее всего, непосредственно за ними.  В эту группу входит так же оловорудная силикатно-сульфидная формация.

Возникновение серебро-полиметаллической березитовой, а также фациально ее замещающей свинцово-цинковой жильной формаций было неоднократным.  Имеются данные [38] о смещении серебро-свинцовых жил дайками куранахских гранит-порфиров.  Вместе с тем установлены и обратные взаимоотношения: промышленно значимое серебро-свинцовое оруденение Эндыбальской зоны (за восточной границей листа) наложено на дайки гранит-порфиров  куранахского комплекса, пересекает их и цементирует обломки магматических пород [18].

## Минерагенические факторы

Размещение полезных ископаемых контролируется региональными тектоническими факторами – пересечением продольных структур Куранахского антиклинория и поперечных (Халтысинская и Северо-Тирехтяхская) разломных систем, а также складчато-разрывными структурами, составом вмещающих осадочных пород верхоянского терригенного комплекса и наложенными процессами метаморфогенно-метасоматических и гидротермальных изменений, связанных с внедрением раннемеловых интрузий гранит-гранодиоритовой формации.

Главенствующая в локализации золоторудной и серебро-полиметаллической минерализации роль свода Куранахского антиклинория обусловлена сочетанием здесь ряда благоприятных минераграфических факторов как первого (структурные, литолого-статиграфические, метаморфические, магматические), так и второго (геодинамические, палеотектонические, палеогеографические) рода.

Свод Куранахского антиклинория осложнен крупными антиклинальными и синклинальными складками и серией продольных разрывных нарушений, сопровождаемых зонами дробления мощностью до 100-150 м.  Сложен он каменноугольными отложениями, частично сформированными в условиях закрытого шельфа, куда по зонам растяжения и повышенной проницаемости вероятно Восточно-Верхоянской системы разломов поступали растворы, обогащенные рудогенными элементами и серой. Это обусловило формирование углеродистых терригенных рудоматеринских толщ серджахской, чочимбальской, имтанджинской, солончанской и кыгылтасской свит, отличающихся повышенными фоновой золотоносностью и содержаниями кобальта, никеля, меди, свинца, цинка, серебра и мышьяка превышающими их кларковые значения в 2-10 раз. Толщи включают рассеянную вкрапленность гидротермально-осадочных сульфидов (преимущественно пирита), в которых количество благородных  и рудогенных элементов составляло (в среднем): золото - 1,14 г/т; серебра - 12,5 г/т; кобальта - 190 г/т; никеля - 250 г/т; меди - 254 г/т; свинца - 956 г/т; цинка - 409 г/т; мышьяка – 1467 г/т [13].

Ритмичное строение этих образований явилось еще одним благоприятным рудоконтролирующим фактором.  Однообразный  аргиллит-алевролитовый литологический состав нижней части слагающих крылья антиклинальной структуры раннепермских отложений при относительно низкой степени метаморфических изменений обусловил их важную роль в качестве полунепроницаемого структурно-литологического экрана, ограничивающего вертикальное распространение рудной минерализации.  Слоистые при существенной роли достаточно мощных пластов относительно более хрупких и пористых песчаников метаморфизованные до хлорит-серицитовой фации каменноугольные отложения, залегающие в сводах антиклинальных складок, в зонах дробления разрывных нарушений явились благоприятной средой для разгрузки рудных растворов.

В центральной части Куранахского рудного района протягивается Хобойоту-Эндыбальский интрузивный вал [101], представляющий собой выступ гранитоидного батолита с достаточно неровной кровлей, выходы которого на дневную поверхность фиксируются в виде Кысылтасского штока, сопровождаемого ореолом контактово-метаморфизованных пород.  Широким развитием в пределах вала пользуются дайки различного состава, сгруппированные в Дактундинский, Сетендинский и Аркачанский трещинно-интрузивные ряды. Подобное сочетание структурных, литолого-стратиграфических, метаморфических и магматических факторов создало благоприятную ловушку для гидротермальной системы, где в позднеюрское - меловое время формировались рудные объекты золото-кварцевой малосульфидной, серебро-полиметаллической березитовой и прочих формаций.

В характере распределения оруденения вдоль простирания Хобойоту-Эндыбальского интрузивного вала устанавливается определенная зональность.  Оловосодержащие формации обрамления Хобойоту-Эчийского массива (лист Q-52-XV, XVI) в южном направлении сменяются сначала (висмутин)-халькопирит-пиритовым минеральным типом золото-кварцевой малосульфидной формации бассейна Хадарыня, а затем золото-сульфидно-кварцевым и золото-полиметаллическим с высокими содержаниями серебра оруденением междуречья рр. Сериндях и Нюектаме.  Последние в верховьях р. Аркачан в свою очередь вновь сменяется  (висмутин)-халькопирит-пиритовым оруденением без существенных примесей серебра. Достаточно уверенно устанавливается тяготение золотого оруденения к периферийным частям контрастных положительных магнитных аномалий.

Подобный характер размещения оруденения может определяться поведением кровли выступа невскрытого батолита.  Все это подчеркивает важнейшую роль магматических факторов, что лишний раз подтверждается тем обстоятельством, что в западной части листа при сочетании тех же, кроме магматических факторов, оруденение ограничивается практически только свинцово-цинковой, полиметаллическими и медносодержащими формациями.  Западная часть листа большей частью характеризуется отрицательным магнитным полем, но отмечается приуроченность большинства установленных здесь рудных объектов к участкам его относительно повышенных значений.

Продуктивные аллювиальные образования, вмещающие россыпи золота Нюектаминского рудно-россыпного узла приурочены к интенсивно расчлененным  участкам рельефа, имеют небольшую мощность, ограниченное распространение и перспективы  обнаружения здесь новых россыпных объектов отсутствуют.

## Элементы минерагенического районирования

Основными экономически важными и инвестиционно привлекательными полезными ископаемыми территории являются разнообразные по формационной принадлежности рудные объекты золота и серебра, которые наряду со свинцом, цинком, в меньшей степени медью определяют рудную специализацию территории, в связи, с чем минерагеническое районирование основано на закономерностях их распределения.

При минерагеническом районировании использована иерархическая терминология, рекомендованная ВСЕГЕИ [39], в его основу положена схема, предложенная в дополнениях и изменениях к легенде Верхоянской серии [107], утвержденных НРС Роскомнедра 9 июня 2006 г., с некоторой авторской редакцией.

Рассматриваемая территория расположена в западной части Верхояно-Колымской минерагенической провинции и охватывает смежные части центральных сегментов Бараинской и Западно-Верхоянской минерагенических зон.  Размещение которых, а также входящих в их состав рудных районов, узлов и полей, определяется особенностями складчато-надвиговой структуры верхнепалеозойско-мезозойского этажа, сформировавшейся в коллизионный этап развития территории.

### Западно-Верхоянская золото-полиметаллическая хрусталеносная минерагеническая зона

Западно-Верхоянская минерагеническая зона (1) располагается по западному краю Верхояно-Чукотской складчатой области, протянувшись с севера на юг почти на 1200 км при ширине 75-85км [107].  Она охватывает западную половину рассматриваемого листа: Демунджинскую, Эмчечинскую, Этеркитскую антиклинали, Куслагинскую, Икячинскую и Мастахскую (северную часть) антиклинали, разбитые разрывами.  Зона амагматична, если не считать силлы и дайки раннетриасовых базальтов и единичные дайки кварцевых диорит-порфиритов западного фланга Дактундинского трещинно-интрузивного ряда. Почти на всем своем протяжении является хрусталеносной с проявлениями и пунктами минерализации кондиционного горного хрусталя.  На площади листа рассматриваемая минерагеническая зона представлена Дянышкинским прогнозируемым рудным районом [13].

#### Дянышкинский прогнозируемый медно-полиметаллический рудный район (1.1)

Дянышкинский рудный район на территории листа представлен прогнозируемыми Демунджинским и Эмчеченским рудными узлами.

Демунджинский прогнозируемый медно-полиметаллический рудный узел (1.1.1) расположен в бассейне верхнего течения р. Дянышка и охватывает северные части одноименной антиклинали и Мастахской синклинали, сложенных отложениями имтанджинской, солончанской, кыгылтасской и хорокытской свит, смятыми в линейные и сундучно-коробчатые складки с широким развитием косо секущих и продольных разломов.

Гравитационное поле в пределах узла представлено зоной градиентов.  Слабо отрицательное магнитное поле характеризуется концентрическим строением.  Внутреннее кольцо в центральной части узла представлено положительными магнитными аномалиями интенсивностью –50  нТл - -25 нТл, а по его периферии внешнее кольцо образуют отрицательные аномалии интенсивностью – 75 нТл.  Как указывалось выше (7.2.2.4.), концентрическая закономерность отмечается и в распределении оруденения, которое преимущественно представлено свинцово-цинковой жильной формацией.

Наибольшим распространением в пределах узла пользуются пункты минерализации свинца, цинка, меди медно-кварцевой жильной (II-2-19, 32), медно-цинковой  (I-1-2, 5, 8, 22, 23; I-2-22, II-1-6, 11; II-2-3, 12, 13, 22, 36, 43), свинцово-цинковой (I-1-7, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 29; I-2-3, 4, 5, 7, 9, 11,  10, 12, 16, 19; II-1-3, 4, 5, 10,  13, 18, 21; II-2-1, 2, 4, 5, 7, 15, 23, 25, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 45; III-2-1, 3, 6), полиметаллической  (II-1-2, 8, 14, 21; II-2-8, 17, 18, 20, 24, 37, 39) и серебро-полиметаллической березитовой (I-1-1, 4; I-3-11; II-2-9, 14, 16, 21, 28, 30, 42; III-2-2, 4) формаций.  Отмечаются также пункты минерализации золота (висмутин)-халькопирит-пиритового (I-1-20), пирит-арсенопиритового (II-2-33)   и галенит-сфалеритового (I-2-17) минеральных типов золото-кварцевой малосульфидной, и золото-сульфидно-кварцевой (II-1-14; II-2-6) формаций, а также единственный на площади листа пункт минерализации ртути (I-1-9), проявления (II-1-17; II-2-11) и пункты минерализации горного хрусталя (I-1-10; II-1-1, 16; II-2-10, 26).

Эмчечинский прогнозируемый золото-полиметаллический рудный узел (1.1.2.) расположен на западе планшета в междуречье рр. Икячи, Дянышка и Кусланга, охватывает Эмчечинскую антиклиналь, Китинскую и Куслангинскую синклинали, сложенные каменноугольными - пермскими отложениями Кобычанского стратиграфического района.

Гравитационное поле в пределах района характеризуется обширным максимумом.  Магнитное поле резко положительное интенсивностью до 125 нТл.

Площадь района изучена недостаточно и характеризуется довольно разнообразным оруденением.  В ее северной части на правобережье р. Дянышка резко преобладают пункты минерализации свинцово-цинковой жильной формации (I-1-14, 15, 18, 20, 25, 30; II-1-7, 8, 9).  Отмечаются также единичные пункты минерализации полиметаллической  (I-1-11, 19) и медно-кварцевой жильной (I-1-6) формаций.

На междуречье рр. Дянышка и Кусланга наряду со свинцово-цинковой жильной формацией, представленной проявлением Галенитовое (II-1-24) и пунктами минерализации (II-1-15, 20; III-2-6, 13, 14, 20), широко распространены серебро-полиметаллическая березитовая (проявление Куст – III-1-5, пункты минерализации II-1-19, 22, 23, 25; II-2-1, 2, 3, 4, 5, 17) и полиметаллическая  (II-2-7, 15, 19, 25, 27) формации.  Отмечаются также пункты минерализации золота золото-кварцевой малосульфидной (III-1-9, 11, 22, 23), золота и серебра золото-полиметаллической березитовой (II-1-26) формаций.

На самом юго-западе листа, вне рудных узлов, на правобережье низовьев р. Китини на южной центроклинали Куслангинской синклинали известны пункты минерализации золота галенит-сфалеритового (IV-1-4) и (висмутин)-халькопирит-пиритового (IV-1-7) минеральных типов золото-кварцевой малосульфидной формации и пункт минерализации меди (IV-1-5) медно-кварцевой жильной формации.

### Бараинская полиметаллическо-золото-сереброрудная минерагеническая зона

Бараинская минерагеническая зона (2) в плане представляет собой серповидный, выпуклый, в согласии со складчатыми структурами,  к юго-востоку блок максимальной шириной 80 км и длиной более 650 км.  На площади листа она в структурном отношении приурочена к Кыгылтасской, Имтанджинской, Саганджинской антиклиналям и разделяющим их синклиналям, сложенным терригенно-углеродистыми часто сульфидизированными среднекаменноугольными-раннепермскими отложениями. На рассматриваемой территории она представлена юго-западной частью центрального сегмента Куранахского рудного района.

#### Куранахский полиметалло-золото-серебряный рудный район (2.1)

Характерной особенностью Куранахского района является наличие в его пределах невскрытых интрузивных массивов – фрагментов погребенного Западно-Верхоянского пояса меловых гранитоидов.  В геофизических полях он соответствует Эчийскому гравитационному минимуму, сопровождаемому положительными магнитными аномалиями различной интенсивности и  приурочен к сводовым частям и восточным крыльям Кыгылтасской и Имтанджинской антиклиналей, вмещающим невскрытые гранитоидные массивы.

Рудный район на площади листа объединяет известные Аркачанский рудный, Ньеюктаминский рудно-россыпной узлы, а также прогнозируемые Агденупский и Верхне-Эчийский (южный фланг) [13] рудные узлы.  Практически все они располагаются вблизи погребенных массивов гранитоидов или в их надкупольных участках.

Аркачанский полиметаллическо-серебро-золоторудный узел (2.1.1) локализован в бассейнах истоков рр. Имтачан, Аркачан и Сутаня на южной периферии Эчийского гравитационного минимума, на юго-восточной периклинале Имтанджинской антиклинали.  В его пределах выделяется собственно Аркачанское рудное поле.

Аркачанское рудное поле (2.1.1.1.) расположено в бассейне р. Антовчан над погребенной интрузией, кровля которой находится на глубине от 900 до 2400 м [22].  Сложено смятыми в складки различных порядков отложениями солончанской, кыгылтасской и хорокытской свит, разбитыми разрывными нарушениями и прорванными дайками одноименного трещинно-интрузивного ряда.  Рудное поле включает в себя одноименное золоторудные месторождение (III-4-13), проявления (III-4-23; IV-4-4), пункты минерализации (IV-4-1) (висмутин)-халькопирит-пиритового, проявление (III-4-18), пункт минерализации (III-4-22) пирит-арсенопиритового минеральных типов золото-кварцевой малосульфидной и проявление Антовчанское (III-4-16) золото-сульфидно-кварцевой формаций.  Здесь же располагаются проявление (III-4-11), пункты минерализации (III-4-8, 10) серебра серебро-сульфидно-сульфосольной березит-аргиллизитовой,  пункт минерализации серебра (III-1-24), свинца и цинка (IV-4-3) серебро-полиметаллической березитовой, свинцово-цинковое проявление (IV-4-2), пункт минерализации свинца (IV-4-7) свинцово-цинковой жильной и пункт минерализации меди (IV-4-6) медно-кварцевой жильной формаций.  В долине дренирующего восточный фланг рудного поля левого притока р. Аркачан установлена непромышленная россыпь золота (III-4-19).  Повышенная золотоносность рассматриваемой площади подчеркивается наличием здесь знакового шлихового ореола золота (III-4-15).

В истоках р. Сутаня в своде Имтанджинской антиклинали, сложенном отложениями кыгылтасской свиты, отмечается слабоконтрастная положительная магнитная аномалия интенсивностью до 0 нТл.  В настоящее время здесь известны пункты минерализации золота (IV-4-11) золото-кварцевой малосульфидной и свинца (IV-4-9) свинцово-цинковой жильной формаций.  На потенциальную золотоносность этой части Аркачанского узла указывает знаковая золотоносность дренирующих ее левых притоков р. Аркачан (шлиховой ореол III-4-15).

Бассейн р. Имтачан на пересечении свода Имтанджинской антиклинали, сложенного кыгылтасской свитой, Аркачанским трещинно-интрузивным рядом характеризуется преимущественно свинцово-цинковым с серебром и золотом оруденением.  Здесь расположены пункты минерализации серебро-полиметаллической березитовой (III-4-9, 21), галенит-сфалерит минерального типа золото-кварцевой малосульфидной (III-4-5) и свинцово-цинковой жильной (III-4-4, 6, 14) формаций.

Нюектаминский полиметаллическо-серебро-золотоносный  рудно-россыпной узел (2.1.2) расположен на междуречье рр. Чечим-Бал и Нюектаме практически в самом центре Эчийского гравитационного минимума, сопровождаемым контрастной положительной аномалией интенсивностью до 632 нТл.  В структурном отношении приурочен к пересечению свода имтанджинской антиклинали, сложенном участками ороговикованными средне-верхнекаменноугольными отложениями, с Дактундинским трещинно-интрузивным рядом в надынтрузивной зоне гранитоидного массива, выход которого на дневную поверхность фиксируется в виде Кысылтасского штока.

Преобладающим на территории узла, тяготея к его южному и западному флангам, является серебряно-золотое оруденение золото-сульфидно-кварцевой и золото-полиметаллической березитовой формаций, сопровождаемое обширным вторичным геохимическим ореолом серебра (II-4-23), шлиховыми ореолом (II-4-30) и потоками (I-3-12, 14; II-3-14) золота.  В центральной же части, совпадающей с центром купольной надынтрузивной структуры, трассируемой Кысылтасским штоком и интенсивной магнитной аномалией, распространено оруденение молибденит-кварцевой, полиметаллической  и золото-сульфидной формаций.   Здесь же отмечается вторичный геохимический ореол меди с сопутствующими висмутом и оловом (II-4-24), а также вольфрамо-оловянный (II-4-5) и вольфрамовый (II-4-19) шлиховые ореолы.

Эти обстоятельства послужили основанием для выделения в пределах Нюектаминского узла Чочимбальского и прогнозируемых Верхнекысылтасского и Нижнекысылтасского рудных полей.

Чочимбальское рудное поле (2.1.2.1) охватывает междуречье истоков рр. Чечим-Бал и Ранний, приурочено к южной периклинали сводовой части Кыгылтасской антиклинали, сложенной алевролитами и песчаниками среднего карбона, смятыми в складки различных порядков с погружением шарниров в южном направлении.  На западном крыле структуры в левом борту р. Чечим-Бал наблюдаются две субпластовые дайки куранахского комплекса.

Рудное поле вмещает серебряно-золотые проявления Чочимбал (II-4-4), Близкий (II-4-32) и пункт минерализации (II-3-2) золото-сульфидно-кварцевой, проявления Красное (II-4-14), Верхнее (II-4-20), Злой (II-4-25) золото-полиметаллической березитовой формаций.  Кроме того, здесь отмечены пункты минерализации золото-кварцевой малосульфидной  (II-4-21), серебро-полиметаллической (II-4-22) и свинцово-цинковой жильной (II-4-11) формаций, а в долинах рр. Чечим-Бал и Ранний локализованы промышленные (I-4-15; II-4-3, 7, 12, 27, 29) и непромышленные (I-3-15; I-4-14, II-4-6) россыпи золота.

Нижнекысылтасское прогнозируемое рудное поле (2.1.2.2) приурочено к юго-восточным периклиналям сводов Имтанджинской и Кыгылтасской антиклиналей, сложенных ороговикованными отложениями имтанджинской и солончанской свит, прорванных дайками и силлами куранахского комплекса.  Вмещает площадь проявления Пентиум (II-4-26) и пункт минерализации (II-4-31) золото-полиметаллической березитовой формации, а также проявление Кельтерское (II-4-33) золото-сульфидно-кварцевой, пункты минерализации золото-кварцевой малосульфидной (II-4-28, 34) формаций.

В центральной части  узла в своде Кыгылтасской антиклинали в районе его сочленения со сводом Имтанджинской структуры отмечается контрастная положительная магнитная аномалия, оконтуривающая поле развития ороговикованных каменноугольных отложений, прорванных Кысылтасским штоком и дайками гранодиорит-порфиров куранахского комплекса.  Здесь расположены рудные объекты преимущественно золото-сульфидной формации, представленные серебряно-золотыми проявлением Красная горка (II-4-10) и пунктами минерализации (II-4-15, 17) и пунктом минерализации золота (II-4-9).  Отмечаются также проявление (II-4-1) и пункт минерализации (II-4-16) полиметаллической, пункты минерализации молибденит-кварцевой (II-4-2), золото-сульфидно-кварцевой (II-4-18) и золото-кварцевой малосульфидной (I-4-13) формаций.

Верхне-Эчийский прогнозируемый золото-серебро-оловорудный узел (2.1.3) на рассматриваемой территории представлен Хадарынинским прогнозируемым рудным полем своего южного фланга, минерагеническая специализация которого подчеркивается здесь вторичными геохимическими ореолами серебра (I-3-3), цинка и свинца (I-3-8) и шлиховым потоком золота (I-3-7).

Хадарынинское прогнозируемое рудное поле (2.1.3.1) в бассейне одноименной реки приурочено к северо-западной периклинали свода Имтанджинской антиклинали, сложенной отложениями серджахской и чочимбальской свит, прорванными дайками аркачанского комплекса.  К настоящему времени в пределах поля установлены проявление золота и серебра Дедово (I-3-5) совмещенных золото-кварцевой малосульфидной (висмутин-халькопирит-пиритовый минеральный тип) и серебро-полиметаллической березитовой формаций, проявление серебра Некипеловское (I-3-4) серебро-полиметаллической березитовой формации и пункт минерализации золота (I-3-1) (висмутин)-халькопирит-пиритового минерального типа золото-кварцевой малосульфидной формации.  В приустьевой части левого притока р. Хадарыня шурфовочными работами установлено россыпное проявление золота (I-3-6).

В междуречье рр. Федор-Юряге и Сериндях на восточных крыльях Сулбалахской и Кыгылтасской антиклиналей вдоль северо-восточного фланга надынтрузивной зоны гранитоидного массива, сложенной верхнекаменноугольными-нижнепермскими отложениями, расположены пункты минерализации свинцово-цинковой жильной (I-4-1, 3, 4, 10) и серебро-полиметаллической березитовой (I-4-5, 6; II-4-12) формаций.

Агденупский  прогнозируемый полиметаллическо-серебро-золоторудный узел (2.1.4) расположен на междуречье рр. Нямичан и Учагын в сложенных отложениями солончанской, кыгылтасской и хорокытской свит смежных частях Мастахской синклинали и Демунджинской антиклинали на участке их пересечения Аркачанским трещинно-интрузивным рядом.  В центральной части узла на правобережье р. Сагандя по геофизическим данным предполагается невскрытый массив или серия сближенных мелких штоков гранитоидов [52]. В их надынтрузивной зоне или вблизи нее расположено большинство известных к настоящему времени на этой территории рудных объектов медно-кварцевой жильной (IV-3-1, 12), свинцово-цинковой жильной (IV-3-4, 8), золото-кварцевой малосульфидной (IV-3-6, 7, 13, 17) и золото-сульфидной (IV-3-15) формаций.  Кроме того, в пределах узла известны проявление свинца Учагын-I (IV-4-8) и пункт минерализации цинка (IV-3-11) свинцово-цинковой жильной, пункты минерализации золото-кварцевой малосульфидной (III-2-16) и серебро-полиметаллической березитовой формаций (IV-3-3).  В долинах дренирующих узел рр. Халдынчан, Агден-Упе и Учагын зафиксированы знаковые шлиховые потоки золота (IV-3-9) и серебра (IV-3-5, 10, 19).

К северу от Агденупского узла на междуречье истоков рр. Бирандя и Сагандя вне пределов узлов установлены пункты минерализации медно-кварцевой жильной (III-3-5, 8), медно-цинковой  (III-3-1, 4, 9), полиметаллической  (II-3-12) и золото-полиметаллической березитовой (III-3-3) формаций.  В истоках дренирующей узел р. Сагандя установлен знаковый шлиховой поток золота (III-3-6).

В истоках р. Дянышка в своде Саганджинской антиклинали в месте его пересечения с Дактундинским трещинно-интрузивным рядом на фоне отрицательного магнитного поля отмечаются положительные аномалии слабой интенсивности (до –25-0 нТл).  Сложен этот участок отложениями имтанджинской, солончанской и кыгылтасской свит, в северной части прорванными дайками куранахского и аркачанского комплексов.  Здесь установлены пункты минерализации свинцово-цинковой (I-3-14; II-3-1, 5, 8), полиметаллической (II-3-4) и серебро-полиметаллической березитовой (II-3-3) формаций.  В долинах дренирующих узел водотоков зафиксированы знаковые шлиховые потоки золота (I-3-12; II-3-7, 11), вольфрамита и шеелита (II-3-9).

## Оценка перспектив района

Основным полезным ископаемым рассматриваемой территории является золото.  В связи с наметившимся  в последние годы явным интересом горнопромышленных компаний к расположенным на смежных территориях серебро-полиметаллическим месторождениям Прогноз и Мангазея и вхождением листа в площадь работ по созданию нового сереброрудного района [102], не менее важным полезным ископаемым становится серебро с сопутствующими свинцом и цинком.

Основные объекты наращивания прогнозных ресурсов золота и серебра расположены на площади Бараинской минерагенической зоны. Перспективы Западно-Верхоянской зоны в настоящее время представляются сомнительными.

Проведённые с попутными поисками урана геологосъёмочные работы не обнаружили каких-либо признаков урановой минерализации.

### Бараинская минерагеническая зона

Основные перспективы Бараинской зоны на площади листа связаны с Куранахским рудным районом.

#### Куранахский рудный район

Куранахский район состоит из Аркачанского рудного, Нюектаминского рудно-россыпного и прогнозируемых Верхне-Эчийского и Агденупского рудных узлов.

Аркачанский рудный узел.  Основным рудным объектом этого узла является одноименное золоторудное месторождения золото-кварцевой малосульфидной формации (III-4-13), которое получило положительную геолого-экономическую оценку согласно ТЭС, составленного по завершению поисковых работ и отнесено к перспективным крупнообъемным золоторудным объектам (Протокол НТС Госкомгеологии РС (Я) № 119  от 19.08.2004 г).  Запасы его категории С2 в настоящее время составляют – 6,336 т, а ресурсы категории Р1 – 47 т.  Прогнозные ресурсы категории Р1 попутных серебра и меди составляют 50,808 т и 19,641 тыс. т соответственно.  На месторождении рекомендуется постановка поисково-оценочных работ первой очереди.

Прирост ресурсов возможен за счет доизучения флангов известных рудных тел, обнаружения новых в пределах известных рудовмещающих зон и вновь обнаруженных на перспективных участках, выделенных по геофизическим и геохимическим данным.  Ресурсы категории Р2 Аркачанского рудного поля оцениваются в 50 т, а категории Р3 всего рудного узла 100 т.    (протокол Ученого Совета ФГУП «ЦНИГРИ» № 2 от 30 июня 2005 г.).

Нюектаминский рудно-россыпной узел состоит из Чочимбальского и  прогнозируемого Нижнекысылтасского рудных полей.

Чочимбальское рудное поле вмещает перспективные одноименное проявление (II-4-4) золото-сульфидно-кварцевой и группу проявлений Позолота (II-4-35) золото-полиметаллической березитовой формаций.

Прогнозные ресурсы категории Р2 проявления Чочимбал составляют: золото – 4,7 т, серебро – 6791 т, попутных свинца - 32,16 тыс. т и цинка - 10,72 тыс. [54, 87], а группы проявлений Позолота: золото – 12 т, серебра – 1768,5 т [101].

Нижнекысылтасское рудное поле включает проявление Пентиум (II-4-26) золото-полиметаллической березитовой формации с прогнозными ресурсами категории Р2 золота – 6,9 т, серебра – 2704,6 т.

Перспективы центральной части Нюектаминского узла связываются прежде всего с орудененим золото-сульфидной формации (проявление Красная горка – II-4-10, пункты минерализации II-4-9, 15, 17), приуроченном  к полю контактово-метаморфизованных интенсивно сульфидизированых пород имтанджинской и солончанской свит площадью около 6 км2.  Сульфидизация пород имеет вкрапленный характер и составляет от 15-25 % объёма породы до образования массивных колчеданных руд, локализующихся обычно в центральных частях рудных тел.  Главными минералами являются пирротин и кварц. В подчиненном количестве встречаются марматит, халькопирит, пирит, арсенопирит, блеклая руда, манганосидерит, мусковит, хлорит.  Запасы сульфидизированных пород, рассматриваемых как комплексные руды золота, меди, цинка и олова, оценены в 93 576 тыс. т. [13].  При подсчете ресурсов золота принято его среднее содержание 0,675 г/т, что составляет 63 т металла по категории Р3.  При оценке ресурсов серебра в сульфидизированных песчаниках принимается цифра в 2045 т [13].

Из россыпных объектов узла наиболее интересными являются русловые россыпи руч. Чечим-Бал  и его притоков, которые к настоящему времени почти полностью отработаны. Официально на 1.01.1997 запасы золота по россыпи Чечим-Бал составляют: 42 кг по категории С1+С2, а прогнозные ресурсы категории Р1 техногенной россыпи составляют 120 кг [78]. При этом с учёта снята непромышленная террасовая россыпь с авторским [83, 55] подсчётом запасов по категориям С1+С2 в количестве 135,9 кг.

Предыдущие исследователи указывают на высокий коэффициент намыва (1,1-2,41, в среднем 1,8) при отработке русловой части россыпи [83, 55], что объясняют большой долей крупного золота (30 % в самородках) и малым объёмом рядовых проб. Приведённые в этих работах данные указывает  на то, что аналогичная ситуация сложилась и для террасовой россыпи.

Учитывая возросшие цены на золото на мировом рынке, истощение россыпного потенциала региона в целом, целесообразно возвратиться к оценке ресурсов террасовой россыпи. Применение коэффициента намыва на содержание золота в пробах [83] изменит блокировку россыпи [55] в сторону расширения блоков и увеличения их параметров.

По результатам переоценки линейная продуктивность террасовой россыпи составила 150,4 кг на км, а её общий потенциал при суммарной протяженности золотоносных отложений - 7,2 км [83] достиг 1083 кг, при этом прогнозные ресурсы категории Р2 (потенциал за вычетом учтённых и авторских запасов и ресурсов) будут равны 785 кг, при следующих параметрах: средние содержание – 0,89 г/м3, мощности песков 0,99 м,  торфов  8,4 м. Для точной оценки россыпи рекомендовано проведение поисковые работы второй очереди с применением бульдозерных траншей и крупнообъёмного опробования.

Верхне-Эчийский прогнозируемый рудный узел представлен на площади листа Хадарынинским прогнозируемым рудным полем, наиболее перспективным рудным объектом которого пока является проявление Дедово (I-3-5).  Прогнозные ресурсы категории P2 при средней мощности рудных тел 1,13 м, среднем содержании золота – 1 г/т, серебра 484,06 г/т составят 1,08 т золота и 353,24 т серебра.  Ресурсы категории Р3 рудного поля оцениваются в 10 т золота и 1700 т серебра [101].  Учитывая развитие в пределах поля, в том числе и продуктивного (висмутин)-халькопирит-пиритового минерального типа золото-кварцевой малосульфидной формации, здесь рекомендуется постановка прогнозно-поисковых работ масштаба 1 : 50 000, которые могут значительно расширить перспективы территории.

Агденупский  прогнозируемый рудный узел  перспективен в силу развития здесь рудоматеринских и потенциально рудовмещающих каменноугольных отложений, с наличием погребенной гранитоидной интрузии [52].  По данным «распознавания образа» рудный узел имеет сходные характеристики с Аркачанским рудным узлом [52]. Рудоносность площади подтверждена наличием пунктов минерализации золота, а также потоков рассеяния золота и серебра. Отрицательным фактором является отсутствие локальных положительных магнитных аномалий.

Перспективная по геологическим предпосылкам площадь рассматриваемого узла составляет 405 км2. Прогнозные ресурсы золота определены исходя из площади узла, среднего значения (0,12) коэффициента рудоносности, рекомендуемого Методическим руководством ЦНИГРИ [24 (табл. 1.1)], коэффициента достоверности (0,5), и составят 405х0,12*0,5=24,3 т по категории Р3.  Прогнозные ресурсы серебра Агденупского узла оценены с учётом площади эталонного Аркачанского узла (316 км2), его рудного потенциала (Ag – 51 т) и коэффициента соответствия (0,5), при этом они составят 405*(51/315)*0,5 = 32,7 т по категории Р3. В случае продолжения оценки территории целесообразно проведение поисковых работ масштаба 1:25 000 и на территории Агденупского узла.

### Западно-Верхоянская золото-полиметаллическая хрусталеносная минерагеническая зона

В контурах листа данной минерагенической зоне и прогнозируемому Дянышкинскому району принадлежат прогнозируемые Демунджинский медно-полиметаллический и Эмчечинский золото-полиметаллический узлы.

#### Демунджинский прогнозируемый рудный узел

Демунджинский прогнозируемый медно-полиметаллический рудный узел имеет площадь 1110 км2.  Рудные потенциалы узла рассчитаны методом аналогий.  За эталон также взята Бирандя-Кусалгинская золото-полиметаллическая рудоносная зона. Учитывая площадь распространения в пределах узла свинцово-цинковой минерализации (684 км2) и применяя коэффициенты подобия (0,8) достоверности (0,5) прогнозные ресурсы категории Р3 оцениваем: 1,75х684х0,8х0,5  ~ 479 тыс. т свинца и 0,06х684х0,8х0,5 ~ 16 тыс. т цинка.

Привлекательность рудного узла может быть увеличена, за счёт пьезооптического сырья, для прогнозирования которого на этой стадии изученности мало данных.

#### Эмчечинский прогнозируемый рудный узел

Эмчечинский прогнозируемый золото-полиметаллический рудный район вмещает два перспективных проявления свинцово-цинковой формации: Галенитовое и Куст, на которых прогнозируются [88] соответственно среднее и малое месторождения.  Прогнозные ресурсы прогнозируемых месторождений определены [88] прямым расчётом и составляют: для  Галенитового - 679,3 тыс. т свинца по категориям Р2 и Р3; для Куста – 4,4 тыс. т свинца и 24 тыс. т цинка по категории Р2. Потенциал проявлений и узла в целом может быть увеличен за счёт золота и серебра.

Рудный потенциал за пределами узлов может быть существенно увеличен за счёт золота, шлиховые потоки которого установлены на всей территории.

 Номер на схеме минерагенического районирования и прогноза полезных ископаемых