В качестве сопутствующего компонента вольфрам присутствует в оловянных россыпях (I-3-10, II-3-1) в количествах до100-200 г/м3 и более в ассоциации с шеелитом. Кроме того, он образует устойчивый шлиховой ореол (I-3-4) с концентрациями от знаков до 10 г/м3, распространяющийся и за пределы рудного узла. В склоновых образованиях вольфрамит отмечается лишь в центральной части узла. На площади распространения рудоносных образований отмечаются геохимические аномалии, в которых содержание вольфрама варьирует от 0,01 до 0,1%.

Вольфрамовое оруденение изучено с поверхности при поисковом исхаживании, редко отдельными канавами, и на уровне эрозионного среза промышленного интереса в современных экономических условиях не представляет.

Разведаны долинные россыпи плейстоценового возраста со средней мощностью песков 2,5-4,4 м, соотношением торфов и песков близким 1:1, средним содержанием касситерита 0,35-0,7 кг/м3 и запасами 150-550 т. Промышленная россыпь руч. Арсенопиритового (II-3-1) отработана. Количество добытого касситерита превысило разведанные (550 т) запасы. Подобная россыпь разведана [70] в долине руч. Веселого (II-3-3). Она имеет вид непрерывной лентовидной залежи. Балансовый контур, длиной 2,4 км и шириной 54 м, имеет мощность торфов 2,95 м, песков - 3,24 м. При средних содержаниях касситерита 358 г/м3, а трехокиси вольфрама 34 г/м3, запасы категории С1 составят 149 и 14 т соответственно. Забалансовый контур россыпи длиной 2,8 км и шириной 54 м объединяет торфа мощностью 4,39 м и пески мощностью 3,29 м со средними содержаниями основных полезных компонентов 136 г/м3 и 8 г/м3. Запасы категории С1 по забалансовому контуру составили 68 т касситерита и 4 т вольфрамита.