В долинах водотоков, дренирующих рудное поле, установлены аллювиальные непромышленные тантало-вольфрамо-оловоносные россыпи (IV-1-22, IV-1-23). Металлоносные пласты приурочены к позднеплейстоценовым галечникам перекрытым склоновыми образованиями. Продуктивность галечников отмечается на участках долин длиной 1,5-2 км и шириной120-340 м. Пески мощностью 0,4-2,9 м, перекрытые торфами мощностью1,6-8,4 м, содержат знаки-669 г/м3 касситерита, до 95 г/м3 вольфрамита и знаки шеелита. По россыпи руч. Перевальный (IV-1-23) содержания минералов на порядок выше. Кроме главных полезных компонентов присутствуют колумбит-танталит (знаки – 10 г/м3), топаз, ильменит, рутил, арсенопирит, пирит. Подобный минеральный состав характерен для шлихового ореола IV-1-13, в котором редко встречаются единичные золотины. Вблизи рудного поля в нем отмечаются знаки колумбит-танталита, вольфрамита и шеелита, концентрации касситерита достигают 50 г/м3. На периферии узла и в шлиховом потоке IV-1-9 касситерит в ассоциации с вольфрамитом и шеелитом отмечается лишь в знаковых количествах.

На южном продолжении рудоносных структур установлены (пункт минерализации IV-1-13) обохренные кварцевые и хлорит-кварцевые брекчии и прожилки с касситеритом, халькопиритом (установлен в протолочках), вольфрамитом, арсенопиритом и содержанием олова (по спектральному анализу) от сотых долей до 0,1% и более. Сопутствующие компоненты аналогичны таковым Кестюбэтского проявления.