Россыпные месторождения Ынах-Хайского узла (IV-2-21, IV-3-12, IV-3-14), локализованы в аллювиальными галечниках, где вольфрамит в ассоциации с касситеритом отмечается по всему разрезу аллювия мощностью 10-25 м. Распределение его крайне неравномерно. Обычно 3-4 струи мощностью 1,6-3,2 м с повышенными содержаниями разделены "знаковыми" интервалами мощностью 1,2-4,4 м. В целом содержания вольфрамита в россыпях низкие: Немние (IV-2-21) - 17-54, среднее 32 г/м3, Юсээ-Сала (IV-3-12) - от 22 до 64 г/м3, Осенний (IV-3-14) – 22-35 до 105 г/м3. По своим геолого-экономическим характеристикам они представляют лишь металлогенический интерес. В качестве сопутствующего компонента вольфрам установлен в вольфрамо-оловоносных россыпях (IV-3-1, IV-3-4), где его концентрации достигают промышленных значений.

В геохимическом отношении распределение вольфрама по площади узла крайне неравномерно. Его содержания в точечных аномалиях варьируют от 0,001 до 0,1%; минимально аномальное - ниже порога чувствительности. В ассоциации с вольфрамом отмечаются мышьяк (до 0,1%) и олово (0,01-0,1%). Повышенные (0,01-0,1%) концентрации вольфрама отмечаются только в пределах рудного узла и, реже, связаны с проявлением гидротермальной деятельности за его пределами.