К роговиковому куполу г. Хонор (проявление IV-1-8) приурочена штокверковая минерализация, подобная установленной на Киргилляхском месторождении, главное отличие в присутствии кристаллов топаза (до 1-1,5 см). Длина основной штокверковой зоны превышает 2 км, ширина - 200-600 м. В пределах зоны отдельными канавами длиной 25-100 м через 60-200 м по простиранию прослежена на 700 м полоса убогих оловянных руд средней мощностью 6,7 м, со средним содержанием олова 0,13% и прогнозными запасами около 4000 т.

В качестве сопутствующих компонентов, кромехарактерных для оловянных объектов, отмечены литий (в окиси до 0,57%) и бериллий (от тысячных долей до 0,03% окиси бериллия).