Малое месторождение Дальнее (III-2-17) расположено на северо-восточном продолжении рудоносных структур Эге-Хайского месторождения под кайнозойскими наносами мощностью до 50-100 м. На месторождении проведена предварительная разведка. Рудное тело представлено зоной дробления с кварц-карбонатно-сульфидной минерализацией, переходящей по простиранию в жилы и серии прожилков.

Промышленное оруденение прослежено бурением в длину на 1 км и до 420 м на глубину. На трех верхних горизонтах участок длиной 670-750 м разведан подземными выработками. Простирание рудного тела северо-восточное (15-40°), падение крутое (70-85°) на юго-восток. Мощность невыдержанная с пережимами в несколько сантиметров и раздувами до 2-3 м. Средняя мощность по рудному телу 0,9 м.

Руды содержат малое количество турмалина и хлорита, заметную примесь станнина, галенита, халькопирита. Характерная черта – присутствие тетраэдрита и сульфосолей свинца, серебра и сурьмы. На юго-западном фланге увеличивается количество карбонатов и сульфидов – появляется кальцит, местами отмечается вкрапленность киновари. В северо-восточной части рудного тела состав касситерит-кварцевый.

Содержание олова от сотых долей до 10-15%, в среднем 0,7-0,8%. Сульфидное олово составляет 13-25% от общего количества. Запасы по категории С1+2 – 3839 т,  в том числе 782 т олова сульфидного. Сопутствующие компоненты (по технологической пробе верхнего горизонта): цинк – 2,38%, свинец – 0,16%, медь – 0,1%, кадмий – 0,001%, индий – 0,0008%. В объединенных пробах из скважин, отобранных с участков с балансовыми содержаниями олова, спектрально также определены – сурьма – 0,5%, серебро - до 100 г/т, висмут – до 0,01%, никель и кобальт – до 0,01%. Сходное по составу оруденение (III-2-14) выявлено бурением северо-восточнее месторождения Дальнее. На глубине 24,6-116,8 м здесь вскрыто двумя скважинами несколько участков рудной брекчии видимой мощностью до 1,5 м с содержаниями олова 0,38-0,94%. Взаимоотношение рудных тел между собой неясно. По простиранию и на глубину они не оконтурены.