Промышленные месторождения известны в окрестностях поселков Батагая и Эге-Хая на удалении до 15-30 км. Наиболее удобное для разработки месторождение с запасами (по кат. С1) 467000 м3 разведано в долине руч. Батагай (III-2-33). По данным лабораторных испытаний рядовых проб, строительный материал представлен кварц-полевошпатовым песком (20-50%) с преобладанием частиц фракции 0,5-2 мм, хорошо окатанным гравием (25-40%), галькой (12-50%) и мелкими валунами (до 9-11%) гранитов, роговиков, песчаников, меньше - алевролитов. Продуктивный песчано-гравийный слой высокой поймы средней мощностью около 1 м залегает на террасе под маломощным (0,2 м) покровом супесей. Снизу, на глубине до 1,5 м, он ограничен водоносным горизонтом в уровне русла реки. Летом и в начале осени породы талые со средней влажностью 11,8%. В небольших масштабах это месторождение эксплуатируется с разработкой руслового преимущественно галечного материала. Сходное месторождение эксплуатируется в долине руч. Илин-Биллях (IV-1-30), но запасы гальки и гравия здесь малы, приурочены к разобщенным участкам долины реки и ограничены по площади остаточными образованиями кос и излучин русла.