Малое месторождение Киргиллях (III-2-11) изучено с поверхности по развалам редкими короткими канавами и единичными скважинами на глубине. Оруденение приурочено к метасоматически измененным трещиноватым роговикам и ороговикованным породам нельгесинской свиты в дайковом поле риолитов киргиллехского комплекса. Рудные тела представлены штокверковыми зонами из многочисленных (до 4-5 штук на 1 м) жил с мусковитом, топазом, флюоритом, турмалином, вольфрамитом, лимонитом и одним столбообразным телом касситерит-кварцевых и касситерит-турмалин-кварцевых брекчий с лимонитом и сульфидами (пирит, марказит, пирротин, сфалерит).

Штокверковые зоны прослежены в северо-восточном направлении на 80-600 м при ширине 30-150 м. Касситерит приурочен к призальбандовым частям рудных прожилков в виде отдельных кристаллов и сростков, местами слагает мономинеральные прожилки и щетки на стенках тонких (0,5-1 см) трещин. Размер кристаллов до 3-5 мм, иногда до 10 мм. Содержание олова в редких задирковых и бороздовых пробах варьирует от сотых долей до 1-2% и более. Данные о средних содержаниях олова в штокверковых зонах отсутствуют.

Оловоносность даек на поверхности слабая (0,02-0,05%, редко до 0,07-0,14%) и отмечается лишь на южном фланге месторождения.

Оловорудные брекчии отработаны на глубину 7 м от поверхности и разведаны штольней на горизонте 20 м. В полотне карьера выход рудного тела представляет собой несколько удлиненный раздув длиной 7 м и шириной 3 м с площадью поперечного сечения 14 м2. Руды состоят из обломков роговиков – 30-70% и цемента из переменных количеств лимонита – 10-30%, игольчатого турмалина – 5-30%, кварца – 15-20% и видимого касситерита – 1-15%. Среднее содержание олова 2,79%. С глубиной рудное тело по составу становится преимущественно сульфидным. Расширяясь, оно достигает, на горизонте штольни, в длину 35 м при мощности 1,5-3,7 м. Руды размещены в висячем боку дайки, но местами захватывают и экзоконтакт. Содержание олова на горизонте штольни уменьшается (до 0,2-1,2) и составляет в среднем около 0,5%. Северный фланг рудного тела смещен по тектоническому нарушению в северо-западном направлении. В смещенном блоке оруденение не изучено. Запасы олова в разведанной части составляют 20 т со средним содержанием 0,6-0,8%. Сопутствующие компоненты руд, по данным штуфного опробования развалов и бороздового опробования полотна старательского карьера, представлены вольфрамом – до 0,1%, мышьяком – 0,2-0,5%, свинцом и цинком – до 0,1%, медью (до 0,3%) и серебром (до 30 г/т).