Аллювиальные россыпи долинного типа приурочены к верхненеоплейстоценовым галечникам третьей террасы мощностью 15-34 м. Продуктивные пласты имеют мощность 7,2 м (III-2-22) – 18 м (III-2-9) и перекрыты супесчаными отложениями мощностью в среднем около 17 м. Погребенная россыпь (III-2-6) в Верхоянской  впадине приурочена к толще (58 м) миоценовых гравийных галечников малышовской и усть-нельгехинской свит, перекрытых алевритовыми песками и супесями табалахской свиты мощностью 95 м. Касситерит с содержаниями 20-85 г/м3 отмечается в шести струях мощностью 0,7-2,3 м, разделенных 2-6 метровыми слоями со знаковыми содержаниями. В галечниках долинных россыпей содержание касситерита изменяется от знаков до 219 г/м3, в среднем составляя 50-100г/м3.

По данным минералогического анализа концентрата россыпи III-2-22 (остальные не изучались) касситерит довольно мелкий – 60% имеет размер менее 0,5 мм. Из сопутствующих компонентов присутствует вольфрамит в знаковых количествах. До 78% тяжелой фракции составляет лимонит, до 4% - пирит, 0,8-1,0% - сфалерит. Кроме того, отмечаются сидерит, турмалин, циркон, рутил, топаз, лейкоксен.

По геолого-экономическим критериям россыпи узла являются непромышленными. Россыпь III-2-22, оконтуренная по кондициям Дальстроя, имеет среднюю мощность торфов – 20,7 м, песков – 7,2 м, среднее содержание касситерита 89 г/м3. Запасы касситерита в россыпи составляют 791 т.

В аллювии водотоков, дренирующих рудный узел, на всей площади установлен касситерит в знаковых количествах, изредка – 10 г/м3. В склоновых отложениях Эге-Хайского рудного поля его концентрации могут достигать первых сотен г/м3. Так, в склоновых отложениях г. Эге-Хая над рудными телами размещались 3 россыпи с общими запасами 32,5 т (по кондициям Дальстроя). При разведке и эксплуатации Эге-Хайского месторождения из них извлечены 22,5 т касситерита.