Цинково-свинцовый пункт минерализации (II-2-6) установлен в левом борту долины р. Яны за пределами рудной зоны. Это карбонатно-кварцевая жила в коренном обнажении, субсогласно залегающая среди песчаников и алевролитов верхней подсвиты бурдахской свиты. Рудная минерализация представлена неравномерной вкрапленностью (от долей до 5%) и гнездами галенита и сфалерита. Видимая длина жилы 15 м; мощность варьирует по падению и простиранию от 5-10 см до 0,5 м. От основной жилы перпендикулярно отходят короткие (0,5-1,0 м) апофизы. В пережимах и апофизах жила имеет брекчиевое сложение. В протолочках штуфных проб установлены знаки халькопирита, арсенопирита, касситерита и вольфрамита. Содержание свинца достигает 1% и более, цинка -–0,2%, отмечаются медь (0,02%) и серебро (0,001%).