Большинство выходов тантало-оловянных руд с промышленными и близкими к ним содержаниями установлено на Северном Ытыр-Халане (IV-1-21). Они представлены минерализованными дайками аляскитовых пегматитов и жильными телами грейзенов и кварц-турмалиновых брекчий. Мощность рудных тел составляет 0,2-0,4 м, а протяженность достигает 150 м. Рудоносные тела имеют широтное или северо-западное простирание и приурочены к зоне тектонического нарушения субмеридионального направления. Уровень концентраций полезных компонентов в жильных телах аляскитов и кварц-турмалиновых брекчий сопоставимы и составляют соответственно 0,13-0,23% (олово) и 0,019-0,04% (пятиокись тантала). Содержание олова в аляскитовых пегматитах варьирует от 0,38 до 8,8%, пятиокиси тантала от 0,011 до 0,32%.