Разведанная долинная промышленная средняя россыпь касситерита и вольфрамита р. Бадая (IV-1-4) представлена единой ленточной залежью сложной морфологии протяженностью более 7км, состоящая из промышленной россыпи руч. Бадая и забалансовой россыпи руч. Хонор.

Металлоносность аллювия отмечается по всему разрезу рыхлых отложений мощность которых достигает 56 м в глубоких врезах тальвега древней долины. Наиболее высокие концентрации касситерита отмечаются в гравийно-галечных и галечных отложениях малышовской и усть-нельгехинской свит. В перекрывающих и подстилающих их породах отмечается рассеянная и убогая минерализация. Балансовый контур россыпи руч. Бадая, приуроченный к погребенному тальвегу древней долины, представлен единой струей протяженностью 5680 м и шириной 160-200 м  (средняя 131 м). Средняя мощность песков 14,72 м, торфов - 14,13 м. Средние концентрации касситерита варьируют от 151 до 838 г/м3 (среднее 325 г/т3). Вольфрамит встречается в знаковых количествах.

Балансовые запасы касситерита по категории С2 составляют 3583 т.

Россыпь руч. Хонор, левого притока руч. Бадай, протяженностью 1,7 км состоит из трех разобщенных и оторванных друг от друга по времени формирования металлоносных горизонтов неогеновых галечников в тальвеге и на террасах долины. Ширина россыпепроявления – 173- 220 м, мощность торфов – 9,3-10,0 м, песков – 1,0 -3,5 м, среднее содержание касситерита – 64-77 г/м3, вольфрамита – 6-16 г/м3. Забалансовые запасы категории С2 составляют 89 т касситерита и 22 т вольфрамита [93, 122].

Аллювиальная россыпь в верховьях ручья, на участке пересечения долиной ручья зоны Хонорского разлома, переходит в склоновую. Металлоносный участок представляет собой плащеобразную щебнисто-песчано-алевритовую залежь мощностью 1,5-5м, длиной до 1,5 м и шириной до 700 м. Концентрации полезных компонентов в рыхлых отложениях достигают 1-1,5 кг/м3 вдоль основной зоны развития рудоносных прожилков. Запасы касситерита в промышленном контуре размером 700х800 м со средней мощностью песков 2,09 м, торфов - 0,08 м и средним содержанием 239 г/м3, составляют 192 т [82]. В 1940-41 гг. и 1972-75 гг. россыпь в небольших масштабах отрабатывалась старательским способом. Всего добыто около 25 т касситерита.

Касситериты из россыпей, по мере удаления от коренных источников, характеризуются увеличением крупности кристаллов и снижением их количества. Соответственно окраска кристаллов приобретает более светлые оттенки, изменяясь от коричневых, темно-бурых почти черных оттенков в предгорной части россыпи до коричнево-бурых, бурых, зеленовато-бурых, желто-коричневых, реже бесцветных - в долинной. Кристаллы короткопризматического и дипирамидально-призматического габитуса встречается в сростках с кварцем, лимонитом и топазом, а вблизи коренных источников с сульфидами.

Кроме касситерита в тяжелой фракции отмечается вольфрамит (0,1-0,6%), лимонит (10-19,1%), топаз (3-5,72%), турмалин (0,15-0,39%). Редко встречаются шеелит, ильменит, магнетит, аксинит, анатаз, гранат, хлорит, антимонит, апатит, пирит, лейкоксен, каламин, циркон, карбонаты. Химическими анализами касситеритов россыпи установлены содержания пятиокиси тантала 0,032-0,045% и ниобия 0,036-0,046%.

Суммарные запасы касситерита россыпи руч. Бадай составляют 3985 т.