Разведанное среднее месторождение керамзитового сырья “Березовое” (III-2-16) расположено на вершине одноименной горы в окрестностях пос. Батагай. Оно представлено лентообразной залежью (640х200 м) переслаивающихся углисто-глинистых, алевритистых и алевритовых углисто-глинистых сланцев кедровинской свиты. Падение пород юго-восточное (125-135°) под углами 50-70°.

По химическому составу все три разновидности пород очень близки. Гранулометрический состав на качество керамзитов не влияет. По основному критерию качества – наличию серы в породах – керамзитовое сырье соответствует 1 и 2 сортам; содержание серы в сланцах от сотых долей процента до 8,66%. Выделенные сорта геометризуются в пространстве: 1 сорт – от дневной поверхности (380 м) до горизонта 346 м; 2 сорт – горизонт 346-330 м.

Содержание серы (в пересчете на трехокись) для сырья первого сорта составляет 1,5-2% (готовый щебень не более 1%), а для второго сорта до 10% (готовый щебень более 1%). Повышенные содержания (более 1,5-2%) серы тяготеют к горизонту ниже абсолютной отметки 346 м. По содержанию окиси аммония (14,43-19,91%) сырье полукислое. Температура плавления составляет 1250-1300°, т.е. по показателю огнеупорности является легкоплавким; коэффициент вспучивания 3,2-5,5. Объемная масса сырья (в куске) составляет в среднем по месторождению около 50 г/см3, варьируя от 20 до 65 г/см3.

Месторождение разведано на глубину 50 м до горизонта 330 м. Глубина распространения зоны окисления составляет 20-25 м. Породы в зоне окисления по своим текстурным и структурным особенностям резкого различия не имеют; пирит при выветривании замещается гидроокислами железа. По химическому и минеральному составу, технологическим свойствам сырье пригодно для получения керамзитового гравия и песка, используемых при изготовлении теплоизоляционных и конструкционных керамзито-бетонов.

Разведанные запасы категории В+С1 составляют 4048 тыс. м3 (С2 – не подсчитывались). Учитывая распространение алевролито-аргиллитовой пачки по площади и на глубину (до 100 м), прогнозные ресурсы категории Р1 керамзитового сырья на месторождении составляют 10 млн. м3.