Единственный пункт минерализации (IV-1-7) расположен у западной границы Хонорского рудного узла и приурочен к дайке лимонитизированных кварцевых-порфиров. Мощность (по развалам) дайки, контролируемой разрывным нарушением северо-восточного (40°) простирания, 7-8 м, протяженность более 100 м. Киноварь в знаковых количествах установлена в протолочке штуфной пробы. В химическом составе проб установлены повышенные содержания ртути (0,005%), олова (до 0,01%) и мышьяка (0,05%).