Кенерское проявление (IV-2-29) изучено с поверхности в канавах [137]. Оловянное оруденение локализуется в штокверковой зоне длиной до 2 км и шириной100-400 м, состоящей из кварцевых и сульфидно-кварцевых жил, брекчий и прожилков с хлоритом и касситеритом. Пирит, арсенопирит, реже – галенит, сфалерит и халькопирит присутствуют в количестве от 1-2 до 70%. Содержание олова в бороздовых пробах от следов до 0,26-0,38%, реже – 0,78%, в задирковых пробах – до 3,95%. Среднее содержание олова по зоне 0,016%. Сопутствующие компоненты: мышьяк – до 1%, медь – до 0,05%, свинец и цинк – редко до 0,5%.