Кварцевая жила (пункт минерализации I-3-13), прослеженная по свалам на 70 м, при мощности 0,5-1 м, до 3,5 м в раздувах, содержит крупную (до 1,5 см) неравномерную вкрапленность, гнезда (до 10-15 см) касситерита, реже – вольфрамита. Вес обломков касситерита из отдельных гнезд достигает 3-5 кг. Содержание олова в пунктирной борозде, отобранной вкрест простирания обогащенного участка жилы, составляет 5,95%, трехокиси вольфрама - 0,08%.