Своеобразием минерального и химического состава отличается оруденение (пункт минерализации II-3-4) приуроченное к зоне (шириной 400-500 м) кулисообразных тектонических нарушений северо-восточного простирания. Хлорит-карбонатно-кварцевые и кварцевые жилы клиновидной (от 2,2 м на поверхности, до нитевидных прожилков на глубине в несколько метров) формы, круто (80-45°) падающие на юго-восток, содержат самородное золото и редкую вкрапленность мелких (до 1-1,5 мм) кристаллов галенита, реже их скоплений до 2-3 мм. Золото в шлихах, отмытых из копушей над рудными телами, имеет комковатый либо дендритовый облик с занозистой поверхностью. Размер золотин 0,2-0,6 мм. Нередки его сростки с кварцем.

Содержание полезных компонентов составляет: мышьяк – до 0,1% и более, вольфрам – до 0,1%, олово – до 0,1%, висмут – до 0,01%, кобальт – до 0,007%, сурьма – до 0,02%. По качественному составу и уровню концентраций элементов оруденение ассоциирует с вольфрамово-оловянным, а по минеральному составу – хлорит, карбонат, кварц, галенит, золото – ближе к образованиям касситерит-силикатно-сульфидной формации.

Непротяженные (1,5-2,5 км) знаковые шлиховые потоки установлены по ручьям Хатынгнах (II-3-4) и Бугутах (II-3-9). В отложениях террасового комплекса на левобережье руч. Бугутах установлена [81] золотоносность верхнеплейстоценовых галечников (II-3-8). В половине скважин, пройденных шагом 40 м на интервале в 800 м, отмечены знаковые содержания золота и лишь в скважине 48 его содержание составило 1,85 г/м3 при мощности торфов 11,6 м, а песков 0,4 м. Знаковое золото встречается также в отдельных шлихах, отмытых из аллювия водотоков, дренирующих оловянно-вольфрамовое оруденение Яно-Адычанского междуречья.