Единственное рудопроявление, Эгеляхское (I-3-1), расположено в северо-западном эндоконтакте массива. Среди грейзенизированных гранитов магистральными канавами вскрыты штокверковые зоны мусковит-кварцевых прожилков и жил северо-восточного (две зоны) и северо-западного (одна зона) простирания длиной 150-700 м и шириной 20-70 м. Главный рудный минерал – касситерит, постоянно также отмечается арсенопирит, в подчиненном количестве присутствует вольфрамит и шеелит. Жилы невыдержанны по мощности и простиранию и характеризуются неравномерным содержанием олова – от следов до 4% в задирковых и бороздовых пробах, и до 30,87% в штуфных. Данные о средних содержаниях отсутствуют, на вольфрам пробы не анализировались.