Наиболее изучены рудные тела Южного Ытыр-Халана (IV-1-28), представленные минерализованными дайками (мощностью до 10 м) раннемеловых аляскитов кестерского комплекса. Менее мощные (от долей до 1-2 м) рудные тела сложены аляскитами, пегматитами и кварц-слюдистыми грейзенами с кварцевыми жилами. Они характеризуются сложной морфологией, невыдержанностью по простиранию и мощности. Часто ветвясь и нередко сближаясь между собой они образуют минерализованную зону северо-западного направления длиной 700 м и шириной до 50 м.

Повышенные содержания олова от следов до первых процентов, в среднем около 0,2%, отмечаются в маломощных (0,3 м) апофизах и жилах аляскит-пегматитов и грейзенов. В более крупных телах среднее содержание олова 0,05-0,06%. Содержание пятиокиси тантала 0,003-0,17%, в большинстве проб 0,006-0,008%.