Средняя россыпь разведана в долине руч. Кэрбэнг (IV-3-4). Она представлена единой лентообразной залежью, приуроченной к мощной толще полигенетических отложений. Россыпь долинно-ложкового типа, местами переходящая в склоновую.

Продуктивный пласт песков, заключенный в различные фациально-генетические типы отложений, по степени металлоносности разделяется на несколько горизонтов. Верхняя часть продуктивного пласта залегает в неоплейстоценовых галечниках, средняя представлена плиоцен-эоплейстоценовыми отложениями. Они слагают до 70% объема продуктивной толщи и имеют преимущественно аллювиальное происхождение. Мощность отложений изменяется от 15 до 43м, достигая максимума в хвосте россыпи. Нижний продуктивный горизонт россыпи слагают миоценовые валунистые галечники малышовской свиты в погребенных тальвегах древней речной сети, залегающие на коренном ложе, либо на глинистых отложениях мадьярской свиты. Распределение касситерита в балансовом пласте крайне неравномерно как по простиранию, так и вкрест простирания.

Протяженность россыпи 4650 м, средняя ширина 465 м; параметры балансовой части 3330x165 м2. Мощность торфов варьирует от 21,2 м в нижней части россыпи до 5 м в головке; песков от 1,2 до 49,2 м при средних содержаниях в балансовом пласте касситерита 337 г/м3 , трехокиси вольфрама 73 г/м3; в забалансовом соответственно - 97 и 44 г/м3. Разведанные запасы категории В+С1 составляют, с учетом забалансовых, 6870 тонн касситерита и 2158 тонн трехокиси вольфрама. Около 90% балансовых запасов сосредоточено в ложково-долинной части россыпи.

Рудные минералы песков россыпи представлены касситеритом, вольфрамитом, шеелитом, реже отмечаются турмалин, пирит, арсенопирит, магнетит, ильменит, лимонит, циркон, гранат, мусковит и др.

Преобладающий тип кристаллов касситерита пирамидально-призматический, реже встречаются укороченные призматические кристаллы; отмечены сростки и агрегаты с кварцем, турмалином, мусковитом, лимонитом. Максимальный размер сростков и зерен до 25 мм.