Россыпи в долинах ручьев, дренирующих Кенер-Салинское рудное поле (IV-2-22, IV-2-31), разведаны [122]. Продуктивные пласты мощностью 2-3 м, ширина металлоносного контура достигает 460м, протяженность около 2,5-3,5 км. Они приурочены к голоцен-неоплейстоценовым галечникам в предгорной части, либо к реликтам миоценовых отложений в тальвегах погребенных долин. Максимальные концентрации касситерита достигают 5909 г/м3 вблизи рудопроявления. Рядовые содержания составляют 40-126 г/м3. Россыпи оконтурены во всех направлениях и в настоящее время практического интереса не представляет. Касситерит в россыпях идентичен касситериту из штокверкоподобной зоны Кенерского проявления и представлен удлиненно-призматическими (удлинение 1:3-1:5) светлоокрашенными кристаллами размерами 0,1-0,6 мм, редко до 1 мм.

Прогнозные запасы касситерита составляют 101 т