Вольфрамовое оруденение узла представлено пунктами минерализации двух типов. Оруденение первого типа (IV-1-17, IV-1-24) характеризуется лимонит-хлоритово-кварцевым парагенезисом жильных минералов с неравномерно рассеянной вкрапленностью вольфрамита и, в меньшей степени, касситерита в ассоциации с арсенопиритом и (или) пиритом. Основной формой локализации являются жилы выполнения, брекчии, либо минерализованные дайки (IV-1-24). Локализация оруденелых тел контролируется нарушениями северо-восточного простирания. Параметры жил и зон не ясны, мощность даек колеблется от 4 до 20 м. Химический состав оруденения простой – вольфрам (до 0,1%), мышьяк (0,02-0,1%), олово (до 0,03%), цинк (до 0,07%).