Пункт минерализации Маган (III-2-23), расположенный за пределами выделенных рудных узлов, приурочен к надынтрузивной зоне гранитного апикса Ыных-Хайского массива. Он представлен многочисленными, почти параллельными, крутопадающими (55-75°) кварцевыми и лимонит-кварцевыми жилами северо-восточного простирания, изученными в отдельных канавах. Длина жил 100-150 м и более, мощность 0,7-2 м. Главные рудные - минералы вольфрамит, шеелит и сфалерит образуют в кварце неравномерную вкрапленность и гнезда размером до 1-2 см. С поверхности они окислены и сохраняются в виде реликтов среди лимонита, скородита и вольфрамовых охр. Содержание трехокиси вольфрама в отдельных жилах от сотых долей до 0,67%, обычно 0,1-0,4%, в среднем 0,25%. Постоянно отмечаются мышьяк (до 0,1% и более), висмут (0,002-0,004%), реже - олово (до 0,01%), медь (до 0,02%), золото (от следов до 0,1-1 г/т).