Янский (1-III-1) водоносный горизонт подрусловых несквозных таликов, приуроченный к аллювиальным отложениям долины р. Яны, вскрыт вблизи пос. Батагай на участке протяженностью около 3 км. Мощность таликовой зоны, залегающей на глубинах 2,5-7,6 м, изменяется от 2,0 до 5,1 м. Параметры талика претерпевают незначительные сезонные изменения. Также колебаниям подвержен химический состав вод. В целом же, они отвечают требованиям ГОСТа на “Воды питьевые” [8, 28, 29]. Эксплуатационные запасы по двум изолированным (только в зимнее время) таликам составляют 830 тыс. м3. При кустовом расположении скважин по водоносному горизонту и при их дебитности до 170 м3 в сутки запасов воды достаточно для удовлетворения потребностей пос. Батагай.