1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

Первые сведения о геологическом строении района получены в 1934-1935 г. в ходе работ Западно-Чаунской и Северо-Чукотской экспедиций Всесоюзного Арктического института (ВАИ) под руководством С. В. Обручева и В. Г. Дитмара. Были составлены схематические геологические карты масштаба 1:1 000 000 на глазомерной основе.

Планомерное изучение территории началось с организации государственного треста Дальстроя в 1939 г. Начиная с 1940 г. на всей площади работ проводятся геолого-рекогносцировочные работы масштаба 1:500000 и на отдельных участках проведены геолого-поисковые работы масштаба 1:50 000, 1:100 000. После Великой Отечественной войны работы возобновились с 1949 г.  Было проведено доизучение площади в масштабе 1:500 000 и в масштабе 1:100 000, 1:200 000. На выявленных перспективных участках велись геолого-поисковые работы масштаба 1:25 000 - 1:50 000.

В 1954 – 1956 годах Ю. М. Бычковым /99/ проведены тематические работы по стратиграфии триасовых отложений Центральной Чукотки с посвитным расчленением толщ, используемым при геолого-сьемочных работах и в настоящее время. 

С 1950 года на выявленных при геолого-поисковых работах перспективных золото и олово россыпных объектах в бассейне р. Ичувеем, р. Ниж. Ватапваам, Телетегин а позднее и значительно шире по площади проводятся поисково-разведочные работы Ичувеемской геолого-разведочной партией (ГРП), затем Паляваамской ГРП и партией ударно-канатного бурения Чаунской геолого-разведочной экспедицией (ГРЭ),  которые продолжались вплоть до 1995 г. и привели к открытию крупных россыпей Ичувеемского узла /12/ и ряду средних и мелких россыпей по долинам рек и ручьев бассейнов рек Ниж. Ватапваам, Верх. Ватапваам, Телетегин, Кукевеем и правых притоков р. Паляваам, Встречная, Кукэвээмкэй, Гыркувеемкэй.

В 1964 году проводятся З. В. Орловой /169/ тематические работы по обобщению имеющихся материалов по золотоносным аллювиальным отложениям западной части Чукотки, их фациального строения, возраста.

В 1965 г. результаты геолого-съемочных, поисково-разведочных и тематических работ были обобщены в первом издании Госгеолкарты–200 листа R-59-XXIX-XXX, авторы И. И. Акрамовский, А. И. Григорьев, редактор Н. И. Чемоданов /13/, а в 1968 г. – листа R-60-XXY-XXYI, автор Г.Ф. Журавлев, редактор Г.М. Сосунов /24/.

В этих работах в стратифицированном комплексе пород выделены ранне- среднетриасовые отложения валькукайской толщи (более 900 м), карнийские отложения не расчлененные (1600 м), норийские отложения, разделенные на кувеемкайскую (1300 м) и пырканайскую (250 м) свиты, раннемеловые осадочные отложения кукевеемской свиты.

Вулканогенные покровные образования подразделялись на этчикуньскую свиту (500 м) андезитов, дацитов и их туфов; алькаквуньскую свиту (800 м) риолитов, риодацитов, их туфов и игнимбритов, реже дациандезитов и андезитов; каленьмуваамскую свиту (650 м) андезитов, дациандезитов, андезибазальтов, реже риолитов их туфов и игнимбритов; толщу нерасчлененных нижнемеловых образований (180-245) андезитов, андезибазальтов, базальтов, риолитов с туфоконгломератами, туфопесчаниками, туффитами в основании; толщу нерасчлененных позднемеловых образований (120 м) риолитов их туфов и игнимбритов с прослоями туфоигнимбритов и туфогравелитов в основании. Рыхлые отложения подразделялись на верхнечетвертичные ледниковые и водно-ледниковые образования двух стадий, озерно-болотные, озерно-аллювиальные, аллювиальные (7-20 м) и современные аллювиальные (8-25 м) образования. 

Осадочные отложения сложены песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами, переслаивающимися в разных соотношениях, изредка отмечаются пласты и линзы гравелитов. Возраст их, за исключением валькукайской толщи, установлен по комплексу остатков ископаемой фауны позднего триаса. Комплекс ископаемой флоры из алькаквуньской свиты определяет ее возраст как раннемеловой, а из нерасчлененных вулканитов кислого состава -  как позднемеловой (сеноман-туронский).

Возраст рыхлых отложений подтвержден спорово-пыльцевыми комплексами (СПК).

Интрузивные образования разделялись на раннемеловой гранитоидный комплекс гранодиоритов, кварцевых монцонитов, андезиновых гранитов, лейкократовых гранитов, гранит-аплитов и аплитов, раннемеловые субвулканические дайки андезитов, андезибазальтов, кварцевых порфиров и дацитов и позднемеловые субвулканические дайки андезитов, андезибазальтов, а также позднемеловые дайки керсантитов. Тела раннемелового гранитоидного комплекса сопровождаются многочисленными дайками лампрофиров, диоритовых порфиритов,  гранит-порфиров,  гранит-аплитов и аплитов.

Возраст комплексов устанавливается по их взаимоотношениям с вмещающими породами, зачастую изученными только визуально, и по редким радиологическим определениям К-Аr методом, со скачками определений по одному массиву (например Шурыканскому) от 64 до 95 млн. лет, что явно недостаточно и оставило ряд нерешенных вопросов.

Выходы интрузивных пород оконтурены зонами контактово-измененных пород - роговиками андалузит-кордиеритовыми, хлорит-биотитовыми и др., пятнистыми и узловатыми сланцами.

В структурно-тектоническом плане территория была отнесена к северному крылу Чаунского /13/ (Паляваамского /24/) синклинория, вблизи западной границы Раучуанской позднегеосинклинальной впадины, южная и юго-восточная часть – к Охотско–Чукотскому вулканогенному поясу (ОЧВП). Самый северо-запад площади отнесен к Куульскому антиклинорию. В пределах  Паляваамского синклинория выделены подчиненные структуры: Тамнеквуньская антиклиналь, Млелювеемская синклиналь, Ичувеемская антиклиналь, Пытлянская синклиналь, Кукенейский блок и три небольших грабена – Северный, Этчикуньский и Южный. Сформированы структуры триасовыми отложениями и представляют собой пологие структуры северо-западного простирания, за исключением грабенов, выполненных нижнемеловыми осадочными породами. В пределах ОЧВП выделена серия вулканопрогибов:  Этчикуньский, Гиркувеемский, Кытапкайский, Гитченский и Кукевеемский.

Широко развиты зоны разломов преимущественно северо-западного простирания (Млелювеемский, Паляваамский, Главный Чаунский, Куветский), реже субширотного и субмеридианального (Пытлянский, Пырканаянский и Кукевеемский). По времени своего образования разделены на две группы: соскладчатые разрывы и разрывы, возникшие в результате глыбовых движений. Выделено несколько этапов формирования тектонических сооружений: первый – формирование толщи нижне – средне – триасовых образований, второй – накопление пород верхнего триаса, третий – накопление песчаниковых толщ условно поздненорийского возраста, четвертый –  накопление толщ угленосных и раннемеловых эффузивных образований, пятый - накопление мощных толщ континентальных эффузивов, шестой – формирование монотонных толщ эффузивов основного состава.

Современный рельеф территории формировался под влиянием нисходящих тектонических движений со среднечетвертичного времени до настоящего времени. Выделяются следующие крупные морфологические элементы: Кэвеемское мелкогорье, Анадырское плато и холмисто-увалистая равнина междуречья Ичувеем – Паляваам (восточное окончание Чаунской низменности).

В металлогеническом отношении в пределах территории выделялся Ичувеемский золоторудный узел, Паляваамский золотоносный узел и Приморская золотоносная зона, кроме того - перспективный Палянский ртутоносный район.

В пределах Ичувеемского золоторудного узла установлено непромышленное /13/ месторождение Средне–Ичувеемское – золото-сульфидного типа, пять рудопроявлений с содержанием золота до 5 г/т. Совместно с золотом присутствуют пирит, арсенопирит, реже галенит. По состоянию на май 1965 г. изучены слабо, прогнозные запасы оцениваются в 5 т. Пространственно совпадают с Ичувеемским золоторудным узлом и наиболее значительные россыпи – россыпи руч. Средний Ичувеем, Становый, Быстрый, р. Ичувеем, руч. Надежный, р. Ватапваам и ряд более мелких россыпей.

В пределах Паляваамского узла разведаны промышленные россыпи золота по правым притокам р Паляваам - ручьям Промежуточный, Кукевеемкай, проводились поиского-разведочные работы  на золото-серебряном месторождении «Сопка Рудная», где выявлено 2 жилы мощностью 0,3 – 2,0 м, протяженностью 500-1500 м. Рудные тела сложены кварцем, халцедоном с вкрапленностью арсенопирита, пирита, марказита, антимонита, редко золота. В сульфидах устанавливается примесь золота до 0,04%, серебра – до 0,02%. Так же выявлено 10 проявлений золота с содержаниями 0,5 – 1,0 г/т, единично до 21,8 г/т.

Наряду с золотом одними из основных полезных ископаемых района является ртуть. Продолжалась разведка Палянского месторождения ртути на участке Скрытом.. Оруденение прослежено на глубину до 250 м. Средние содержания ртути 0,57%, в ряде проб оно достигает 5-10% и даже более 20%. Месторождение относится к собственно рудной формации низкотемпературного гидротермадьного типа. Перспективная оценка очень высокая, рекомендуется  организация горнодобывающего предприятия.

Кроме золота и ртути в районе отмечались месторождение олова Кукенейское и непромышленные месторождения Извилистое, Кэвеемское и Лунное,  кроме того  26 рудопроявлений олова и семь рудопроявлений  вольфрама.

Кукенейское месторождение открыто в 1941 году Г.Б. Жилинским. Рудное тело представлено штокверком, длиной 0,4 шириной 0,3 км, в пределах которого развита сеть крутопадающих кварцевых жил. Содержания олова в рудах в среднем 0,49%. Месторождение относится к касситерит-силикатной формации, разведанные запасы по категории С1 составляют  422 т. Прирост запасов возможен за счет доразведки флангов месторождения и разведки его на глубину.

На месторождении Извилистое (касситерит-кварцевой формации) выявлена рудная зона шириной 50 м и длиной более 150 м, образованная кварцевыми жилами и прожилками общего северо-восточного простирания с содержаниями олова от 0,01-0,05% до 0,60-0,85%. Изучено слабо, промышленного значения не имеет.

На месторождении Кэвеемское (касситерит-кварцевой формации) прослежено три рудные зоны мощностью 2-10 м, протяженностью 30-100 м. Максимальные содержания олова до 0,1%. Месторождение промышленного значения не имеет.

Рудопроявление Лунное представляет собой серию из 10 кварцевых жил и зон дробления мощностью 0,1 – 1,6 м, протяженностью 20 – 50, реже до 700 метров. Содержания олова от сотых долей процента до 6,55%. Считается наиболее перспективным на обнаружение новых рудных обьектов при доразведке флангов  с поверхности и на глубину.

По ручьям Телетегин и Встречная, дренирующим северный и северо-западный контакты Кукенейского массива разведаны россыпи олова с содержаниями олова до 348 г/м3. Выявлена непромышленная россыпь по ручью Извилистому, дренирующему одноименное непромышленное месторождение.  Серия россыпей разведана по ручьям Серый, Лабазный, расположенных по обрамлению Лунного рудопроявления. Средние содержания олова на пласт 430 – 570 г/м3.

На междуречье Средний Ичувеем и Богатый, правого притока р. Ватапваам известно непромышленное месторождение вольфрама Надеждинское, представленное серией кварцевых жил с вольфрамитом северо-западного простирания с содержаниями до 0,5%. Оруденение представлено вольфрамитом, реже шеелитом, встречается касситерит, халькопирит, галенит, сфалерит и арсенопирит. Выделенные на площади остальные рудопроявления по строению аналогичны Надеждинскому месторождению. Проявление признано не имеющим промышленного значения.

С гранитоидами и их роговиками массивов Палян и Тик приурочены рудопроявления висмута, связанные с кварц-турмалиновыми жилами с касситерит-сульфидной и висмутовой минерализацией с содержаниями висмута до 0,1%.

С роговиками Палянского массива и гранитоидами Шурыканской интрузии связаны рудопроявления полиметаллов с содержаниями свинца, цинка, меди, никеля и мышьяка 0,2 -2%. 

Кроме того на площади листов изучалось месторождение угля Долгожданное (участок «Северный»), площадью более 8 км2  и два рудопроявления (участок «Южный»,. «Широтный»). Выявлено 14 пластов угля  (четыре промышленных), мощностью от долей метра до 2 м, прослежены по простиранию на 500 –1500 м. Месторождение признано перспективным, пригодным для промышленного освоения.

С целью обеспечения местным строительным сырьем прииска Комсомольский изучались гранитоиды Право–Ичувеемского массива. По заключению экспертов сырье пригодно для бутовых кладок фундаментов и стен промышленных сооружений. Подсчитаны запасы бутового камня по Право-Ичувеемскому месторождению.

На территории рекомендовалось расширить запасы россыпного золота на уже известных месторождениях. В пределах Ичувеемского золотоносного узла рекомендуется провести доразведку россыпей в долинах водотоков Релькувеем, Правый Ичувеем, Утро, Журавлиного, Быстрого и поисково-разведочную работу в пределах руч. Пограничный, левого притока р. Млелювеем, правого притока р. Ватапваам, Этапваам и Верхний Ичувеем.

В пределах Паляваамского золотоносного узла прирост может быть получен за счет доразведки россыпей ручьев Кукевеемкай, Промежуточный и проведении поисково-разведочных работ в долинах руч. Малый Каленьмуваам, Отдельный, Двойной, Кувеемкай, Кукевеем, Гыркувеем, Этчикунь и поисков глубокозалегающих россыпей в долинах р. Паляваам.

Поиски рудных месторождений золота следует сосредоточить на флангах месторождения «Сопка Рудная», на водоразделе рек. Ватапваам – Ср. Ичувеем, а также на правобережье р. Паляваам вдоль зон субширотных разломов и вблизи пересечения Пырканаянского и Куветского глубинных разломов (междуречье Рыннатийнын – Гитчен).

Расширение перспектив территории на поиски месторождений олова следует проводить по двум участкам: на площади вокруг рудопроявления Лунного,  на флангах месторождения Кукенейского. 

На Палянском месторождении ртути прирост запасов можно ожидать за счет поисков новых рудных тел на флангах основного рудного поля и за счет разведки месторождения на глубину. 

Увеличение запасов каменного угля возможно при проведении поиского-разведочных работ на участках «Южный» и «Широтный».

Известные месторождения и рудопроявления вольфрама, а также полиметаллические проявления не имеют промышленного значения, но могут представлять интерес в перспективе комплексного освоения сырьевых ресурсов и требуют дальнейшего изучения.

После первого издания Госгеолкарты-200 на территории листа интенсивно продолжались поисково-разведочные работы на россыпное золото, а, начиная с 1966 года по 1998 год, проводились геолого-съемочные, поисково-съемочные, геофизические и геохимические работы масштаба 1:50 000 – 1:200 000; поисково-разведочные, поисковые и поисково-оценочные работы на месторождениях коренного золота Майское, Северо-Восток, «Сопка Рудная», г. Сыпучая (Олимпийское), Быстрое, олова Кукенейское, рудопроявлениях золота Палянгай, Звездный, Встречный, Каатырь, олова Кэвеемское, Лунное.

В 1974-1975 годах в ходе работы II межведомственного регионального стратиграфического совещания (II МРСС) по докембрию и фанерозою были обобщены данные проведенных среднемасштабных, в меньшей степени крупномасштабных геолого-съемочных работ и приняты унифицированные схемы стратиграфии /52/, положенные в основу стратиграфических легенд крупномасштабных геологических карт.

Изменения в принятые схемы были внесены в ходе геолого-съемочных работ масштаба 1:50 000 Г.Н. Сутугиным /185,186,188/, выделившим кытапкайскую и маатенскую свиты раннего-позднего мела,  Н. М. Саморуковым /107,180/ (сыпучинская свита среднего нория),  М. А. Барановым  с его более дробным расчленением вулканитов Чаунской зоны /86/. Г.Ф. Журавлевым /118/ проведено структурно-формационное районирование вулканитов ОЧВП с выделением ряда новых свит (мечегская свита), в ходе тематических работ В. С. Федотовым /193,194/ частично изменено структурно-фациальное районирование триасовых образований с выделением дополнительных стратиграфических подразделений. 

Результаты всех этих работ были обобщены при составлении второго издания Госгеолкарты – 200 и изложены ниже. Опорным материалом для нее послужила Легенда Анюйско-Чаунской серии Госгеолкарты – 200 (издание второе) /203/ и дополнения к ней принятые НРС ВСЕГЕИ.      

